- 江阴市特殊教育中心校异地新建项目智能化采购要求

（以下除“主要设备（材料）技术参数及功能要求”外，其余均为实质性要求）

- 一、项目概述

江阴市特殊教育中心异地新建项目位于锡澄路以东，江阴五星焊接钢业公司以南，总用地面积27954平方，总建筑面积44553平方，建筑群分为特殊教育中心校、康复中心，建筑分为教学楼、综合楼、食堂宿舍楼、地下车库、室内风雨操场、室外200米标准操场等；本项目中包含江阴市特殊教育中心校新建智能化项目及江阴市残联康复中心楼新建智能化项目。

- 二、建设要求

- 基础设施建设：建立高速、稳定、安全的校园网络，实现校园内各个区域的无线网络覆盖，为师生提供便捷的网络服务。

- 数字资源建设：开发和整合各类数字化教学资源，包括电子教材、在线课程、虚拟实验室等，以满足不同学科和专业的教学需求。

- 智慧教室：配备智能教学设备，如智能黑板、多媒体讲台、交互式白板等，提高课堂教学的互动性和趣味性。

- 智能管理平台：构建智能化的校园管理系统，包括学生信息管理、教务管理、资产管理、安全监控等，提高校园管理的效率和水平。

- 个性化服务：利用大数据和人工智能技术，为师生提供个性化的学习和发展建议，实现精准教学和个性化辅导。

- 信息安全：加强校园网络的信息安全管理，保护师生的个人信息和数据安全，防止数据泄露和网络攻击。

- 教师培训：加强教师的信息技术培训，提升教师运用智能化教学工具的能力，促进信息技术与教育教学的深度融合。

- 学生培养：培养学生的信息技术素养，使学生能够适应智能化学习环境，提高信息获取、处理和创新的能力。

- 家校互动：建立家校沟通的智能化平台，加强家校联系，使家长能够及时了解学生在校表现和学校动态。

- 持续优化：智能化建设是一个持续的过程，需要不断地收集反馈、分析需求、优化升级，以适应教育发展的新趋势。

- 三、建设原则

- 人性化

系统的使用和功能必须实现最大程度的人性化，以残障学生、特校师生教育教学的实际需求为出发点，确保信息化建设能够满足他们的特殊需求，如补偿缺陷、发掘潜能等。在系统的设计上，充分考虑在使用过程中的特殊需求，充分体现为特殊学生服务的理念。

- 实用性和先进性

系统设计尽量采用当前国际国内流行和成熟的技术或标准。充分考虑信息技术设备在特殊学校的使用价值。

系统设置既强调先进性也注重系统设置的经济效益和社会效益，以提高教学质量和效果为核心，达到综合平衡。

- 集成性和可扩展性

系统设计应遵循全面规划和分步实施的原则，应考虑全面和周到，注意预留和预埋到位，并有充分的余量，确保技术的持续更新和维护，以适应特殊教育的不断变化和发展需求。

应充分考虑本项目整体系统所涉及的各个子系统的集成和信息共享，保证系统总体结构的先进性、合理性、可扩展型性和兼容性，可以集成不同厂商不同类型的先进产品，使整个智能化系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。充分发挥信息技术在特殊教育过程中的优势，促进特殊教育现代化。

- 标准化和模块结构化

除了系统的设计依照国家和地区的有关标准外。还须根据本项目总体结构的要求，各个子系统必须结构化和标准化，并综合体现出当今的先进技术。

各系统符合当前国际国内的相关主要技术标准和协议，以保证系统的开放性、兼容性和可扩展性，从而保护业主的投资。

系统要有明显的层次结构性，以便于系统的不断扩充和管理维护。创造一个有利于特殊儿童学习和成长的信息化环境。

- 便利性

应能够适应多功能的要求，讲究便利性和舒适性，达到提高工作效率、节省人力和能源的目的。根据不同学生的发展需求，提供个性化的学习资源和教学支持，满足不同残障学生的特殊需求。

对于来自本项目内外的各种类型的信息予以收集、处理、存储、运输、检索，为校园内人员提供最有效的信息服务和一个高效、舒适、便利和安全的办公环境。实现资源和信息共享，通过互联网平台或其他方式，让更多的教育资源惠及每一位特殊教育学生。

- 安全性

必须具有极高的安全性，可靠性和容错性。

应该考虑充分的安全防范性，以防止非法人员和系统的入侵，保护数据和系统的安全。关注数据安全和特殊学生个人隐私的保护，避免可能的风险和问题。

- 最高的性能价格比

在实现先进性、可靠性前提下，从本工程的实际情况出发，达到功能和经济的优化设计。在功能、性能和可靠性相当的情况下，选择价格优势品牌，节省用户投资。在可重复利用学校原有设备的原则下优先利用学校原有设备。

- 满足特殊教育学生学习与生活需求，注重适用性。

加强学校校园网络环境建设，保证网络畅通和学生信息安全，为特殊教育学校的信息化建设提供基础保障。

通过智能化设备的引入，提高特殊教育的普及程度和教育质量，确保适龄残疾儿童能够获得更好的教育机会。

推动信息技术与特殊教育、职业教育和医疗康复等的深度融合，为特殊学生提供更加多元化的教育模式。

开展智慧教育技术培训，提高教师运用教育技术的能力，促进教师专业发展和交流。

- 力争满足省级示范性智慧校园标准，具有适度的前瞻性。

根据领导的指示和社会对特殊教育的期待，新校建设将凝聚现代环境设计的新理念，充分考虑特殊学生的特点，注重教育信息化的运用，建设生态校园、人文校园、智慧校园，建成一所省内领先，全国一流的学校，与江阴在全国经济建设上的地位相匹配。所以在设施设备上也充分考虑这一点，力争满足省级示范性智慧校园标准，并具有适度的前瞻性。

- 四、建设标准

《智能建筑设计标准》                    GB/T50314-2015

《建筑智能化系统工程设计规范》          DGJ32/D01-2003

《民用建筑电气设计规范》                GB 51348-2019

《综合布线系统工程设计规范》            GB/T50311-2016

《安全技术防范与工程技术规范》          GB 50348-2004

《安全防范工程程序与要求》              GA/T75-1994

《报警图像信号有线传输装置》            GB/T 16677-1996

《安全防范报警设备安全要求和试验方法》  GB 16796-1997

《防盗安全门通用技术条件》              GB 17565-1998

《入侵报警系统工程设计规范》            GB 50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》        GB 50395-2007

《安全防范系统验收规范》                GA 308-2001

《电子信息系统机房设计规范》            GB50174-2008

《出入口控制系统工程设计规范》          GB50396-2007

《会议系统的电气及其音频性能要求》      GB/T 15381-1994

《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》      GB/T 28049-2011

《厅堂、体育场馆扩声系统验收规范》      GB/T 28048-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》      GB-50343-2012

《厅堂、体育场馆扩声系统验收规范》      GB/T 28048-2011

《公共广播系统工程技术规范》            GB50526-2010

《特殊教育学校建筑设计标准》            JGJ76-2019

苏公通〔2019〕330号“全省智慧技防小区和智慧技防校园建设规范”

《江苏省中小学智慧校园建设指导意见》

若上述标准、规范有修改或重新颁布，工程实施过程中，均遵循最新标准或规范执行。

- 五、建设内容（打“★”项为重要指标项，产品基础描述与详细参数要求有异的，按详细参数要求为准）：

| 序号 | 项目名称 | 基本要求描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 江阴市特殊教育学校智能化分项 |  |  |  |
| 1.1 | 校园网络系统 |  |  |  |
| 1 | 校园网防火墙 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 日志审计 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 堡垒机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | 校园网核心交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 汇聚交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 7 | 48口接入交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 11 | 台 |
| 8 | 24口接入交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 10 | 台 |
| 9 | 24口POE交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 11 | 台 |
| 10 | 8口POE交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 11 | 无线控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 12 | 无线接入授权 | 128个无线AP接入授权 | 2 | 套 |
| 13 | 面板无线AP | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 112 | 台 |
| 14 | 面板无线AP | 面板无线AP利旧 | 46 | 台 |
| 15 | 放装无线AP | 放装无线AP利旧 | 13 | 台 |
| 16 | 放装无线AP | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 13 | 台 |
| 17 | 高密无线AP | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 10 | 台 |
| 18 | 室外无线AP | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 19 | 堆叠模块 | SFP电缆1.2m | 10 | 套 |
| 20 | 单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 22 | 个 |
| 21 | 万兆光纤模块 | 光模块-SFP-XG-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 4 | 个 |
| 22 | 校园网网络调试及试运行 | 校园网网络系统调试、试运行及五年质保服务 | 1430 | 点 |
| 23 | 设备网核心交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 24 | 汇聚交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 25 | 汇聚交换机 | 24口汇聚交换机利旧 | 1 | 台 |
| 26 | 48口接入交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 27 | 24口接入交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 28 | 24口接入交换机 | 千兆24口接入交换机利旧安装调试 | 2 | 台 |
| 29 | 24口POE交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 22 | 台 |
| 30 | 24口POE交换机 | 千兆24口POE接入交换机利旧安装调试 | 3 | 台 |
| 31 | 8口POE交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 32 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 44 | 块 |
| 33 | 程控交换机 | 6进120出， 程控电话交换机集团电话 | 1 | 台 |
| 34 | 设备网网络调试及试运行 | 校园网、设备网网络系统调试、试运行及五年质保服务 | 923 | 点 |
| 35 | 运维服务 | 提供一名运维工程师现场驻点运维服务，对全校信息化系统进行运维、保障。 | 1 | 年 |
| 36 | 网络安全等保测评 | 校园网网络安全等保二级测评服务 | 1 | 项 |
| 1.2 | 校园综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 535 | 个 |
| 2 | 单口面板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1082 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 76590 | 米 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线，2米 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 500 | 根 |
| 6 | 24口网络配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 65 | 套 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1560 | 个 |
| 8 | 理线器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 81 | 个 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线，1.5米 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 985 | 根 |
| 10 | 110配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 个 |
| 11 | 语音跳线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 100 | 根 |
| 12 | 100对大对数电缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 420 | 米 |
| 13 | 50对大对数电缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 70 | 米 |
| 14 | 25对大对数电缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 150 | 米 |
| 15 | 10对大对数电缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 50 | 米 |
| 16 | 室内6芯单模光缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 350 | 米 |
| 17 | 室内12芯单模光缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1750 | 米 |
| 18 | 室外6芯单模光缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 780 | 米 |
| 19 | 室外24芯单模光缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 150 | 米 |
| 20 | 6芯光纤熔接盒 | 6口光纤熔接盒 | 10 | 套 |
| 21 | 12芯光纤ODF配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 9 | 台 |
| 22 | 24芯光纤ODF配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 23 | 48芯光纤ODF配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 24 | 72芯ODF光纤配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 25 | 192芯ODF光纤配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 26 | 光纤耦合器 | 单模SC光纤耦合器 | 528 | 个 |
| 27 | SC-SC光纤跳线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 60 | 条 |
| 28 | LC-LC光纤跳线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 80 | 条 |
| 29 | SC-LC光纤跳线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 156 | 条 |
| 30 | 光纤尾纤 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 528 | 条 |
| 31 | 有线电视电缆 | SYWV75-5同轴电缆 | 100 | 米 |
| 32 | 有线电视电缆 | SYWV75-7同轴电缆 | 350 | 米 |
| 33 | 分支分配器 | 含一分二、一分四分支分配器各三套 | 1 | 项 |
| 34 | 有线电视面板 | 86型TV单口面板 | 2 | 只 |
| 35 | 光纤熔接 | 光纤熔接。 | 480 | 芯 |
| 36 | 机柜 | 22U网络标准机柜 | 9 | 台 |
| 37 | 机柜 | 42U网络标准机柜 | 6 | 台 |
| 38 | 六类线缆敷设及测试 | 六类非屏蔽双绞线链路敷设及链路测试敷设 | 2353 | 点 |
| 39 | 光纤链路敷设及测试 | 光缆敷设、光纤链路光衰减测试 | 262 | 链路 |
| 1.3 | 校园安防视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 网络高清枪型摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 134 | 台 |
| 2 | 网络高清半球型摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 300 | 台 |
| 3 | 网络高清快速球型摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 4 | 拥挤检测摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 25 | 台 |
| 5 | 警戒型摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 22 | 台 |
| 6 | 双目广角全彩筒型网络摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 7 | 人脸抓拍枪型摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 8 | 台 |
| 8 | 人脸抓拍半球型摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 31 | 台 |
| 9 | 热成像检测摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 10 | 180度全景球机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 11 | 摄像机安装支架 | 定制 | 134 | 套 |
| 12 | 拾音器 | 拾音范围70平方米，灵敏度-34DB，频率响应20HZ-20KHZ,全指向性，动态范围70DB，ANC环境噪声消除技术，三线制 | 5 | 只 |
| 13 | 围墙支架 | 摄像机围墙支架，800MM长 | 22 | 套 |
| 14 | 监控立杆 | 3.5米，上杆76mm,下杆140mm,材质镀锌钢管，杆体白色，可安装多个摄像机，含横杆等 | 4 | 根 |
| 15 | 监控立杆基础 | 含基坑开挖、混凝土浇筑及预埋件安装 | 4 | 套 |
| 16 | 室外弱电箱 | 500mm*400mm*180mm不锈钢室外防水弱电箱 | 5 | 只 |
| 17 | 液晶拼接屏 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 台 |
| 18 | 前维护支架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 套 |
| 19 | 解码器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 20 | 控制键盘 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 21 | 综合安防管理平台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 22 | 管理服务器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 23 | 操作台 | 2工位操作台 | 1 | 套 |
| 24 | 存储NVR | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 25 | 智能分析服务器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 26 | 硬盘 | 8T企业级硬盘 | 16 | 块 |
| 27 | 物联网消防控制网关 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 28 | 存储服务器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 29 | 梯控主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 30 | 刷卡读卡器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 31 | 梯控联动模块 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 32 | 电源线 | RVV3*1.5 | 900 | 米 |
| 33 | 五方通讯电缆 | RVVP4*1.5 | 950 | 米 |
| 34 | 安防系统设备调试及试运行 | 摄像机安装、调试，监控系统调试及试运行及五年质保服务 | 531 | 台 |
| 1.4 | 校园安防门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 56 | 台 |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 50 | 台 |
| 3 | 出门按钮 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 89 | 个 |
| 4 | 单门电磁锁 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 33 | 个 |
| 5 | 双门电磁锁 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 65 | 个 |
| 6 | 电锁电源 | 门禁电源 12V5A | 98 | 个 |
| 7 | 智能有线电子锁 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 287 | 台 |
| 8 | 门锁控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 14 | 台 |
| 9 | 过线器 | 材质：不锈钢板，不锈钢弹簧 | 287 | 套 |
| 10 | 发卡器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 11 | 人脸录入设备 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 12 | IC卡 | 定制 | 300 | 张 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 | 6380 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV2*0.75 | 1800 | 米 |
| 15 | 门禁设备安装调试及试运行 | 门禁设备安装、调试及门禁系统调试及五年质保服务 | 393 | 套 |
| 1.5 | 校园车辆出入管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高速车牌识别道闸一体机1 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 套 |
| 2 | 高速车牌识别道闸一体机2 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 抓拍一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 车控立柱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 根 |
| 5 | 管理终端 | I5-12400/16G/256GSSD+1T/23.8吋/WIN11/ | 1 | 台 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 |
| 7 | 控制线 | RVV4*0.5 | 200 | 米 |
| 8 | 安全岛 | 车辆道闸基础制作，4m*0.6m*0.2m水泥浇筑，基础四周涂刷黄黑警示色漆 | 2 | 项 |
| 9 | 技术服务费 | 车辆道闸安装调试及系统调试及五年质保服务 | 3 | 套 |
| 1.6 | 校园安防防冲撞系统 |  |  |  |
| 1 | 液压升降柱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 根 |
| 2 | 控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 控制按钮 | 有线控制按钮 | 1 | 个 |
| 4 | 遥控器 | 无线遥控器 | 1 | 个 |
| 5 | 电源线 | RVV4*2.5 | 180 | 米 |
| 6 | 控制线 | RVV4*1.0 | 180 | 米 |
| 7 | 基础施工 | 基坑开挖、预埋件安装、水泥浇筑等，14m*0.8*1.5开挖路面 | 1 | 项 |
| 8 | 技术服务费 | 液压升降柱安装调试及五年质保服务 | 12 | 套 |
| 1.7 | 校园巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 巡更管理软件 | 支持人员管理，巡更路线管理，巡更数据汇总，支持报表导出功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 通讯底座 | 稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机。 | 3 | 个 |
| 3 | 巡更点 | ABS、夜光型。 | 25 | 点 |
| 4 | 巡更棒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 个 |
| 5 | 技术服务费 | 巡更点安装及系统调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.8 | 校园安防周界报警系统 |  |  |  |
| 1 | 张力式四线单防区控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 套 |
| 2 | 张力式四线双防区控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 9 | 套 |
| 3 | 探测器安装底座 | 不锈钢定制加工件，用于固定张力电子围栏探测器，可调节安装角度 | 11 | 套 |
| 4 | 张力终端拉线杆（4线含底座） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 21 | 套 |
| 5 | 张力转向承力杆（4线含底座） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 21 | 套 |
| 6 | 张力式过线杆(4线含全套配件） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 130 | 套 |
| 7 | 转角用滑轮 | 转角处承力杆使用，一根杆子4个,优质铝合金型材制作，内带尼龙转轮，用于张力转向承力杆过线使用 | 84 | 只 |
| 8 | 不锈钢合金线 | 周长乘线制数是总数,304不锈钢丝，抗氧化、耐腐蚀，直径1.2mm | 2600 | 米 |
| 9 | 不锈钢收紧器 | 一个防区数量等于线制数，不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 80 | 只 |
| 10 | 束线器 | 一个防区每线需要4只，铝镁合金紧固件 | 320 | 只 |
| 11 | 围栏警示牌 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 70 | 块 |
| 12 | 不锈钢弹簧 | 一个防区每线需要一只，优质不锈钢SUS304材质，弹簧长度10CM,直径3CM,有防锈和耐腐蚀措施 | 80 | 个 |
| 13 | 避雷器 | 复合绝缘氧化锌避雷器，含支架。 | 20 | 只 |
| 14 | 单防区地址模块 | 单防区地址模块 | 22 | 只 |
| 15 | 终端处理控制器（含控制键盘） | 大型总线制报警主机,自带8个防区,最多可扩展到248个,而且可提供多种类型的报警输入和本地报警输出.控制主机拥有丰富的功能，可以通过键盘或从远程位置进行编程。经过编程后，它能够支持多达八个分区 | 1 | 套 |
| 16 | 双光束红外对射 | 30米双光束红外对射，3C认证。 | 2 | 对 |
| 17 | 对射支架 | 不锈钢材质，L型。 | 4 | 根 |
| 18 | 对射电源 | DC12V2A直流变压器。 | 2 | 个 |
| 19 | 电子地图联动模块 | 每32个防区需要一个，32路继电板 | 1 | 只 |
| 20 | 电子地图 | 电子地图依据CAD图纸制作,1100mm*900mm,铝合金包边，聚胺酸脂材料底板，LED灯显示报警防区，与继电器联动板使用 | 1 | 套 |
| 21 | 紧急报警按钮 | 复位型紧急报警按钮 | 32 | 只 |
| 22 | 声光报警器 | DC12V声光报警器 | 16 | 只 |
| 23 | 电源 | 12V/2A电源 | 16 | 只 |
| 24 | 接地桩 | 角铁加工件，长度一米， | 20 | 根 |
| 25 | 接地线 | 62单股铜导线，每根配置3米，接地专用 | 20 | 米 |
| 26 | 联网信号线 | 两芯屏蔽线RVVP2*1.5 | 700 | 米 |
| 27 | 电源线 | 两芯护套电源线RVV2*1.5 | 700 | 米 |
| 28 | 穿线管 | 施工穿线管，PVC25 | 700 | 米 |
| 29 | 技术服务费 | 700米周界电子围栏安装调试及五年质保服务 | 700 | 米 |
| 1.9 | 智慧机房校园利旧服务 |  |  |  |
| 1 | 180°全景结构化联动抓拍摄像机 | 拆除后重新安装调试 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 拆除后重新安装调试 | 1 | 台 |
| 3 | 访客一体机 | 拆除后重新安装调试 | 1 | 台 |
| 4 | 400万像素结构化抓拍摄像机 | 拆除后重新安装调试 | 3 | 台 |
| 5 | 紧急报警箱 | 拆除后重新安装调试 | 1 | 台 |
| 6 | 紧急报警管理机 | 拆除后重新安装调试 | 1 | 台 |
| 7 | 拥挤检测摄像机 | 拆除后重新安装调试 | 1 | 台 |
| 8 | 智慧技防校园管理终端 | 拆除后重新安装调试 | 1 | 套 |
| 9 | 辅材 | 设备安装线材及辅材 | 1 | 批 |
| 1.10 | 校园公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 广播控制主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 数字化IP网络广播管理软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 寻呼话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | IP网络音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | IP音频采集器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 消防信号智能接口 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 电源管理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 分控端操作软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 9 | 管理终端 | I7-1260P/16G/512G/2K镜面触控屏/高色域/90%屏占比/3：2屏/14吋 | 1 | 台 |
| 10 | 分控寻呼话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 11 | 350W IP网络功放 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 12 | 适配器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 13 | 500W IP网络功放 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 台 |
| 14 | 调音台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 15 | 无线话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 套 |
| 16 | 话筒放大器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围不低于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 | 2 | 台 |
| 17 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线不低于680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。 | 2 | 对 |
| 18 | IP终端 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 19 | 前置放大器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 20 | 1000W 纯后级功放 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 21 | 数字音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 61 | 对 |
| 22 | 室外防水音柱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 9 | 只 |
| 23 | 室内音柱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 只 |
| 24 | 草坪音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 13 | 只 |
| 25 | 线材辅材 | 器材间各连接线及接插件，音频线。 | 1 | 项 |
| 26 | 同轴馈线 | SYV50-3 | 120 | 米 |
| 27 | 室内音箱线 | RVS2*1.5 | 350 | 米 |
| 28 | 室外音箱线 | FS-RVS2*2.5 | 1200 | 米 |
| 29 | 机柜 | 42U网络标准机柜 | 1 | 台 |
| 30 | 技术服务费 | 公共广播系统设备安装调试及五年质保服务 | 119 | 个 |
| 1.11 | 特殊引导信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 引导一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 62 | 台 |
| 2 | 吊装支架 | 走廊吊架，定制 | 56 | 套 |
| 3 | 智慧班牌 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 36 | 台 |
| 4 | 55吋信息发布机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 5 | 55吋落地信息发布机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 6 | 65吋液晶显示器 | 分辨率：3840*2160，可视角度：178°，刷新率：120HZ,CORTEX A35四核，2G内存，32G闪存，支持无线WIFI、红外，2个HDMI,2个USB,1个RJ45，1个S/PDIF接口，扬声器功率2*10W,功率200W。 | 3 | 台 |
| 7 | 85吋液晶显示器 | 分辨率：3840*2160，可视角度：178°，刷新率：144HZ,CORTEX A73四核，4G内存，64G闪存，支持无线WIFI、蓝牙、红外，3个HDMI,2个USB,1个RJ45，1个S/PDIF接口，扬声器功率2*12.5W,功率430W. | 2 | 台 |
| 8 | 55吋信息发布屏 | 55寸信息发布云屏，利旧使用 | 1 | 台 |
| 9 | 86吋信息发布屏 | 86寸信息发布云屏，利旧使用 | 1 | 台 |
| 10 | 多媒体信息发布控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 9 | 台 |
| 11 | 多媒体信息发布管理平台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 12 | 管理服务器 | 2*3206R/2*32G /2*6T SATA/R1/1000M*2/双电源 | 1 | 台 |
| 13 | 管理终端 | I7-1260P/16G/512G/2K镜面触控屏/高色域/90%屏占比/3：2屏/14寸 | 2 | 台 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1550 | 米 |
| 15 | 技术服务费 | 信息发布屏安装及系统调试 | 65 | 台 |
| 16 | 校园入口P4室外全彩 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 29.44 | 平方 |
| 17 | 电源 | 开关电源5V/40A | 147 | 台 |
| 18 | 网络接收卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 25 | 张 |
| 19 | 视频处理一休机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 20 | LED钢结构 | 国标材料定制，镀锌方管，除焊疤，铝塑板包边，室外框架焊接，高空作业防护措施费等 | 32.8 | 平 |
| 21 | 播放控制软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 22 | 智能配电箱 | 30KW智能配电箱，支持远程开关控制 | 1 | 台 |
| 23 | 电缆线、网线 | YJV5*16 | 50 | 米 |
| 24 | 空调 | 1.5P | 2 | 台 |
| 25 | 技术服务费 | LED电子屏安装调试 | 1 | 项 |
| 26 | 室外操场P4室外全彩 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 40.14 | 平方 |
| 27 | 电源 | 开关电源5V/40A | 194 | 台 |
| 28 | 网络接收卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 55 | 张 |
| 29 | 视频处理一休机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 30 | LED钢结构 | 国标材料定制，镀锌方管，除焊疤，铝塑板包边，立柱基础浇筑 | 42.87 | 平 |
| 31 | 播放控制软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 32 | 智能配电箱 | 50KW智能配电箱，支持远程开关控制 | 1 | 台 |
| 33 | 电缆线 | YJV5*25 | 20 | 米 |
| 34 | 空调 | 1.5P | 3 | 台 |
| 35 | 室外P10双色条屏 | 净显示尺寸11.84m*0.8m，模组尺寸：320mm*160mm,44321像素/㎡（含电源、控制卡、显示屏结构、安装调试） | 9.47 | ㎡ |
| 36 | 智能配电箱 | 15KW智能配电箱，支持远程开关控制 | 1 | 台 |
| 37 | 技术服务费 | 信息发布设备安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.12 | 特殊教育交互教学系统 |  |  |  |
| 1 | 教学设备利旧服务 | 利旧.86寸一体机及黑板拆除、搬运及重新安装费用 | 28 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 利旧.拆除、搬运及重新安装费用 | 22 | 台 |
| 3 | 特殊教育幼教交互平板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 8 | 台 |
| 4 | 特殊教育交互平板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 29 | 台 |
| 5 | 特殊教育书写模块 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 58 | 片 |
| 6 | 视频高拍仪 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 37 | 台 |
| 7 | 教学扩声设备 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 台 |
| 8 | 发射机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 台 |
| 9 | 特殊教育多媒体讲桌 | 定制讲桌，1.2米长钢木结构，具有良好散热功能及备弱电保护功能. | 19 | 张 |
| 10 | 教学集控系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 11 | 技术服务费 | 多媒体教学设备安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.13 | 特殊教育录直播教学系统 |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 录播管理软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 6 | 数字音频处理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 数字音频处理软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 8 | 录播话筒（指向性，利旧4个） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 支 |
| 9 | 录制面板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 个 |
| 10 | 电源管理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 11 | 观摩监视器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 12 | 无线键鼠 | 无线键鼠 | 1 | 个 |
| 13 | 高清显示器 | 23英寸高清液晶显示器 | 1 | 台 |
| 14 | 扩声音箱 | 2.0有源扩声音箱 | 1 | 对 |
| 15 | 网络机柜 | 1.6米标准网络机柜 | 1 | 台 |
| 16 | 直播主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 17 | 录播教师讲桌 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 张 |
| 18 | 云平台直播 | 三年50T直播流量 | 1 | 项 |
| 19 | 录播视频管理服务器 | 2*3206R/2*32G /2*6T SATA/R1/1000M*2/双电源 | 1 | 台 |
| 20 | 录播存储服务器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 21 | 施工线材 | 视频线、音频线、话筒线、电源线、网线等 | 1 | 批 |
| 22 | 技术服务费 | 录播系统设备安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.14 | 特殊教育心理咨询测评系统 |  |  |  |
| 1 | 智能体感反馈放松训练系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 心理图书 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 100 | 册 |
| 3 | 心理挂图 | 可提供自然奇妙景观类或心理健康教育类或双歧错觉类或励志类风景 类等。规格：40*60cm、材质：木框 | 4 | 幅 |
| 4 | 视听资料 | 适合特殊教育儿童的视听资料 | 1 | 套 |
| 5 | 智能反馈音乐放松系统I型 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 6 | 心理自助系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 7 | 认知心理测量训练工具组合箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 8 | 沙盘（标准版） | 利旧 | 1 | 套 |
| 9 | 3D电子沙盘 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 10 | 管理终端 | I7-1260P/16G/512G/2K镜面触控屏/高色域/90%屏占比/3：2屏/14寸 | 1 | 台 |
| 11 | 智能情绪调节释压系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 12 | 智能呐喊宣泄仪(利旧) | 利旧 | 1 | 套 |
| 13 | 智能击打宣泄仪 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 14 | 宣泄墙跟宣泄地板 | 无毒、环保产品，尺寸100*100*3cm（长宽厚）安装简便，直接拼在地面即可。EVA发泡材料，表面有物理压花，无毒，环保，防滑。超强回弹，防水易清理。可以有效缓冲宣泄时的回弹，保持宣泄室清洁。 | 1 | 套 |
| 15 | 智能拥抱引导娃娃 | 利旧 | 1 | 套 |
| 16 | 专业版团体辅导箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 17 | 心理绘画系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 18 | 教学平板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 19 | 户外拓展训练器材 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 20 | 心理教具箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 21 | 挂图（含框） | 规格：43*56cm 材质：仿实木边框。 包含各个功能室规章制度 | 1 | 套 |
| 22 | 技术服务费 | 心理咨询测评系统设备调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.15 | 校园多媒体音视频系统 |  |  |  |
| 1.15.1 | 大会议室 |  |  |  |
| 1 | 大会议室P2.5室内全彩 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 16.53 | 平方 |
| 2 | 电源 | 开关电源5V/40A | 60 | 台 |
| 3 | 网络接收卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 55 | 张 |
| 4 | 视频处理一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | 播放控制软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 6 | LED钢结构 | 国标材料定制，镀锌方管，除焊疤，黑钛不锈钢包边 | 18.27 | 平 |
| 7 | 室内P4.75条屏 | 净显示尺寸6.688m*0.456m，模组尺寸：304mm*152mm,44321像素/㎡（含电源、控制卡、显示屏结构、安装调试） | 3 | ㎡ |
| 8 | 电源线 | YJV5*4 | 30 | 米 |
| 9 | 主扩扬声器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 只 |
| 10 | 功率放大器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 11 | 调音台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 12 | 音频处理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 13 | 抑制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 14 | 无线话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 15 | 无线会议话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 16 | 录播主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 17 | 摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 18 | 电源时序器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 19 | 视频切换器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 20 | 播放终端 | I7-1260P/16G/512G/2K镜面触控屏/高色域/90%屏占比/3：2屏/14寸 | 1 | 台 |
| 21 | 多媒体桌面插座 | HDMI、电源、网络、话筒、音频接口 | 2 | 套 |
| 22 | 视频线 | HDMI高清线 | 15 | 米 |
| 23 | 电源线 | RVV3*1.5 | 15 | 米 |
| 24 | 话筒线 | 128网双芯咪线 | 15 | 米 |
| 25 | 机柜 | 22U网络标准机柜 | 1 | 台 |
| 26 | 技术服务费 | 会议扩声显示系统安装调试、脚手架搭拆、安全施工防护及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.15.2 | 报告厅 |  |  |  |
| 1 | 报告厅P2.5室内全彩 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 43.05 | 平方 |
| 2 | 电源 | 开关电源5V/40A | 144 | 台 |
| 3 | 网络接收卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 88 | 张 |
| 4 | 视频处理一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | LED钢结构 | 国标材料定制，镀锌方管，除焊疤，黑钛不锈钢包边 | 44 | 平 |
| 6 | 室内P4.75条屏 | 净显示尺寸11.248m*0.608m，模组尺寸：304mm*152mm,44321像素/㎡（含电源、控制卡、显示屏结构、安装调试） | 7 | ㎡ |
| 7 | 播放控制软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 8 | 电缆线、网线 | YJV5*16 | 25 | 米 |
| 9 | 播放终端 | I7-1260P/16G/512G/2K镜面触控屏/高色域/90%屏占比/3：2屏/14寸 | 1 | 台 |
| 10 | 多媒体插座 | HDMI、电源、网络、话筒、音频接口 | 2 | 套 |
| 11 | 视频切换器 | 视频切屏器四进一出4K30Hz，HDMI接口 | 1 | 台 |
| 12 | 专业音箱1 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 只 |
| 13 | 专业音箱2 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 只 |
| 14 | 专业音箱3 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 只 |
| 15 | 专业音箱4 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 只 |
| 16 | 音箱支架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 只 |
| 17 | 专业功放1 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 18 | 专业功放2 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 19 | 专业功放3 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 20 | 数字调音台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 21 | 音频处理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 22 | 抑制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 23 | 电源时序器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 24 | 电源管理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 25 | 无线话筒1 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 26 | 话筒支架 | 高度：≥160-200mm | 4 | 个 |
| 27 | 落地话筒支架 | 高度：≥980-1680mm 斜杠：≥550-900mm | 4 | 个 |
| 28 | 充电器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 29 | 无线话筒2 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 套 |
| 30 | 话筒天线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 31 | 天线分配器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 32 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 2 | 只 |
| 33 | 有源音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 34 | 可视终端 | 可视呼叫终端 | 1 | 台 |
| 35 | 液晶显示器 | 22寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 36 | 会议系统主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 37 | 会议话筒1 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 38 | 会议话筒2 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 9 | 台 |
| 39 | 发射器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 40 | 充电箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 41 | 交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 42 | 会议话筒处理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 43 | 音频隔离器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 个 |
| 44 | 无缝高清矩阵切换器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 45 | HDMI无缝高清输入卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 块 |
| 46 | SDI无缝高清输入卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 块 |
| 47 | HDMI无缝高清输出卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 块 |
| 48 | SDI无缝高清输出卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 块 |
| 49 | 远程控制电脑软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 50 | 网络中控主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 51 | 平板触摸屏 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 52 | 音量控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 53 | 电源控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 54 | 录播主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 55 | 摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 56 | 国标无氧铜双护套音箱线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 400 | 米 |
| 57 | 高清视频线 | SDI SYV75-5 | 100 | 米 |
| 58 | 电源线 | RVV3*1.5 | 200 | 米 |
| 59 | 网络高清传输器 | 单网线高清网络传输信号放大连接器，120米 | 2 | 套 |
| 60 | 其他线材 | 音频线，网线，器材间各连接线及接插件 | 1 | 项 |
| 61 | 机柜 | 42U网络标准机柜 | 2 | 台 |
| 62 | 舞台机械控制系统 | 控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控功能，设有乱相保护装置，电源指示等设施 | 1 | 套 |
| 63 | 电动对开大幕机 | 电动对开，变频调速，均匀开闭，手电两用（电磁离合），对开速度：0.001～1.0m/s，载荷：600Kg，噪声：≤50dB，开闭限位保护，电机保护 | 1 | 套 |
| 64 | 电动面光杆 | 4吊点，一字排绳滚筒绕吊杆机，速度：0.20m/s，荷载：8kN，噪音：＜45dB(A),电机：交流异步电动机，电机功率：5.5kw;效率指标符合欧洲EFF2标准，安装措施：具有上下限位装置，超行程限位装置等设施。 | 1 | 套 |
| 65 | 电动吊杆杆体 | 单杆杆体Ф48，长度根据现场尺寸定制，钢管组合桁架结构，防锈底漆、黑色面漆，现场安装管封 | 1 | 套 |
| 66 | 固定灯光杆 | 单杆杆体Ф48，长度根据现场尺寸定制，钢管组合桁架结构，防锈底漆、黑色面漆，现场安装管封 | 7 | 套 |
| 67 | 舞台钢结构栅顶 | 简易钢结构（满足灯杆吊挂为宜）,50*100方钢，16吊点 | 1 | 项 |
| 68 | 舞台机械管线及附件 | 电源线、控制线等 | 1 | 项 |
| 69 | 律动调音控制台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 70 | 律动声场输出状态指示器 | 壁挂式，用于声场环境效果的状态指示，测量范围：30-130dB,具有AC转换，最大值功能，数码管显示，精确度±1.5dB,频率响应31.5-8500Hz,规格：195*110*16mm | 1 | 台 |
| 71 | 电子律动效果器 | 电子击打形式，7个全音标准击打盘，内置节拍器，自带伴奏、DTX功能，带监听音箱，音频输入输出接口，带USB MIDI输出功能，可与计算机相连接，DC5V供电，尺寸43*33*6cm | 1 | 台 |
| 72 | 震动控制器（振动和气动） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 73 | 舞台区振动激励源 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 套 |
| 74 | 舞台区立体环绕音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 75 | 控制机柜 | 操作机柜一台，用于放置各类控制台及计算机，带移动脚轮，高度可调，可调范围870-1070，产品尺寸：620mm*460mm*870mm，带三层拉伸板，黑色喷涂工艺，钢制机身，预留线孔位 | 1 | 台 |
| 76 | 震动控制计算机 | 品牌桌面式计算机1台，不低于500G内存，1G独显，必须带DVD光驱，要求软件操作简便，绿色安装，可指示不同频率波段的声场声音； 计算机需配备全指向型360度声音拾取器； | 1 | 套 |
| 77 | 震动舞台基础及表层铺装 | 防腐木地台（骨架：40×60mm防腐木（双层）、20×20mm小立柱、15mm多层板）； ２、强化地板（12mm复合木地板），含舞台基础钢架铺设 | 70 | 平方 |
| 78 | 施工辅助材料 | 舞台灯光机械、震动舞台施工配套材料 | 1 | 项 |
| 79 | 前瞻幕 | 枣红丝绒、3：1褶皱、尺寸13×2×3×1、阻燃处理 | 80 | 平方 |
| 80 | 前瞻幕衬里 | 枣红线绢、1：1褶皱、尺寸13×2×1、阻燃处理 | 30 | 平方 |
| 81 | 大幕 | 枣红丝绒、3：1褶皱、尺寸7×7.5×3×2、阻燃处理 | 320 | 平方 |
| 82 | 大幕衬里 | 枣红线绢、1：1褶皱、尺寸7×7.5×2、阻燃处理 | 210 | 平方 |
| 83 | 侧幕 | 枣红丝绒、3：1褶皱、尺寸2×7.5×3×2、阻燃处理 | 90 | 平方 |
| 84 | 横幕 | 枣红丝绒、3：1褶皱、尺寸1.5×14×3×1、阻燃处理 | 63 | 平方 |
| 85 | 200W LED面光灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 14 | 台 |
| 86 | LED数字化平板会议灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 18 | 台 |
| 87 | LED 投光(RGBW) | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 60 | 台 |
| 88 | 电脑摇头光束灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 9 | 台 |
| 89 | 电脑灯控制台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 90 | 直通硅箱 | 12路40A座输出和接线端子输出； 每路由一个32A空开独立控制； | 2 | 台 |
| 91 | 8路信号放大器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 92 | 电源线 | RVV2*2.5 | 600 | 米 |
| 93 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 500 | 米 |
| 94 | 灯光配件 | 胶木插、卡龙头、灯具吊挂件、保险绳 | 1 | 项 |
| 95 | 施工辅材及其它 | 舞台多功能扩声、显示、灯光、机械、集中控制等系统调试及满堂脚手架租赁、搭拆、设备高空安装作业安全防护措施 | 1 | 项 |
| 1.15.3 | 中会议室 |  |  |  |
| 97 | 中会议室98吋会议平板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 98 | 专业音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 只 |
| 99 | 专业功放 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 100 | 调音台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 101 | 音频处理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 102 | 抑制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 103 | 电源时序器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 104 | 会议系统主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 105 | 会议主话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 106 | 会议话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 15 | 台 |
| 107 | 一拖二无线麦克风 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 108 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |
| 109 | 话筒插座 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 只 |
| 110 | 会议话筒处理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 111 | 音频隔离器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 个 |
| 112 | 播放终端 | I7-1260P/16G/512G/2K镜面触控屏/高色域/90%屏占比/3：2屏/14寸 | 1 | 台 |
| 113 | 电源时序器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 114 | 国标无氧铜双护套音箱线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 30 | 米 |
| 115 | 其他线材辅材 | 器材间各连接线及接插件，电源线，音箱支架。 | 1 | 项 |
| 116 | 多媒体桌面插座 | HDMI、电源、网络、话筒、音频接口 | 2 | 套 |
| 117 | 视频切换器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 118 | 机柜 | 1.2米网络机柜 | 1 | 台 |
| 119 | 无线投屏器 | USB接口无线投屏器 | 4 | 台 |
| 120 | 技术服务费 | 会议扩声显示系统安装调试及五年质保服务 | 1 | 批 |
| 1.15.4 | 特教小舞台 |  |  |  |
| 1 | 液晶显示器 | 分辨率：3840*2160，可视角度：178°，刷新率：144HZ,CORTEX A73四核，4G内存，64G闪存，支持无线WIFI、蓝牙、红外，3个HDMI,2个USB,1个RJ45，1个S/PDIF接口，扬声器功率2*12.5W,功率430W,尺寸1890.8CM*1091.5CM. | 1 | 台 |
| 2 | 多媒体播放控制器 | 内置DSP芯片，安卓双系统，支持语音、手机点播，HDMI输出，WIFI、RJ45接口，支持VGA输出，话筒输入输出，音频输入输出等，内置8T资源库。 | 1 | 台 |
| 3 | 19.5寸触控显示屏 | 壁挂安装，10点电容触摸 | 1 | 台 |
| 4 | 高保真同轴吸顶扬声器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 台 |
| 5 | 功率放大器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 话筒天线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 对 |
| 8 | 国标双护套无氧铜音箱线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 40 | 米 |
| 9 | 视频线 | HDMI高清视频线 | 30 | 米 |
| 10 | 投影仪（含吊架） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 11 | 电动幕布 | 120寸遥控电动幕布 | 1 | 套 |
| 12 | 无线投屏器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5 | 15 | 米 |
| 14 | 视频线 | HDMI高清视频线 | 15 | 米 |
| 15 | 技术服务费 | 会议扩声显示系统安装调试及五年质保服务 | 1 | 批 |
| 1.16 | 体育馆比赛计时记分系统 |  |  |  |
| 1 | 体育馆P2.5室内全彩 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 28.16 | 平方 |
| 2 | 电源 | 开关电源5V/40A | 94 | 台 |
| 3 | 网络接收卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 45 | 张 |
| 4 | 视频处理一休机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | LED钢结构 | 国标材料定制，镀锌方管，除焊疤，黑钛不锈钢包边 | 30.40 | 平 |
| 6 | 播放控制软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 7 | 电源线 | YJV5*16 | 50 | 米 |
| 8 | 管理终端 | I7-1260P/16G/512G/2K镜面触控屏/高色域/90%屏占比/3：2屏/14寸 | 1 | 台 |
| 9 | 计时记分控制设备 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 10 | 计时记分系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 11 | 5位单面24秒牌 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 对 |
| 12 | 全队犯规显示器 | 犯规显示器：双方运动员犯规次数三面显示。规格尺寸 ： 设备360*220mm *3面；控制270*220*60mm | 1 | 对 |
| 13 | 比赛进攻指示器 | 发球权显示器：LED显示攻方，单面体。规格尺寸 ： 400*200*15mm | 1 | 台 |
| 14 | 讯响器 | 讯响器：暂停、换人提示； | 1 | 台 |
| 15 | 记时外接控制 | 计时控制手柄 规格尺寸 ： 121*78*26mm | 1 | 台 |
| 16 | 24秒外接控制 | 24秒控制手柄 规格尺寸 ： 121*78*26mm | 1 | 台 |
| 17 | 篮板灯带 | 安装在篮板框上，比赛时间结束会自动发光提示。 | 1 | 套 |
| 18 | 施工辅材 | 脚手架租赁、搭拆，高空安全施工防护措施等 | 1 | 项 |
| 19 | 技术服务费 | LED电子屏及比赛计时设备安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.17 | 校园电视演播系统 |  |  |  |
| 1 | 高清虚拟演播室系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 高清虚拟演播室工作站 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 直点播系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 非编系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 5 | 4K摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 室内遥控云台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 多功能控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 交流适配器 | 专业定制箱式电源。输入电源：AC220V 50Hz，输出电源：DC 24V 3A，工作温度：-10℃ ~+ 45℃，工作湿度：≤ 85％（无结露），尺寸（长× 宽× 高mm）：242×130×67，重量：约1.27kg。 | 1 | 台 |
| 9 | 直播盒子 | 输入：HDMI视音频； 输出：网络RTMP直播，包含平台对接以及配置要求 | 1 | 套 |
| 10 | 三脚架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 11 | 双屏提词器（含主机、脚架） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 12 | 高清液晶显示器（含可移动支架） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 13 | 无线领夹麦克风 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 14 | 专业演播桌 | 标准两主持人位演播台，定制 | 1 | 张 |
| 15 | 蓝箱播音桌 | 1、标准尺寸：1200×600×800mm（宽深高）,中纤密度板材质，厚度18mm。 | 1 | 套 |
| 16 | 管理终端 | I7-1260P/16G/512G/2K镜面触控屏/高色域/90%屏占比/3：2屏/14寸 | 1 | 台 |
| 17 | 演播椅 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 张 |
| 18 | 操作台 | 标准2联操作台，定制； | 1 | 张 |
| 19 | 电脑椅 | 固定扶手，钢制脚，气压升降，可旋转； | 2 | 张 |
| 20 | 高清显示器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 21 | 沙发茶几 | 沙发茶几套装 | 1 | 套 |
| 22 | 调音台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 23 | 转换器 | SDI信号转HDMI信号 | 2 | 个 |
| 24 | 监听音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 对 |
| 25 | 线材、配件 | 设备连接用视频电缆、音频电缆、网线，电源线、耗损材料、接头配件、接插件一批等； | 1 | 批 |
| 26 | 免漆拼接式蓝箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 27 | M² |
| 27 | 背景用LED三基色灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 28 | 顶光用LED三基色灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 29 | 侧光用LED三基色灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 30 | 面光用LED三基色灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 31 | 灯光支架 | 灯光支架 | 4 | 台 |
| 32 | 灯具悬挂轨道 | 工字轨道4米2根，王字轨道3米4根，万向滑车8个，灯具滑车12个，线缆滑车12个，轨道吊架6套，工字轨夹板2套，轨道堵头12个 | 1 | 套 |
| 33 | 恒力铰链 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 34 | 阻燃线缆 | 2×1.5mm²影视电缆线 | 100 | 米 |
| 35 | 技术服务费 | 校园电视台系统设备安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.18 | 特殊唤醒提示系统 |  |  |  |
| 1 | 网络控制主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 全功能声光同步警示屏 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 3 | 多功能高速振荡器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 20 | 台 |
| 4 | 呼唤门铃 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 个 |
| 5 | 全自动直流供电箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 200 | 米 |
| 7 | 技术服务费 | 特殊唤醒提示系统设备安装调试及五年质保服务 | 25 | 个 |
| 1.19 | 校园中心机房工程系统 |  |  |  |
| 1 | 冷通道机柜 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 2 | 综合控制柜 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 1U封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计 | 80 | 个 |
| 4 | 轻载层板 | 承载IT设备承重100KG | 5 | 个 |
| 5 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备,承重50KG | 5 | 付 |
| 6 | 600宽M型线槽 | 适配600柜宽，安装于机柜顶部，用于强弱电走线；每个机柜配置2个； | 10 | 个 |
| 7 | 20kVA机架式UPS | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 蓄电池 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 32 | 个 |
| 9 | 电池柜 | 能装下32节100AH | 1 | 台 |
| 10 | 电池直流开关箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 11 | 一体化配电模块 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 个 |
| 12 | 市电配电箱 | 市电输入、常规回路配置 | 1 | 个 |
| 13 | 12口32A竖装PDU | 输入32A，输出8位国标10A+2位国标16A+2位新国标10A五孔插座、接线盒、指示灯 | 10 | 个 |
| 14 | PDU连接线 | 1、线材线径3×6mm2，含1拖4场景所需PDU配线； | 1 | 套 |
| 15 | 电缆 | YJV5*10 | 10 | 米 |
| 16 | 机架式精密空调 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 17 | 空调电源线 | 1、配线线径3×4mm2，线长6米，线长最大支持2拖6布局； 2、适用X4与X8机架式空调。 | 1 | 套 |
| 18 | 铜管 | φ9，φ16 | 10 | 米 |
| 19 | 内外机线缆 | ZR-YJV3*2.5+2*0.5mm2 | 10 | 米 |
| 20 | 制冷剂 | R410A | 1 | 瓶 |
| 21 | 排水 | 定制 | 1 | 项 |
| 22 | 精密配电监测软件 | 配电主路和支路数据、状态监测接口协议软件，采用配电监测模块或配电屏 | 1 | 套 |
| 23 | UPS监控软件 | UPS数据和工作状态监测接口软件 | 1 | 套 |
| 24 | 精密空调监控软件 | 精密空调数据和工作状态监测接口软件 | 1 | 套 |
| 25 | 温湿度采集器 | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 2 | 个 |
| 26 | 温湿度监测软件 | 温湿度模块数据监测接口软件 | 2 | 套 |
| 27 | 不定位漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警。 | 1 | 个 |
| 28 | 不定位漏水感应线 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长5米，据微模块大小周长选配 | 1 | 条 |
| 29 | 温湿度监测软件 | 漏水报警监测接口软件 | 1 | 套 |
| 30 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 | 2 | 个 |
| 31 | 消防报警监测软件 | 消防报警监测接口软件 | 1 | 套 |
| 32 | 动环监控主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 33 | 系统软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 34 | SD卡 | 用于主机扩展历史数据存储容量 | 1 | 个 |
| 35 | 4G短信告警器 | GSM\CDMA短信猫，支持CSD、短信和拨号上网功能、支持中文英文短信、支持APN/VPDN、支持AES加密，全网通，仅支持RS232通讯 | 1 | 个 |
| 36 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 | 1 | 个 |
| 37 | 半球型摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 38 | 门禁一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 39 | 出门按钮 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 个 |
| 40 | 双门电磁锁 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 个 |
| 41 | 电锁电源 | 门禁电源 12V3A控制器 | 1 | 个 |
| 42 | 视频存储NVR | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 43 | KVM切换器 | 17英寸 液晶VGA 8口 KVM切换器，利旧 | 1 | 台 |
| 44 | 铜排 | 3*30紫铜排 | 20 | 米 |
| 45 | 防雷器 | 20KVA防雷开关 | 1 | 个 |
| 46 | 桥架 | 镀锌桥架200*100 | 10 | 米 |
| 47 | 接地配件 | BVR50mm2、BVR6mm2、绝缘子、铜鼻子、电工胶布等材料 | 1 | 批 |
| 48 | UPS搬迁利旧使用 | 20KVA UPS主机及16节电池、电池柜搬迁重新安装费 | 1 | 项 |
| 49 | UPS搬迁利旧使用 | 3KVA UPS主机及6节电池、电池柜搬迁重新安装费 | 2 | 项 |
| 50 | 技术服务费 | 机房设备安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.20 | 特教智慧书法教学系统 |  |  |  |
| 1 | 交互式数字临摹台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 套 |
| 2 | 教师中控条案 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 书法临摹桌 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 张 |
| 4 | 学生互动拍摄系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 套 |
| 5 | 智能笔洗系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 套 |
| 6 | 书画教学展示台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 7 | 书法教学直播系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 8 | 书法分组教学软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 9 | 电子点签系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 10 | 书法字帖排版系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 11 | 书法集创系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 12 | 三笔字板书示范书写软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 13 | 场景式网络课堂教学系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 14 | 书法课程讲义系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 15 | 碑帖深度学习软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 16 | 软笔书法Ai智能评价软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 17 | 书法教学视频资源平台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 18 | 书法教学查询系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 19 | 作品虚拟展馆展示系统软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 20 | 硬笔书法教学系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 21 | 高清网络多通道同步传输系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 点 |
| 22 | 学生镇尺 | 专业镇尺。 | 12 | 个 |
| 23 | 学生毛笔 | 学生练习专用毛笔。 兼毫中锋。 | 12 | 支 |
| 24 | 多功能墨盒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 个 |
| 25 | 毛毡 | 规格：不小于30×50cm； 支持铺在交互式临摹台上，再铺上宣纸临摹，还能清晰的看见1cm大小的电子字帖。 | 120 | 张 |
| 26 | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张/包。 吸墨性好，且不透墨。 | 12 | 包 |
| 27 | 中控系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 28 | 技术服务费 | 智慧书法教学系统设备安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.21 | 特教智能档案管理系统 |  |  |  |
| 1 | 档案管理系统 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 档案管理辅柜 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 49 | 台 |
| 3 | 档案管理控制主柜 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 管理服务器 | 2*3206R/2*32G /2*6T SATA/R1/1000M*2/双电源 | 1 | 台 |
| 5 | 技术服务费 | 智能档案柜安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 1.22 | 特教创客人工智能教学系统 |  |  |  |
| 1 | 交互式Arduino编程实验箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 2 | 课程书籍-编程实验箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 3 | 课程资源-编程实验箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 小车编程套装 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 16 | 套 |
| 5 | 课程书籍 | 本书主要以“智能车“为载体，适用于可编程智能车；运用各类传感器，学习智能控制算法，实践程序调试方法，深入学习智能机器与电子编程内容；课程总数不少于12节。 | 16 | 套 |
| 6 | 趣味编程套装 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 7 | 课程书籍-趣味编程 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 8 | 人工智能-普及套装 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 9 | 课程书籍-人工智能 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 10 | 体验物联网套装 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 11 | Python智能编程实验箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 12 | 课程资源-Python编程实验箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 13 | 创客马拉松 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 套 |
| 1.23 | 特教桌面云办公教学教学系统 |  |  |  |
| 1.23.1 | 桌面云办公系统 |  |  |  |
| 1 | 桌面云办公终端 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 80 | 台 |
| 2 | 桌面云终授权 | 桌面云办公终端接入授权 | 80 | 套 |
| 3 | 键盘鼠标套装 | 光电键鼠套装 | 80 | 套 |
| 4 | 管理服务器 | 2*3206R/2*32G /2*6T SATA/R1/1000M*2/双电源 | 1 | 套 |
| 5 | 桌面云办公管理平台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 6 | 技术服务费 | 云桌面终端安装调试 | 80 | 台 |
| 1.23.2 | 桌面云教学系统 |  |  |  |
| 1 | 桌面云教师终端 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 键盘鼠标套装 | 光电键鼠套装 | 1 | 套 |
| 3 | 桌面云课堂学生端 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 12 | 台 |
| 4 | 键盘鼠标套装 | 光电键鼠套装 | 12 | 套 |
| 5 | 桌面云课堂软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 6 | 电源插座 | 公牛新国标6口三孔。 | 12 | 只 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 780 | 米 |
| 8 | 配线架 | 24口六类非屏蔽网络配线架。 | 2 | 套 |
| 9 | 24口交换机 | 千兆24口接入交换机利旧 | 2 | 台 |
| 10 | 理线架 | 网络理线架。 | 2 | 套 |
| 11 | 网络跳线 | 六类类成品跳线1.5m。 | 26 | 根 |
| 12 | 教师讲桌 | 定制讲桌，1.2米长钢木结构，19”机柜设备仓，具有良好散热功能及备弱电保护功能. | 2 | 套 |
| 13 | 学生课桌椅 | 钢木结构，定制 | 24 | 套 |
| 14 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm精致黑色机柜。 | 1 | 套 |
| 15 | 技术服务费 | 线缆敷设、水晶头制作及云终端调试及五年质保服务 | 26 | 点 |
| 1.24 | 校园综合管网系统 |  |  |  |
| 1 | 镀锌水平桥架 | 200*100镀锌桥架,吊顶内安装 | 2080 | 米 |
| 2 | 镀锌垂直桥架 | 400*200镀锌桥架,井道内壁挂安装 | 100 | 米 |
| 3 | 布线管 | JDG20 | 7500 | 米 |
| 4 | 布线管 | JDG25 | 3350 | 米 |
| 5 | 预埋盒 | 86型铁质预埋盒 | 1500 | 只 |
| 6 | 金属软管 | DN20金属软管 | 1000 | 米 |
| 7 | 布线管 | PE25 | 350 | 米 |
| 8 | 布线管 | PE32 | 250 | 米 |
| 9 | 布线管 | PE75 | 600 | 米 |
| 10 | 九孔管 | PVC九孔管，107*(33*9)壁厚2mm，埋深600MM敷设 | 580 | 米 |
| 11 | 镀锌钢管 | SC100镀锌钢管 | 120 | 米 |
| 12 | 防护密闭套管 | 2*SC25防护密闭套管制作及预埋 | 5 | 套 |
| 13 | 防护密闭套管 | 4*SC50防护密闭套管制作及预埋 | 4 | 套 |
| 14 | 抗震支架 | 钢制抗震支架制作 | 2580 | 米 |
| 15 | 弱电井 | 600mm*600mm*700mm,砖砌，含井盖 | 40 | 套 |
| 16 | 土方开挖 | 室外管道人工土方开挖，管道敷设完成后覆土夯实 | 252 | 立方 |
| 17 | 桥架安装 | 桥架安装及支架制作 | 2680 | 米 |
| 18 | 墙面开槽修补 | 布线管墙、地面开槽，墙、地面二次修补 | 5500 | 米 |
| 二 | 江阴市康复中心智能化分项 |  |  |  |
| 2.1 | 康复中心网络系统 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 48口接入交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 7 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 24口POE交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 台 |
| 7 | 8口POE交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 无线控制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 9 | 无线接入授权 | 128个无线AP接入授权 | 1 | 套 |
| 10 | 面板无线AP | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 83 | 台 |
| 11 | 放装无线AP | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 12 | 高密无线AP | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 13 | 堆叠模块 | SFP+电缆1.2m | 3 | 套 |
| 14 | 设备汇聚交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 15 | 24口POE交换机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 11 | 台 |
| 16 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 32 | 块 |
| 17 | 程控交换机 | 6进120出， 程控电话交换机集团电话。 | 1 | 台 |
| 18 | 技术服务费 | 网络设备安装调试及五年质保服务 | 627 | 点 |
| 2.2 | 康复中心综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 255 | 个 |
| 2 | 单口面板 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 513 | 个 |
| 4 | 室内六类非屏蔽双绞线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 25400 | 米 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线，2米 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 200 | 根 |
| 6 | 24口网络配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 29 | 套 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 696 | 个 |
| 8 | 理线器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 29 | 个 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线，1.5米 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 626 | 根 |
| 10 | 110配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 个 |
| 11 | 语音跳线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 100 | 根 |
| 12 | 25对大对数电缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 100 | 米 |
| 13 | 室内6芯单模光缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 155 | 米 |
| 14 | 室内12芯单模光缆 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 100 | 米 |
| 15 | 6芯光纤熔接盒 | 6口光纤熔接盒 | 2 | 套 |
| 16 | 12芯光纤ODF配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 台 |
| 17 | 72芯ODF光纤配线架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 18 | LC-LC光纤跳线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 20 | 条 |
| 19 | SC-LC光纤跳线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 40 | 条 |
| 20 | 光纤耦合器 | 单模SC光纤耦合器 | 132 | 个 |
| 21 | 光纤尾纤 | SC光纤尾纤。 | 120 | 条 |
| 22 | 光纤熔接 | 光纤熔接。 | 120 | 芯 |
| 23 | 机柜 | 22U网络标准机柜。 | 1 | 台 |
| 24 | 机柜 | 42U网络标准机柜。 | 4 | 台 |
| 25 | 六类非屏蔽链路测试 | 网络电缆敷设、安装、链路测试 | 817 | 点 |
| 26 | 光纤链路测试 | 光缆敷设、链路测试 | 66 | 链路 |
| 2.3 | 康复中心安防视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 网络高清枪式摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 31 | 台 |
| 2 | 网络高清半球摄像机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 142 | 台 |
| 3 | 摄像机安装支架 | 定制 | 31 | 套 |
| 4 | 管理终端 | I5-12400/16G/256GSSD+1T/独立显卡/23.8寸/WIN11/ | 1 | 台 |
| 5 | 液晶显示器 | 21.5寸液晶显示器 | 3 | 台 |
| 6 | 64路NVR | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 7 | 监控硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 33 | 块 |
| 8 | 室内六类非屏蔽双绞线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 10200 | 米 |
| 9 | VPN线路租用费 | 公安视频网专用线路租用 | 5 | 年 |
| 10 | 技术服务费 | 摄像机安装、调试，监控系统调试及试运行及五年质保服务 | 170 | 台 |
| 2.4 | 康复中心安防门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 10 | 台 |
| 2 | 出门按钮 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 个 |
| 3 | 双门电磁锁 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 8 | 个 |
| 4 | 电锁电源 | 门禁电源 12V5A | 8 | 个 |
| 5 | 发卡器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | IC卡 | 定制 | 100 | 张 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5 | 540 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV2*0.75 | 200 | 米 |
| 9 | 技术服务费 | 门禁设备安装、调试及门禁系统调试及五年质保服务 | 10 | 套 |
| 2.5 | 康复中心公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 数字化IP网络广播管理软件 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | IP网络音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | IP音频采集器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 5 | 消防信号智能接口 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 120W IP网络功放 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 8 | 适配器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 5 | 台 |
| 9 | 教室IP网络音箱 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 23 | 套 |
| 10 | 分控寻呼话筒 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 11 | 吸顶音箱 | 2.25英寸全频单元，定阻16欧姆，频率响应83HZ-19KHZ(-10DB),辐射角度150度（锥形），开孔尺寸165mm. | 6 | 台 |
| 12 | 蓝牙控制主机 | 屏幕尺寸8英寸，安卓系统，4核处理器，内存4G，功率20W*8，阻抗16欧姆，主机尺寸196*144*69mm，底盒尺寸179*112*70mm | 1 | 台 |
| 13 | 室内音箱线 | RVS2*1.5。 | 150 | 米 |
| 14 | 技术服务费 | 公共广播设备安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 2.6 | 康复中心多媒体会议系统 |  |  |  |
| 2.6.1 | 康复中心多功能厅 |  |  |  |
| 1 | 多功能厅P2.5室内全彩 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 25.80 | 平方 |
| 2 | 电源 | 开关电源5V/40A | 90 | 台 |
| 3 | 网络接收卡 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 60 | 张 |
| 4 | 通讯电缆 | 六类非屏蔽双绞线 | 240 | 米 |
| 5 | 视频处理一体机 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 6 | LED钢结构 | 国标材料定制，镀锌方管，除焊疤，黑钛不锈钢包边 | 28 | 平 |
| 7 | 播放控制软件 | 配套 | 1 | 套 |
| 8 | 电源线 | YJV5*4平方 | 1 | 项 |
| 9 | 播控终端 | I5-12400/16G/256GSSD+1T/独立显卡/23.8寸/WIN11/ | 1 | 台 |
| 10 | 专业音箱1 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 只 |
| 11 | 专业音箱2 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 只 |
| 12 | 音箱支架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 6 | 只 |
| 13 | 专业功放 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 14 | 调音台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 15 | 音频处理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 16 | 抑制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 17 | 电源时序器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 18 | 一拖四无线会议话筒(2手持+2鹅颈) | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 19 | 一拖四无线会议话筒（4桌面） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 20 | LED面光灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 10 | 套 |
| 21 | LED舞台染色灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 24 | 套 |
| 22 | LED数字化平板会议灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 10 | 只 |
| 23 | 电脑光束灯 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 套 |
| 24 | 灯光控制台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 25 | 信号放大分配器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 26 | 灯钩 | 灯钩 | 42 | 只 |
| 27 | 保险绳 | 保险绳 | 42 | 条 |
| 28 | 电源线 | RVV2*2.5 | 400 | 米 |
| 29 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 400 | 米 |
| 30 | 胶木插 | 配套胶木插 | 30 | 对 |
| 31 | 卡龙头 | 配套卡龙头 | 30 | 对 |
| 32 | 固定吊杆 | 工字桁架Ф48*2.25毫米钢管，长度按照现场需求定制，防锈底漆、黑色面漆，现场安装管封。 | 4 | 套 |
| 33 | 钢丝绳及其他吊挂件 | 其他配件 | 1 | 项 |
| 2.6.2 | 康复中心行政会议室 |  |  |  |
| 1 | 会议显示屏 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 专业音箱1 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 只 |
| 3 | 专业音箱2 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 只 |
| 4 | 音箱支架 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 4 | 只 |
| 5 | 专业功放 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 6 | 调音台 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 抑制器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 10 | 一拖四无线会议话筒（4桌面） | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 2 | 套 |
| 11 | 多媒体桌面插座 | HDMI、电源、网络、话筒、音频接口 | 4 | 套 |
| 12 | 室外P4.75条屏 | 净显示尺寸8.51m*0.608m，模组尺寸：304mm*152mm,44321像素/㎡（含电源、控制卡、显示屏结构、安装调试） | 5 | 平方 |
| 13 | 视频切换器 | 视频切屏器四进四出4K30Hz，HDMI接口 | 2 | 台 |
| 14 | 音箱线 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 350 | 米 |
| 15 | 高清线 | HDMI高清线 | 80 | 米 |
| 16 | 机柜 | 22U网络标准机柜。 | 1 | 台 |
| 17 | 机柜 | 42U网络标准机柜。 | 1 | 台 |
| 18 | 技术服务费 | 电子屏、会议扩声等设备安装及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 2.7 | 康复中心机房工程系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*900*2000mm | 3 | 台 |
| 2 | 20kVA UPS | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 3 | 蓄电池 | 详见主要设备（材料）技术参数及功能要求 | 32 | 个 |
| 4 | 电池柜 | 32节100AH | 1 | 台 |
| 5 | 电池直流开关箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 6 | UPS输入主电缆 | YJV-5*10 | 20 | 米 |
| 7 | UPS输出电缆 | YJV-3*4 | 30 | 米 |
| 8 | 铜排 | 3*30紫铜排 | 15 | 米 |
| 9 | 防雷器 | 20KVA防雷开关 | 1 | 个 |
| 10 | 桥架 | 镀锌桥架200*100 | 10 | 米 |
| 11 | 接地配件 | BVR50mm2、BVR6mm2、绝缘子、铜鼻子、电工胶布等材料 | 1 | 批 |
| 12 | 技术服务费 | UPS、防雷接地等安装调试及五年质保服务 | 1 | 项 |
| 2.8 | 康复中心综合管网系统 |  |  |  |
| 1 | 镀锌水平桥架 | 200*100镀锌桥架,吊顶内安装 | 820 | 米 |
| 2 | 镀锌垂直桥架 | 400*200镀锌桥架,井道内壁挂安装 | 30 | 米 |
| 3 | 布线管 | JDG20，暗敷 | 3500 | 米 |
| 4 | 布线管 | JDG25，暗敷 | 1500 | 米 |
| 5 | 预埋盒 | 86型铁质预埋盒 | 600 | 只 |
| 6 | 金属软管 | DN20金属软管 | 500 | 米 |
| 7 | 镀锌钢管 | SC100镀锌钢管 | 30 | 米 |
| 8 | 抗震支架 | 钢制抗震支架制作 | 820 | 米 |
| 9 | 九孔管 | PVC九孔管，107*(33*9)壁厚2mm，埋深600MM敷设 | 120 | 米 |
| 10 | 弱电井 | 600mm*600mm*700mm,砖砌，含井盖、土方开挖 | 6 | 套 |
| 11 | 土方开挖 | 室外管道人工土方开挖，管道敷设完成后覆土夯实 | 60 | 立方 |
| 12 | 桥架安装 | 桥架安装及支架制作 | 820 | 米 |
| 13 | 墙面开槽修补 | 布线管墙、地面开槽，墙、地面二次修补 | 1500 | 米 |

- 主要设备（材料）技术参数及功能要求：

- 1.1、校园网络系统

- 校园网防火墙

- 采用非X86多核架构，1U机架式设备，≥2个管理电口，≥8个千兆电口，≥8对Combo口，≥4个Bypass口，≥2个万兆光口，≥1个Console口，≥2个USB口，支持双硬盘；

- 七层吞吐量≥2Gbps，三层吞吐量≥6Gbps；并发连接数≥150万，每秒新建连接数（HTTP）≥3万；WAN口带宽支持：流控≥500M，IPS+流控≥480M，流控+IPS+AV防病毒≥450M；

- 支持路由、透明、混合模式部署；

- 支持U盘零配置上线；

- 支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力；

- 支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV等应用层安全功能；

- 支持链路负载，支持SSL VPN \IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能等；

- 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；

- 支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性；

- 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量；

- 支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤；

- 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证；

- 支持联动云端URL地址库进行全面实施核查；

- 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。

- 上网行为管理

- 采用非X86多核架构，2U机架式设备，具备≥2.4寸液晶屏，≥10个千兆电口（含8个POE供电口），≥4对Combo口，≥1个Console口，≥1个USB口，≥2个扩展槽位，自带≥1T硬盘；

- 三层吞吐量≥2.5Gbps，七层吞吐量≥1Gbps；功能全开适用带宽≥400M，适用终端规模≥2000台；

- 支持路由、透明、混合模式部署；

- 支持接口镜像，支持4G扩展网卡，支持流量管理、应用管控、URL过滤、SSL加密内容审计、防私接路由管理等；

- 支持VPN功能、负载均衡等功能，能够实现应用缓存以及广告推送，能够与至少32家无线非经平台对接；

- 支持IPSec VPN业务网段、感兴趣流和VPN路由自学习，更改业务网段时自动收敛，无需手动配置；

- 支持本地中英文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理；

- 支持400万病毒防护特征库；

- 支持1000+规则库，产品分类支持AQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描及爬虫、WebShell攻击、会话劫持、敏感信息泄露、CMS漏洞防护等类型；

- 具备弱密码扫描能力，可实现基于地址、服务扫描内网资产的空密码、用户名和密码相同、密码复杂度、长度、弱口令等问题；

- 产品可按照不同服务建立不同暴力破解策略，发现暴力登陆后可限制攻击者登陆设备；

- 具备单独安全事件展示能力，可详细展示攻击源、归属地、攻击级别、攻击次数、开始结束时间，并支持将攻击IP加入黑名单。

- 日志审计

- 1U高机架式硬件架构，2T硬盘容量，标准配置6个千兆电口，支持1个接口扩展槽位，日志处理性能≥1500EPS；

- 接入授权：默认≥24日志源，可扩展至128个设备；

- 顶栏显示采集器数、日志源数、日志数、告警事件数、关联规则统计，并且支持下钻查看详细信息；

- 图表显示：日志按设备类型分布、日志按等级分布、日志按类型分布，并且支持下钻查看详细信息；

- 可实时展示关联事件数量趋势、平台自身性能实时监控图（CPU、内存、磁盘）；

- 具备日志收集实时监控，可基于设备类型、日志等级进行监控查看；

- 支持按照设备类型（防火墙、入侵防御系统、交换机、路由器、沙箱、终端安全等类型）列表查看日志范式化分析结果，支持查看日志详情；支持基于时间、日志类型进行筛选；

- 支持按照日志等级（调试、通知、重要、警告、错误、严重、设备故障、不可用及其他信息）列表展示日志范式化分析结果、下钻支持日志详情；

- 支持按照设备类型、统计周期、日志类型等进行分析展示；

- 支持全文检索原始日志；支持任意信息、任意时间进行内容查询匹配，支持可选包含/不包含匹配方式；

- 支持用户自定义统计维度展示日志审计结果，具备多种日志类型、统计属性交叉统计160种图形展示可选择；可同时展示6个维度审计结果；

- 支持用户自定义统计效果，可选择饼状分布图、折线趋势图、柱状比较图；

- 支持包括SYSLOG、HTTP、SNMP等采集方式,支持包括FTP、JDBC\ODBC、Agent终端采集

- 支持增删改查共享文件主动采集日志源、数据库主动采集日志源；

- 支持外部日志导入，可导入文件类型日志类型包括txt、log格式，支持文件编码类型包含ascii、bin、big5、cp1259、gbk、utf8、utf16、utf32等20+种编码格式；

- 支持新增、删除日志转发任务，支持转发日志源设置和转发内容设置；支持选择一个或灵活同时选择多个转发日志源；支持在原始日志基础上补充转发日志内容，包括日志分类、日志等级、设备名称等信息。

- 堡垒机

- 1U高机架式硬件架构，8GB内存，1TB硬盘容量，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位，支持14个以太网千兆接口或4个万兆接口的扩展能力；

- 最大图形并发连接数≥50个，最大字符并发连接数≥200个,要求配置可管理资产≥150个，最大支持不少于250资产管理；

- 系统支持账号分权管理，包括超级管理员、配置管理员、操作员、审计员及自动化人员等多种角色，并可根据功能自定义用户角色；

- 支持与Ldap、AD域、Radius、短信网关等第三方认证平台对接，实现统一身份认证；

- 支持双因素组合认证，可以将两种认证方式自定义组合为全新的认证方式；

- 支持用户标签视图管理，可根据自定义的筛选条件快速统计出符合条件的账户信息；

- 支持SSH、Telnet、RDP、SFTP、XDMCP、VNC等多种协议，支持通过应用发布方式实现对BS、CS应用的纳管；

- 支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图；

- 支持不同资产之间的联动配置，彼此之间可实现自动跳转访问；

- 支持以用户（用户组）、目标设备（设备组、程序）、系统账号、服务等维度灵活设置访问策略

- 支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、设备属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则；

- 支持密码工单管理，可通过工单申请相应资源的明文密码，审批通过后可通过邮件方式向申请人发送相应提示信息，有效期后平台会自动回收相应账号密码，并自动触发密码变更操作；

- 支持通过web页面以树状结构方式展现用户可访问的设备资源信息，支持在非web页面模式下以菜单方式展示用户可访问的资源列表；

- 支持基于HTML 5的会话访问技术，全面兼容 Windows、Linux、国产麒麟系统、Android、IOS、MacOS 等客户端仅需通过浏览器（无需JAVA应用插件或调用本地应用客户端）即可访问SSH、Telnet、VNC、Xdmcp、Xfwd、RDP、应用发布等协议；

- 支持图形化操作智能审计，可在审计回放界面上，同步显示关键的键盘操作、标题栏操作、剪贴板操作等文字信息，并能在点击任意文字信息，可直接定位到相关画面；

- 支持在多个数据中心部署多站点部署模式，主站点设备的配置数据定期自动同步至备站点设备，当主站点设备出现故障时，由其他站点设备按顺序自动接管服务，以满足数据中心间的高冗余要求，实现异地运维管理；

- 支持在总部+分支类型的部署总分模式，通过总部运维审计节点对外提供统一服务，包括统一的登录Portal、统一的身份管理、统一的资产管理、统一的权限管理等。各个分支的运维管理员登录总部节点进行管理，总部管理节点的配置数据定期自动同步至分支访问节点中。分支运维时可登录分支运维审计节点进行安全操作。实现了总部集中管理，分支安全运维的效果。

- 校园网核心交换机

- 交换容量≥38.4Tbps，以官网最小值为准；

- 转发性能≥36000Mpps，以官网最小值为准；

- 主控槽数量≥2，业务槽数量≥3，支持主控集成业务端口；

- 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡；

- 支持横向虚拟化技术，具备四虚一，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T；

- 支持一虚多技术，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机；

- ★支持RRPP功能，支持基于IPv4/IPv6的VRRP功能【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能；

- 支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能；

- 能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；

- 实配双主控，满配电源模块，千兆电接口≥24个，千兆光接口≥20个，万兆光接口≥4个。

- 汇聚交换机

- 交换容量≥756Gbps，以官网所列最低参数为准；

- 转发性能≥222Mpps；

- 高度1U，固定接口交换机；

- 支持双电源，2风扇模块；支持前后、后前风道；

- 工作环境温度-5ºC～45ºC；

- 整机最大路由地址表≥32K，整机最大ARP地址表≥32K，整机最大MAC地址表≥64K；

- 支持融合AC功能；

- 实配10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥28个，其中100/1000BASE-X combo SFP口≥4个，1/10 GE 光接口≥4个，40GE QSFP+口≥2个；

- 要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；

- 要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量；

- 支持VxLAN二层互通；

- 支持VxLAN集中式网关互通功能；

- 支持EVPN分布式网关二三层互通功能；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 48口接入交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥126Mpps;

- 硬件规格：48*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口;

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合;

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP;

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析;

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 24口接入交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥96Mpps;

- 硬件规格：24*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口;

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合;

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP;

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析;

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 24口POE交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥96Mpps;

- 硬件规格：24*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口，POE功率370W;

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合;

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP;

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析;

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 8口POE交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥72Mpps;

- 硬件规格：8*10/100/1000Base-T以太网端口,2*1000 Base-X SFP光口，POE功率125W;

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合;

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP;

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析;

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 无线控制器

- 组网能力：满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理；

- 电源：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电;

- 接口数量：要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口;

- ★认证加密：满足MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 满足防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络；

- AC、AP满足RemoteAP功能，为提升无线网络的可靠性，AP具备逃生功能，当AC不可达造成AP离线时，AP能够继续维持原有用户不下线，新用户仍可以接入网络保证业务正常。满足认证用户和非认证用户【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 管理AP数量：要求所投产品满足常规AP最大数量≥512;

- 转发性能：要求所投产品集中转发性能≥10Gbps。

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 面板无线AP

- 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；

- 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。；

- 整机接口≥2个10/100/1000Mbps电接口；

- 要求设备和尺寸为标准86mmx86mm尺寸；

- 使用WIFI6真实终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到940Mbps以上；

- 支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络；

- 当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入；

- 5GHz和2.4GHz射频上行ping包测试时延，5GHz时延1.8ms，2.4GHz时延3.5ms；

- 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证。

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与无线控制器同一品牌。

- 放装无线AP

- 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；

- 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G；

- 固化接口数≥3个，包括1个100/1000M/2.5G光口，2个10M/100M/1000M电口，且其中一个电口满足PSE；

- 整机满足≥5个外置物联网模块串联使用；

- 使用WIFI6终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到950Mbps以上；

- 以太网光口协商速率≥2.5Gbps；

- 在AP的每个射频各接入1个WiFi6真实终端，整机无线转发总性能极限可达到2.3Gbps；

- 在5GHz关联30个真实终端，2.4GHz关联20个真实终端，即整机关联50个真实终端的情况下，整机无线转发总性能可达到750Mbps；

- 5GHz和2.4GHz射频上行ping包1000个测试，5GHz平均时延≤3.0ms，2.4GHz平均时延≤4.6ms；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与无线控制器同一品牌。

- 高密无线AP

- 为保证整机接入用户数，要求AP采用三频十流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；

- 5G射频1接入速率≥2.4Gbps，5G射频2接入速率≥2.4Gbps，整机协商速率≥5.375Gbps；

- 为保证整机质量，要求5G频段空间流数≥8,2.4G频段空间流数≥2；

- 整机可提供≥3个接口，其中≥1个100/1000M/2.5G/5G/10G以太网接口，≥2个100/1000M以太网接口（其中一个支持Poe out对外供电，可用于扩展物联网）；；

- 至少满足5个外置物联网模块链式扩展；

- 整机接入用户规格≥1536；

- 要求采用内置智能天线设计；

- 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与无线控制器同一品牌。

- 室外无线AP

- 为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；

- 为保证整机接入灵活性，要求整机5G频段空间流数≥4,2.4G频段空间流数≥2；

- ≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口；

- 所投产品其中一个固定5GHz射频，另外一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，同时可部署5GHz射频数量≥2；

- 内置BLE5.1/RFID/Zigbee，满足通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能；

- 整机接入用户规格≥1024；

- 采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入2.4GHz频段40MHz，打流测试可达到457Mbps以上；

- 至少满足5个外置物联网模块链式扩展；

- 满足基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务；

- 为防止设备运行过程中受到ESD静电放电导致设备重启或损坏，提高设备静电放电抗扰度能力，要求设备符合EN 60601-1-2标准，即设备接触放电抗扰度≥8KV，空气放电抗扰度≥15KV；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与无线控制器同一品牌。

- 设备网核心交换机

- 交换容量≥38.4Tbps，以官网最小值为准；

- 转发性能≥36000Mpps，以官网最小值为准；

- 主控槽数量≥2，业务槽数量≥3，支持主控集成业务端口；

- 支持FW防火墙插卡，支持10G PON OLT接口；

- 支持横向虚拟化技术，具备四虚一，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T；

- 支持一虚多技术，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机；

- 支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能；

- 支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能；

- 能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；

- 实配双主控，满配电源模块，千兆电接口≥24个，千兆光接口≥20个，万兆光接口≥4个。

- 汇聚交换机

- 交换容量：交换容量≥756Gbps，转发性能：转发性能≥222Mpps；

- 硬件规格：高度1U，固定接口交换机，双电源，2风扇模块，支持前后、后前风道，工作环境温度-5ºC～45ºC，支持1扩展插槽；

- 软件规格：整机最大路由地址表≥32K，整机最大ARP地址表≥32K，整机最大MAC地址表≥64K【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 融合AC：支持融合AC功能；

- 安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据

- iNQA：要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量；

- VxLAN：支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能；

- 端口配置要求：实配10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥28个，其中100/1000BASE-X combo SFP口≥4个，1/10 GE 光接口≥4个，40GE QSFP+口≥2个。

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 48口接入交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥126Mpps；

- 硬件规格：48*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口；

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP；

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析。

- 24口接入交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥96Mpps；

- 硬件规格：24*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口；

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP；

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析。

- 24口POE交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥96Mpps；

- 硬件规格：24*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口，POE功率370W；

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP；

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析。

- 8口POE交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥72Mpps；

- 硬件规格：8*10/100/1000Base-T以太网端口,2*1000 Base-X SFP光口，POE功率125W；

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP；

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析。

- 1.2、校园综合布线系统

- 双口面板

- 规格：双口信息面板；

- 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；

- 面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染；

- 前盖按压式解锁结构，使组装与拆卸变得更加轻松与便捷。前拆式模组安装，可从前端快速取出方便更换或维护信息点；

- 双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签。

- 单口面板

- 规格：单口信息面板；

- 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；

- 面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染；

- 前盖按压式解锁结构，使组装与拆卸变得更加轻松与便捷。前拆式模组安装，可从前端快速取出方便更换或维护信息点；

- 双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签。

- 六类非屏蔽模块

- 规格：六类非屏蔽信息模块（90度）；

- 传输带宽：250MHz；

- 颜色：常规白色，其他可定制；

- IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；最少750次插拔；

- JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"）。

- 六类非屏蔽双绞线

- 传输带宽：250MHz；

- 导体：23AWG；

- 紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能。

- 六类非屏蔽跳线，2米

- 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）；

- 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；

- 外护套：PVC；

- 传输带宽：250MHz

- 导体线规：24AWG；

- 所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；

- 灰、红、蓝、黄等多种颜色可选。

- 24口网络配线架

- 规格：模块式配线架；

- 材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理；

- 配线架24个端口之间上下交错设计，防止选择90度模块端接时，相邻线缆之间产生短路现象；

- 不满配时，有堵块可供选择，在节省成本的同时，又不失美观；

- 按压式透明标签框，仅需轻轻按压即可更换标签贴；

- 背部自带理线杆，无需螺丝安装，卡扣式设计，省时省力省材料；

- 每根线缆有单独的固定槽，无需扎带捆绑，方便快捷。

- 六类非屏蔽模块

- 规格：六类非屏蔽信息模块（90度）；

- 传输带宽：250MHz；

- 颜色：常规白色，其他可定制；

- IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；最少750次插拔；

- JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"）。

- 理线器

- 规格：全金属理线架；

- 采用优质钢材原料，精准设计；

- 管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观；

- 高度：1U；

- 安装方式：机架。

- 六类非屏蔽跳线，1.5米

- 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（1.5米）；

- 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；

- 外护套：PVC；

- 传输带宽：250MHz；

- 导体线规：24AWG；

- 所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；

- 灰、红、蓝、黄等多种颜色可选。

- 110配线架

- 规格：100对110机架式配线架；

- 含四对、五对接线端子、背板套件，无需额购买，省心省力；

- IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线；

- 适合于语音大对数电缆的端接，采用通用110接线工具端接。

- 语音跳线

- 规格：110模块-RJ45跳线；

- 110模块-RJ45跳线由多股软线和110跳线模块、RJ45水晶头组成，用于110配线架和RJ45配线架之间的跳线；

- 导体：26AWG；

- 外护套：PVC；

- 线对：1对、2对、4对可选。

- 100对大对数电缆

- 规格：三类室内大对数线缆；

- 对数：100对

- 护套材料：PVC

- 绝缘材料：HDPE；

- 导体：24AWG。

- 50对大对数电缆

- 规格：三类室内大对数线缆；

- 对数：50对；

- 护套材料：PVC；

- 绝缘材料：HDPE；

- 导体：24AWG。

- 25对大对数电缆

- 规格：三类室内大对数线缆；

- 对数：25对；

- 护套材料：PVC；

- 绝缘材料：HDPE；

- 导体：24AWG。

- 10对大对数电缆

- 规格：三类室内大对数线缆；

- 对数：10对；

- 护套材料：PVC；

- 绝缘材料：HDPE；

- 导体：24AWG。

- 室内6芯单模光缆

- 室内布线光缆使用多根Ф900μm阻燃紧套光纤作为传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制PVC护套而成；

- 采用芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能；

- 外护材料具有阻燃、环保等优点；

- 结构类型：GJPFJV；

- 光纤类型：单模；

- 芯数：6芯。

- 室内12芯单模光缆

- 室内布线光缆使用多根Ф900μm阻燃紧套光纤作为传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制PVC护套而成；

- 采用芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能；

- 外护材料具有阻燃、环保等优点；

- 结构类型：GJFJV；

- 光纤类型：单模；

- 芯数：12芯。

- 室外6芯单模光缆

- 产品规格：室外GYXTW型光缆；

- 具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用；

- 松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度；

- 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护；

- 光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力；

- 采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度；

- 护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射；

- 直径小，重量轻，容易敷设；

- 光纤类型：单模；

- 芯数：6芯。

- 室外24芯单模光缆

- 松套管层绞式室外光缆是将Ф250μm 着色光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物，缆芯的中心是一根金属加强芯，松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，涂塑钢带纵包后挤制聚乙烯护套成缆；

- 松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成；

- 松套管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护；

- 采用紧密的光缆结构，有效防止套管回缩；

- PE 护套能够很好的防紫外线照射；

- 光缆采用双面涂塑钢带，增强光缆的抗压及抗潮能力 ；

- 敷设方式'：穿管或非自承式架空；

- 工作温度'：-40℃～+60℃；

- 结构类型：GYTS；

- 光纤类型：单模；

- 芯数：24芯。

- 12芯光纤ODF配线架

- 规格：12口ODF光纤配线架；

- 模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；

- 机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；

- 机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足下走缆方式要求；

- 单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；

- 安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；机架具备安全可靠的接地保护装置。

- 24芯光纤ODF配线架

- 规格：24口ODF光纤配线架；

- 模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；

- 机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；

- 机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足下走缆方式要求；

- 单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；

- 安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；机架具备安全可靠的接地保护装置。

- 48芯光纤ODF配线架

- 规格：48口ODF光纤配线架；

- 模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；

- 机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；

- 机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足下走缆方式要求；

- 单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；

- 安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；机架具备安全可靠的接地保护装置。

- 72芯光纤ODF配线架

- 规格：72口ODF光纤配线架；

- 模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；

- 机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；

- 机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足下走缆方式要求；

- 单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；

- 安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；机架具备安全可靠的接地保护装置。

- 192芯ODF光纤配线架

- 规格：192口ODF光纤配线架；

- 模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；

- 机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；

- 机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足下走缆方式要求；

- 单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；

- 安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；机架具备安全可靠的接地保护装置。

- SC-SC光纤跳线

- 规格：2米SC-SC双芯单模光纤跳线；

- 材料：插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；

- 结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏；

- 插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm  多模:≤0.3dB@850nm/1300nm；

- 回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm  多模: ≥35dB@850nm/1300nm；

- 最小连接次数：1000次；

- 重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；

- 工作温度范围：－40至80℃。

- LC-LC光纤跳线

- 规格：2米LC-LC双芯单模光纤跳线；

- 材料：插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；

- 结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏；

- 插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm；

- 回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm；

- 最小连接次数：1000次；

- 重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；

- 工作温度范围：－40至80℃。

- SC-LC光纤跳线

- 规格：2米SC-LC双芯单模光纤跳线；

- 材料：插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；

- 结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏；

- 插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm；

- 回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm；

- 最小连接次数：1000次；

- 重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；

- 工作温度范围：－40至80℃。

- 光纤尾纤

- 规格：1米单芯单模SC尾纤；

- 材料：插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；

- 结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠；

- 插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm；

- 回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm；

- 重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；

- 连接头衰耗：0.2dB；

- 工作温度范围：－40至80℃。

- 1.3、校园安防视频监控系统

- 网络高清枪型摄像机

- 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；

- 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 宽动态：数字宽动态；

- 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°；

- 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°；

- 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°；

- 12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° ；

- 红外波长范围：850 nm；

- 防补光过曝：支持；

- 补光灯类型：红外灯；

- 补光距离：最远可达50m；

- 最大图像尺寸：1920×1080；

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；

- 子码流：H.265/H.264；

- 音频：1个内置麦克风；

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE802.3af，CLASS 3；

- 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W；PoE：IEEE802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；

- 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；

- 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；

- 防护：IP66。

- 网络高清半球型摄像机

- 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；

- 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；

- 宽动态：数字宽动态；

- 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°；

- 4mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°；

- 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°；

- 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° ；

- 补光距离：最远可达30m；

- 补光灯类型：红外灯；

- 防补光过曝：支持；

- 红外波长范围：850nm；

- 最大图像尺寸：1920×1080；

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；

- 子码流：H.265/H.264；

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- 音频：1个内置麦克风；

- 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：IEEE802.3af，CLASS 3，

- 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；

- 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W；

- PoE：IEEE802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；

- 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；

- 防护：IP66。

- 网络高清快速球型摄像机

- 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS；

- 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；

- 宽动态：支持真宽动态；

- 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍；

- 视场角：57.6°~2.7°（广角~望远）；

- 补光灯类型：红外补光；

- 红外照射距离：150m；

- 水平范围：360°；；

- 垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；

- 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；

- 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s；

- 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；

- 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；

- 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；

- SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB；

- 报警：2路报警输入，1路报警输出；

- 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；

- 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω；

- 供电方式：DC36V；

- 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W）；

- 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%；

- 恢复出厂设置：支持；

- 除雾：加热玻璃除雾；

- 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波。

- 拥挤检测摄像机

- 智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警；

- 报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）；

- 支持联动白光报警,支持联动声音报警；

- 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；

- 镜头:2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2°；

- 调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360°；

- 宽动态范围:120dB；视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG；

- 最大图像尺寸:2560 x 1440；

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能；

- ★需支持当区域内人数达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出人员拥挤报警提示，并触发上传中心、语音提示；需支持人数报警阈值可配置为0~100人【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

- 音频接口:内置麦克风和扬声器；

- 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口；

- 报警输入:1路；报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A )；

- 电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出；

- 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；

- 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)；

- 功耗:DC12V: 7W Max; PoE：8.5W Max；

- 红外照射距离:最远可达30米。

- 警戒型摄像机

- 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；

- 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；

- 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 宽动态：120 dB；

- 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：85.9°，垂直视场角：46.7°，对角视场角：100.4°；

- 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°；

- 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4°；

- 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；

- 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30m；

- 防补光过曝：支持；

- 最大图像尺寸：1920×1080；

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；

- 子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264；

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB；

- 音频：1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：2.2 kΩ，接口类型：非平衡；

- 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡；

- 1个内置麦克风，1个内置扬声器；

- 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A）；

- 电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电；

- PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5W；

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；

- PoE：802.3af，Class3；

- 防护：IP66。

- 双目广角全彩筒型网络摄像机

- 传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS；

- 最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 宽动态：120 dB；

- 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：81° ± 10°；

- 补光灯类型：默认红外补光，可以切换白光补光；

- 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20m；

- 防补光过曝：支持；

- 最大图像尺寸：3040×1368；

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；

- 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；

- 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器；

- 1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗4.7 kΩ，接口类型：非平衡；

- 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗100 Ω，接口类型：非平衡；

- SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB；

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- 电源输出：DC12 V，100 mA，仅供拾音器供电；

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；

- PoE：802.3af，Class3；

- PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5W；

- 防护：IP66。

- 人脸抓拍枪型摄像机

- 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率；

- 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图；

- 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式；

- Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警；

- 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示；

- 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；

- 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；

- 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））；

- Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码；

- 摄像机采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

- 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；

- 内置2个麦克风，内置1个扬声器；

- 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口

- 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB；

- 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出；

- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库；

- 支持三码流技术，支持同时20路取流；

- 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；

- 宽动态：120 dB；

- 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；

- 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；

- 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° ；

- 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850 nm，可切换至暖白光，4颗灯珠；

- 补光距离：红外普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m；

- 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；

- 最大图像尺寸：2560 × 1440；

- 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；

- 网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；

- 复位：支持；

- 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器；

- 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；

- RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议；

- 接口类型：外甩线；

- 电源输出：DC12 V，100 mA；

- 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复；

- 电流及功耗：DC：12 V，1.13 A，最大功耗：13.5 W；PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：15.7 W；

- 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4；

- 电源接口类型：3芯接口；

- 防护：IP67。

- 人脸抓拍半球型摄像机

- 轻智能半球型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅；

- 支持智能资源模式：人脸抓拍、道路监控、Smart事件，多种智能模式可按需切换；

- 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；

- 适用于室内、楼道、大厅、走廊、会议室场景；

- 最大支持8个检测区域（人员统计，行为统计，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标；

- 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重；

- 周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；

- 道路监控：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；

- 人数统计：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为统计：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；

- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放；

- 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码；

- 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB；

- 支持三码流技术，支持同时20路取流；

- 支持ISAPI、GB/T28181、Ehome和OTAP接入，支持萤石接入；

- 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；

- 支持10 M/100 M自适应以太网口；

- 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器；

- 支持：2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；

- 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；

- 宽动态：120 dB；

- 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；

- 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；

- 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° ；

- 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° ；

- 补光灯类型：红外，850nm；

- 补光距离：普通：30 m，人脸抓拍/识别：3 m；

- 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；

- 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；

- 最大图像尺寸：2560×1440；

- 接口类型：外甩线；

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB；

- 音频：2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器；

- 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；

- RS-485：1路RS485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议；

- 复位：支持；

- 电源输出：支持DC12 V，100 mA；

- 线缆长度：25cm；

- 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复；

- 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

- 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

- 电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W；

- 供电方式：AC：24 V ± 20%；

- DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；

- PoE：802.3at，Type 2，Class 4；

- 电源接口类型：3芯接口；

- 防护：IP67。

- 热成像检测摄像机

- 热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0)；

- 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能；

- 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）；

- 可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值。可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息；

- 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测；

- 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启；

- 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器；

- 支持AI开放平台；

- 支持叉车去误报智能功能；

- 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR；

- 可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息。

- 180度全景球机

- 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS；

- 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR；

- 变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍；

- 光学变倍：【细节】32倍；

- 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~192mm；

- 视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】56.6°~1.8°；

- 白光照射距离：30 m；

- 补光灯距离：【全景】30米；【细节】250米；

- 防补光过曝：支持；

- 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°；

- 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°；

- 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；

- 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s；

- 主码流帧率分辨率：【全景】50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；

- 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG；

- 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态；

- 具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”;若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件；

- 卫星定位：支持；

- 陀螺仪：支持；

- 电子罗盘：支持；

- 光纤接口：支持；

- 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据；

- SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G；

- 报警：7路报警输入；

- 报警输出：2路报警输出；

- 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；

- 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω；

- RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议；

- 恢复出厂设置：支持；

- 电源：DC36V/2.5A；

- 电源接口类型：直流供电；

- 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%；

- 喇叭温度-30 ℃~55 ℃；

- 雨刷：支持；

- 除雾：支持；

- 功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补外灯6 W；【细节】加热6 W，补外灯12 W）；

- 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波。

- 液晶拼接屏

- 显示尺寸：46 inch；

- 背光源类型：D-LED；

- 物理拼缝：3.5 mm；

- 物理拼缝公差：±0.8 mm；

- 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；

- 亮度：500 cd/m²；

- 可视角：178°(水平)/178°(垂直)；

- 对比度：1000：1；

- 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1；

- 音视频输出接口：无；

- 控制接口：RS-232 IN×1, RS-232 OUT×1；

- 电源：100～240 VAC, 50/60Hz；

- 功耗：≤ 170W；

- 待机功耗：≤ 0.5W。

- 前维护支架

- 46吋气动前维护壁挂支架；

- 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置；

- 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等；

- 厚度：薄款=支架+屏幕=160+屏幕；

- 厚款=支架+屏幕=258+屏幕=330；

- 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米；

- LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION；

- 弧度：0°；

- 适用规模：不超过5行；

- 可定制范围：厚度，颜色，四周封板。

- 解码器

- 机箱接口:RJ45 10M/100 M/1000 Mbps自适应以太网接口*2；光扣100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2；

- 底图数量：不支持底图，只支持背景色；

- 解码源上墙延时：120ms；

- 场景切换延时：3s；

- 视频解码能力：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或36路500 W，或54路400 W，或60路300 W，或96路1080P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）；

- 视频解码通道：96；

- 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG；

- 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）；

- 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz；

- 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K；

- 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz

- 音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC；

- 音频输入接口：音频输入接口；

- 音频输入接口：12路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出。

- 控制键盘

- 显示屏：7英寸LCD；

- 控制方式：网络方式;串口控制；

- 兼容系统：Linux系统；

- 最大解码分辨率：4路1080P；

- 工作温度：-10℃--＋55℃；

- 工作湿度：10％--90％；

- 网络接口：1个；

- WiFi：不支持；

- 串行接口：RS485;RS422；

- 语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能；

- 语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能；

- 摇杆类型：四维单按键摇杆；

- USB接口：USB2.0x1；

- 视频接口：无。

- 综合安防管理平台

- 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、网络SDK协议；

- 实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务；

- 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；

- 以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力；

- 人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力；

- 对消防的设备网络、故障等信息进行管理，支持图上呈现点位，及报警、隐患等统计数据，对单位计算安全评分，根据整体安全评分的情况，给出对应的建议，输出周报和月报，支持消防报警管理。

- 管理服务器

- 2U单路标准机架式服务器；

- CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7380处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz；

- 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；

- 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；

- 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

- PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽；

- 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；

- 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；

- 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。

- 存储NVR

- 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；

- 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘；

- 视频接口：2×HDMI，1×VGA；

- 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；

- 报警接口：16路报警输入，4路报警输出；

- 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口；

- USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0；

- 输入带宽：160Mbps；

- 输出带宽：160Mbps；

- 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入；

- 解码能力：最大支持12×1080P；

- 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出；

- 含6T硬盘2块。

- 智能分析服务器

- 3U标准机架式16盘位边缘智能服务器支持硬盘热插拔；

- 2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出；

- 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB）；

- 4个10M/100M/1000Mbps网口；

- 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；

- 1个eSATA接口；

- 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出；

- 输入带宽：512Mbps；

- 输出带宽：512Mbps；

- 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入；

- 解码能力：最大支持20×1080P；

- RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；

- 设备内置8颗GPU（物理引擎）；

- AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度；

- 接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置。支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；

- 支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等。支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点等模型串联应用。

- 物联网消防控制网关

- 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；

- 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口；

- 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息；

- 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；

- 值班查岗：支持值班查岗功能；

- 1路开关量输入，2路常开输出；

- 1个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；

- 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志；

- 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；

- 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上）；

- 交流输入电压 220V 50Hz；直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节；

- 工作温度 0℃～+50℃。

- 存储服务器

- 3U机架式16盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇；

- 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置16块10T盘；

- 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP；

- 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口；

- 报警接口：16路报警输入，8路报警输出；

- 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；

- USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0；

- 扩展接口：1×eSATA；

- 输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；

- 输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；

- 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入；

- 解码能力：最大支持36×1080P；

- 显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出；

- RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；

- 支持3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式。在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出4组异源4K(4096×2160)视频图像。在单8K模式下，支持选取DP1/DP2/V-DP1/V-DP2四个输出口中的任一个输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出。在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2或者V-DP1/V-DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像。可同时显示输出64路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。

- 梯控主机

- 支持web界面操作，最多控制128层电梯；

- 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器；

- 支持2万张卡片管理，5万条事件存储；

- 具有消防输入接口；

- 带机箱和供电电源；

- 工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V输入）。

- 刷卡读卡器

- 认证方式：刷卡；

- 读卡频率：13.56MHz；

- 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)；

- 按键方式：无；

- 通讯方式：RS485+Wiegand；

- 工作电压：DC 12V；

- 功耗：≤2W；

- 安装方式：86盒嵌入式安装。

- 梯控联动模块

- 具有32个继电器输出；

- 带机箱和供电电源；

- 工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V供电）。

- 1.4、校园安防门禁管理系统

- 门禁一体机

- 屏幕参数：2.8寸LCD非触摸显示屏；

- 按键属性：触摸按键；

- 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式；

- 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万条事件记录；

- 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB2.0*1、电锁*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2、报警（门铃）输出*1；

- 通信方式：有线网络、WiFi；

- 使用环境：室内使用，不防水；

- 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；

- 工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）。

- 人脸门禁一体机

- 操作系统：嵌入式Linux操作系统；

- 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

- 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

- 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块；

- 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

- 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；

- 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）；

- 通信方式：有线网络；

- 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；

- 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架；

- 电源输入： DC12V/2A（电源需另配）；

- 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；

- 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265；

- 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；

- 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；

- 强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；

- 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；

- 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

- 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

- 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；

- 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）；

- 简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义；

- 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开；

- 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

- 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

- 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

- 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；

- 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

- 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；

- 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传;

- 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

- WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

- 出门按钮

- 结构：塑料面板；

- 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

- 输出：常开；

- 类型：适合埋入式电器盒使用；

- 安装方式：86盒嵌入式安装，安装后露出13mm。

- 单门电磁锁

- 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；

- 最大静态直线拉力：230kg±10%；

- 断电开锁，满足消防要求；

- 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)

- 工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；

- 防残磁设计，选用防磨损材料；

- 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；

- 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；

- 使用环境：室内（不防水）；

- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

- 双门电磁锁

- 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；

- 最大静态直线拉力：230kg±10%*2；

- 断电开锁，满足消防要求；

- 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)；

- 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；

- 防残磁设计，选用防磨损材料；

- 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；

- 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；

- 使用环境：室内（不防水）；

- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

- 智能有线电子锁

- 卡片类型：二代身份证、飞利浦M1-S50/S70、复旦微类卡、CPU卡；

- 读卡距离：2~3cm；

- 通信协议：RS485防冲突总线保护电路技术—确保了联网门锁通讯的稳定性和数据的完整性；

- 电源：DC5V，正常网络供电，后备干电池可使用36~48个月；

- 后备干电池自动应急供电专利技术：即使网络供电中断，锁内后备干电池自动应急给锁供电，不影响门锁的正常开锁闭锁，网络恢复后再上传信息；

- 欠压报警点：4.8V；

- 工作环境：－20℃～55℃；最大90%RH不凝露；

- 静态电流：＜30μA；

- 工作电流：≤150mA；

- 有效开锁时间：6秒；

- 存储：＞10年；

- 开锁记录：脱机状态＞2500条，联机状态记录无限制；黑名单 100条；时限红名单 148条；普通红名单 364条；

- 材质：锁舌：304不锈钢、五锁舌；

- 耐久性能：＞30万次；

- 使用寿命：＞15年；

- 门厚：适用门厚：38~65mm；推荐门厚：42~45mm；

- 平均故障率：正常使用＜1/50000次；

- 6种开锁方式 ：校园卡、微信、APP、NFC、电脑和机械钥匙；

- 门锁采用微波上电专利技术：平时电路平时处于休眠状态；杜绝传统的红外上电电路在光线较弱/较强环境下不能正常读卡的现象；

- 耐久性试验：电子防盗锁在额定电压和额定负载电流的情况下，进行10000次锁具启、闭操作，试验后不应有电气部件或机械部件的损坏或失效，且应能正常工作；

- 电池容量检验：使用电池供电时，电池容量应能保证电子防盗锁连续正常启、闭3000次以上；

- 稳定性实验：电子防盗锁连续通电168h，每天进行不少于30次的启、闭操作，不应出现误动作、电气故障或机械故障。

- 门锁控制器

1、芯片及等级：TI 32位ARM处理器（工业级）；

2、工作电源：AC220V标准POE供电（48V）；

3、输出电源：DC12V；

4、工作温度：－10℃～60℃；

5、工作湿度：20%~90%RH；

6、抗静电干扰能力：＞－15KV；

7、上位机通信协议：UDP协议（TCP/IP协议）；

8、下游设备协议：RS485 波特率9600bps；

9、最大管控门锁数量：32把。

- 发卡器

- 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；

- USB2.0接口；

- 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；

- 工作电压：DC 5V；

- 工作电流：0.2A。

- 人脸录入设备

- 传感器类型：1 MP CMOS；

- 最高分辨率：1280（水平）×720（垂直）；

- 最低照度：0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)；

- 镜头：定焦：2.8 mm（3.6 mm/6 mm可选）；

- 视场角：2.8 mm：水平98°，垂直53°，对角112°；

- 3.6 mm：水平78°，垂直43°，对角90°；

- 6 mm：水平60°，垂直35°，对角68°；

- 拾音距离：3m；

- 三轴或两轴调节角度：水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0°；

- 线缆长度：2m；

- 音频采样率：48 kHz；

- 白平衡：自动；

- LED指示灯：红色：待机状态, 蓝色：正常工作；

- 视频输出：USB 2.0；

- 音频输入：内置麦克风；

- 操作系统：推荐系统Windows 7/8/10/11；Android 8.1及以上版本；Linux 4.14及以上版本；MacOS 10.12及以上版本；

- 工作温度和湿度：工作温度-10℃-45℃，湿度小于90%（无凝结）；

- 供电方式：DC5V±15%（USB接口）。

- 1.5、校园车辆出入管理系统

- 高速车牌识别道闸一体机1

- 外观尺寸：1415*347*338mm；

- 车牌识别率：≥99.8％（全天候）；

- 车牌识别像素：500万超清广角；

- 用户信息容量：20万条；

- 脱机记录：5万条；

- 显示屏：6行4列21.5寸全彩屏（支持动态码显示）；

- 语音提示：智能化、行业化、情景化可自定义语音；

- 支付方式：扫码付；

- 通行凭证：车牌、静态/动态二维码、刷卡；

- TCP/IP：有线/无线智能互切；

- 工作电压：AC220V±10%,50Hz；

- 工作温度：-25~70°C；

- 储运温度：-30~75°C；

- 工作湿度：≤90%,常温不凝露；

- 储运湿度：≤95%,常温下不凝露；

- 额定功率：约60W，最大瞬时功率约220W（栅栏杆）；

- 防护等级：IP54；

- 杆型：4米栅栏杆。

- 高速车牌识别道闸一体机2

- 外观尺寸：1415*347*338mm;

- 车牌识别率：≥99.8％（全天候）;

- 车牌识别像素：500万超清广角；

- 用户信息容量：20万条；

- 脱机记录：5万条；

- 显示屏：6行4列21.5寸全彩屏（支持动态码显示）；

- 语音提示：智能化、行业化、情景化可自定义语音；

- 支付方式：扫码付；

- 通行凭证：车牌、静态/动态二维码、刷卡；

- TCP/IP：有线/无线智能互切；

- 工作电压：AC220V±10%,50Hz；

- 工作温度：-25~70°C；

- 储运温度：-30~75°C；

- 工作湿度：≤90%,常温不凝露；

- 储运湿度：≤95%,常温下不凝露；

- 额定功率：约60W，最大瞬时功率约220W（栅栏杆）；

- 防护等级：IP54；

- 杆型：2米+2米曲杆。

- 抓拍一体机

- 分辨率:500万像素；

- 抓拍车速：0——25KM/H；

- 车牌识别率：≥99%；

- 帧率：按照PAL制要求为25fps（1920*1080）；

- 视频压缩格式：H.264、MPGE4、MJPEG；

- 码流分辨率：QCIF、CIF、D1、720P/60fps、1080P/30fps；

- 最低照明度：0.1Lux@F1.2；

- 环境适应性：满足《GB/T15211报警系统环境试验》要求；

- 平均无故障时间（MTBF）：10000h；

- 成像元素：1/3英寸CMOS传感器；

- 抓拍图片格式:BMP；

- 视频压缩格式:H.264；

- 电子快门：1/30~1/10000秒；

- 白平衡：自动；

- OSD叠加：OSD的叠加支持时间、日期、自定义文本内容；

- 数字宽动态：高、中、低三个等级可调；

- 日志管理：提供用户登录和各类报警信息的日志保存、查询；

- WEB服务：支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器（如：IE）访问网络摄像机；

- 远程升级：支持网络远程升级；

- 通讯接口：RJ45（10M/100M自适应以太网口）；

- 防护等级：IP65；

- 设备电源：DC12V2A，设备功耗：≤6W；

- 工作环境：温度-25℃-65℃，湿度≤95%（常温下）。

- 车控立柱

- 立柱高度：1.5米；

- 立柱材质：304不锈钢。

- 1.6、校园安防防冲撞系统

- 液压升降柱

- 柱体材料 304不锈钢；

- 地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈；

- 运行时间 ≤3 s；

- 柱体直径 φ219.0 mm（±1 mm）；

- 升起高度 600.0 mm（±1 mm）；

- 通过压力 30吨货柜车；

- 警示装置 环绕式LED警示灯+5CM反光带；

- 驱动方式 一体式电动液压驱动系统；

- 升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降；

- 升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮；

- 应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降；

- 额定电压 220 VAC/ 50 Hz；

- 防护等级 IP68。

- 控制器

- 遥控频率 433.92MHz；

- 控制方式 手控盒操作、遥控器遥控；

- 运行时间 1s～10s可调；

- 控制数量 最多支持接入6根升降柱；

- 应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降；

- 保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能。

- 1.7、校园巡更系统

- 巡更棒

- 产品材质：全金属坚固外壳；

- 存储记录：10000条；

- 读卡反应时间：≤0.03S；

- 通讯方式：磁吸通讯；

- 提示：声音+中午显示；

- 供电方式：3.5V锂电池。

- 1.8、校园安防周界报警系统

- 张力式四线单防区控制器

- ≤41m一个防区，张力模块和控制器一体化设计，每根张力钢丝都有独立的张力计量模块，且所有计量模块为独立单位，不会因为相互干扰产生误报；

- 报警时间≤2S。探测器报警持续时间：＞1S ；

- 拉动任意一根钢索，＞原间距75mm时所受的张力报警响应时间应≯5秒；

- 外壳防护等级：IP55；

- 张力模块 张力测量值：1N-500N；

- 张力负荷分度值：1N；

- 可承受最大张力：1000N。

- 张力式四线双防区控制器

- ≤41m一个防区，张力模块和控制器一体化设计，每根张力钢丝都有独立的张力计量模块，且所有计量模块为独立单位，不会因为相互干扰产生误报；

- 报警时间≤2S。探测器报警持续时间：＞1S ；

- 拉动任意一根钢索，＞原间距75mm时所受的张力值 报警响应时间应≯5秒；

- 外壳防护等级：IP55；

- 张力模块 张力测量值：1N-500N；

- 张力负荷分度值：1N；

- 可承受最大张力：1000N。

- 张力终端拉线杆（4线含底座）

- 优质铝型材，厚度＞5mm；

- 表面阳极氧化处理、耐腐蚀、承受拉力、防静电；

- 4线含全套配件，含转向滑轮；

- 底座为铝合金型材开模，厚度＞3mm；

- 紧固件全部为303等级不锈钢。

- 张力转向承力杆（4线含底座）

- 优质铝型材，厚度＞5mm；

- 表面阳极氧化处理、耐腐蚀、承受拉力、防静电；

- 4线含全套配件；

- 底座为铝合金型材开模，厚度＞3mm；

- 紧固件全部为304等级不锈钢。

- 张力式过线杆(4线含全套配件）

- 优质铝型材，厚度＞2mm；

- 表面阳极氧化处理、耐腐蚀、承受拉力、防静电；

- 4线含全套配件；

- 底座为铝合金型材开模，厚度＞3mm；

- 紧固件全部为304等级不锈钢。

- 围栏警示牌

- 每10m悬挂1块；

- 采用稀土发光材料制造，可吸收各类光源；

- 10分钟的吸光时间可发光10个小时，在阴雨天气同样可吸光，不受阴雨天气的影响；

- 双面印刷，夜光显示；

- 采用PVC材质。

- 1.10、校园公共广播系统

- 广播控制主机

- 采用国产CPU配置不低于单8核；

- 采用内存配置不低于16GB；

- 采用硬盘容量不低于1TB 企业级硬盘；

- 具有≥2×千兆网络接口（RJ45）；

- 具有视频输出接口：≥1×HDMI(支持 1920x1080分辨率)、≥1×VGA、≥1×DP；具备音频接口：≥1×Mic-in端口、≥1×Line-Out端口、≥1×Line-in端口；

- 其他接口：≥4×3.0 USB, ≥2×2.0 USB、≥1×COM口、≥2× PS/2；

- 操作系统：国产操作系统。

- 数字化IP网络广播管理软件

- 统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；

- 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；

- 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；

- 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；

- 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声；

- 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等；

- 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）；

- 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案；

- 支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能；

- 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s；

- 支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态；

- 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录；

- 支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区；

- 支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式；

- 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S；

- 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务；

- 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速；

- 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；

- 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端；

- 为保证信息安全，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案【投标时须提供公安机关出具的备案证明扫描件】。

- 寻呼话筒

- 采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能；

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听；

- 支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器；

- 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒；

- 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义；

- 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口；

- 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。

- IP网络音箱

- 网站必需可以查询到)；内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能；

- 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱；

- 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出；(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号；

- 支持IPv6、IPv4网络协议。

- IP音频采集器

- 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能；

- 具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能；

- 采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式；

- 支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。

- 消防信号智能接口

- 标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板；

- 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；

- 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；

- 面板支持一键取消任务；

- 标配网络接口，全速率连接最高可达100M；

- 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度；

- 网络接口：标准RJ45输入；

- 传输速率：100Mbps；

- 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）；

- 短路接口：工业标准压线接线端子；

- ★投标产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书【投标时提供CCCF证书扫描件】。

- 电源管理器

- 机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板；

- 支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA；

- 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开；

- 有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

- 分控端操作软件

- 通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接；

- 远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作；

- 移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，可对网络广播系统的电子地图进行批注；

- 可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。

- 分控寻呼话筒

- 采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能；

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听；

- 支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器；

- 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒；

- 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义；

- 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口；

- 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。

- 350W IP网络功放

- 设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏；

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块；

- 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；

- 支持高低音调节电位器控制；

- 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；

- 具有≥1路音频输出接口；

- 具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源；

- 集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出；

- 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级；

- 具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 频率响应范围优于80Hz～16KH；

- 信噪比＞65dB；

- 自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统；

- 内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。

- 适配器

- 具有≥1路100V定压输入，支持100V/120V/240V/400V定压输出；

- 具有输出状态指示灯显示；

- 输出与输入通道具有高阻隔离作用；

- 最大支持对接240W功率功放。

- 500W IP网络功放

- 设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏；

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块；

- 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；

- 支持高低音调节电位器控制；

- 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；

- 具有≥1路音频输出接口；

- 具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源；

- 集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出；

- 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级；

- 具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 频率响应范围优于80Hz～16KHz；

- 信噪比＞65dB；

- 自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统；

- 内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。

- 调音台

- 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口；

- 话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入；

- 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出；

- 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯；

- 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

- 无线话筒

- 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz；

- 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒；

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；

- 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率；

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）；

- 发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

- IP终端

- 设备采用≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏；

- 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制；

- 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口；

- 具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源；

- 支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。

- 前置放大器

- 具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；

- MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；

- 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

- MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

- 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

- 1000W 纯后级功放

- 采用D类数字功放技术，功率放大电路设计；

- 额定输出功率：≥1000W；

- 具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统；

- 具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出；

- 内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制；

- 功放电路，零交越失真；

- 内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元；

- 具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统；

- 具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。

- 数字音箱

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能；

- 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱；

- 内置≥2级优先级功能设计：

- AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出；

- 网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号；

- 支持IPv6、IPv4网络协议。

- 室外防水音柱

- 额定功率(100V)：90W；

- 额定功率(70V)：45W；

- 灵敏度≥93dB；

- 频率响应：110-15KHz；

- 防护等级：IP66；

- 喇叭单元：6.5"×3+3"×3。

- 室内音柱

- 额定功率：40W；

- 灵敏度≥90dB；

- 频率响应：130Hz-18KHz；

- 喇叭单元：4"×4,2.5"×1。

- 草坪音箱

1. 功率(100V)：15W, 30W；

2. 功率(70V)：7.5W, 15W；

3．频率响应：120Hz-16KHz；

4．灵敏度≥96dB；

5．喇叭单元：5.5″；

6．防护等级：IP66。

- 1.11、特殊引导信息发布系统

- 引导一体机

- CPU不低于：四核 Cortex-A17，主频最高达 1.8GHz；

- GPU不低于： Mali-T 764；

- 内存不低于：DDR3 2GB；

- 显示：LVDS驱动；

- 外存不低于：EMMC，8G；

- 系统：Android；

- 时钟：RTC时钟，电子晶振；

- 尺寸：28.6 吋，单面液晶屏，屏显比例：16：4.5，均匀度:不低于80%；

- 分辨率不低于：1920*540；

- 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；

- 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；

- 支持音频格式：MP3, AAC；

- 安装方式：吊挂（标配钢丝挂件）。

- 智慧班牌

- 采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡；

- 整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能；

- 屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C；

- 整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65；

- 可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息；

- 整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别；

- 整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能；

- 内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信；

- 内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放；

- 刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作；

- 整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口；

- 整机支持外接门禁控制。

- 系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；操作系统版本不低于Android 9.0；

- 支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W；

- 整机支持自动感光调节屏幕亮度。

- 55吋信息发布机

- CPU不低于：四核 Cortex-A53  1.5GHZ；64位；

- GPU不低于：Mali G51 四核GPU；

- 内存不低于：DDR 2GB；

- 显示：LVDS驱动；

- 外存不低于：EMMC，8G；

- 系统：Android；

- 时钟：RTC时钟，电子晶振；

- 尺寸：55吋；

- 分辨率不低于：1920*1080；

- 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8；

- 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP；

- 支持音频格式：MP3, AAC，WMA,OGG；

- 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；

- 外观：超窄边；

- 安装：壁挂，横挂竖挂均可；

- 设备通讯采用MQTT协议基于TLS安全传输层协议，各端使用统一CA签名的证书进行数据传输。

- 55吋落地信息发布机

- CPU不低于：四核 Cortex-A53  1.5GHZ；64位；

- GPU不低于：Mali G51 四核GPU；

- 内存不低于：DDR 2GB；

- 显示：LVDS驱动；

- 外存不低于：EMMC，8G；

- 系统：Android；

- 时钟：RTC时钟，电子晶振；

- 尺寸：55吋；

- 分辨率不低于：1080*1920；

- 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8；

- 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP；

- 支持音频格式：MP3, AAC，WMA,OGG；

- 存储介质：U盘/TF卡；

- 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置；

- 材质：铝合金前壳、五金后盖；

- 安装：落地安装；

- 设备采用JWT鉴权方案，涉密信息（密码等）采用RSA非对称加密传输，支持适用HTTP/HTTPS协议传输所有数据。

- 多媒体信息发布控制器

- CPU不低于 ：四核ARM 64位  Cortex-A55，2.0GHz；

- 内存不低于：2GB；

- 解码：增强型-硬件3D图形加速；

- 外存不低于：EMMC，8GB；

- 系统：Android系统；

- 时钟：RTC时钟，电子晶振；

- 分辨率：1920*1080；

- 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；

- 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；

- 支持音频格式：MP3, AAC；

- 内置设备数字证书软件。

- 多媒体信息发布管理平台

- 系统具备素材管理功能，可播放各种格式的视频、音频、图片、网页、RSS、天气、FLASH，并需要支持WORD、POWERPOINT等OFFICE软件的直接导入。支持同时叠加多个元素同时播放；

- 系统要求可添加文本、时钟、电气预报、网络数据源、电视频道、直播频道、网页等素材进行发布；

- 立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐；

- 设备可以将模版画面分屏播放，可划分多个区域，每个区域内都可以混播不同类型的素材；

- 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序；

- 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理；

- 可以对播放的任务级别进行优先级别设置，可以支持9级优先权限的判定，高优先级别的任务优先播放；

- 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表；

- 可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，要求可以对跑马灯进行新建、修改、发布、停止、删除；

- 具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。

- 可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小，屏幕亮度；

- 系统要求支持一机多用的设置，根据我院要求，随时改变其功能，点播、直播、信息发布功能随意切换，一屏多用，节省资源；

- 支持各种多媒体档案格式，包含：MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式；

- 支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板；

- 备份管理：系统可手动、自动对数据库进行备份，手动还原；

- 将制作好的节目发送到指定的单个播放端或某个播放组，可设定节目下载时间，实现立即传输、定时传输或周期传输，支持大文件素材的断点续传功能；脱机发布方式：服务器端节目制作完成可导出至U盘，通过 U盘自动导入节目到媒体播放机里播放；

- 支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。即时插播，将插播的内容设定完成，立即派送到指定的单个或多个客户端，系统将插播节目规划及多媒体内容下载到各个指定的客户端，并纪录传送结果；客户端成功接收后立即播放插播节目，插播节目结束后恢复执行原来的节目表；

- 系统的操作员均有唯一的操作员ID、操作密码。用户安全策略由用户认证系统统一设置，每个操作员的操作等级及权限设置应至少包括允许操作的单台设备或者设备组、允许操作的功能，用户之间可以相互屏蔽各自的资源和频道等。用户认证系统具备操作员ID号的创建、删除、分配和修改功能；

- 播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员；

- 实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息、文件下载时间、开关机时间等等；

- 支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置；

- 支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档；

- 系统须支持移动端设备（手机或平板）进行播放管理，便于我院对宣传内容做紧急调整、临时调整，真正给管理者提供管理便利，让管理者不必在办公室即可对全院显示设备进行移动管控）。

- 校园入口P4室外全彩

- 点间距：≤4mm；像素构成：表贴三合一（1R1G1B）；亮度(cd/㎡)：≥5000cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz；；最大对比度：50000:1；色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）；

- 视角：水平视角： ≥170 °；垂直视角： ≥170 °；亮度均匀性（校正后）：99.5%（校正后）；色度均匀性（校正后）：±0.001Cx,Cy之内；发光点中心距偏差：0.80%；

- 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失 <7%；

- 蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的暗室内以恒流电源0.35A50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

- 符合盐雾10级；试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配置，其浓度为r(5±0.1)%,试验条件：盐雾工作试验空间温度：35℃，PH值：6.5-7.2，盐雾工作试验空间内放置时间：48h，样机初始检测：实验，进试验前样机干净、无油污、整体无明无临时性保护层和其它弊病。样机放置：试验样机表面与垂直方向成倾斜角，互相不重叠、不接触。样机恢复：试验结束后、清洗样机表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。检查结果：检查表面无气泡、裂纹、毛刺腐蚀现象。

- 防霉测试：满足长霉测试0级标准；产品防护等级达IP66；

- 显示屏塑料面罩底壳应能通过GB4943.1-2022条款4.7的550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求；

- 将LED显示屏加温到100ºC,在降温到-40ºC进行8h循环冷热冲击实验，显示屏无故障，可正常使用；

- LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求。抗拉力：15KN；

- 按GB/T6587-2012中5.9.3的规定，对组成 LED显示屏的显示模组进行，在振动频率5Hz～55Hz～5Hz,振幅为0.19mm的条件下，一次扫描5min,互相垂直的二个轴向各扫描二次，模组试验后无异常。

- 网络接收卡

- 数据接口：支持HUB75接口或HUB320接口，接口采用免接HUB设计，无需转接板；

- 带载分辨率：单卡带载支持512×512；

- 数据输出模式：单卡支持16组，24组，32组RGB并行数据输出模式切换；

- 支持逐点亮色度校正功能，可对对每个灯点的亮度和色度进行校正功能快速亮暗线调节；

- 支持亮暗线调节功能，可在调试软件上对箱体或模组拼接造成的显示屏亮暗线进行实时调节；

- 预存画面与最后一帧设置可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

- 灯板flash存储：支持灯板flash存储功能，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

- 支持校正系数双备份功能，可通过灯板flash.存储和客户端存储进行双备份；

- 3D功能：支持与带有3D功能的主控对接，可在软件或主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，可显示3D效果；

- Gamma独立调节：支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果；

- Mapping功能：支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID,可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡；

- 温度和电压监测：支持温度和电压检测功能。可在软件上可以查看接收卡当前的温度和电压；

- 通讯质量检测：支持通讯质量检测功能，可检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，可用于排除网络通讯隐患检查；

- 5pin液晶模块：支持5pin液晶模块功能，可在模块上显示接收卡的温度、申压、单次运行时间和总运行时间；

- 千兆网直连：支持千兆网直连功能，可实现无发送卡的情况下，网线可直接连接接收卡千兆网口，并在PC端客户端进行调试和显示；

- 电源接口设计：产品具有电源输入接线端口，接收卡可通过LED灯板电源供电；

- 配置文件回读：软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

- 固件程序回读：软件可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；

- 环路备份：设置两条接收卡线路，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，不影响显示屏工作；

- 双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；

- 配置参数双备份：支持通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中-份作为备份参数；

- 指示灯：可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，判断屏体工作状态；

- 智能温控：支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度；

- 低亮高灰功能：支持低亮高灰功能，支持在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级功能；

- 显示效果设置：支持显示效果设置功能，可在件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合问题；

- 任意抽点：支持任意抽点功能，可实现各种异型屏幕的显示；

- 色彩变换：支持色彩变换技术，改善颜色显示；

- 任意倍频：支持通过调节频率，让手机拍摄无扫描线；

- 稳定性试验：设备分别在DC5.5V和DC3.3V正常工作条件下，连续工作168h,未出现电、机械或操作系统的故障。

- 视频处理一休机

- 输出：最大带载 230 万像素；极限宽度 4096，极限高度 4096；

- 1 路立体音频输出接口：内源音频采样率固定为 48KHz，外源音频可支持 32KHz、44.1KHz 和 48KHz；

- 1 路 HDMI 1.4 输出接口：最大输出 1080P@60Hz，支持 HDMI Loop；

- 输入：1 路 HDMI 1.4 输入接口：同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。

- 2 路传感器接口：连接亮度传感器或温湿度传感器；

- 控制：1 路 USB 3.0（Type A）接口；支持 U 盘节目导入播放和 U 盘固件升级；1 路 USB（Type B）接口；

- 板载 1GB 运行内存；16GB 内部存储空间。

- 播放性能：2 路 4K、6 路 1080P、10 路 720P 或 20 路 360P 视频播放。

- PC、手机、Pad 等多种用户终端节目发布和显示屏控制。

- 集群远程节目发布和显示屏控制。

- 集群远程监控屏体状态。

- 异步模式时，使用内部视频源。

- 同步模式时，使用 HDMI 接口输入的视频源。

- 多屏同步播放。

- NTP 对时同步。

- GPS 对时同步。

- 播放控制软件

- 支持文字、图形、动画、声音、视频等多种多媒体信息，并可以方便地将这些信息集成于应用系统之中，完成应用系统的开发、制作；

- 支持多种多媒体产品，文字信息支持各种颜色和中文各种字体，支持多种文字特技显示方式；

- 图形、图像信息支持16色、256色、65536色、24位真彩色；

- 声音支持Wave、MiDi、CD-ROM声音的播放，播放过程任意控制，支持具有MCI Driver的所有声卡；

- 支持所有具有MCI驱动的多媒体信息播放，如动画、AVI、JPG等；

- 可以显示真彩色照片和在VGA上播放外部输入视频信号，如录像、VCD、电视接收机信号等等；

- 可与计算机网络系统联接，进行版面调节等。

- 室外操场P4室外全彩

- 点间距：≤4mm；像素构成：表贴三合一（1R1G1B）；亮度(cd/㎡)：≥5000cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz；；最大对比度：50000:1；色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）；

- 视角：水平视角： ≥170 °；垂直视角： ≥170 °；亮度均匀性（校正后）：99.5%（校正后）；色度均匀性（校正后）：±0.001Cx,Cy之内；发光点中心距偏差：0.80%；

- 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失 <7%；

- 蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的暗室内以恒流电源0.35A50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

- 符合盐雾10级；试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配置，其浓度为r(5±0.1)%,试验条件：盐雾工作试验空间温度：35℃，PH值：6.5-7.2，盐雾工作试验空间内放置时间：48h，样机初始检测：实验，进试验前样机干净、无油污、整体无明无临时性保护层和其它弊病。样机放置：试验样机表面与垂直方向成倾斜角，互相不重叠、不接触。样机恢复：试验结束后、清洗样机表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。检查结果：检查表面无气泡、裂纹、毛刺腐蚀现象。

- 防霉测试：满足长霉测试0级标准；产品防护等级达IP66；

- 显示屏塑料面罩底壳应能通过GB4943.1-2022条款4.7的550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求；

- 将LED显示屏加温到100ºC,在降温到-40ºC进行8h循环冷热冲击实验，显示屏无故障，可正常使用；

- LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求，抗拉力：15KN；

- 按GB/T6587-2012中5.9.3的规定，对组成 LED显示屏的显示模组进行，在振动频率5Hz～55Hz～5Hz,振幅为0.19mm的条件下，一次扫描5min,互相垂直的二个轴向各扫描二次，模组试验后无异常。

- 网络接收卡

- 数据接口：支持HUB75接口或HUB320接口，接口采用免接HUB设计，无需转接板；

- 带载分辨率：单卡带载支持512×512；

- 数据输出模式：单卡支持16组，24组，32组RGB并行数据输出模式切换；

- 支持逐点亮色度校正功能，可对对每个灯点的亮度和色度进行校正功能快速亮暗线调节；

- 支持亮暗线调节功能，可在调试软件上对箱体或模组拼接造成的显示屏亮暗线进行实时调节；

- 预存画面与最后一帧设置可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

- 灯板flash存储：支持灯板flash存储功能，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

- 支持校正系数双备份功能，可通过灯板flash.存储和客户端存储进行双备份。

- 3D功能：支持与带有3D功能的主控对接，可在软件或主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，可显示3D效果。

- Gamma独立调节：支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果；

- Mapping功能：支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID,可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡；

- 温度和电压监测：支持温度和电压检测功能。可在软件上可以查看接收卡当前的温度和电压。

- 通讯质量检测：支持通讯质量检测功能，可检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，可用于排除网络通讯隐患检查；

- 5pin液晶模块：支持5pin液晶模块功能，可在模块上显示接收卡的温度、申压、单次运行时间和总运行时间。

- 千兆网直连：支持千兆网直连功能，可实现无发送卡的情况下，网线可直接连接接收卡千兆网口，并在PC端客户端进行调试和显示；

- 电源接口设计：产品具有电源输入接线端口，接收卡可通过LED灯板电源供电；

- 配置文件回读：软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

- 固件程序回读：软件可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；

- 环路备份：设置两条接收卡线路，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，不影响显示屏工作。

- 双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题

- 配置参数双备份：支持通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中-份作为备份参数

- 指示灯：可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，判断屏体工作状态；

- 智能温控：支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度；

- 低亮高灰功能：支持低亮高灰功能，支持在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级功能；

- 显示效果设置：支持显示效果设置功能，可在件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合问题

- 任意抽点：支持任意抽点功能，可实现各种异型屏幕的显示；

- 色彩变换：支持色彩变换技术，改善颜色显示；

- 任意倍频：支持通过调节频率，让手机拍摄无扫描线。

- 稳定性试验：设备分别在DC5.5V和DC3.3V正常工作条件下，连续工作168h,未出现电、机械或操作系统的故障。

- 视频处理一休机

- 支持2 路 HDMI，1 路 DVI；

- 支持信号源输入分辨率自定义调节；

- 视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达 390 万像素；

- 支特窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能；

- 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置；

- 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；

- 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度；旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；

- 无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；

- 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单；

- 支持3个窗口任意布局加1路OSD字幕显示；

- 支持 EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设 EDID。

- 播放控制软件

- 支持文字、图形、动画、声音、视频等多种多媒体信息，并可以方便地将这些信息集成于应用系统之中，完成应用系统的开发、制作；

- 支持多种多媒体产品，文字信息支持各种颜色和中文各种字体，支持多种文字特技显示方式；

- 图形、图像信息支持16色、256色、65536色、24位真彩色；

- 声音支持Wave、MiDi、CD-ROM声音的播放，播放过程任意控制，支持具有MCI Driver的所有声卡；

- 支持所有具有MCI驱动的多媒体信息播放，如动画、AVI、JPG等；

- 可以显示真彩色照片和在VGA上播放外部输入视频信号，如录像、VCD、电视接收机信号等等；

- 可与计算机网络系统联接，进行版面调节等。

- 1.12、特殊教育交互教学系统

- 特殊教育幼教交互平板

- 整机屏幕采用65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕支持3840*2160分辨率，支持4K@60Hz显示，显示比例16:9；

- 屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上；

- 整机玻璃厚度不超过4mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果；

- 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm；

- 为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全；

- 整机采用红外触控技术，可支持≥40点触控，便于多名孩子同时操作书写；

- 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课堂操作;

- 最低书写高度≤3mm，书写延时低于100ms，触摸响应时间＜10ms，支持手指和笔触摸书写；

- 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W

- 整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器；

- 整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段;

- 前置接口：USB3.0*2；侧置接口：HDMIIN*1，Audio IN*1，Audio out*1，VGA*1，touch USB*1， RS232*1；

- 前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑；短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；整机开机过程中，长按按键10s，可以进入BIOS还原模式，实现一键还原功能；

- 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作;

- 支持Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Windows 11、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动；

- 开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭；

- 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别支持护眼模式，可开启/关闭护眼模式。

- 具备标准、节能、多媒体、智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；

- 整机支持纸质护眼模式，可以在PC通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；

- 整机支持画屏模式，画屏模式开启后，整机gamma曲线在50%灰度以上亮度变暗

- 具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式；

- 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式；

- 在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小；

- 整机支持版本Wi-Fi6，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准; 整机支持蓝牙 Bluetooth5.2标准；

- 整机天线采用隐藏式方式，无外露天线；

- 整机内置NFC读卡模块；

- 整机支持识别带NFC芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机NFC读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互；

- 整机支持独立摄像头，像素≥1300W，支持4K视频输出，视场角≥120°；

- 整机摄像头采用卡通设计，外观颜色与整机颜色保持一致，保证与整机协调统一；摄像头底座预留孔位，可直接手拧，确保后装方便及设备稳定摄录; 摄像头内置双阵列麦克风，拾音距离≥12m;

- 整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互;

- 整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置3s,5s延时期限；幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控；

- 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机上电情况下，外部接入 HDMI 信号自动唤醒整机并开机，无需人为操作；断开外接信号源整机自动跳转到原有信号源通道。

- 整机具备多功能按键，默认情况下用户可以一键打开相机，相机录像过程中，再次点击录像按键，可以结束并保存录像；长按该按键，用户可以将window系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件；

- 主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel酷睿系列 i5 CPU；

- 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；

- 硬盘：256GB 或以上SSD固态硬盘；

- 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热；

- 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；

- 具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。

- PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块；

- PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔；

- 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；

- 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

- 特殊教育交互平板

- 整机采用全金属外壳，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境；

- 整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H；

- 嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB；

- 采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控；

- 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；

- 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；

- 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈；

- 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；

- ★整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；

- 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；

- 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；

- 整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）；

- 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认；

- 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；

- PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；

- 电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。

- 特殊教育书写模块

- 支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上；

- 光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光，暴晒后对比度应大于GB/T 250的四级，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落，甲醛释放限量应不大于1.5mg/L；

- 漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准；

- 漆膜的硬度符合GB/T 6739测试方法，支持漆膜硬度铅笔测定法，无塑性变形也无内聚破坏，铅笔硬度≧6H；

- 漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。

- 视频高拍仪

- 铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤；

- 内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏；

- 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积；

- 采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电（线长不得低于4.5米）、高清数据传输需求；

- 采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅；

- 解析度：中间1600线，四周1400线；

- 展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作；

- 整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀；

- 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作；

- 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动；

- 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作；

- 为确保系统的稳定性，投标产品与所投特殊教育交互平板相互兼容。

- 教学扩声设备

- 为100㎡及以内大教室、礼堂提供自适应增益的聆听环境，确保每个位置的聆听效果相同；

- 音频输入端小巧轻便，可随身携带，具备彩色显示屏或触控屏、中文菜单；

- 音频输入端与音箱端为无线连接，工作距离≥40米；

- 可连接电视、电脑、手机、平板电脑、MP3等音频输出设备；

- 外置音箱不少于1个，单个音箱内置扬声器不少于12个，可选落地、墙壁安装；

- 支持无线麦克风、移动音频输入端同时工作；

- 可通过指示灯判断设备工作状态；

- 可通过音频输入端无线调节输出音量；

- 无线麦克风、移动音频输入端均采用内置锂电池或更高级电池，可连续工作10小时以上，并可用充电宝随时充电。

- 发射机

- 全数字教师用机，具备彩色液晶触控屏及中文菜单；

- 支持自动静音、手动静音功能；

- 无需验配软件，一键即可连接工作；

- 可连接电视、电脑、手机、平板电脑等设备的音频输出用于教学；

- 内置锂电池，充电后可连续工作12小时以上，可使用移动电源随时进行充电；

- 可组成教学网络，且可根据使用要求在教学模式、会议模式之间切换。至少支持10个发射机组成教学网络。

- 可随时监测各个发射机、接收机的连接状态、电池状态等信息，确保每个设备处于正常工作状态；

- 发射机与接收机之间的声音传输距离不小于40米。

- 教学集控系统

- 管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测；

- 平台支持对全校多媒体教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署；

- 支持多设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备的底层系统无缝对接；

- 支持Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便管理员使用；

- 无论内网还是外网环境下，可控制交互智能设备整机关机、开机和重启，并可批量设定智能设备开关机的执行时间、自定义日循环执行、预约定时执行；

- 支持文件推送、屏幕广播、课堂打铃、信息发布等多种日常教学管理常用功能；

- 可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护；

- 设备监测:可实时监控已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的画面预览以及单设备全屏查看。并可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据；

- 可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能，并随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数，实现课堂教学免打扰；

- 数据分析:显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况；

- 移动管理：提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。

- 1.13、特殊教育录直播教学系统

- 高清录播主机

- 主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力；

- 功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机；

- 节能环保：应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过25W；

- 低噪声设计：要求所投录播主机产生噪声最大值≤20dB(A)【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档；

- 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps；

- 2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码；

- POC一线通：支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式；

- 音频输入输出：具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2；

- 音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能；

- 日常音频环出：支持主机在通电关机或休眠状态下，仍能按照预设置完成音频信号的输入环出，实现开展日常授课时（不录制、互动等），仍能完成麦克风、电脑等教学音频环出应用且无需重新调整线路；

- 网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈；

- 存储容量：内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储；

- 主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议；

- 外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设；

- 学生视频分析：提供学生视频分析表，数据包括检测时间、人像数据、行为数据、表情数据以及出勤情況等数据；

- 教师视频分析：提供教师视频分析表、数据包括检测时间、教师行为分析、教师位置坐标、活动轨迹等；

- 要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌。

- 录播管理软件

- 要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中；

- 软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用；

- 录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装；

- 录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装；

- 高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流；

- 分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选；

- 同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中；

- 云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域；

- 录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，支持搭配摄像机共同实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机或其他跟踪设备的方式；

- 跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果；

- 录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制；

- 音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能；

- 本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制；

- 网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式；

- 导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式；

- 导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制；

- 画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口；

- 摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面；

- 字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容；

- 多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播；

- 直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；

- 直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；

- 互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用；

- 互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动；

- 双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上；

- 互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能；

- 发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；

- 互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能；

- 录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频，支持对录像文件进行回放和下载；

- 视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复【投标时提供功能界面截图】；

- 版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；

- 面板管控：支持；接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。

- AI智能跟踪处理软件

- 摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；

- 云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作；

- 检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；

- 录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；

- AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪；

- 跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。

- 高清摄像机

- 传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；

- 像素：有效像素不低于207万；

- 变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍；

- 云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s；

- 拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°；

- 视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；

- 视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1；

- 背光补偿：要求具备背光补偿功能；

- 控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议；

- 通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；

- 网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出；

- 音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口；

- USB接口：要求具备USB Type-A≥1；

- 预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255；

- 图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；

- 一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输；

- AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；

- 跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；

- 电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式；

- 要求摄像机与录播主机为同一品牌。

- 高清摄像机管理软件

- 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；

- 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；

- 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；

- 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调；

- 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；

- 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；

- 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；

- 支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑；

- 支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪；

- 采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响；

- 支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；

- 支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；

- 支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小；

- 支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。

- 数字音频处理器

- 48K采样率，高速DSP处理芯片；

- 内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备；

- 至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理；

- 频率响应：20-20KHz；

- THD+N：≤0.003；

- 动态范围：≥100dB；

- 幻象供电：支持每路独立48V幻象供电；

- 音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等；

- 支持全功能矩阵混音功能；

- 支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置；

- USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。

- 数字音频处理软件

- 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理；

- AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；

- AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试；

- AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除；

- ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。

- 录播话筒（指向性，利旧4个）

- 单体：背极式驻极体；

- 指向性：超心型；

- 频率响应：40Hz—16kHz；

- 低频衰减：内置；

- 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）；

- 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz）；

- 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）；

- 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）；

- 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）；

- 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA。

- 录制面板

- 在讲台上镶嵌式安装方式；

- 控制接口：RS232；

- 信号指示灯：支持；

- 支持一键式系统电源开关控制；

- 一键式录制、停止、锁定电脑信号；

- 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式；

- 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接；

- 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面；

- 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。

- 电源管理器

- 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；

- 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；

- 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。

- 观摩监视器

- 屏幕尺寸≥55英寸；

- 屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160）；

- 屏幕比例 16:9；

- 刷屏率 60Hz；

- 背光源 直下式LED；

- 扫描方式 逐行扫描；

- 响应时间 4ms；

- 支持格式（高清） 2160p /1080p/1080i/720p。

- 直播主机

- 设备高度：≤1U；

- 硬件架构：嵌入式ARM架构设计；

- 系统支持：Linux系统；

- 数据库支持：MYSQL；

- 存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in；

- 网络连接：RJ45千兆网口；

- 通讯接口：支持两个以上USB2.0接口；

- 支持Rst设备一键复位功能；

- 采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音；

- 支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。

- 录播教师讲桌

- 智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电；

- 智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全；

- 智能讲台包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸；

- 智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm；5.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除；

- 智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；

- 智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个；

- 智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制；

- 智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制；

- 智能讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能；

- 智能讲台设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护；

- 智能讲台设置的USB口，可供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被一体机识别通讯；

- 智能讲台台面有效置物面积≥6张A4纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉和隔板 ,提供更充裕的常用教具、资料收纳空间；

- 智能讲台支持蓝牙BLE功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。

- 录播存储服务器

- 2U机架式企业级存储服务器,单电源；

- 硬盘：12个盘位，扩展柜可以扩展到36盘位3.5寸硬盘，实配12块8T企业级硬盘；

- CPU:Intel Xeon D-1521 四核(八线程） 2.4GHz 最高可超频到 2.7GHz，带硬件加密引擎；

- 8GB  ECC(最大可扩充至 64GB)支持SSD缓存技术；

- 接口： RJ-45 1GbE 网络端口*4，USB 3.0 Gen 1 端口* 2，扩充端口*2，PCIe 扩充 2 x Gen3 x8 slots (x8 link)；

- Raid：支持RAID0,1,5,6,10；

- 支持iSCSI和NAS统一存储模式，内建iSCSI技术，方便虚拟磁盘的部署和配置，支持 SMB/CIFS、NFS 及 AFP 等协议，可在 Windows、Mac 及 Linux/UNIX 等不同操作系统间进行文件分享，并集中存储与管理各种数据、系统纪录，甚至是 CD/DVD 的 ISO 映像文件，且经由层层防毒侦测机制保护；

- 提供本地存储系统配置及管理软件、LUN多主机安全路径访问控制软件，配置统一的配置管理工具软件对系统进行统一的RAID配置、资源分配、存储分区、性能调优、故障报警等管理任务；提供专业的存储内核软件(非windows存储内核，避免存在病毒感染和安全漏洞)。提供基于Web 的存储管理软件；支持自动支持服务，提供多重报警模式：指示灯告警、声音告警、网络消息及E-mail报警等。

- 1.14、特殊教育心理咨询测评系统

- 智能体感反馈放松训练系统

- 触觉系统：

- 放松椅接触面为仿真皮，浅色，时尚耐用；

- 椅子为人体工学设计，可电动收缩折叠，可根据不同姿势，进行坐和躺卧。整体给人保护感，让使用者感觉躺在一个四面有保护的空间中。缓解来访者不安、恐惧情绪；

- 椅子扶手特制外扩造型，手臂可放松式摆放到扶手上，也可在紧张或者恐惧时用手抓扶，给心理治疗者安全感和主动感，使其能很快进入到放松程序中；

- 按摩技术：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。

- 听觉系统：

- 沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at 0.1W/0.05m ，音乐保真性强，提高神经放松程度；

- 系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。

- 视觉系统：

- 百万像素，10寸"4G+32G内存，HD全高清屏，主频2.0Ghz支持心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放，无线遥控控制。高清视频真实还原，显示效果细腻出众；

- 高清多媒体播放，1080P高清视频解码，兼容RMVB（720P)格式，画面清晰流畅，高像素图片，多种音频格式及电子书播放功能；

- 丰富的存储介质选择，支持U盘及USB硬盘、SD/SDHC存储卡（max32GB),并内置大容量存储芯片8G，椅身自带1G存储空间；

- 支持MP3，MPEG，PCM，COOKER（64.1Kbps），AAC，FLAC，WMA，WAV等视频格式；支持TS，TP，RM，RMVB，AVI，MPG，MPEG，VOB，DAT，M2TS，MTS，MP4等音频格式；支持BMP，JPG，JPEG，PNG等图片格式，可以听音乐、看心理电影、看心理图片，辅助进行心理放松训练。

- 音乐放松系统：

- 音乐播放功能：大自然温泉、芳香迷迭香、放松指导、静心乐曲四大类，共计39套不同的减压音乐；

- 视频播放功能：内置心理电影3套，可根据自身需求自行添加；

- 图片欣赏功能：学者图、心理图、放松图三大类，共计80副心理图片。

- 心理阅读功能：内有心理文章20篇。

- 心理图书

- 适合于学生阅读的心理学、教育学图书和杂志；

- 适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书和杂志；

- 适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书和杂志。

- 智能反馈音乐放松系统I型

- 高精度脉搏采集器：含数据处理盒、耳夹或指夹脉搏传感器各一个。数据处理盒采用环保透光ABS塑料、采样频率；指夹传感器与耳夹传感器均采用红光透射式脉搏波描记原理，总长度不小于1050mm，遮光性好，抗干扰性强；

- 生物生理反馈训练系统，软件控制与椅子同步联动，管理员账号执行用户、权限等管理功能，普通用户账号则可以无限添加；

- 健康检测：具有精确的脉搏数据检测，依据心率变异性分析理论（HRV），可快速准确地评估身心健康状况并给出调养意见；检测报告包括如下数据：RRmean、SDNN、CV、DRR、RMSSD、SDSD、PNN50、NN50、LF/HF、LFNorm、HFNorm、RR间期直方图、RR间期散点图、自主神经平衡图、压力指数、疲劳指数、情绪指数、稳定指数、评价与建议、推荐调养项目；

- 调养中心：包含减压调养、高效放松、呼吸训练、音乐调适四大调养项目；

- 减压调养：包含肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压、身心合一七个子调养项目，针对不同环境、不同场合下的放松需求，在引导语、脑波背景音乐的共同作用下，实现减压的效果；

- 高效放松：包含荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长四个子调养项目，当身心稳定指数正常时，动画给予正向的积极反馈，当身心稳定指数过小时，动画给予反向的负性反馈，共有两级训练难度，实现科学的闭环训练；

- 呼吸训练：包含实物辅助呼吸训练、鼻腔呼吸训练，学会科学的呼吸法，是健康检测及调养放松前的准备调整训练；

- 音乐调适：包含多首α脑波音乐、五行音乐、催眠音乐等；

- 产品配置：

- 音乐放松椅1台；

- 10.1寸英寸平板；

- 安装工具包1套；

- 万向显示器支架1套。

- 心理自助系统

- 屏幕/分辨率：触摸屏幕32英寸；显示分辨率：1920*1080；

- 主机配置：i3处理器；内存:4g；硬盘:120G固态；12V,5A电源操作系统：安卓系统；

- 心理健康自助系统主要作用于心理健康中心宣教的心理健康中心服务设备，通过视频、音频、文字等内容展示推广心理学领域知识展示中心风采。系统主要由趣味测评、心理图片、调节训练、心理电台、心理音乐、心理绘画、视频心理宣教、心理电影、机构介绍、预约咨询、专家介绍、功能室介绍、心理游戏、系统设置；

- 人脸识别登录：设备在具备WIFI网络的情况下实现人脸识别注册登录功能，方便用户注册与使用；

- 趣味测试：作为非专业的趣味心理测试模块，为用户提供趣味性的心理测评提供趣味性的心理体验，总共包含测出你有多聪明、测出你的灵魂多有趣、测出你的内心真实感受等17种趣味测试；

- 心理图片：包含放松图片、双歧图、错觉图的三大种类100余张心理图片；

- 调节训练：系统运用无线脑波采集技术作为训练的控制方案，用户通过集中注意力来驱动游戏的进度。提供菩提树、神秘花园、神射手、破土而生、梵高星空、蒲公英六款基于脑电的生物反馈游戏；

- 心理电台：作用于心理宣教心理知识的普及，通过音频的形式为来访者提供相关心理知识的讲解，内容主要包含人生的出场顺序、怎样正确的吵架、谈谈读书那些事、关于职场孤独、控制情绪的9个方法等70余种心理相关知识音频；

- 心理音乐：音乐是一种深具潜力的治疗工具，它能直接影响一个人的内在感情；它能使一个人得到对“美”的满足感；它能诱发一个人的活动力；它是一种非语言的沟通工具；它能使一个人感到自我满足；它能促进一个人统合运动机能；它能帮助一个人宣泄内在的情绪等等。对我们每个人来说，音乐都有着一种神奇的魔力。音乐放松椅是利用音乐声波的频率和声压会引起心理上的反应，良性的音乐能提高大脑皮层的兴奋性，可以改善人们的情绪，激发人们的感情，振奋人们的精神。同时有助于消除心理、社会因素所造成的紧张、焦虑、忧郁、恐怖等不良心理状态，提高应激能力；

- 心理绘画：曼陀罗绘画作为一种“玄妙”的语言，咨询师可以通过绘画解读其心灵密码，透析深度困扰人们的“症结”。作为心理诊疗的一个有效工具，真可谓“此处无声胜有声，述说不清能看清”——用绘画的方法进行诊断和治疗，其功效是巨大独特的。系统为用户提供200余种曼陀罗骨骼以及彩笔、钢笔、毛刷三种画笔，自定义色板等功能，并且严格遵循静、思、想、画、写、析6个步骤：

- 静：将意识聚焦于身体，让思维平静。借助呼吸和简单的观想导引，将注意力从思维转移到身体的特定部位；

- 思：思考清晰的意图，表明你想要从中获得什么，如：我目前对某事很困惑，我希望知道我的内心对此事的真实感受和原因，我此时此刻的心情如何？

- 想：在观想导引的指导下使用内在视觉观察事物。无论图画是什么，它看起来像什么，或其他人知不知道你画的是什么，这些都不重要，重要的是你的画所代表的含义，这就是你需要知道的全部；

- 画：画出你的内在意象。放下一切评判和头脑的干扰，重在感受，无关审美；

- 写：观察画面感悟书写。从各个角度观察画面，详细记录，画前画后的心情变化，画中你能发现的具体细节，这些细节让你有什么感受，你联想到了什么，感悟到了什么。真实、详细的记录，没有文笔；

- 析：结合自己书写的内容，在团体中分享交流，通过他人，多角度感悟自己，借助绘画分析师，觉察反思，解惑转化，重新认知自我。

- 视频宣教：集合各类动画短片的心理科普视频包括如何在压力下保持冷静、压力的来源、从众效应等视频科普内容，为来访者提供直观的心理咨询宣教渠道；

- 心理电影:系统提供发条橙、飞跃疯人院、和莎莫的500天、黑天鹅、我很好谢谢、91厘米的偏差、每个人都有阴暗面；

- 机构介绍：可通过图文、视频展示中心风采，以视频为素材的主界面无需进入模块主菜单的模块菜单上会预览视频内容；

- 预约咨询：来访者可以在此模块选择中心的心理咨询师进行预约，中心的心理咨询师收到预约后进行短信确认即可与来访者确认预约信息；

- 专家介绍：展示中心心理咨询师风采，图文展示心理咨询师所擅长的领域以及其他个人信息，并且在主界面的菜单上可轮播显示；

- 功能室介绍：文字帮助用户了解心理健康中心各功能室的功能作用；

- 心理游戏：包含反应力训练、感知能力、记忆力训练、空间能力、手眼协调、思维能力、推理策略、注意力训练、专注力训练等70余款心理训练游戏；

- 系统设置：用于管理员设置屏保内容以及息屏时间；

- 迎宾模式：系统可随时切换至迎宾模式，通过迎宾视频迎接来访用户，展示中心风采；

- 心理健康自助系统管理端：心理健康自助系统管理端能够远程不限地域要求地管理前端内容，只需登录分发的管理平台即可实现前端用户的信息以及各个内容的增改删功能，系统具备一键更新功能，管理端进行远程更新以后在前端点击更新即可更新心理健康自助系统内所更新的内容。

- 认知心理测量训练工具组合箱

- 用于心理认知评估测量训练，缓解心理压力，精细手眼协调训练，全方位认知评测训练；

- 规格：32×45×29cm；

- 配置组件：

- 认知训练卡片1套（包括水果卡50张、蔬菜41张、动物48张、身体部位29张、食物41张、自然22张、日常用品106张、交通工具37张、数字20张、颜色和形状66张，学音卡50张）；

- 认知语音训练光盘一个（早期发声训练）；

- 心理测量卡片245张（红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、靛色各一套）；

- 蓝白色训练套件1个，六个面，通过手指按压训练缓解心理压力，每个手指精细能力都能得到训练；

- 铝合金立方体减压套件1个，8个立方体任意组合，通过手眼的协调训练，组合成不同形状缓解心理压力；

- 专业认知心理评估量表1套。

- 3D电子沙盘

- 屏幕组尺寸：长102.5cm×61.5cm，底座：50cm×50cm；净重：88KG；

- 工控触摸屏：43寸高清10点电容触摸屏；

- 性能配置：RK3399处理器，4G运行内存，64G存储内存；

- 升降系统：自动升降高度670mm—1190mm，可自定义2个记忆高度设置；屏幕距地高度调节范围：80cm—145cm；电源：AC220V，功率：350W；

- 多重身份登录：具备游客、管理员、用户三种身份登录；

- 沙盘场景：具备热带海岛、仿真沙盘两种心理沙盘场景，热带海岛模拟海岛场景为沙盘疏导的场景，仿真沙盘则完全模拟现实中心理沙盘沙箱场景。系统还可进行沙盘清空操作，地形升高、降低、水、抹平的操作，布置完沙盘以后还可进行鸟瞰切换、UI隐藏、保存沙盘的操作；

- 沙具种类：具备人物、动物、植物、建筑、交通、生活用品、食物、军事、自然物、其它十大类沙具种类构成；

- 沙具互动性：系统支持多个沙具同时放入场景，且系统中人物、动物、交通工具等均可进行选择后可随着用户设定的方向进行移动，人物沙具均可模拟真实行走姿势行进，动物类均可模拟真实飞行姿态飞行、跳跃、蠕动等动作，交通工具均可模拟真实行进状态前进。自然物质类沙具如太阳、星星、月亮等可悬空于场景之中并支持移动位置；

- 场景互动性：

- 天气控制系统：可进行晴天、雨天、雪天、闪电的天气模式切换与天空亮度调节的功能；

- 缩放操作：用户双指可进行放大与缩小沙盘界面的操作，且对放置的沙具可进度旋转、缩放、删除、移动的操作；

- 地形编辑：具备地形设置系统可进行堆高、挖掘、水、抹平等编辑；

- 时间设置：用户可自行设置清晨、晌午、傍晚、黄昏、黑夜、凌晨时间段并且系统真实模拟24H光照效果；

- 辅助操作：支持一件鸟瞰、隐藏UI、保存沙盘、清空沙盘的操作。

- 数据报告：为用户建立完整的心理沙盘电子档案，详细记录用户基础信息以及沙盘过程信息，包含沙盘过程截图、沙具使用表、沙具统计图等数据。报告具备全景回放系统，可自动记录来访者制作沙盘游戏全过程，将制作过程重新呈现；

- OTA热更新：系统具备热更新功能，通过无线互联网推送可及时更新最新版本系统；

- 产品配置：

- 43吋电容茶几式触控屏平台1台；

- 3D心理沙盘平台软件1套（内置）；

- 产品手册指南1份。

- 智能情绪调节释压系统

- 宣泄人按照成年真人比例一比一开模制造，高度为180CM；

- 使用高密度发泡海绵为填充物，击打手感柔软，且不会误伤来访者；

- 外层包裹涤纶材质布料，光滑强度高；

- 着装有定制卫衣，衣物上无任何硬物，即使不戴护手套也不会误伤来访者，并且提升击打手感；

- 宣泄人手臂采用活动设计，可以自由调整任何手臂姿势，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌，增强趣味性；

- 宣泄人底座采用金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，尺寸为：直径55CM*高度22CM；

- 可击打发声版宣泄人，利用低电压震动系统，能够在极低的震动下做出响应，来访者在击打的时候可以随机发出十一中不同的幽默语句，例如：别打脸，打屁股；都是我的错，让你爱上我，使得趣味性提高，来访者在进行体力宣泄的时候开怀大笑，转移来访者的注意力，将心中不悦的情绪最大程度释放。

- 拥有录音功能，用户能够自由定制宣泄人的击打语句；

- 具备录音功能，三档拨动开关，对应录音-OFF-语音模式，录音模式为按键录音；

- 产品配置：

- 护手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料)；

- 摔打宣泄球4个（橡胶）；

- 立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节）；

- 宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色）；

- 宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色,）；

- 宣泄棒2根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料）。

- 智能击打宣泄仪

- 击打仪整机尺寸为180cm*70cm*48cm，整机重量为100公斤，机身材质为优质冷轧钢板材质，金属喷塑工艺处理，美观耐用；

- 整机结构采用75度正面倾斜设计，增加人员宣泄过程的自我释放效果；

- 击打靶尺寸为35cm，靶心尺寸为14.5cm，采用三轴运动力学结构，高强度弹性装置配置四柱支撑轴体结构框架，保证击打过程中运动轨迹的准确性；

- 采用STM32F103C8T6主板，主流增强型ARM,Cortex-MS MCU内核，运用LiteOS操作系统；

- 采用智能分频音响技术，消除金属结构带来的失真现象，通过开面式扬声器，提高声音品质，支持低音效果。【规格参数：（工作电压：5V）、（频率效应—40-18KHZ）、 （信噪比：95db）、（失真度：0.5-1.0）；

- 全自动人体感应装置，通过感应封锁时间，有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰；

- 操作系统屏幕尺寸154.1mm*85.9mm，分辨率为800*480，采用LED背光模式，屏幕亮度位250nit，1T增强型350MHz双核8051，支持UART\IO\CAN\PWM等多种串口；

- 采用6个尼龙定向固定装置，底座尺寸不低于60mm，设备使用过程中，可根据需求自主调节装置长度，增加宣泄设备的稳定性；

- 打开电源后系统自动进入，用户开机使用无需重复性操作，使用完成后，电源系统关闭即可；

- 用户使用前可根据个人情况选择宣泄时间，系统提供5种宣泄时长（3分钟、5分钟、8分钟、10分钟、15分钟）可供用户选择，重复考虑用户设备使用需求，非单一固定化设置宣泄时间，用户选择时间后，系统根据当前用户选择时间进行组织宣泄内容；

- 宣泄内容包括2大模块：主体宣泄和能力提升共12个内容；

- 主题宣泄包括内容有：环境适应、焦虑紧张、情感挫折、情绪低落、社交障碍、生活工作、委屈郁闷、自卑自怨等8大主题；

- 能力提升包括内容有：放松能力、学习能力、应变能力、自信能力等4个方面；

- 采用3位单位1.8英寸数码显示装置，系统通过智能数据分析，可分析用户击打指数，实时进行分析处理后上传至主机，主机通过数码显示装置实时显示击打指数；

- 24位智能分级同步感应LED灯（单条尺寸为：52cm*4cm）2条：较强的可视效果，随着击打的力度、频率不同，通过分级LED灯柱智能显示不同的击打效果，LED灯应等级：多级分量显示，LED光源控制：IC芯片控制，多种可变彩色灯光；

- 全自动红外感应装置系统采用装置进行人员检测，开机后选择进行宣泄后，需站在主机前系统才能进入工作状态，否则系统将判定无人员使用。宣泄过程中，当人员离开设备超过2分钟，系统自动判定结束此次宣泄过程；

- 心灵抚慰功能，系统根据选择宣泄时长、宣泄内容及宣泄过程中人员的表现，在当下使用主题结束后，系统自动匹配心灵抚慰内容，并进入心灵抚慰栏目。结束后系统自动退出回到主界面；

- 智能宣泄提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。智能红外自动感应启动：当机器前方1米左右，有人的时候自动开机，在前方无人超过2分钟，自动关机。开关机播放特定语音；

- 音乐放松功能：提供不少于15种类型100首音乐供使用人员进行放松调节情绪，可进行音乐切换及关闭功能；

- 系统内置男女两种音色，使用人员可根据自己需求随意切换引导声音，支持音色切换方式不仅可在选择宣泄内容前，同时支持在宣泄的整个过程中可以不限次数、不限时间的进行切换；

- 音量调节功能，系统可在使用过程中根据个人需要调节音量大小。

- 专业版团体辅导箱

- 团体活动工具箱课程主要包括有热身游戏、放松游戏，以及八个系列的主题训练活动：环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、意志责任、学习管理、心灵成长。相应的活动器材包括有活动工具箱和活动音乐等，包含了学生在活动过程中将要使用的工具和配乐。

- 环境适应篇：有缘相识、寻人行动、个性名片“松鼠”搬家、多元排队、体验放松“蜈蚣”翻身。

- 沟通交往篇：“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、人体“拷贝”。

- 竞争合作篇：“啄木鸟”行动、广告设计、解开“手链”、造“房子”、穿越“沼泽地”。

- 自我意识篇：画“自画像”、音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索。

- 创新实践篇：卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方。

- 意志责任篇：突出重围、举手仪式、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、接受现实、承担责任、信任后仰。

- 学习管理篇：时间分割、于无声处、时装秀、用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益。

- 心灵成长篇：走出“舒服圈”、收获“糖弹”、看我“走过来”、规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌。

- 标配：活动指导手册1套、活动工具箱1个、活动音乐盘1张；

- 管理软件1套（包含3大模块）：团体活动训练系统、团体活动素质拓展训练系统和团体活动协同追踪系统。

- 团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录、备注、场景上传等；

- 团体活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录、信息上传、任务总结、活动查询等；

- 团体活动协同追踪系统：活动协同记录、针对单个活动的记录追踪和团体成长。

- 心理绘画系统

- 心灵涂鸦：模拟自然海滩环境，不少于3种沙滩笔触，不少于10种海洋配饰，动态海浪画布，配合海水冲刷和多种海洋动物装饰，反映不同心理状态；

- 情绪管理：情绪认知4步法，从情绪的觉知、认知、解析到重构完整解决情绪问题。2种认知对照结合，让理性和感性进行统合，通过引导用户进行语言和非语言的情绪表达来完成内在情绪冲突的自我管理；

- 色彩脱敏：通过多次引导和绘画表达相结合的方式逐步削弱用户的负性连接，并通过诱导暗示建立新的正向神经通道。三轮深入场景回溯，发现心灵瘀滞；六套专业脱敏图片；特制心灵视频，带来生命成长积极暗示；

- 心理曼陀罗：以荣格的曼陀罗绘画疗法为基础结合先进的表达工具，提供安全性的自我表达、心灵成长、专业的意向引导。不少于200种曼陀罗底图，构建心灵蜕变之路；3种绘画方式，满足不同创意需要；

- 再造想象：用户通过草原、沙漠、海洋三种绘板以及30余种元素进行再造想象的创造，在此过程中通过绘画的方式疗愈用户心理，提升用户心理品质，激发创造力；

- 记忆拼图：供用户心理放松的趣味性模块，该模块分为可滑动与点选2种模式，通过轻松休闲的拼图游戏可达排解负面情绪，促进心理放松，进而训练、提升记忆力以及注意力；

- 硬件配置：

- 1.超清液晶显示器：

- 数量：1台；

- 要求：32寸液晶屏，屏幕尺寸：1096mm*634mm；

- 外观规格：高1082mm*宽1158mm*最厚483mm；底座795mm*450mm*483mm；（尺寸大小可偏离正负10mm）；

- 主机配置：i5处理器；内存:4g；硬盘:120G固态；12V,5A电源操作系统，安卓操作系统；

- 表面处理：采用一级冷轧钢板，汽车烤漆，纳米技术，钢制机壳；

- 核心触控膜组采用老化工艺处理，抗衰减，可以长期使用；

- 音响：双声道防磁立体声音响系统；

- 触摸屏：电容触摸；

- 安装方式：落地式；

- 显示屏类型：液晶显示屏；

- 操作方式：手指或触摸笔。

- 教学平板

- 整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H；

- 嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB；

- 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控；

- ★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- ★整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；

- 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈；

- 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码；

- 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；

- 整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能；

- 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；

- 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；

- 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义；

- 整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）；

- 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认；

- 设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源；

- 采用抽拉内置式模块化电脑；

- 处理器：Intel Core i5，10代或以上；

- 内存8G DDR4或以上，256G固态硬盘或以上；

- 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少3个USB3.0接口；

- 与教学平板终端的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

- 户外拓展训练器材

- 团体素质拓展训练箱包含有软件和活动器材，活动内容包括有轨电车、急速60秒、穿越生死网、动力圈、突破雷阵、动感颠球、珠行万里、袋鼠跳等活动；

- 有轨电车：培养学员之间沟通协作的能力；理解个人行为对整个团队的影响，个人要服从于团队；体验团队和谐的快乐支持多组竞赛；

- 急速60秒：培养团队意识和团队协作能力；锻炼团队领导力和决策力；提升团队执行力和有效沟通能力；

- 穿越生死网：体现学员的领导力，沟通协调能力；培养学员解决问题的能力；培养学员面对困难时的做事方式；

- 动力圈：培养学员之间互相沟通的能力；

- 突破雷阵：1）培养领导力，充分体现管理者在组织中的作用；2）培养领导者的决策能力与决策目标；3）帮助团队成员突破思维定势；

- 动感颠球：培养学员取长补短，团结协作的团队能力；培养学员不怕挫折，不断进取，争创佳绩的意识。感受相互鼓励对完成任务的积极作用；

- 珠行万里：感受团队间的力量，锻炼自我控制能力，提升团队的荣誉感；

- 袋鼠跳：锻炼学员的团队合作能力及协调能力，提升团队的荣誉感；

- 标配系统软件1套（3大模块）包含：团体活动训练系统、团体活动素质拓展训练系统和团体活动协同追踪系统；

- 团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录、备注、场景上传等；

- 团体活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录、信息上传、任务总结、活动查询等；

- 团体活动协同追踪系统：活动协同记录、针对单个活动的记录追踪和团体成长。

- 心理教具箱

- 适用于各种心理问题：一般心理问题如环境适应、人际交往；严重心理问题如长期情绪困扰、压力问题，心理创伤如PTSD、性创伤、童年创伤等；

- 设备构成：

- 心理剧道具箱一只；

- 彩色丝巾43条；

- 辅助放松的香薰产品以及配件；

- 突出人物个性的面具；

- 创伤衣；

- 心理创伤卡片；

- 心理剧相关书籍；

- 胶带以及剪刀等常用工具；

- 心理剧使用手册：心理剧道具箱简介、心理剧参考书目。

- 1.15、校园多媒体音视频系统

1.15.1、大会议室

- 大会议室P2.5室内全彩

- 点间距：≤2.5mm；像素构成：表贴三合一（1R1G1B）；亮度(cd/㎡)：≥800cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz；；最大对比度：12000:1；色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）；

- 视角：水平视角： ≥178 °；垂直视角： ≥178 °；校正曲线：支持γ校正曲线≥20；亮度均匀性（校正后）：99.5%（校正后）；色度均匀性（校正后）：-0.001；发光点中心距偏差：0.80%；具备划痕性能技术，表面硬度≥16H；

- 单点亮度校正：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失 <7%；

- 动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上；

- 色域空间：LED显示屏Color Space覆盖率≥125%YIQ(NTSC)；LED显示屏Color Space覆盖率≥175%YUV(PAL)；

- 色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四挡电平白场调节色温误差≤175K；

- 灯管寿命：依据标准进行灯管寿命测试，样品在燃点 3000h时，其光通维持率应不低于92%；出厂老化燃点6000h时，其光通维持率应不低于88%；根据公式推算在燃点至70%光通维持率时寿命≥200000h(出厂老化6000h后送样测试结果)；

- 平均失效间隔工作时间(MTBF)：LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T11463-1989规定的定时定数截尾实验 方案1-2,a=20%,β=20%,Dm=3.0进行，≥200000h；

- LED像素失控率：LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000002；

- 平整度等级：整屏平整度≤0.04mm,模组平整度≤0.03mm,拼接缝≤0.03mm；

- 模组磁吸强度：单模块磁吸强度≥10KG,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故；

- PCB板材厚度：模组采用专业级高强度板材，不低于TG150强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形。HUB采用专业级高强度板材，不低于TG135强度等级。板厚不低于1.6mm,有效防止PCB变形；

- 墨色一致性：墨色一致性满足△ECIE<0.46的要求；

- 基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017标准C级；△入p≤5；

- 消影功能：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；

- 极速刷新：支持超高刷新输出，驱动解码急速响应，摄像机摄取画面稳定无波纹不闪烁，应对动态显示画面，图像边缘清晰，有良好的动态表现力；

- 视觉健康技术：依据TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性能和视觉健康认证技术规范第5部分：室内LED显示屏》要求视觉舒适度(VICO指数)范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准；

- LED显示屏图像主观质量评价：按SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量评价方法进行，主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级，评分5分；

- 图像稳定性：观察显示图像是否存在抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象：完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象，评分：5分：主观评价为优；

- 图像均匀性：完全无马赛克现象及灰尘效应，评分：5分；主观评价为优；

- 照度：样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)≤3cd/m；

- 温升：按GB4943.1-2022的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后屏体结构的金属部分的温升应不超过20K,绝缘材料温升应不超过30K；

- 接地电阻：按GB4943.1-2022的规定进行，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED显示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω,多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω；

- 点对点电阻A面：1X10⁵-1X109Ω：1.69X10⁸；2.49X10⁸；2.49X10⁸；点对点电阻B面：1X10⁵-1X109Ω：1.87X10⁸；2.26X10⁸；1.48X10⁸；

- 绝缘电阻试验(表面绝缘)：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下：≥125MΩ,湿热条件下应2.5MΩ；

- 恒定湿热运行：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行,对室内LED显示屏的显示模组在(40±2)℃、相对湿度为87%~93%的条件下通电工作8h,每小时检查一次，试验后，样机能正常 工作，无异常；

- 盐雾试验：盐雾10级：试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配置，其浓度为r(5±0.1)%,试验条件：盐雾工作试验空间温度：35℃，PH值：6.5-7.2，盐雾工作试验空间内放置时间：48h，样机初始检测：实验，进试验前样机干净、无油污、整体无明无临时性保护层和其它弊病。样机放置：试验样机表面与垂直方向成倾斜角，互相不重叠、不接触。样机恢复：试验结束后、清洗样机表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。检查结果：检查表面无气泡、裂纹、毛刺腐蚀现象；

- 蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的暗室内以恒流电源0.35A50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

- 抗UV实验：抗紫外线UV辐射≥5级；

- 防霉测试：满足长霉测试0级标准。

- 网络接收卡

- 数据接口：支持HUB75接口或HUB320接口，接口采用免接HUB设计，无需转接板；

- 带载分辨率：单卡带载支持512×512；

- 数据输出模式：单卡支持16组，24组，32组RGB并行数据输出模式切换；

- 支持逐点亮色度校正功能，可对对每个灯点的亮度和色度进行校正功能快速亮暗线调节；

- 支持亮暗线调节功能，可在调试软件上对箱体或模组拼接造成的显示屏亮暗线进行实时调节；

- 预存画面与最后一帧设置可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

- 灯板flash存储：支持灯板flash存储功能，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

- 支持校正系数双备份功能，可通过灯板flash.存储和客户端存储进行双备份；

- 3D功能：支持与带有3D功能的主控对接，可在软件或主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，可显示3D效果；

- Gamma独立调节：支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果；

- Mapping功能：支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID,可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡；

- 温度和电压监测：支持温度和电压检测功能。可在软件上可以查看接收卡当前的温度和电压；

- 通讯质量检测：支持通讯质量检测功能，可检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，可用于排除网络通讯隐患检查；

- 5pin液晶模块：支持5pin液晶模块功能，可在模块上显示接收卡的温度、申压、单次运行时间和总运行时间；

- 千兆网直连：支持千兆网直连功能，可实现无发送卡的情况下，网线可直接连接接收卡千兆网口，并在PC端客户端进行调试和显示；

- 电源接口设计：产品具有电源输入接线端口，接收卡可通过LED灯板电源供电；

- 配置文件回读：软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

- 固件程序回读：软件可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；

- 环路备份：设置两条接收卡线路，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，不影响显示屏工作；

- 双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；

- 配置参数双备份：支持通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中-份作为备份参数；

- 指示灯：可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，判断屏体工作状态；

- 智能温控：支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度；

- 低亮高灰功能：支持低亮高灰功能，支持在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级功能；

- 显示效果设置：支持显示效果设置功能，可在件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合问题；

- 任意抽点：支持任意抽点功能，可实现各种异型屏幕的显示；

- 色彩变换：支持色彩变换技术，改善颜色显示；

- 任意倍频：支持通过调节频率，让手机拍摄无扫描线；

- 稳定性试验：设备分别在DC5.5V和DC3.3V正常工作条件下，连续工作168h,未出现电、机械或操作系统的故障。

- 视频处理一体机

- 支持2 路 HDMI，1 路 DVI；

- 支持信号源输入分辨率自定义调节；

- 视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达 390 万像素；

- 支特窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能；

- 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置；

- 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；

- 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度；

- 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；

- 无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；

- 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单；

- 支持3个窗口任意布局加1路OSD字幕显示；

- 支持 EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设 EDID。

- 播放控制软件

- 支持文字、图形、动画、声音、视频等多种多媒体信息，并可以方便地将这些信息集成于应用系统之中，完成应用系统的开发、制作；

- 支持多种多媒体产品，文字信息支持各种颜色和中文各种字体，支持多种文字特技显示方式；

- 图形、图像信息支持16色、256色、65536色、24位真彩色；

- 声音支持Wave、MiDi、CD-ROM声音的播放，播放过程任意控制，支持具有MCI Driver的所有声卡；

- 支持所有具有MCI驱动的多媒体信息播放，如动画、AVI、JPG等。可以显示真彩色照片和在VGA上播放外部输入视频信号，如录像、VCD、电视接收机信号等等；

- 可与计算机网络系统联接，进行版面调节等。

- 主扩扬声器

- 阻抗：8Ω；

- 频响：65Hz~20KHz；

- 额定功率≥150W；

- 灵敏度≥95dB/W/M；

- 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：3"锥形高音单元×2；

- 低音：8"低音×1。

- 功率放大器

- 1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计；

- 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求；

- 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

- 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

- 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

- 输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。

- 调音台

- 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入；

- 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出；

- 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯；

- 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

- 音频处理器

- 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

- 输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器【投标时须提供设备界面截图证明】；

- 高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；

- 具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态；

- 支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；

- 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下；

- ≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

- 抑制器

- 高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；

- 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz；

- 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

- 支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

- 具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；

- 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

- 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；

- 具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能；

- 支持≥4个场景切换；

- 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能；

- 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出；

- 支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。

- 无线话筒

- 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz；

- 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒；

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；

- 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）；

- 发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

- 无线会议话筒

- 具有≥1台接收主机、≥8只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz；

- 接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；

- 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率；

- 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位；

- 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位；

- 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值；

- 桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频；

- 桌面麦支持通过Type-C口进行充电；

- 桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。

- 录播主机

- 采用一体化硬件ARM+DSP设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制系统模块；

- 基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理功能；

- 支持AAC音频编码，音视频同步录制。采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，分辨率≥3840*2160；

- 主机具有≥2TB的存储空间，用于存储录制内容；

- 主机具备≥1路HDMI输入接口，≥1路HDMI输出接口，≥1路VGA输出接口，≥2路控制接口，≥2路USB接口，≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口；

- 主机具备双电源供电功能，支持标准POE供电和DC 12V供电。当出现外部断电或者电源模块损坏情况下，主机可以正常使用；

- 支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式；

- 支持录制MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种视频格式。支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局；

- 支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕；

- 支持对接数字会议系统，实现跟踪联动功能。当发言人打开数字话筒，摄像机即可联动指定位置拍摄发言人，可同时控制≥3台云台摄像机。

- 摄像机

- 高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器；

- 镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8；

- 支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒；

- 支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出；

- 支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°；

- 水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s；

- 支持先进的2D、3D降噪技术；

- 内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能；

- 支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小；

- 支持PoE供电；

- 具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。

- 电源时序器

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

- 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

- 具有一路及以上USB输出接口。

- 视频切换器

- 支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口；

- 最大输入输出分辨率≥3840×2160P@60Hz；

- 支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏；

- 控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE；

- 面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键；

- 支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。

1.15.2、报告厅

- 报告厅P2.5室内全彩

- 点间距：≤2.5mm；像素构成：表贴三合一（1R1G1B）；亮度(cd/㎡)：≥800cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz；；最大对比度：12000:1；色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）；

- 视角：水平视角： ≥178 °；垂直视角： ≥178 °；校正曲线：支持γ校正曲线≥20；亮度均匀性（校正后）：99.5%（校正后）；色度均匀性（校正后）：-0.001；发光点中心距偏差：0.80%；具备划痕性能技术，表面硬度≥16H；

- 单点亮度校正：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失 <7%；

- 动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上；

- 色域空间：LED显示屏Color Space覆盖率≥125%YIQ(NTSC)；LED显示屏Color Space覆盖率≥175%YUV(PAL)；

- 色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四挡电平白场调节色温误差≤175K；

- 灯管寿命：依据标准进行灯管寿命测试，样品在燃点 3000h时，其光通维持率应不低于92%；出厂老化燃点6000h时，其光通维持率应不低于88%；根据公式推算在燃点至70%光通维持率时寿命≥200000h(出厂老化6000h后送样测试结果)；

- 平均失效间隔工作时间(MTBF)：LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T11463-1989规定的定时定数截尾实验 方案1-2,a=20%,β=20%,Dm=3.0进行，≥200000h；

- LED像素失控率：LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000002；

- 平整度等级：整屏平整度≤0.04mm,模组平整度≤0.03mm,拼接缝≤0.03mm；

- 模组磁吸强度：单模块磁吸强度≥10KG,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故；

- PCB板材厚度：模组采用专业级高强度板材，不低于TG150强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形。HUB采用专业级高强度板材，不低于TG135强度等级。板厚不低于1.6mm,有效防止PCB变形；

- 墨色一致性：墨色一致性满足△ECIE<0.46的要求；

- 基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017标准C级；△入p≤5；

- 消影功能：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；

- 极速刷新：支持超高刷新输出，驱动解码急速响应，摄像机摄取画面稳定无波纹不闪烁，应对动态显示画面，图像边缘清晰，有良好的动态表现力；

- 视觉健康技术：依据TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性能和视觉健康认证技术规范第5部分：室内LED显示屏》要求视觉舒适度(VICO指数)范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准；

- LED显示屏图像主观质量评价：按SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量评价方法进行，主观感受满足图像质量好；

- 图像稳定性：观察显示图像是否存在抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象：完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象；

- 图像均匀性：完全无马赛克现象及灰尘效应；

- 照度：样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)≤3cd/m；

- 温升：按GB4943.1-2022的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后屏体结构的金属部分的温升应不超过20K,绝缘材料温升应不超过30K；

- 接地电阻：按GB4943.1-2022的规定进行，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED显示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω,多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω；

- 点对点电阻A面：1X10⁵-1X109Ω：1.69X10⁸；2.49X10⁸；2.49X10⁸；点对点电阻B面：1X10⁵-1X109Ω：1.87X10⁸；2.26X10⁸；1.48X10⁸；

- 绝缘电阻试验(表面绝缘)：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下：≥125MΩ,湿热条件下应2.5MΩ；

- 恒定湿热运行：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行,对室内LED显示屏的显示模组在(40±2)℃、相对湿度为87%~93%的条件下通电工作8h,每小时检查一次，试验后，样机能正常 工作，无异常；

- 盐雾试验：盐雾10级：试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配置，其浓度为r(5±0.1)%,试验条件：盐雾工作试验空间温度：35℃，PH值：6.5-7.2，盐雾工作试验空间内放置时间：48h，样机初始检测：实验，进试验前样机干净、无油污、整体无明无临时性保护层和其它弊病。样机放置：试验样机表面与垂直方向成倾斜角，互相不重叠、不接触。样机恢复：试验结束后、清洗样机表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。检查结果：检查表面无气泡、裂纹、毛刺腐蚀现象；

- 蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的暗室内以恒流电源0.35A50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

- 抗UV实验：抗紫外线UV辐射≥5级；

- 防霉测试：满足长霉测试0级标准。

- 网络接收卡

- 数据接口：支持HUB75接口或HUB320接口，接口采用免接HUB设计，无需转接板；

- 带载分辨率：单卡带载支持512×512；

- 数据输出模式：单卡支持16组，24组，32组RGB并行数据输出模式切换；

- 支持逐点亮色度校正功能，可对对每个灯点的亮度和色度进行校正功能快速亮暗线调节；

- 支持亮暗线调节功能，可在调试软件上对箱体或模组拼接造成的显示屏亮暗线进行实时调节；

- 预存画面与最后一帧设置可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

- 灯板flash存储：支持灯板flash存储功能，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

- 支持校正系数双备份功能，可通过灯板flash.存储和客户端存储进行双备份；

- 3D功能：支持与带有3D功能的主控对接，可在软件或主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，可显示3D效果；

- Gamma独立调节：支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果；

- Mapping功能：支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID,可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡；

- 温度和电压监测：支持温度和电压检测功能。可在软件上可以查看接收卡当前的温度和电压；

- 通讯质量检测：支持通讯质量检测功能，可检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，可用于排除网络通讯隐患检查；

- 5pin液晶模块：支持5pin液晶模块功能，可在模块上显示接收卡的温度、申压、单次运行时间和总运行时间；

- 千兆网直连：支持千兆网直连功能，可实现无发送卡的情况下，网线可直接连接接收卡千兆网口，并在PC端客户端进行调试和显示；

- 电源接口设计：产品具有电源输入接线端口，接收卡可通过LED灯板电源供电；

- 配置文件回读：软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

- 固件程序回读：软件可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；

- 环路备份：设置两条接收卡线路，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，不影响显示屏工作；

- 双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；

- 配置参数双备份：支持通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中-份作为备份参数；

- 指示灯：可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，判断屏体工作状态；

- 智能温控：支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度；

- 低亮高灰功能：支持低亮高灰功能，支持在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级功能；

- 显示效果设置：支持显示效果设置功能，可在件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合问题；

- 任意抽点：支持任意抽点功能，可实现各种异型屏幕的显示；

- 色彩变换：支持色彩变换技术，改善颜色显示；

- 任意倍频：支持通过调节频率，让手机拍摄无扫描线。

- 稳定性试验：设备分别在DC5.5V和DC3.3V正常工作条件下，连续工作168h,未出现电、机械或操作系统的故障。

- 视频处理一休机

- 支持1路真4K HDMI 2.0输入，1路 DP1.2输入，4路HDMI 1.3输入 ；

- 支持信号源输入分辨率自定义调节；

- 视频输出支持10个千兆网口输出，最大带载高达650 万像素；

- 支特窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能；

- 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置；

- 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；

- 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度；

- 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；

- 无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；

- 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单；

- 支持3个窗口任意布局加1路OSD字幕显示；

- 支持 EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设 EDID。

- 播放控制软件

- 支持文字、图形、动画、声音、视频等多种多媒体信息，并可以方便地将这些信息集成于应用系统之中，完成应用系统的开发、制作；

- 支持多种多媒体产品，文字信息支持各种颜色和中文各种字体，支持多种文字特技显示方式；

- 图形、图像信息支持16色、256色、65536色、24位真彩色；

- 声音支持Wave、MiDi、CD-ROM声音的播放，播放过程任意控制，支持具有MCI Driver的所有声卡；

- 支持所有具有MCI驱动的多媒体信息播放，如动画、AVI、JPG等。可以显示真彩色照片和在VGA上播放外部输入视频信号，如录像、VCD、电视接收机信号等等；

- 可与计算机网络系统联接，进行版面调节等。

- 专业音箱1

- 阻抗：8Ω；

- 频响：50Hz~20KHz；

- 额定功率≥350W；

- 灵敏度≥99dB/W/M；

- 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：1.7"压缩高音单元×1；

- 低音：12"低音×1。

- 专业音箱2

- 阻抗：8Ω；

- 频响：55Hz~20KHz；

- 额定功率≥300W；

- 灵敏度≥98dB/W/M；

- 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：1.4"压缩高音单元×1；

- 低音：10"低音×1。

- 专业音箱3

- 阻抗：8Ω；

- 频响：50Hz-20KHz；

- 额定功率≥400W；

- 灵敏度≥99dB/W/M

- 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1。

- 专业音箱4

- 阻抗：8Ω；

- 频响：40Hz~400Hz；

- 额定功率≥500W；

- 灵敏度≥98dB/W/M；

- 低音：15"低音×1。

- 音箱支架

- 固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm；

- 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm；

- 设备面板尺寸：160mm*90mm。

- 专业功放1

- 1U机箱设计，采用D类数字功放设计；

- 标准XLR输入接口，和LINK输出口；

- 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

- 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

- 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

- 输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。

- 专业功放2

- 1U机箱设计，采用D类数字功放设计；

- 标准XLR输入接口，和LINK输出口；

- 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

- 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

- 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

- 输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

- 专业功放3

- 双通道大功率专业数字功放；

- 功放有直流、短路、过载、过热保护；

- 采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术；

- 支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出；

- 输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W；

- 电压增益 (@1KHz)：≥39dB；

- 频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB；

- THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％；

- 信噪比 (A计权)：≥105dB。

- 数字调音台

- 具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥2路OPTICAL接口、≥2路S/PDIF接口、≥2路USB2.0输入声卡；

- 具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储；

- 具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键；

- 具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块；

- 具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率；

- 具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层；

- 具有面板锁定按键，防止误操作；

- 支持中英文界面切换，且无需重启；

- 每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相；

- 每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器；

- 输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。

- 音频处理器

- 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法;

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵;

- 输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器;

- 高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电;

- 具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态;

- 支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）;

- 支持断电自动保护记忆功能,支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下;

- ≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

- 抑制器

- 高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；

- 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz；

- 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

- 支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

- 具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；

- 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

- 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；

- 具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能；

- 支持≥4个场景切换；

- 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能；

- 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出；

- 支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。

- 电源时序器

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

- 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

- 具有一路及以上USB输出接口。

- 电源管理器

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

- 单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器；

- 输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座；

- 具有≥1路USB接口。

- 无线话筒1

- 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz；

- 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒；

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率；

- 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；

- 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率；

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）；

- 发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

- 充电器

- 带LCD显示屏充电显示功能，支持显示两组电池电量；

- 充电器可为两个无线话筒同时充电，支持给手持话筒或腰包发射器充电；

- 采用恒压PWM方式和涓流方式充电；

- 支持电池故障提示功能；

- 带点阵LCD显示屏充电状态。

- 无线话筒2

- 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz；

- 配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒；

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；

- 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率；

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）；

- 发射机指标：电容式（头戴话筒）。

- 话筒天线

- 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益；

- 最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB；

- 接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。

- 天线分配器

- 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源；

- 频带范围不低于：470-960MHz；

- 输出/入增益+1.0dB(频段中心)；

- 输出/入阻抗：≥50Ω；

- 频宽：≥320MHz。

- 有源音箱

- 双放大器有源扬声器系统，低音扬声器≥70W峰值功率，高音扬声器≥50W峰值功率；≥1" 软球顶高音喇叭，≥5.25" 复合玻璃纤维低音喇叭；

- 0°相位声音响应；

- 具有低失真反射端口，精密指向性高音波导；

- 频响范围等同或优于50Hz-20kHz；

- 最大声压级≥107dB；

- 水平扩散角度≥110°、垂直扩散角度≥70°；

- 总功率(D类功放)≥120W，高音≥50W，低音≥70w；

- 低音微调、高音微调支持-1.5dB/0dB/+1.5dB。

- 会议系统主机

- 设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms；

- 内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能；

- 设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音；

- 设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子；

- 支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节；

- 设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作；

- 设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机；

- 系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量；

- 支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译；

- 系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能；

- 会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册；

- 具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等；

- 产品具有综合管理平台，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。

- 会议话筒1

- 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫；

- 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；

- 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能；

- 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言；

- 支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。

- 会议话筒2

- 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫；

- 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；

- 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能；

- 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言；

- 支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。

- 发射器

- 遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps；

- 支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法；

- 支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID；

- 支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全；

- 支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。

- 充电箱

- 充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电；

- 充电器连接会议单元支持18W快充；

- 支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电；

- 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全；

- 智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

- 交换机

- 端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能；

- 传输模式：全双工/半双工自适应；

- 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at；

- 单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。

- 会议话筒处理器

- 具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围；

- 具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能；

- 具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节；

- 具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出；

- 具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能；

- 支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。

- 音频隔离器

- 专业高品质双通道音频隔离器；

- 低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质；

- 点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出；

- 即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护；

- 隔离滤波音频传输最远传输信号≥450－600米；

- 内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路；

- 具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。

- 无缝高清矩阵切换器

- 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号；

- 采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等；

- 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号；

- 支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换；

- 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出；

- 支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）；

- HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电；

- 支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备；

- 机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏；

- 支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。

- HDMI无缝高清输入卡

- 支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；

- 支持热插拔；

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；

- 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；

- 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；

- 最大支持分辨率：1920X1200P@60。

- SDI无缝高清输入卡

- 支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔；

- 带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV；

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；

- 支持断电现场切换记忆保护功能；

- 兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。

- HDMI无缝高清输出卡

- 支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔；

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；

- 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能；

- 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；

- 支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。

- SDI无缝高清输出卡

- 支持≥4路SDI视频信号输出，支持热插拔；

- 带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV；

- 快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；

- 支持断电现场切换记忆保护功能；

- 兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。

- 远程控制电脑软件

- 支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能；

- 支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作；

- 具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动端轻松可调；

- 通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接；

- 支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。

- 网络中控主机

- 采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz；

- 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备；

- 主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口；

- 支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化；

- 支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面；

- 支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行；

- 支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内；

- 支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制；

- 支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用；

- 支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置；

- 支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务；

- 支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式；

- 支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；

- 支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态；

- 对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。

- 平板触摸屏

- 操作系统：iOS；

- CPU/GPU： 处理器型号：A6X；

- 处理器核心：双核心；

- 显卡核心：四核心；

- 存储设备：系统内存：1GB；

- 存储容量：4GB、8GB、16GB、32GB；

- 存储扩展：不支持容量扩展；

- 屏幕尺寸：≥9.7英寸；

- 屏幕分辨率：2048x1536；

- 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏。

- 音量控制器

- 4路独立音频通道音量调节模块；

- 支持平衡线路级音频输入/出；

- 面板具备小键盘,支持手动操作控制,具有LED指示功能；

- 控制方法: 通过R232协议控制,搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备；

- 输入端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输入 、输出端口：5.8欧式端子，支持平衡线路级音频输出。

- 电源控制器

- 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备；

- 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能；

- 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制；

- 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯；

- 具有键盘锁（LOCK）功能；

- 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

- 录播主机

- 采用一体化硬件ARM+DSP设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制系统模块；

- 基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理功能；

- 支持AAC音频编码，音视频同步录制。采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，分辨率≥3840*2160；

- 主机具有≥2TB的存储空间，用于存储录制内容；

- 主机具备≥1路HDMI输入接口，≥1路HDMI输出接口，≥1路VGA输出接口，≥2路控制接口，≥2路USB接口，≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口；

- 主机具备双电源供电功能，支持标准POE供电和DC 12V供电；当出现外部断电或者电源模块损坏情况下，主机可以正常使用；

- 支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式；

- 支持录制MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种视频格式；

- 支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局；

- 支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕；

- 支持对接数字会议系统，实现跟踪联动功能。当发言人打开数字话筒，摄像机即可联动指定位置拍摄发言人，可同时控制≥3台云台摄像机。

- 摄像机

- 高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器；

- 镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8；

- 支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒；

- 支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出；

- 支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°；

- 水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s；

- 支持先进的2D、3D降噪技术；

- 内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能；

- 支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小；

- 支持PoE供电；

- 具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。

- 国标无氧铜双护套音箱线

- 导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω；

- 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑；

- 两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；

- 护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约8.6㎜；

- 用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。

- 律动调音控制台

- 用于输入教室专用设备或其他辅助设备的中心控制；

- 参数：立体声入端；

- 阻抗：约20K；

- 最大输入电平：+20dBu；

- 均衡器立体声道；

- 低频：80Hz/±15dB；

- 中频：2.5KHz/±15dB；

- 高频：12KHz/±15dB；

- Aux Sends；

- 阻抗：约110Ω；

- 最大输入电平：+20dBu；

- 信噪比：110dB-加权；

- 失真 (总谐波失真 + 噪声)：0.01%。

- 震动控制器（振动和气动）

- 集成控制地板振动的输出转换和激励及磁场控制输出；

- 提供教师话筒与电子琴和计算机及其它外部输入设备的组合训练转换功能；

- 具备声场横向传声与振动和地板纵向传声与振动效果；

- 频率：20~300HZ；

- 阻抗：4OHM；

- 功率：225W。

- 舞台区振动激励源

- 高强点阵式振动激励源；

- 数量不低于16只；

- 振动频率响应：20-200Hz；

- 额定输出功率：50W。

- 舞台区立体环绕音箱

- 4个音箱单元构成，每个单元由1个8寸重低音锥扬声器和2个3寸软球号角高音构成；

- 额定功率：200W；

- 阻抗：4Ω—16Ω；

- 标称灵敏度：98dB；

- 最大声压：128dB。

- 200W LED面光灯

- 电压: AC 100 - 240V；

- 功率：采用高亮度100WLED集成灯珠；

- 光学：大尺寸高级光学反光杯，混色优异；

- 外壳：新款铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观散热优良；

- 主板：LED采用恒流驱动，LED寿命更长；

- 芯片：高速芯片设计，闪烁频率大于400赫兹，在摄影、摄像、照相；

- 机下无闪烁；

- 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等；

- 通道：DMX 512控制器控制，2个通道，暖白冷白可独立调光、频闪；

- 额外增加大尺寸散热片，配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良。

- LED数字化平板会议灯

- 电压：AC100~240V，50/60Hz；

- 光源：432颗高亮度LED贴片灯珠（暖白，纯白可选）；

- 功率：160W；

- 调光：0~100%调光；

- 显色指数：Ra＞93；

- 色温：3200K,5600K可选；

- 控制模式：DMX512控制；

- 保护等级：IP20；

- 工作温度：-25℃~ +40℃；

- 结构特点：

- 采用LED贴片灯珠，色温纯正，可实现0-100%调光；

- 灯体采用内外框设计，造型美观，安装方便，安全可靠。

- LED 投光(RGBW)

- 输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：80-200W；

- 光源：54颗1/3W 高亮度LED 红12 蓝绿18 白6；

- 光源寿命:6-10万小时；

- 颜色:1670万种颜色变化；

- LED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）；

- 控制:DMX512、主从控制、自走；

- 通道: 8通道（数码显示）；

- 特征：

- 双支架提手，可自支撑，可悬挂；

- 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠；

- 独有光学系统设计，均匀的色斑效果；

- 超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪。

- 电脑摇头光束灯

- 电压:100v-240v/50-60Hz；

- 光源：SIRIUS HRI371W灯泡；

- 灯泡寿命：≥1500小时；

- 色温：8000K；

- 功率：600W；

- 通道：20/16通道；

- 屏幕：触摸屏幕+按键控制，中英文模式，显示板智能翻转功能；

- 颜色：14个颜色加白光，有半色效果；

- 图案：11个固定图案加动态效果；

- 棱镜：两个可旋转16+蜂窝棱镜；

- 调焦：自动线性对焦；

- 水平扫描：540°（16位）电校正；

- 竖直扫描：270°（16位）电校正；

- 光束角度：2°；

- 控制模式：声控、主从、DMX、自走。

- 电脑灯控制台

- 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；

- 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选；

- 内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果；

- 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景；

- 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个；

- 有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸；

- 有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀；

- 场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程；

- 具有高级编组功能；

- 可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置；

- 素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷；

- 可储存600个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步；

- 可同时输出和运行20个重演场景；

- 带10根集控推杆和10个集控按键。按键点控和推杆集控兼容；

- 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；

- 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；

- U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享；

- 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能；

- 具有预编程功能，离线事先编程，省事省心；

- 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷；

- 支持立即黑场、场景互锁。

- 8路信号放大器

- 标准DMX512数字信号；

- DMX512信号放大功能，延长信号传输距离；

- DMX512放号分配功能，多台DMX后级共享一套控制系统；

- 独立电感电源,独立DMX信号地线，标准DMX的分配独立放大；

- 独立光电隔离功能，避免强电对DMX信号控制的干扰和破坏；

- 两路输入，四路DMX信号放大输出（每一路带3针和5针座）；

- 独立电源指示灯，独立信号输入指示灯；

- 信号末端匹配120Ω电阻抑制干扰信号。

1.15.3、中会议室

- 中会议室98吋会议平板

- 屏幕尺寸: ≥98英寸, LED背光A规屏，4K高清；屏幕物理分辨率:≥3840×2160;全屏显比例16:9;显示亮度:≥350cd/㎡;可视角度：≥178°；显示灰度≥256级；

- 整机具备高色准，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5;

- 整机具备至少6个前置按键，支持开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作；

- 支持windows和安卓双系统下触控及书写并支持windows系统下10点或以上触摸，触摸分辨率:≥ 32768*32768，响应时间≤4ms；定位精度：±0.1mm；触摸精准度：屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm；

- 整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W，采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及不大于5.8mm;

- 提供前置输入接口：支持同时在Windows及Android系统下被读取的USB3.0≥2个；标准Type-c输入接口（非转接）≥1个；提供实现硬件快速操作的前置快捷按键，支持同一物理按键实现开机、关机和息屏待机等功能；

- 护眼模式：整机支持纸质级护眼，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度、色温调节；

- 具备屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能；

- NFC功能：整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，接触即可实现手机与大屏的连接并同步画面，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示;

- 嵌入式安卓系统版本不低于Android 11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB;

- 蓝牙模块：整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，无需整机进入发现模式，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；

- 内置摄像头：内置不低于1600万像素摄像头，对角线视场角≥135度;

- 具备摄像头工作指示灯，支持AI识别人像和环境色温判断功能，同时支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；且识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人；

- 整机处于任意通道下，支持在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景，丰富课堂内容；

- 可快速实现屏幕显示窗口一键下移，并可进行触控批注；

- 在嵌入式操作系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学；

- 在嵌入式安卓操作系统下，能对U盘所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开；

- 采用抽拉内置式模块化电脑；

- 处理器：Intel Core i5，10代或以上；

- 内存8G DDR4或以上，256G固态硬盘或以上；

- 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少3个USB3.0接口；

- 与互动教学终端的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

- 专业音箱

- 阻抗：8Ω；

- 频响：70Hz~20KHz；

- 额定功率≥120W；

- 灵敏度≥95dB/W/M；

- 水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：3"锥形高音单元×2；

- 低音：6.5"低音×1。

- 专业功放

- 1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计；

- 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求；

- 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

- 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

- 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

- 输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

- 调音台

- 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入；

- 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出；

- 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯；

- 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

- 音频处理器

- 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

- 输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

- 高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；

- 具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态；

- 支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；

- 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下；

- ≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

- 抑制器

- 高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音；

- 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz；

- 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

- 分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

- 具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

- 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；

- 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能；

- 支持≥4个场景切换；

- 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能；

- 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；

- 输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。

- 电源时序器

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

- 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

- 具有一路及以上USB输出接口。

- 会议系统主机

- 设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时＜5ms；

- 内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能；

- 音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数；

- 支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离；

- 支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展；

- 支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道；

- 会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制；

- 通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机；

- 超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒；

- 支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；

- 具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示；

- PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元；

- 支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译；

- 具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全；

- 支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪；

- ≥4种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。

- 会议主话筒

- 采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术；

- 采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好；

- 单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能；

- 主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限；

- 单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议；

- 单元支持PING包功能；

- 单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；

- 单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；

- 单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效；

- 单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能；

- 单元支持web页面固件升级功能；

- 单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数；

- 具有≥2个网口，可用于手拉手级联。

- 会议话筒

- 采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术；

- 采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好；

- 单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能；

- 主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限；

- 单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议；

- 单元支持PING包功能；

- 单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数；

- 单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调；

- 单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效；

- 单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能；

- 单元支持web页面固件升级功能；

- 单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数；

- 具有≥2个网口，可用于手拉手级联。

- 一拖二无线麦克风

- 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz；

- 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒；

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；

- ≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率；

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）；

- 发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

- 话筒插座

- 一进三出连接单元；

- 采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联；

- 每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。

- 会议话筒处理器

- 具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音；

- 具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围；

- 具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能；

- 具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能；

- 具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节；

- 具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；

- 通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输；

- 具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口；

- 具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出；

- 具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪；

- 具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能；

- 具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。

- 支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。

- 音频隔离器

- 专业高品质双通道音频隔离器；

- 低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质；

- 点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出；

- 即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护；

- 隔离滤波音频传输最远传输信号≥450-600米；

- 内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路；

- 具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。

- 电源时序器

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

- 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

- 具有一路及以上USB输出接口。

- 国标无氧铜双护套音箱线

- 导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；

- 20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω；

- 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑；

- 两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；

- 护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，成品外径约7.7㎜；

- 用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。

- 视频切换器

- 支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口；

- 最大输入输出分辨率≥3840×2160P@60Hz；

- 支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏；

- 控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE；

- 面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键；

- 支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。

1.15.4、特教小舞台

- 高保真同轴吸顶扬声器

- 采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计；

- 采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉；

- 分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力；

- 额定功率≥100W；

- 阻抗：8Ω；

- 灵敏度(1W/1M)≥92dB；

- 频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz。

- 功率放大器

- 采用高效功率放大电路，输出可桥接8Ω；

- 电源采用开关电源供电，具有过压保护功能；

- 功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能；

- 支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出；

- MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换；

- 常规带载8Ω，最低带载4Ω；

- 输出功率：立体声8Ω ：≥200W×4；立体声4Ω：≥380W×4；桥接8Ω：≥760W×2。

- 一拖二无线手持话筒

- 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz；

- 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒；

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；

- 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率；

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）；

- 发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

- 话筒天线

- 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。

- 最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。

- 接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。

- 国标双护套无氧铜音箱线

- 导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；

- 20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω；

- 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑；

- 两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；

- 护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，成品外径约7.7㎜；

- 用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。

- 投影仪（含吊架）

- 光源：激光二极管；

- 投影技术：3LCD，液晶板尺寸：≥0.64英寸；

- 标准亮度≥5200流明（中心亮度≥5500流明）（ISO21118标准）；

- 对比度：≥3000000：1；

- 标准分辨率：1280 x 800，支持4K信号输入；

- 图像模式：标准；显示比例：16 : 10  兼容 16 : 9 和 4 : 3；

- 镜头：手动 1.6 倍变焦 ( 投射比 : 1.09–1.77:1)；

- 光轴移动：垂直： 0 % ~+44 %,( 手动 )   水平：-20 %~+20 %,  ( 手动 )；

- 功耗：≤310W（节能模式下待机功耗0.4W）；

- 光源使用周期：≥20000小时，过滤网更换周期长达20000小时；

- 内置扬声器：≥10W；

- 接口：HDMI*2，RGB IN*2，音频输入*2，音频输出*1，RJ45*1，RS-232C*1，DIGIAL LINK*1、USB A*1。

- 无线投屏器

- 标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控；

- 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容；

- Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频；

- 支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存；

- 支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占；

- 接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网；

- 支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式；

- 支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间；

- 支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。

- 1.16、体育馆比赛计时记分系统

- 体育馆P2.5室内全彩

- 点间距：≤2.5mm；像素构成：表贴三合一（1R1G1B）；亮度(cd/㎡)：≥800cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz；；最大对比度：12000:1；色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）；

- 视角：水平视角： ≥178 °；垂直视角： ≥178 °；校正曲线：支持γ校正曲线≥20；亮度均匀性（校正后）：99.5%（校正后）；色度均匀性（校正后）：-0.001；发光点中心距偏差：0.80%；具备划痕性能技术，表面硬度≥16H；

- 单点亮度校正：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失 <7%；

- 动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上；

- 色域空间：LED显示屏Color Space覆盖率≥125%YIQ(NTSC)；LED显示屏Color Space覆盖率≥175%YUV(PAL)；

- 色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四挡电平白场调节色温误差≤175K；

- 灯管寿命：依据标准进行灯管寿命测试，样品在燃点 3000h时，其光通维持率应不低于92%；出厂老化燃点6000h时，其光通维持率应不低于88%；根据公式推算在燃点至70%光通维持率时寿命≥200000h(出厂老化6000h后送样测试结果)；

- 平均失效间隔工作时间(MTBF)：LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T11463-1989规定的定时定数截尾实验方案1-2,a=20%,β=20%,Dm=3.0进行，≥200000h；

- LED像素失控率：LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000002；

- 平整度等级：整屏平整度≤0.04mm,模组平整度≤0.03mm,拼接缝≤0.03mm；

- 模组磁吸强度：单模块磁吸强度≥10KG,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故；

- PCB板材厚度：模组采用专业级高强度板材，不低于TG150强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形。HUB采用专业级高强度板材，不低于TG135强度等级。板厚不低于1.6mm,有效防止PCB变形；

- 墨色一致性：墨色一致性满足△ECIE<0.46的要求；

- 基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017标准C级；△入p≤5；

- 消影功能：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；

- 极速刷新：支持超高刷新输出，驱动解码急速响应，摄像机摄取画面稳定无波纹不闪烁，应对动态显示画面，图像边缘清晰，有良好的动态表现力；

- 视觉健康技术：依据TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性能和视觉健康认证技术规范第5部分：室内LED显示屏》要求视觉舒适度(VICO指数)范围在0-1级；

- LED显示屏图像主观质量评价：按SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量评价方法进行，主观感受满足图像质量好；

- 图像稳定性：观察显示图像是否存在抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象：完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象；

- 图像均匀性：完全无马赛克现象及灰尘效应；

- 照度：样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)≤3cd/m；

- 温升：按GB4943.1-2022的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后屏体结构的金属部分的温升应不超过20K,绝缘材料温升应不超过30K；

- 接地电阻：按GB4943.1-2022的规定进行，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED显示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω,多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω；

- 点对点电阻A面：1X10⁵-1X109Ω：1.69X10⁸；2.49X10⁸；2.49X10⁸；点对点电阻B面：1X10⁵-1X109Ω：1.87X10⁸；2.26X10⁸；1.48X10⁸；

- 绝缘电阻试验(表面绝缘)：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下：≥125MΩ,湿热条件下应2.5MΩ；

- 恒定湿热运行：按GB/T2423.3-2016的规定方法进行,对室内LED显示屏的显示模组在(40±2)℃、相对湿度为87%~93%的条件下通电工作8h,每小时检查一次，试验后，样机能正常 工作，无异常；

- 盐雾试验：盐雾10级：试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配置，其浓度为r(5±0.1)%,试验条件：盐雾工作试验空间温度：35℃，PH值：6.5-7.2，盐雾工作试验空间内放置时间：48h，样机初始检测：实验，进试验前样机干净、无油污、整体无明无临时性保护层和其它弊病。样机放置：试验样机表面与垂直方向成倾斜角，互相不重叠、不接触。样机恢复：试验结束后、清洗样机表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。检查结果：检查表面无气泡、裂纹、毛刺腐蚀现象；

- 蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的暗室内以恒流电源0.35A50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

- 抗UV实验：抗紫外线UV辐射≥5级；

- 防霉测试：满足长霉测试0级标准。

- 网络接收卡

- 数据接口：支持HUB75接口或HUB320接口，接口采用免接HUB设计，无需转接板；

- 带载分辨率：单卡带载支持512×512；

- 数据输出模式：单卡支持16组，24组，32组RGB并行数据输出模式切换；

- 支持逐点亮色度校正功能，可对对每个灯点的亮度和色度进行校正功能快速亮暗线调节；

- 支持亮暗线调节功能，可在调试软件上对箱体或模组拼接造成的显示屏亮暗线进行实时调节；

- 预存画面与最后一帧设置可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

- 灯板flash存储：支持灯板flash存储功能，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

- 支持校正系数双备份功能，可通过灯板flash.存储和客户端存储进行双备份；

- 3D功能：支持与带有3D功能的主控对接，可在软件或主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，可显示3D效果；

- Gamma独立调节：支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果；

- Mapping功能：支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID,可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡；

- 温度和电压监测：支持温度和电压检测功能。可在软件上可以查看接收卡当前的温度和电压；

- 通讯质量检测：支持通讯质量检测功能，可检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，可用于排除网络通讯隐患检查；

- 5pin液晶模块：支持5pin液晶模块功能，可在模块上显示接收卡的温度、申压、单次运行时间和总运行时间；

- 千兆网直连：支持千兆网直连功能，可实现无发送卡的情况下，网线可直接连接接收卡千兆网口，并在PC端客户端进行调试和显示；

- 电源接口设计：产品具有电源输入接线端口，接收卡可通过LED灯板电源供电；

- 配置文件回读：软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

- 固件程序回读：软件可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；

- 环路备份：设置两条接收卡线路，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，不影响显示屏工作；

- 双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；

- 配置参数双备份：支持通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中-份作为备份参数；

- 指示灯：可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，判断屏体工作状态；

- 智能温控：支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度；

- 低亮高灰功能：支持低亮高灰功能，支持在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级功能；

- 显示效果设置：支持显示效果设置功能，可在件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合问题；

- 任意抽点：支持任意抽点功能，可实现各种异型屏幕的显示；

- 色彩变换：支持色彩变换技术，改善颜色显示；

- 任意倍频：支持通过调节频率，让手机拍摄无扫描线；

- 稳定性试验：设备分别在DC5.5V和DC3.3V正常工作条件下，连续工作168h,未出现电、机械或操作系统的故障。

- 视频处理一体机

- 支持1路真4K HDM I2.0输入，1路 DP1.2输入，4路HDMI 1.3输入；

- 支持信号源输入分辨率自定义调节；

- 视频输出支持10个千兆网口输出，最大带载高达650 万像素；

- 支特窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能；

- 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置；

- 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；

- 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度；

- 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；

- 无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；

- 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单；

- 支持3个窗口任意布局加1路OSD字幕显示；

- 支持 EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设 EDID。

- 播放控制软件

- 支持文字、图形、动画、声音、视频等多种多媒体信息，并可以方便地将这些信息集成于应用系统之中，完成应用系统的开发、制作；

- 支持多种多媒体产品，文字信息支持各种颜色和中文各种字体，支持多种文字特技显示方式；

- 图形、图像信息支持16色、256色、65536色、24位真彩色；

- 声音支持Wave、MiDi、CD-ROM声音的播放，播放过程任意控制，支持具有MCI Driver的所有声卡；

- 支持所有具有MCI驱动的多媒体信息播放，如动画、AVI、JPG等；

- 可以显示真彩色照片和在VGA上播放外部输入视频信号，如录像、VCD、电视接收机信号等等；

- 可与计算机网络系统联接，进行版面调节等。

- 计时记分控制设备

- 综合记分功能：可进行全队记分、个人记分、个人犯规、全队犯规、全队暂停的操作；

- 适用比赛项目：篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球等对抗类球类比赛；

- 数据发送功能：系统具备网络发布功能，可对局域网内任意电脑进行比赛数据的发送；

- 系统可通过局域网对转播车进行数据发送，方便电视台对比赛数据的实时转播。

- 计时记分系统

- 标准计时系统：误差在10ms，并可扩展GPS系统（格林威治时间、网络时间）；

- 通讯方式：网络通讯、串口通讯；

- 通讯距离：网络通讯100米，串口通讯1200米；

- 系统满足级别：本系统按照国际标准设计生产；

- 满足任何国际级赛事、国家级赛事（NBA、CBA、WCBA、CUBA等）；

- 系统功能： 计时部分 可现实分、秒、1/10秒，24秒，并可在0-99分、0-99秒之间任意设置；

- 具有开始、暂停、复位、24秒、14秒等功能。

- 5位单面24秒牌

- 24秒计时，14秒计时：24秒违例；

- 自动声、光报警；

- 可根据不同类型篮球架订制不同的支架；

- 24秒可10级调节亮度，可在10秒内随意设置1/10秒滚动时间（篮协规定5秒滚动）；

- 作用是支撑24秒显示屏；

- 设备全部金属材质，抗压，不变形。

- 1.17、校园电视演播系统

- 高清虚拟演播室系统

- 支持Magic5D等通用数字图文影视制作软件生成的组合动画模板导入，支持.asn .pef .plf等输入格式；

- 支持3DMAX、MAYA等通用三维软件生成的三维场景模型的导入；

- 支持预监功能：可实时查看监控物理机位、虚拟机位、本地视频、流媒体、外视频等多路信号；

- 系统可支持模板化动画播出，可直接导入DESIGNER等通用动画编辑设计器生成的组合模板，模板包含字幕条、三维物体、动画等；

- 活动视频功能：支持虚拟场景中的任意面都可以进行视频的播放，可同时实现多路虚拟电视墙视频开窗；支持虚拟大屏飞出特效，可对飞出角度、三维旋转、飞出时长、半透明和Alpha遮挡等属性进行设置；缩放过程中未出现爬行、闪烁等现象；

- 在播出的过程中，支持实时修改引出项实现实时修改文字内容；

- 视频教学功能：支持虚拟大屏播放PPT、视频素材、动画等教学资源，并可手动或自动控制PPT播放进度；

- 可实时嵌入内视频，支持高清、标清视频播放，支持视频DVE特技，支持外视频输入；

- 支持角标、栏目LOGO、字幕功能，能够实时添加2D/3D文字，并能够控制游飞字幕的滚动，字幕条可实现纹理贴图；

- 平面剪裁动态蓝箱功能：可实现360°动态无限蓝箱，可接受并响应摄像机的跟踪参数，在摄像机做360°旋转和变焦时，蓝箱之外的区域不进入取景范围；

- 支持物理跟踪，能够跟踪摄像机的推拉摇移等运动，可实现前景主持人和虚拟场景同时运动，且图像平滑连续、不闪烁、无抖动、不撕裂、不拖尾、跟踪精度高速度快；

- 独特的初始化定位功能，在机位移动后，跟踪状态仍然能够保持，无需调整初始化参数，无须测量，自适应初始化定位；

- 跟踪精度：俯仰、平摇的角精度<0.001°，变焦精度<0.002°；摄像机反复运动后不会产生累计误差，各种移动跟踪精度不低于0.001度；

- 支持“自动景深识别”功能，虚焦的程度可自行调节从而使拍出的画面主题突出，更加真实；

- 独特的虚拟遮挡功能，可结合自动景深识别功能，实现主持人在虚拟场景、虚拟物体中任意穿越；主持人在场景中拥有正确的遮挡关系，可实现手动和自动遮挡，使得三维虚拟演播室的应用更加真实、有层次感；

- 关键帧动画编辑，可编辑所有物件表面的静态贴图和动态贴图，可设定三维物体的透明度、旋转角度和运动速度；

- 支持数字高/标清SDI信号多路输入，支持数字高/标清信号SDI输出, 支持高清、标清画面实时渲染和输出,高清1080p制作，并向下兼容至标清；支持HD/SD SDI、HDMI等视频信号接口；

- 真三维实时渲染引擎，基于场频广播级实时渲染图像输出，支持高清、标清画面实时渲染和输出，支持高、标清制式任意切换；

- 灵活的播出方式，关键帧播放列表可按照顺序进行播出，实现多元化的播出效果；

- 支持外接摄像机TALLY信号，当切换物理机位时相对应的摄像机会亮红灯分别给主持人、摄像和导播室予以提示；

- 抗锯齿功能，可以有效的消除场景中多边形结合处（特别是较小的多边形间组合中）的错位现象，降低图像的失真度，保证广播级输出效果；

- 支持动画设计器支持骨骼动画及蒙皮技术；

- 支持动捕系统实时数据；

- 内置抠像系统：

- 支持手动和自动抠像，能调整色键参数，画面平滑，不偏色，边缘自然、清晰、柔和、无闪烁、无镶边，可实现对头发丝、烟雾、半透明物体的顶级抠像效果；

- 支持区域屏蔽功能：可以对军人资历章中的任意色块进行处理,保证资历章中的所有颜色都能正确还原，保证资历章不串色、不穿透、不闪烁、不失真；

- 抠像区域屏蔽功能可对屏蔽范围内也可对非屏蔽范围不抠像从而灵活的调整抠像与不抠像范围；

- 内置调音台：

- 可调节音量大小、左右声道均衡；

- 可调节主板麦克风、外视频、摄像机前景的嵌入音频；

- 支持主板声卡输出、SDI嵌入输出；

- 集成音频延时功能；

- 内置特技切换台：

- 支持PGM/PVW两通道切换及预览；

- 支持2路物理机位切换，可扩展至4路；

- 每个物理机位可支持任意无上限虚拟机位；

- 支持物理机位、虚拟相机、外视频、本地视频以及流媒体视频进行硬切、特技切换、基于动画轨迹的特技切换；

- 内置三维虚拟跟踪：

- 支持虚拟摇臂功能，在物理摄像机不动的情况下可实现无轨跟踪，可根据任意轨迹控制虚拟相机的推、拉、摇、移；

- 虚拟摄像机运动过程中，拍摄的前景定位准确，无过渡痕迹，与虚拟空间融为一体，前景画面清晰；

- 支持虚拟摄像机旋转效果的运动轨迹设置；

- 支持虚拟摄像机的机位运动，通过一台物理像机，可实现多个不同景别的多机位现场切换的节目制作效果；

- 内置流媒体推送：

- 支持PGM高标清视频实时推流至网络流媒体服务器，实现多用户通过网络同时在线观看，从而实现传统媒体与互联网+的深度融合；

- 流媒体格式支持RTSP、RTMP输入，RTMP输出；

- 可把手机拍摄视频信号实时推流至系统内进行网络视频直播，支持局域网以及3G/4G网络传输，也可通过网络链接把网络上的节目接虚拟演播室系统内进行播放，让节目制作更多元化；

- 内置录制模块：

- 支持本地录制，可将PGM信号生成多种格式的高标清视频文件，无需外置采集设备；

- 支持MP4、AVI、MKV、MOV、 H.264等主流格式。

- 高清虚拟演播室工作站

- CPU I710700+风扇；

- 内存 8GKST2666*2；

- 主板 B560-P；

- 固态硬盘 KST250G；

- 机械盘 WD1T；

- 显卡 P1000；

- 机箱电源 工控4U机箱+额定600W电源。

- 直点播系统

- 支持首页、专递课堂（包括直播列表以及录像列表显示）、名师课堂、网络教研、视频专辑、在线辅导以及实时巡课模块显示；

- 具有后台管理功能模块，支持四类用户角色，即超级管理员，学校管理员，教师与学生，每类角色都有自己特定的操作权限；

- 超级管理员支持用户管理，学校管理，服务器信息管理，系统设置以及管理员的个人信息、个人收藏等；

- 学校管理员支持直录播课管理、资源管理、网络教研、在线辅导、设备管理、教师管理、教室管理以及管理员的个人信息管理、个人消息以及个人收藏等；

- 教师支持直录播课管理、资源管理、网络教研、在线辅导以及教师的个人信息管理、个人消息以及个人收藏等；

- 支持学生个人信息管理、个人消息以及个人收藏等；

- 支持接收RTMP流并通过Chrome\Sarfari\Edge主流浏览器进行直录播播放；

- 支持对录播设备的管理、课表管理、可以通过课表进行预录管理。

- 非编系统

- 4K编辑流程，支持Blackmagic Design的Deck_x005f_x005f_x005f_x005F_x001f_Link 4K Extreme，Ultra Studio 4K，AJA KONA 3G (仅预览）非编硬件，支持使用Grass Valley HQX编码的EDL 或 AAF 导入/导出，与DaVinci Resolve 11交换时间线校色流程；

- 支持Blackmagic Design, Matrox 和 AJA的第三方板卡；

- 混编多种分辨率素材-从24*24到4K*2K，在同一时间线实时转换不同帧速率，为编辑人员提高了工作效率；

- 支持文件格式-SONY XAVCAM (Intra/ Long GOP)/XAVC S, Panasonic AVC-Ultra/AVC-Intra 4K 422及Canon XF-AVC(仅输入)；

- 源码编辑多种视频格式，包括: SONY XDCAM, Panasonic P2, Ikegami GF, RED, Canon XF 和 EOS 电影格式；

- AVCHD编辑可做到3层以上实时编辑；

- 多达16机位的多机位编辑能力，并可实时进行视频输出；

- 增强的MPEG和264/AVC编解码能力（可对4K XAVC进行快速编码）,支持更快的4K H.264回放；

- 基于第四代Intel酷睿架构的优化，支持Intel Quick Sync Video极速264输出（用于蓝光刻录）；

- 品牌图形工作站，硬件配置要求：

- CPU：i7 7700；

- 主板：Intel核芯；

- 内存：DDR4 32G；

- 独立系统盘：Intel 128G SSD;

- 存储：2TSATA硬盘；

- 显卡：GTX 带6G独立显存显卡；

- 1路HDMI采集卡。

- 4K摄像机

- 高分辨率·高灵敏度的829万像素传感器；

- 24倍光学变焦、徕卡Dicomar镜头、5轴混合图像稳定器；

- 高效的HEVC编解码器和高速microP2/SD卡的4K录制；

- 实时流媒体、支持NDI丨HX IP连接网络功能；

- 针对4K 10bit 4:2:2输出配备的HDMI接口；

- 内置LED新闻灯和外接话筒接口。

- 室内遥控云台

- 通过广播级控制系统支持远程对广播级摄像机全功能控制，包括镜头变焦、聚焦和光圈，摄像机菜单、增益、白平衡和镜头预置位等功能；

- 云台支持VISCA、PELCOP、PELCOD等多种协议，支持协议定制；

- 云台、镜头全变速控制，旋转速度：水平：0.2~40°/S，俯仰：0.1~30°/S；旋转范围：水平：300°；俯仰：+45°～-45°（可软件限位）, 不少于1000个预置位(云台位置、镜头位置)；

- 内置稳压电路，当出现过压、欠压、过流时对摄像机进行有效保护；

- 静音设计，广播级室内遥控云台其转动状态时的噪声源声功率级不大于2.47B(A)。

- 多功能控制器

- 配合广播级室内遥控云台系统，可以远程实现摄像机镜头的变焦、聚焦、光圈控制、白平衡、菜单调节、镜头预置位等调用功能，同时可以远程调用和操作摄像机菜单等功能；

- 自动识别云台和摄像机型号，并切换调整工作状态；

- 支持最多5路云台及摄像机的切换与控制；

- 每个通道实现10个预置位的存储和调用；

- 一键式地址选择，一键式预置位调用；

- 可根据云台安装方式自定义云台运转方向；

- 支持云台软限位；

- 支持KXWELL和VISCA协议；

- 支持多种通信接口，包括RS232、RS422、USB等, 可实现中控系统的接入、视频切换系统的联动等；

- 10液晶屏和多色指示灯交互显示，系统状态信息清晰可见；

- 摇杆全变速控制，提供可调10档灵敏度，全内置高可靠发光按键。

- 三脚架

- 管径：≥22mm；

- 最低工作高度：≤530mm；

- 脚管锁类型：扳扣式；

- 最高工作高度：≥1700mm。

- 产品净重：≤5.1kg。

- 双屏提词器（含主机、脚架）

- 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持txt、word等格式文本；

- 无需另行采购提词器电脑，可直接打开图片，word，ppt，视频，网页等文件；

- 具有一个高速网口，支持通过有线联网安装软件，从而实现钉钉直播、微信互动等交互功能；

- 拥有不少于四个usb口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制；

- 无需导播间专人配合，所有操作主持人通过无线遥控即可轻松完成，并且需支持暂停、播放、加速、翻页等功能；

- 支持usb一键升级提词器系统，体验最新功能；

- 提词器文稿屏亮度为250cd/m²，拥有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看；

- 提词器软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动，操作简便,功能齐全，视距大于2.5M；

- 提词器软件支持中英文操作平台，自带镜像功能·、男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。支持滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能；

- 提词器整体结构为CNC数控加工成型，强度高，坚固结实、耐磕碰、防静电.整体模块化设计,安装简单；

- 摄像机承托架结构为铝材数控一次挤出成型，固定支架可前后滑动，带卡锁弹簧装置和定位固定装置摄像机滑道为航空型材滑道,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架固定使用,拆装简便；

- 提词器单面反光玻璃支架为铝型材数控加工支架，遮光罩为一次模压成型工程环保塑壳，重量轻，结构不变形，提词器显示屏可上下位置调整，前后滑动；

- 提词器三脚架：带水平仪和伸缩手柄,液压云台,延伸高度可调,俯仰摇移可调,平稳顺滑的操控,动态平稳,称重7-30Kg,含万向脚轮,带自锁。支撑高度1.2—2.2M可调节。

- 高清液晶显示器（含可移动支架）

- 55吋全高清液晶监视器；

- 屏幕分辨率:4k超高清（3840×2160P）；

- 屏幕比例:16:9；

- 刷屏率:60Hz；

- CPU：Cortex A53 四核 1.5GHz；

- GPU：Mali-450 750MHz；

- 运行内存：2GB；

- 存储内存：8GB；

- 扬声器数量：2X8W；

- 标配可移动支架。

- 无线领夹麦克风

- 频率范围 730～830MHz；

- 可调信道数 138+138；

- 频率稳定性 ±10ppm；

- 调制方式 FM；

- 射频功率 ≤10mW；

- 音频频响 40~18000Hz；

- 失真度 ≤0.5%；

- 电池规格 2×1.5V AA Size；

- 续用时间 6~10小时；

- 接收机：

- 频率范围 730～830 MHz；

- 可调信道数 138+138；；

- 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成

- 频率稳定性 ±10ppm；

- 接收方式 超外差二次变频；

- 接收灵敏度 -95～-75dBm；

- 音频频响 40～18000Hz；

- 失真度 ≤0.5%；

- 信噪比 ≥110dB；

- 音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出；

- 电源规格 100V～240V/50～60Hz；

- 消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W。

- 演播椅

- 背靠高度：≤125mm；

- 饰面材质：皮质；

- 功能：可旋转，带滚轮，可升降。

- 高清显示器

- 显示尺寸：≥23.8英寸；

- 显示亮度≥250cd/m2（典型值）；

- 点距0.3114(H) x 0.3114(V)mm；

- 色数16.7M；

- 外接电源适配器；

- 接口VGA≥1个；

- 音频/耳机输出≥1个；

- HDMI≥1个。

- 调音台

- 话筒：4；

- 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）；

- 总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz）；

- 输入通道：10通道：单声道：4；立体声：3；

- 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1；

- 母线：立体声：1，AUX[FX]，1；

- USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit；

- 幻象电源电压：+48V；

- 内建数字效果：24编程；

- 功耗：≤23W。

- 监听音箱

- 音箱系统：2.0声道；

- 有源无源：有源；

- 调节方式：旋纽；

- 供电方式电源：220V/50Hz；

- 额定功率：16W；

- 频率响应：20Hz-20KHz；

- 信噪比：80dB；

- 灵敏度：360mV；

- 失真度：0.2% 1W 1KHz；

- 阻抗：8Ω。

- 免漆拼接式蓝箱

- 免漆拼接型绿箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，多种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护；

- 产品无需采用传统的木料制作方式，避免批腻子，刷漆等繁琐工序，杜绝日常使用掉漆磨损引起的反复维修等缺点；

- 厚度：1块/17mm；

- 墙板：25 * 25 * 1.7cm；

- 弧板：27 * 25 * 1.7cm；

- 地板：25* 25 * 1.7cm；

- 材料：环保TS材料、表面哑光；

- 地板承重：200公斤/块；

- 面积：16块/㎡；

- 颜色：蓝色/绿色；

- 由于虚拟箱板尺寸是一次成型，所以尺寸要以25cm为单位增加或者减小；

- 参考尺寸：≥宽：3.55米，高：2.775米，地面延伸：2.775米（宽、高、地面延伸都以25cm为单位增加或减小）。

- 背景用LED三基色灯

- 输入电源：100-250V  AC50/60Hz；

- 功率：144W；

- 镇流器：高频电子镇流器；

- 灯管排列方式：交叉排列；

- 外壳：铝型材，喷塑处理；

- 角度控制方式：手动；

- 调光功能：不可调。

- 顶光用LED三基色灯

- 输入电源：100-250V  AC50/60Hz；

- 功率：144W；

- 镇流器：高频电子镇流器；

- 灯管排列方式：交叉排列；

- 外壳：铝型材，喷塑处理；

- 角度控制方式：手动；

- 调光功能：不可调。

- 侧光用LED三基色灯

- 输入电源：100-250V  AC50/60Hz；

- 功率：144W；

- 镇流器：高频电子镇流器；

- 灯管排列方式：交叉排列；

- 外壳：铝型材，喷塑处理；

- 角度控制方式：手动；

- 调光功能：不可调。

- 面光用LED三基色灯

- 输入电源：100-250V  AC50/60Hz；

- 功率：144W；

- 镇流器：高频电子镇流器；

- 灯管排列方式：交叉排列；

- 外壳：铝型材，喷塑处理；

- 角度控制方式：手动；

- 调光功能：不可调。

- 恒力铰链

- 采用卡簧式铰链（非调簧式设计），避免调整簧的位置困难且危险，确保灯具可以推到最上端；

- 卡簧式铰链，7公斤以下均采用单个卡簧，准确定位，可将空位铰链降到最低；超过7公斤以上每5公斤加1个增力簧，最多可以加两个；

- 结构：调簧式设计、准确定位；

- 提升重量：7Kg；

- 颜色：黑色。

- 1.18、特殊唤醒提示系统

- 网络控制主机

- 处理器：Core I5 双核四线程（主频2.6G）；

- 显示屏：15 吋高分辨率液晶显示屏（1024*768)；

- 内存：8G 内存，最大支持16G；

- 硬盘：板载128G SSD 固态硬盘，mSATA 接口；

- 板载6 声道高保真音频控制器，支持MIC/Line-out，功放（可内置监听喇叭）；

- 电源类型:100W 工业开关电源；

- 触摸屏:10线电容式触摸屏；

- 主板扩展接口：可支持1 个Mini-PCIe（WIFI/4G）和1 个MSATA；

- 显示接口:1 个VGA 接口，1 个HDMI；

- 网口：2 个千兆网口，支持10/100/1000Mbps；

- 串口：6 个串口，4 个RS232，可支持2 个RS48；

- USB : 3.0USB*2 个，2.0USB*4 个；

- 线路输入：7 路独立音量调节，3 路话筒输入，4 路线路输入，3 路辅助输出，带有高低音音量调节；

- 线路接口：1 个3.5 话筒输入接口，1 个3.5 音频输出接口，3个6.35 话筒输入接口，4 组莲花输入接口，2 组莲花输出接；

- 并行端口：1 组标准LPT 打印口；

- 系统采用B/S 架构，用户可通过浏览器输入网址就可以登录，支持多个用户登录，每个用户可设置不同的权限。超级管理员，可对人员进行管理（对管理员/操作员增删改查），以及修改权限，管理员权限，可对设备进行管理（增删改查）操作员，可查看设备在线状态，查看当前课程信息后台软件包含设备管理，设备监控。设备管理包含设备添加，修改，删除等，可把设备分配到不同的组别；设备监控显示当前设备状态信息，当前时间，最后一次更新时间，当前是否有报警灯；

- 对于同一终端提醒时间可进行认意修改作息时间程序设置；

- 软件可以连接到云端软件，把当前的设备信息推送到云端。云端可配合小程序，网页等展示设备状态信息（该功能预留有接口）；

- 显示屏内容：起床、就寝、开门、紧急情况，上下课；午休，晚自息，学校发布信息，如放假，开会，等通知等多样化、人性化的警示语音同步功能，满足不同学校要求的预警提示；

- 可对登录系统的工作人员进行登陆管理；对工作人员的对口登陆管理，对于每次工作负责人可以做到有责可查；

- 紧急情况及时处理，宿舍发生紧急情况时按动报警开关，值班室发出报警信息，（反呼叫系统）可以采集各个反呼叫信息；可以连接消防报警中心，一健报警等功能；

- 全套系统维护方便，可主动扫描故障，并进行处理；自动化、智能化的故障显示，让学校更轻松的进行系统管理和操作；

- 在断网的情况下，终端仍可按照设定的程序继续运行，不影响使用；

- 具有使用数据记录功能，便于学校管理；

- 电脑屏幕智能化的管理系统界面，对于各寝室情况进行显示，便于工作人员的操作管理和及时发现应急情况。

- 全功能声光同步警示屏

- 输入电压220v；

- 功率30w ；

- 工作电压12v；

- 报警示屏上设220V电源安全插座、标准TCP/IP网络协议；

- 一体化设计:

- 屏内自带声光报警红绿闪光灯替闪烁；

- 课室应用场景，平时上课时，按预设的课程表，进行声光提示，上课闪烁绿灯，下课闪烁红灯，过10 秒后，屏幕恢复显示时间；

- 屏内自带带有1个功放，支持4只10W 喇叭语音播报后台发出的各种信息

- 采用LED，红,蓝二种显示功能，正常情显示红，蓝两种；

- LED显示屏报警时，显示红色。显示屏内（带有IP网络控制语音播报，中文显示终端服务器），每个房间教室有独立的IP地扯，可以独立控制每一个宿舍和教室，在休闲时LED显示北京时间和星期，光线亮度不影响上课和休息，，自带有应急灯，在市电停电时应急灯可以工作6 个小时以上；

- 材质：铝合金边框，金属烤漆；

- 实现功能：并采用LED 汉字显示和语音同步播报，文字显示与语音播报内容实时振动一致。播放时间长短可以自己设定，每天自动更新时间；

- 在突发事件报警时，LED 警示屏上立即警示紧急撤离指令：LED红色字幕警示“紧急情况，火速离开”，“LED 红灯闪砾”；“声光同步报警”支持后台一健报警功能；

- 日常教学管理：LED 警示屏上蓝色字幕显示“上课或下课”指令、盲生语音提示等指令。【播放时间长短可调节】；

- 在“开门”呼唤时：外面有人按门铃时，LED 警示屏上绿色字幕显示“开门”指令，提示语音【同学们，请开门，谢谢，振动器同步起动，播放时间长短可调节】；

- 盲生、智障生采用语音同步播报提示：

- 起床播报(同学们早晨好、起床了) ；

- 报警播报（紧急情况，同学们请立即离开房间）；

- 开门播报（同学们请开门，谢谢）；

- 上下课播报（同学们上课了、请赶快走进教室），（同学们，下课了。老师你辛苦了）。

- 多功能高速振荡器

- 输入电压：0v-12V；

- 工作电压：0v-14V，安全电压；

- 功率：5w，工作起动电流2A；

- 自带震动防震电路保护电路装置；

- 安装在普通单人双人床板上使用；

- “振动唤醒提示报警同步功能”；

- 带有强弱调速功能；

- 振动频率每分钟10000Hz;

- 实现功能： 通过床铺下的强震器振动来叫醒或提醒聋生起床；在振动的同时，LED报警显示屏上显示“立即起床”、“火速离开”和声光报警、应急照明、盲生语音提示（振动器，语音，显示等是同步起动）。

- 呼唤门铃

- 电流0.5A；

- 实现功能：寝室门外有人按动门铃时，LED警示屏会显示“开门”信息，声光同步、语音播报（同学们请开开门，谢谢）。

- 全自动直流供电箱

- 输出稳压值可调范围：(12～24)V；输出恒流值可调范围：(0～500)A；恒压恒流自动转换；

- 稳压值和恒流值都可以在各自最大值的(0～100)%范围连续可调。

- 可提供内外控功能。

- 可提供2 个（0～5）V 或4～20mA 模拟信号调节输出的稳压值和稳流值。

- 可提供2 个（0～5）V 或4～20mA 模拟信号供用户对应检测电源的输出电压和电流。

- 可提供节点信号控制开关机（短路有输出，开路无输出）。

- 1.19、校园中心机房工程系统

- 冷通道机柜

- 宽*深*高：600*1400*2000mm，机柜具备8、9烈度抗震性能，承重：机柜静态承重≥2500KG，机柜承重配件（层板、导轨）承重≥50KG，机柜要求采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料；

- 冷热通道全密闭，前门单开钢化玻璃门，后门单开钣金门；

- 机柜内部具备氛围灯灯光颜色与状态联动功能,可通过机柜门禁状态（开关门状态）、系统告警状态（监控系统各类告警）、人体感应的变化显示不同灯带颜色；

- 内置智能弹门系统：前后门配置有开门按钮、电子扣锁及弹门机构；

- 机柜不含侧板、活动轮、支撑脚，内部标配有：

- 1U理线架1个；

- 垂直理线板2个；

- PDU安装板2套；

- 冷通道密闭组件1套（含封堵件、密封胶条、毛刷等）；

- 配套螺钉螺母50套及并柜螺钉1套。

- 综合控制柜

- 宽*深*高：600*1400*2000mm；

- 冷热通道全密闭，前门单开钢化玻璃门，后门单开钣金门；

- 内置智能灯光系统：配置有三色氛围灯（参观模式、门禁状态、告警联动）及白光照明灯（开门亮灯、关门熄灯）；

- 内置智能弹门系统：前后门配置有开门按钮、电子扣锁及弹门机构；

- 内置门禁灯光控制模块；

- 内部可预制供配电系统、监控系统等，作为微模块统一管理控制柜，摆放于微模块左侧第一柜；

- 前门单开钢化玻璃门可安装10寸触摸屏；

- 前门配置有物联锁，具备指纹/刷卡/密码/应急机械开锁等多种组合开门方式；

- 机柜不含活动轮、支撑脚，内部标配有：

- 左/右侧板

- 1U理线架1个

- 垂直理线板2个

- PDU安装板2套

- 冷通道密闭组件1套（含封堵件、密封胶条、毛刷等）；

- 配套螺钉螺母50套及并柜螺钉1套。

- 20kVA机架式UPS

- UPS主机基本要求为：容量20kVA，根据用户现场情况，选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U；

- UPS主机要求支持三进三出、三进单出及单进单出；

- 通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；

- 宽输入电压范围：单相输入电压80V～280V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；

- 输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%；

- 宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz；

- UPS逆变器具备较强过载能力：110%负载长期带载运行，130%负载10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性；

- 输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（单相）；

- 低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）；

- 具备大充电电流，最大充电电流不小于10A；

- 电池电压宽范围可调：±15～±20节连续可调，直流电压±180～±240V；

- 整机效率：＞95%；

- 输出PF=1，输出端可带更多负载；

- 具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维；

- 具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看；

- 主机具备远程干接点接口，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

- 蓄电池

- 容量规格：12V-100AH铅酸免维护蓄电池；

- 外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合通信用阀控式密封铅酸蓄电池的要求；

- 技术要求：

- 容量10小时率放电值≥100ah；3小时率放电值≥75ah；1小时率放电值≥55ah；

- 容量保存率（28天静置后）＞96.0%；

- 密封反应效率：＞95.0%；

- 端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤30mV；浮充（24小时后）≤50mV；

- 电池间链接电压降：＜7mV；

- 内阻：蓄电池内阻应＜6mΩ；同组蓄电池内阻偏差应＜10%；

- 过度放电：容量恢复值≥90.0%；

- 再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因数≥85%。

- 一体化配电模块

- 市电输入：100A/3P；

- UPS控制：UPS输入63A/3P,UPS输出63A/3P，UPS维修旁路63A/4P；

- 市电分配：8个32A/1P分配；

- UPS分配:8个32A/1P分配；

- 空调分配：3个40A/1P分配；1个40A/3P分配；

- 接线方式：端子排、铜排；

- 防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/4P；

- 配电模块为一体式结构，支持单路市电输入，支持市电+UPS双路输出制式；

- 配电模块可配置实时PUE计算功能、智能抄表功能；

- 配电模块具备主回路监测精密配电方案，支持主输入与负载配电支路状态监测，主供电回路电气信息实时查询。

- 机架式精密空调

- 12.5KW高度不大于10U，深度不大于760mm；

- 机架式空调支持三面出风（左右上），确保机柜送风合理，送风面积最大；

- 机架式空调后部近风口标配双层尼龙过滤网；

- 机架式空调室内机配置拉手，可进行抽拉安装；

- 机架式空调可在监控页面上进行调试和控制，无需借助手操器等其他设备进行调试和控制；

- 机架式空调采用直流变频压缩机，室内风机采用EC风机，室外机采用AC无级调节风机；

- 机架式空调采用电子膨胀阀；

- 机架式空调采用R410A 环保制冷剂；

- 机架式空调标配加热功能，12.5KW空调电加热量为2.0kW；

- 机架式空调室内机标配强排水泵；

- 机架式空调标配湿膜加湿，12.5KW空调加湿量为3.0kg/h；

- 机架式空调具备告警保护和自诊断功能；

- 机架式空调具备防凝露功能；

- 机架式空调标配高低浮子开关，配有水浸传感器；

- 机架式空调具备来电自启动功能；

- 机架式空调安装有防雷器；

- 机架式空调室外机底盘配有电加热带。

- 动环监控主机

- linux操作系统；

- 2个RS232/RS485复用串口，4个RS485串口；

- 8个输入开关量，4个输出开关量；

- 2个100M网口，主要实现监控设备数据采集，实时信息展示，告警展示，历史数据存储，可选扩展SD卡存储历史数据；

- 可选外接短信模块实现短信告警。

- 系统软件

- 监控系统具有断点续传功能，在集控平台和网络出现故障时，能保持本地存储，并在故障恢复后，将保存的数据同步到集控平台；

- 支持精密配电系统主路、支路的电压、电流、开关状态等检测，并支持生成配电拓扑图，在拓扑图上显示各开关状态和电流信息；

- 制冷系统：监控空调回送风情况、运行状况，空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。

- 门禁系统：监测机房门的进出记录和门禁状态，支持人脸、指纹、刷卡、密码等多种开门认证方式，支持单向或双向刷卡开门方式。

- 视频功能：支持在机房内安装摄像头，可进行视频图像监视，动环监控系统集成视频查看功能。

- 能耗管理功能：具备能耗数据分析功能，可实时显示PUE；

- 告警功能：支持用户自定义设置阈值和告警条件，当有故障或参数异常，系统会实时告警；告警级别可支持7个级别设置；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息；在设备详情页中自动高亮显示告警测点；用户可自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则；

- 告警收敛功能：出现多种告警情况时，可快速定位主要故障点，并上报主要故障告警；

- 通过时间、等级、状态等条件筛选历史数据、告警事件，并支持数据导出；支持事件记录统计分析设备运行状况，并通过曲线、图表等方式显示；需提供第三方检测报告。

- 支持监测数据实时存储，存储周期可设置。

- 监控系统提供联动控制功能，联动控制逻辑可编辑。可提供联动配置工具，并可查询联动控制的历史执行情况；

- 支持手机APP 实时查看设备信息，可支持安卓与IOS系统；需提供第三方检测报告。

- 支持创建计划任务， 可设置计划任务自动执行。启动计划任务前可提前进行邮件及短信提醒，并保存任务记录。

- 监控系统须提供巡检抄表功能，可根据预设策略，手动或自动抄录监控数据，并进行数据推送；

- 动环监控主机具有语音告警功能，当告警产生，由语音播报具体告警项，可通过一体化监控屏、远程WEB网页进行播报。

- 动环监控具备NTP自动对时功能。。

- 半球型摄像机

- 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；

- 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；

- 宽动态：数字宽动态；

- 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°；

- 4mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°；

- 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°；

- 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°；

- 补光距离：最远可达30 m；

- 补光灯类型：红外灯；

- 防补光过曝：支持；

- 红外波长范围：850 nm；

- 最大图像尺寸：1920×1080；

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；

- 子码流：H.265/H.264；

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- 音频：1个内置麦克风；

- 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；

- PoE：IEEE802.3af，CLASS 3；

- 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；

- 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；

- PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；

- 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；

- 防护：IP66。

- 门禁一体机

- 操作系统：嵌入式Linux操作系统；

- 屏幕参数： 7吋触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

- 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

- 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块；

- 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

- 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；

- 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）；

- 通信方式：有线网络；

- 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；

- 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架；

- 电源输入： DC12V/2A（电源需另配）；

- 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；

- 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265；

- 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；

- 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；

- 强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；

- 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；

- 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

- 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

- 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；

- 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）；

- 简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义；

- 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开；

- 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

- 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

- 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

- 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；

- 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

- 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；

- 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传;

- 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

- WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

- 出门按钮

- 结构：塑料面板；

- 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

- 输出：常开；

- 类型：适合埋入式电器盒使用；

- 安装方式：86盒嵌入式安装，安装后露出13mm。

- 双门电磁锁

- 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；

- 最大静态直线拉力：230kg±10%*2；

- 断电开锁，满足消防要求；

- 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)

- 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；

- 防残磁设计，选用防磨损材料；

- 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；

- 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；

- 使用环境：室内（不防水）；

- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

- 视频存储NVR

- 1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；

- 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘；

- 视频接口：2×HDMI，1×VGA；

- 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；

- 报警接口：16路报警输入，4路报警输出；

- 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口；

- USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0；

- 输入带宽：160Mbps；

- 输出带宽：160Mbps；

- 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入；

- 解码能力：最大支持12×1080P；

- 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出；

- 含6T硬盘2块。

- 1.20、特教智慧书法教学系统

- 交互式数字临摹台

- ★一体化设计，基于iOS或者Android系统，支持远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹，能临摹长宽均不大于1cm的电子字帖。临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能【投标时须提供检测报告扫描件】；

- 支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边一半不能触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能；

- 高可视角度：＞80/80/80/80 （上下左右）；

- 摹帖屏可承重60kg以上无裂痕；

- 防水：临摹屏支持防水功能；

- 耐磨：临摹区面板可抗击100000次以上自然摩擦无划痕；

- 护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2；

- 支持RJ45接口；

- 支持WiFi连接；

- 摹帖屏显示尺寸：＞45cm×25cm；分辨率：1920×1080；

- 临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（学生座位一侧）；

- 支持自主学习模式下的碑帖临摹功能；

- 支持一键自动更新碑帖功能；

- 支持一键系统整体升级功能；

- 上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作软件系统；

- 碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能；

- 练习系统：支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能；

- 名家课堂系统：具备专家视频课程；

- 支持软件方式调节音量和亮度的功能；

- 支持统一授课模式和自主学习模式切换功能，模式切换由老师控制；

- 支持学生通过自己账号登陆书法学习平台，拍照上传自己的书法作品，支持将软笔书写过程进行录制上传，同时支持查看自己的历史作品和书写过程视频记录（该功能需配备教学互动系统）；

- 临摹台的学习书法软件平台有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，智能笔洗自动出水。

- 包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，共640课时；每一课都包含“基础知识”、“初步印象”、“继续观察”、“示范讲解”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”等教学环节；

- 教学环节---基础知识：根据本节课的内容设计基础知识的内容，书法知识涉及笔墨纸砚基本工具、书写姿势、握笔姿势基本要求以及书家、书写材料、碑帖知识、书论一系列内容；

- 教学环节---初步印象：根据每节课的核心内容（例如 重点笔画、偏旁部首或者结构）。系统给出4个左右的开放性“印象说法”；

- 教学环节---继续观察：同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案；

- 教学环节---示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。教学环节---动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”等环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边；

- 教学环节---书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上；

- 教学环节---知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容；

- 教学环节---课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 教学环节---课堂检测：通过学生互动终端将练习上传交互式数字临摹台（不能通过手机拍照来上传），在交互式数字临摹台能对学生的练习进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；可对练习中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识，并可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见；对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频；

- 教学环节---回帖学习：首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。

- 教师中控条案

- 规格：≥200cm×80cm×75cm，实木结构；

- 古典书桌设计，烤漆处理；

- 全部卯榫结构；

- 支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中；

- 砚台：≥20cm×13cm×2.5cm，材质：螺纹石；

- 毛笔笔架：≥36cm×34cm×10cm，材质: 鸡翅木；

- 笔洗：≥7.5cm×20cm，材质：优质陶瓷；

- 砚台水滴：陶瓷；

- 镇尺：加重型黑梓木；

- 笔搁：卧式笔架，材质：实木；

- 毛毡：≥1×2米，可以水洗反复使用；

- 笔筒：≥12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀；

- 毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm；

- 配套实木方凳1个。

- 书法临摹桌

- 仿古设计，弧形腿，框架结构：松木；

- 规格：≤134cm×60cm×75cm；左右两边两个墨盒孔，长宽：≤13.8cm×7.8cm；左右两边两个临摹台开关孔，长宽：≤7.5cm×1.8cm；洗笔器开关孔直径：≤1.6cm；桌面厚度：≥3.5cm；

- 交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平，为一体化设计；

- 书法桌学生一侧具有嵌入式临摹台开关，音频接口，USB接口；

- 专业笔搁；

- 配套实木方凳2个。

- 学生互动拍摄系统

- 学生端临摹台的软件支持互动拍摄硬件，互动拍摄硬件与现有学生端临摹台的硬件对接，硬件固定到学生书法桌上；互动拍摄硬件具有笔架功能，支持同时挂三只毛笔；

- 通过USB连接交互式数字临摹台进行供电，USB线在桌面上不外露；

- 帧速率不低于24帧；

- 具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成座位图；

- 老师直接双击座位图上的学生姓名即可查看该学生书写过程，支持老师通过控制系统切换每一个学生的书写过程实时传输到大屏和其他同学的临摹台上欣赏查看；

- 一键收取作业:教师在中控台上可一键收取作业，作业按照学生座位图的顺序和位置关系进行排列；

- 支持书写过程分享到本班，老师与同学实时观看其他同学的书写过程及作品；

- 支持老师对任一学生的作品进行查看、讲评，并通过互动系统供其他学生观看讲评。

- 智能笔洗系统

- 教师端通过书法教学系统软件控制笔洗，具备一键启用、禁用笔洗系统和教师端一键洗笔功能，当启用笔洗系统时，学生可以通过临摹台控制自己座位上的笔洗，当开启一键洗笔功能时，洗笔系统会自动出水；

- 洗笔系统具备临摹台控制模式和教师端系统一键洗笔模式；

- 学生触控临摹台软件界面控制笔洗，可以选择润笔功能、洗笔功能选项，学生可以根据需要进行选择；

- 教师端系统一键洗笔功能下，教师端系统可以一键开启所有临摹台的笔洗，学生获得30秒的洗笔时间，30秒后笔洗自动关闭；

- 笔洗系统启动后，笔洗漏斗内始终保持2cm高水位的存水量；

- 笔洗系统的出水口不超过桌面(在笔洗漏斗的上口平面以下）、笔洗系统的漏斗具有防溢出功能。直径10cm防溢出漏斗1个。

- 书画教学展示台

- 拍摄架：≥10kg，全金属构架,铝合金底座，摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角；

- 支持清晰拍摄软硬笔的书写；

- 配置3台摄像机从不同角度拍摄；

- 摄像机3台：

- 拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120 mm×70 mm×70 mm，直播画面分辨率：1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。

- 总像素：500万；帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象；

- 输出接口：RJ45；

- 电源：DC12V；

- 支持保存镜头位置，支持6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置；

- 支持场景式网络课堂教学系统直接调取3台摄像机使用；

- 支持正面摄像机、侧面摄像机拍摄长宽均不大于3毫米的字（可清晰辨识文字内容），拍摄高度不低于65厘米；

- 摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头；

- 软件界面可调整缩放倍数，并立即展示缩放后的效果。缩放后可全自动对焦清晰显示或通过软件界面手动对焦清晰显示。

- 书法教学直播系统

- 系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面；

- 软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。

- 支持快镜头播放、暂停功能；

- 支持慢镜头播放、暂停功能；

- 支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小；

- 支持在画面上任意批注功能；

- 教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置；

- 支持一键抓图、看图功能；

- 支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能；

- 支持设置功能包括缩放、指定档位功能；

- 缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能；

- 支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数；支持保存6个档位。支持缩放比例自动对焦，调节缩放比例，选择自动对焦，系统依据缩放比例自动对焦；

- 支持回放功能，回放功能具有对已录视频进行重命名和删除功能；

- 支持回放视频时正面、侧面、特写三个画面同时显示播放功能；

- 回放功能支持正面、侧面、特写三个画面任意切换功能；

- 回放功能支持正面、侧面、特写三个画面双击全屏功能。

- 书法分组教学软件

- 该软件由智慧书法教学系统界面进入；

- 点击分组教学，进入分组教学软件界面，点击布局进入班级布局界面，支持新增班级名称、修改班级名称、删除班级功能、新增学生（包括姓名、生日、性别、账号、密码）、修改学生信息、删除学生信息。具备成批录入学生的功能;

- 布局的行、列的数量可以自行设置，具备按行顺序排位、按列顺序排位、按行随机排位、按列随机排位的功能；

- 新增分组功能要求分组数量、每组人数不受限制，选择改组组员，具有一键全选、一键选取全列、一键选取全行，支持按住鼠标左键任意拖选学生进入分组。点击组名，要求指派任务、重编组员、修改分组组名、解散本组的功能；

- 点击任意一个组名进入指派任务界面，要求能指派该组听课、自学、字帖、碑帖、集创、兴趣体验的功能；

- 点击任意一个组名进入指派任务界面，选择字帖指派界面，能指派软笔、硬笔字帖，字帖选择范围不少于3种笔类、5种字体、20个作者、30个作品的字帖，支持字帖搜索功能，支持一键重置功能。搜索界面要求界面右边出现搜索字的所有字帖，并标明作者和字帖名称；

- 点击任意一个组名进入指派任务界面，选择碑帖指派界面，要求能推送不低于80套古代名家的碑帖，其中要求王羲之的字帖不低于20套，颜真卿的碑帖不低于12套，欧阳询的碑帖不低于8套，赵孟頫的字帖不低于25套，苏轼的字帖不低于20套，支持碑帖搜索功能；

- 点击任意一个组名进入指派任务界面，选择集创指派界面，要求能指派折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂不同类型的作品，作品总数不低于150个；

- 点击任意一个组名进入指派任务界面，选择兴趣体验指派界面，要求能指派“我会识书体”兴趣体验（必须包括“我会识欧体”、“我会识颜体”、“我会识柳体”、“我会识赵体”）、“我会拼字体”兴趣体验（必须包括“我会拼欧体” 、“我会拼颜体”、“我会拼柳体”、“我会拼赵体”）、“碑帖寻美文”、“拓碑”、“辩音识字”兴趣体验教学【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 兴趣体验识书体模块：支持欧体、颜体、柳体、赵体四大书体的字体识别，从屏幕上方随机降落单字字帖，要求学生在临摹台点击降落的字帖，系统自动判断“正确”或者“错误”，并自动进入正确和错误的篮子中，正确书体的字帖降落至屏幕底端前未被点击，将判断为“丢失”，要求能查看正确、错误、丢失的个数，以及错误和丢失的详细情况，告知错误的原因。错误或丢失次数达到五次，体验自动结束。体验过程中支持查看本人得分和班级最高分，体验结束后支持查看排名榜，支持学生点击“重新开始”进入体验。字帖下落的速度越来越快；

- 兴趣体验拼字体模块：要求欧体、颜体、柳体、赵体每个体不低于100个字供学生进行拼字体验。学生在临摹台上通过触控拖字的方式进行拼字体验，系统将打散的笔画推送到学生临摹台，学生拖动零部件到米字格中，所有部件摆放到米字格内适当位置后点击“完成拼字”，系统自动进行重叠对照和原帖对照，系统自动对比原帖并给出评分，并支持在教师端和学生临摹台实时查看得分榜；

- 兴趣体验碑帖寻美文模块：支持教师端选择颜体楷书、欧体楷书、柳体楷书、赵体楷书碑帖、隶书碑帖、行书碑帖、篆书碑帖、草书碑帖推送到学生端的临摹台，教师每次支持选择1张或者2张碑帖。学生端临摹台要求能选择折扇、团扇、横幅、条幅、斗方、中堂六类不同模板，每种模板包含不低于五种背景图案。学生手动触控碑帖单字时单字右下角展现本单字的简化字，拖动碑帖上的任意单字放置在模板中组成一幅作品。支持放大缩小单字进行排版。排版完成后支持上传作品，上传作品后，老师在教师端软件内，能实时查看上传的作品，并查看作品对应的学生姓名；

- 兴趣体验拓碑模块：支持学生端临摹台观看拓碑过程视频和拓碑过程体验。第一步，清洁碑面，触动碑面，会出现清洁刷；第二步，涂胶，触动碑面出现涂胶滚动工具；第三步，上纸，动画展示上纸过程；第四步，椎拓，触控碑面用鬃刷体验；第五步，上墨，通过手指滑动给碑面全部抹上墨；第六步，取下拓片，展示在临摹台之间，完成体验；

- 兴趣体验辩音识字模块：系统推送该模块到学生临摹台后，学生可在临摹台上各自体验“辩音识字”，要求教师可选择任意“开始关卡”对学生进行推送。系统要求不低于50关，识字包括识别繁体字帖和简体字帖，临摹台自动播放字帖声音，学生根据语音识别字帖。识别方式为敲打从地洞举牌跳出来的小动物，举牌上为需要识别的字帖，击打正确得到金币，击打错误会被减分。击打道具不少于5种，小动物的形象类型不少于5种，要求体验过程中有闪电等特效。要求教师端实时查看前三名的金币数量排名，以及体验时长。要求教师可随时终止体验。

- 电子点签系统

- 可按年级、班级进行自动电子排座；

- 支持自动按行、列随机或者自动排位；

- 支持排位信息自动发布到相对应的交互式数字临摹台，并把学生姓名显示在临摹台上；

- 学生按照临摹台上的姓名就坐，并通过手指触控的方式点击自己的姓名，实现签到功能；

- 老师自动获取学生签到信息，明确知道学生上课考勤情况；

- 支持自动统计学生考勤情况，查看历史详情；

- 支持批量导入学生信息。

- 书法字帖排版系统

- 支持1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板；

- 支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录；

- 演示汉字笔顺功能：具备一笔一划功能，每一笔划自动按照顺序排列组成单字。动态笔划功能，每一笔以动画起笔收笔的方式，按照笔划顺序展现。具备笔划分拆功能，每一笔都占一格，书写过的笔划用彩色标识出来，整体直观展现单字笔划过程。每个字的偏旁和非偏旁部分，都是通过两种颜色区分出来；

- 支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频。可以实时同步临摹台显示；

- 支持字帖文件随意排版及混排；

- 支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格可控制每个字的大小和位置；

- 内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于2万字的字帖库资源；

- 支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项；

- 支持进行集字练习；具备一键排版六步教学法；

- 支持边看边练，左边是书法家视频教学，右边是学生临摹书法家字帖功能；

- 支持字体使用的历史记录；

- 支持老师自定义适合自己教学的排版模板；

- 支持一字多体排版；

- 支持硬笔字体排版，学生临摹。

- 书法集创系统

- 支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，从1言到500言随意编辑排版功能，支持字体大小缩放功能；

- 支持自定义创作作品类型功能；

- 支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小；

- 支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能；

- 包含重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等多个创作字体模块内容；支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度；

- 支持一键还原功能；

- 支持文字和拼音搜索功能；

- 在配置互动模块时，支持老师一键收取学习集创练习作品的功能。

- 三笔字板书示范书写软件

- 软件支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹；

- 软件支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格；

- 软件排版支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式；

- 笔型：支持毛笔、铅笔、钢笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔1、艺术笔2、艺术笔3、艺术笔4、标注、橡皮共12种书写功能；

- 软件支持标注和具有橡皮擦功能；

- 支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控；

- 支持色板，颜色可自由设置；

- 具有全屏显示功能；

- 支持在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能；

- 支持一键清屏功能。

- 场景式网络课堂教学系统

- 软件必须是从智慧书法教学系统界面直接点击进入；

- 支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。每个直播课程均可进行分类，支持课程定价以及点播时收费，课程可以设置课程名称，可上传图片封面。图片封面支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果，可设置简介，还可增加详细图文介绍。图文介绍包含以下功能：文字加粗，文字倾斜，文字下划线，文字删除线，段落靠左，段落居中，段落靠后，段落居中自动调整，支持设置段落编号或设置段落图形，支持设置左右缩进，支持设置文字颜色，文字背景色，支持插入链接，支持插入图形，也可插入网络视频，支持清除格式。创建课程时，支持加入多个章节，每个章节均可独立定义名称。创建章节后，每个章节均可增加多个独立课时。均可自定义本课时名称。课时分为直播、点播两种，点播课时可上传视频文件供点播使用，上传视频文件后可自动计算并展现本课时时长。直播课时可定义直播开始的日期以及时间，支持一键查看当前时间。编辑课时时，支持通过图标区分点播和直播课程。支持课时跨章节直接拖拽调整结构；

- 教师申请功能，支持通过输入教师姓名、手机号、短信验证、密码设置、个人介绍、头像等信息，提交注册，可查询审核状态，查询时需要手机验证码审核教师身份。支持待审核课程查询，支持通过课程名称查询，支持通过注册时间查询，支持通过审核状态查询。可一键取消课程审核申请。可一键查看审核状态；

- 可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写对课程进行模糊查询。可修改课程。修改内容包括，课程分类，课程名称，课程价格，课程封面，简介与详情，可重新编辑章节，还可重新编辑所有课时，编辑后自动进入审核状态。可删除课程。可查看最近的直播情况。支持查看针对某个课程的订单数量以及预估收益，具备一年期间的购买趋势分析图，可查看用户评价，并对不同星级评价分类统计百分比，可按各种星级评价查看该星级下的所有观看者的评价。学校可自定义收费课程，支持课程账户管理，支持银行卡管理，自动计算可提现金额，支持提现到指定银行卡，可查询累计收入，可以直方图方式展示最近一年内的购买趋势。可按照课程名称以及订单时间查询订购记录，对所有提现可按照提现时间列出明细，也可以根据提现时间进行查询，支持用户打赏，可查询一段时间内的打赏明细；

- 教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景支持不低于4个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。可将视频设置到三维场景的场景大屏，并在所有学生端同时进行播放。直播授课时，教师能同时调入6个或以上视频、3个或以上的摄像机、以及3个或以上的ppt在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。教师可针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即生效。可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏并同时播放，并同步传输至学生端；教师在直播授课时支持随时插入PPT并进行及时播放；在直播授课时能设置字幕动画，并立即生效、学生进行观看；

- 课程同时支持直播与点播。支持下载所有课程的视频，支持视频本地编辑后再次上传更新。支持在线预览。现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成课程供学生进行回放观看；

- 三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置。支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。支持设置帧率、颜色空间和输出大小。教师授课直播时可切换为画中画方式。直播授课时可设置让图像翻转；支持单独对音频进行音量大小、播放位置的设置。支持字幕编辑功能，并可选择字体、大小、颜色。支持文字和图片的滚动设置，支持设置滚动方向和速度。文字样式可设置加粗、下划线、删除线、倾斜；

- 在课时详情中一键进入直播。支持一键初始化直播配置。支持修改密码，修改密码时，支持通过手机号进行二次验证。支持设备测试功能，可测试多个摄像头和多个麦克风等设备，展现测试结果，支持重新检测。支持预览所有带摄像头的客户端的实时视频，支持与其中某个观众进行视频连线交流，交流期间，其他用户均可观看交互过程。以画中画形式展示双方视频，可切换放大本方或客户端视频。直播期间，可通过微信扫码将视频推送到微信群或微信好友。支持限制转发功能。支持老师禁言或请出的功能。教师现场直播授课时，直播场景内容自动加载上次退出时的配置，可以直播教师端直播系统摄像头拍摄内容，可以直播临摹台学生书写过程，可以共享教师屏幕，支持多显示器一键切换，可以添加全局背景音乐，支持设置背景音乐音量、进度、是否循环播放，更换背景音乐，要求直播讲师端、PC端、移动端这三端互通；

- 客户端软件必须是从智慧书法教学系统界面直接进入；

- 支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的热门课程，还可查看全部可用课程。可查询当前以及随后一周内的正在直播的课程，以及待直播的课程。直播课程课程开始前，系统自动为订阅用户发送提醒收看的短信。可查询最新课程和热门课程。可查看课程列表以及课程的详细信息，可查看教师介绍以及课程介绍。教师介绍包括教师的个人详情，还包括教师的所有已开放的在线课程，包括直播与点播课程。课程详情中包含，课程的介绍，以及课程的章节与所有具体课时，每个课时均可显示课程时长，观看完毕后系统可自动记录并调取本课程最后一次所学的课时，支持从此课时后继续学习。可查看本课程的热门程度以及订购费用；

- 支持通过课时列表点击后直接进入直播或点播观看界面，在此界面中可以查看课程详细信息，包括课程名称，教师，以及所有章节中的课时。查看课程详情时，支持一键进入点播或直播。播放中可随时调整视频质量，包括标清、高清、超清。支持1080P视频播放。观看直播时，可查看直播开始时间、参与人数、教师信息，可切换视频质量，包括标清、高清以及超清，可全屏，可预览本地摄像头，支持举手发言功能。支持视频互动，互动时，可允许主播通过视频方式与本地进行交流。可查看当前在线人数以及用户明细，可以与当前所有在线用户以及教师进行文字聊天，可以发送表情图形。可支持表情与文本混合发送，可支持200字的文本内容；

- 支持查看学习历史记录，并可进行复习。可查看个人的所有订单，以及费用明细，可通过课程名称以及订单时间查询订单详情。支持修改个人信息，包括昵称、手机号码以及头像，头像支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果；

- 客户端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放：将课程加入学习后，进入某个点播课程时，自动从上次退出时的播放位置开始播放，比如某个课时上次看了5分钟，那么这次播放时会自动从5分钟开始播放；

- 可查看所有教师以及教师的详细介绍，还可以查看教师的课程列表并播放相应课程。可按照课程分类，课程名称，教师姓名对课程进行搜索；

- 支持通过安卓以及IOS的微信小程序参与直播或点播。支持轮播图，轮播图中可进入课程详情，课时详情。可显示最近的系统消息，可查看最近一年或更长时间的系统消息。可查看当天进行的直播。可查看近期的热门课程。可按照课程的分类查询以及查看课程详情。可查看课程的封面，介绍，观众星级评价，评价人数，热门程度，可一键将课程或课时分享到微信群或微信好友，可查看课程的章节，以及每个章节下的详细课时。学生可对课程进行星级评价，查看当前的综合评分。查看各种评价的百分比。按照日期查看评价详情。支持通过课程名称，教师姓名对课程进行模糊搜索。保留最近的搜索历史记录，可用于快速搜索,支持对最近所有用户的搜索内容进行统计并将最热门的搜索内容提炼为热词，供用户进行快捷搜索。提供对教师的详细介绍，可查看教师的姓名，个人简介，以及此教师的课程列表，在课程列表中，可直接进入直播或点播。可自动记录学习历史并进入复习功能，可显示对课程的学习进度，可统计当日学习时长，以及连续学习天数和累计学习天数。可收藏课时，并在个人中心查看所收藏课时。可将课时加入学习列表。可购买付费课时，并在个人中心查看已购课时，以及订单详情。可修改个人资料包括昵称、手机号，支持通过手机验证码验证用户个人身份；

- 要求通过微信扫码进入直播间，并与讲师、PC端用户三方进行文字、表情符号交流。支持进入课时讨论组与PC端用户以及教师同时交流。可在线咨询系统客服。移动端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放。

- 书法课程讲义系统

- 系统全部课程不少于700课时；

- 包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解；

- 包括三年级、四年级、五年级、六年级的课程128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解；

- 颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习；

- 配套讲义中每一课都包含“示范讲解”、“观察规律”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”环节；

- 示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹；

- 书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多种时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上；

- 观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案；

- 动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去深度感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践，并对所有学生进行排名；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边，便于学生进行临摹；

- 知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。同时包含其他的一个书法类的知识，书法知识涉及到文字、书家、书写材料、碑帖知识、书论等内容；

- 课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能；

- 课堂检测：该环节实现收作业并进行智能评测，收取作业通过学生互动终端一次性收取所有学生的作业（不能通过手机拍照来收取作业），收取作业后在教师机界面能看到所有学生的作业图片（在同一界面看到所有图片），并能对任一学生的作业进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；

- 回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。

- 碑帖深度学习软件

- 该软件从智慧书法教学系统界面进入，支持打开碑帖深度学习软件，要求在碑帖深度学习软件界面上出现《九成宫碑》、《多宝塔碑》、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》；

- 点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，要求相应的碑帖图片可进行拖动条、滚轮、数字加减三种方式进行缩放。可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，要求该图片可缩放和拖动，选择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字，要求碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字；

- 点击单字后，该单字的碑帖原图出现在界面左侧；再点击左侧的碑帖原图，可查看笔顺图，要求笔顺图中的每一笔为硬笔手写体；

- 可查看该字的行笔路线动画，要求行笔路线动画的每一笔为硬笔手写体；

- 可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔、行笔、转折处要求用手写箭头标识出来；

- 可查看该字的单钩视图、双钩视图，单钩视图要求为硬笔手写体；

- 可查看碑帖原图和碑帖修复图，要求碑帖修复图为对破损的碑帖进行原意修复，修复后的字帖要求笔画完整、不允许变形、背景干净无污；

- 可查看碑帖修复提取图，要求碑帖修复图经过处理后变成背景透明字体，并放在米字格中；

- 可查看该字的其他书体，要求该字对应的颜体、欧体、柳体、赵体、隶书、篆书、草书同时自动出现在界面上，并且点击任何一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以放大的方式自动排列在界面上进行书体对比；可直接进入练习界面，左侧为碑帖原图，右侧为米字格，要求在该界面可以直接进行换字操作，换字操作可直接选取系统中的其他一个字进行练习；要求可直接切换到该字的其他书体进行练习；要求练习界面可以修改底格，包括米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格；要求可直接切换到六步临摹法，出现“摹-摹-摹-临-摹-临” 的模式进行练习。

- 软笔书法Ai智能评价软件

- 通过学生互动终端收取所有学生的书法练习作业。老师在教师端一次性收齐所有学生的作业。支持查看作业历史记录，并查看某次作业中所有学生的电子版练习作业，也可单独查看某位学生的作业；

- 在书法教学云平台的课程讲义软件中，支持对所配套的全部毛笔楷书课程中涉及的所有讲解例字进行自动智能评价；

- 对于某个学生多次书写的同一个字，每次的练习测评结果形成折线图，并可查看每次测评的详细结果。对于某个学生多次书写的同名笔画（例如：不同字中的撇划），每次的练习测评结果形成折线图，并可查看该笔画每次测评的详细结果，并能查看当时练习的整字及评测结果；

- 针对学生互动终端收取的作业（而不是通过手机或平板电脑单独采集的作业），可对作业上的多字同时进行智能评测分析，可查看作业中任意字的评测结果；

- 支持整体自动智能评测功能，根据作业与原帖的符合程度进行打分；

- 可对字的结构进行自动智能评测，评测时根据每个字的复杂程度从多个评价维度进行分析，不同的字的结构不同，其评价维度的名称、数量不完全相同；

- 对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频；

- 对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频；

- 可对作业中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识；

- 笔画智能评价时，可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比；

- 笔画智能评价时，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见；

- 支持对智能评价结果自动生成整体评测报告。

- 书法教学视频资源平台

- 具备对平台资源进行控制、查询、播放及备课调整功能；

- 内置三年级、四年级、五年级、六年级、初级、中级（一）、中级（二）、高级的高清毛笔书法示范讲解视频；

- 含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频；

- 每个视频都配有教学音频讲解；

- 视频资源均为高清拍摄，可观察运笔方式；

- 视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料；

- 支持老师管理密码功能；

- 支持批注功能；

- 支持硬笔视频资源。

- 书法教学查询系统

- 碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖；

- 支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹；

- 创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材；

- 支持输入文字、拼音搜索功能，支持临摹、欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字；

- 内含中国历代高清碑帖，包含临摹范本全部碑帖，有楷书、隶书、行书；包含欣赏作品全部碑帖，有篆、隶、草、楷、行五种字体。包含其他碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，不少于10000张；

- 支持批注功能。

- 作品虚拟展馆展示系统软件

- 虚拟展馆入口支持学校真实场景融入；

- 支持展示特定场所的3D实景，支持展示虚拟3D展馆。虚拟展馆设有路径点用于3D漫游；

- 虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图，也可展示视频，视频支持自动播放和手动播放两种方式；

- 参观者可查看作品介绍、作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可自由缩放展示。在虚拟场景模式下的房间内，可进行专注方式观赏。专注方式下，可打开或关闭房间灯光，可打开探照灯聚焦显示关键区域，也可打开灯光跟随效果，随时照明用户周围区域的作品；

- 在虚拟场景中 ，可以通过键盘控制进行平滑移动，也可通过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进行房间切换或场景切换；

- 可设置学校简介，学校简介包含文字描述以及封面图片；

- 可进行作品管理，作品可单独上传，也支持使用智慧书法教室的互动教学系统批量采集。可进行视频素材管理；

- 支持创建基于真实场景、虚拟场景或真实虚拟场景混合模式的展馆。系统内置不同风格的虚拟场景建筑设计方案，用户可使用不同方案进行自由组合，方案内的各种建筑还可自主设计布局。虚拟展馆搭建后，可将作品、视频布置到真实场景或虚拟场景中。在虚拟场景的房间内，支持参观者使用3D形象，不同参观者进入房间后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流；

- 作品具备装裱功能，可使用中堂、斗方装裱形式。视频可加多种边框装饰效果；

- 可设置展馆的背景音乐，进入展馆后自动播放。

- 硬笔书法教学系统

- 系统配套课程11种类型共包含208课时。其中包含：基本笔画、复合笔画、结构原则（包含4类26课时）、字头类、字底类、左偏旁类、右偏旁类、字框类、合体字结构原则、合体字结构类型、硬笔行书；课程讲义含有相应文字的从甲骨文-篆书-隶书-楷书文字的演变以及文字的说文解字，图文并茂，一字一故事；

- 每个课时包含讲解课程、核心要领以及口诀，涉及单字需要的配有专家视频、不同书体对比、细致分析；

- 课时详情含有重点解析，单字多体对比及引申；

- 偏旁解析后，配有例字的书写要领及书家示范，延伸知识点；

- 笔画延伸至例字，例字拓展到词语；

- 字头类25课时，字底类18课时，左偏旁类44课时，右偏旁类14课时；

- 基本笔画16课时，复合笔画26课时；

- 合体字结构原则11课时，合体字结构类型7课时。

- 高清网络多通道同步传输系统

- 网络类型：RJ45、无线WiFi；

- 通过网络将教师端软件系统同步传输到交互式数字临摹台；

- 传输内容：教师端视频、教师端音频、教师端图片、教师端文本；

- 支持通过网络与所有终端进行通信。

- 多功能墨盒

- 墨盒嵌入在桌面；材质：ABS；

- 外观尺寸：≤140×80×33mm；墨盒盖尺寸：≤140.mm×80.mm×6.5mm；墨盒右边水池：≤46×67mm，墨盒左上墨水池：≤33×56mm，左下舔笔台：≤33×56mm，左上角引流槽一个；

- 墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集刮笔、舔笔、润笔功能于一体。

- 中控系统

- 开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件；

- 支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端交互式数字临摹台；

- 教师在控制系统软件平台上直接可以切换到自主学习模式，学生独立使用临摹台上的学生端软件；

- 支持所有学生端临摹台智能洗笔的统一控制；

- 系统平台有独立的音乐背景模块软件；

- 控制系统硬件规格：CPU：酷睿I5；内存：16G；硬盘：1TB；

- 板书专用手写屏规格：

- 显示尺寸：≥21.5吋（16:9）；

- 解析度：1920*1080；对比度：1000:1；感应方式：电磁式；分辨率：2000Lpi；反应速度：200点/秒；压感：2048级；压感笔1支。

- 1.21、特教智能档案管理系统

- 档案管理系统

- 基本功能：具备集中化展现档案存放、移交管理、待接收管理、借用档案管理、异常统计、系统管理等功能模块，各模块相关功能操作应逻辑分明，符合实体临时存放档案管理流程要求及学校专用设施管理要求；

- 系统特点：软件各功能应具备完备性、正确性、一致性、易理解性、可操作性等方面要求；

- 首页内容：首页集中化展现临时存放档案信息，展现学生档案待入库、在柜、借用、移交、已归档的临时学生档案总数、档案异常带出信息、学校各职能科室的档案存放情况等内容；

- 档案管理：①支持学生实体档案，利用超高频电子标签，入柜存放；②支持移交至相应单位，使得相应接收单位的管理人员接收后，在平台操作入库后存放；③支持档案借阅、续借、归还、移交；④支持档案检索，可通过档案题名关键词、档案唯一码、RFID等方式快速查找所需的档案信息；⑤查找到所需的档案信息后，可通过借阅功能，对已查找到的档案信息进行借阅；

- 档案出入库：档案管理支持出入库记录，通过RFID报警检测装置时自动记录出入的档案信息；

- 电子档案功能：支持临时存放的档案上传PDF电子档存放，支持在线查看PDF电子档；

- 系统设置：软件应具备丰富的自定义设置功能，如用户管理设置、箱格管理、权限设置、系统日志管理、系统设置等；

- 用户管理：应支持对系统中所有的用户信息进行维护。包括新增用户、修改用户信息、删除用户，软件支持设置当前登录账户的基本信息。如姓名、电话、头像和修改密码等；

- 箱格管理：支持同一箱格,多人有使用权限；

- 权限管理：系统支持对所有用户角色进行权限设置及维护，支持平台添加管理员、普通用户权限，支持编辑、删除功能；

- 系统日志：展示用户登录平台系统及客户端日志信息，同时可对系统日志进行检索；

- 实时消息提醒：短信消息，软件支持将消息通过第三方短信平台（短信需要开通购买），以短信的方式发送到管理者手机，管理者能够及时收到系统消息及处理。短信消息包含异常带出报警，未及时归还信息；

- 软件访问：B/S架构，通过Chrome浏览器进行浏览，数据采用国产数据库。

- 档案管理辅柜

- 主要用于存放档案卷宗，每组柜10 箱格，每个箱格规格≧324mm（高）x420mm（宽）x400mm（深）；

- 每个门采用电控锁设计，支持TCP/IP 通信；

- 通过定制接口协议接入管理客户端，通过网络控制远程开门，可远程监测箱子的开关状态，与客户端联动可以记录箱子的开关记录；

- 工艺，材质以及表面处理方式：

- 钢板材质：1.2mm 优质冷轧板

- 柜体颜色：门板是警白色；箱体是灰色；

- 柜体表层静电喷塑、防锈处理；

- 每组10 门箱格。

- 档案管理控制主柜

- 主要用于登录系统，控制副柜，19 英寸显示器，支持分辨率：1440*900；

- 支持电容触摸；

- 四核CPU 主频2.0Ghz 睿频最高支2.42Ghz；

- 4G 内存，32G 固态硬盘；

- 支持4 个USB 接口，2 个串口，1 个RG45 接口；

- 支持二维码、一维码扫描，带蜂鸣器提示音，嵌入式USB 指纹扫描器，像素清晰度：512DPI；

- 图象抓取区域：14.6mm（中心标准宽度）；8.1mm（标准长度），8-bit 灰度；

- 扫描器大小：约79mm*49mm*19mm；

- 兼容USB1.0,2.0；

- 每个门采用电控锁设计，支持TCP/IP 通信；

- 每组主柜8 个箱格，与客户端联动可以记录箱格的开关记录；

- 工艺，材质以及表面处理方式：

- 钢板材质：1.2mm 优质冷轧板；

- 柜体颜色：门板是警白色；箱体是灰色；

- 柜体表层静电喷塑、防锈处理；

- 规格：2000mm*1135mm*400mm 每组8 门箱格。

- 1.22、特教创客人工智能教学系统

- 交互式Arduino编程实验箱

- 交互式编程实验箱，用于大班授课，普及创客基础素养，配套交互式可编程软件用于图形化编程与传感器学习，采用一体式结构，长宽高尺寸不超过205*165*60mm，便于电脑室直接使用，所有传感器与输出装置一体式集成，配合精美铝皮箱，方便老师收纳管理，主要用作学习编程与传感器知识，初步掌握创意设计的基本思路、编程思维的基础训练，学习常用传感器、输出装置的功能和在创意中的应用，用于完成前期创客入门的教学及学习内容；

- 功能模块至少包含：滑杆、摇杆、声音、光线、超声波、温度、湿度、按钮等多种传感器组件；蜂鸣器、音乐、点阵显示屏、LED灯等多个输出设备；

- 通过USB与电脑相连，配套的交互式可编程软件可以选择显示实验箱内传感器的测量值并作为图形化程序变量；

- 423路外接扩展输入口，采用XH2.54接插件，可扩展外接各类其他电子模块；

- 一体式结构，坚固耐用，可保护电子元器件，不易损坏；

- 产品配套课程4个主题，16节课，主题包含：认识软件、安全出行、奇妙的朋友、我爱我家等；

- 开标现场提供演示，演示项目为只需要一根USB线连接 通过滑动滑杆、摇杆可以实现图案的切换动态，如行走的人、方向指示。

- 课程书籍-编程实验箱

- 交互式编程实验箱配套书籍；

- 通过一些小游戏设计、场景设计、角色与背景设计等程序编写，使用编程实验箱与图形化编程软件线上学习结合；

- 课程不少于4个主题，16节课，主题包含：认识软件、安全出行、奇妙的朋友、我爱我家等；提供对应电子档材料。

- 课程资源-编程实验箱

- 交互式编程实验箱配套课件资源；

- 通过一些小游戏设计、场景设计、角色与背景设计等程序编写，使用编程实验箱与图形化编程软件线上学习结合；

- 课程主题不少于4章，课程总数不少于16节。

- 小车编程套装

- 套件适用于智能小车编程入门学习，适配信息技术教材六年级课程；

- 兼容图形化编程和代码编程；支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式；

- 小车主板集成两路电机驱动、两路灰度、七彩灯、蜂鸣器、光线检测、声音检测功能，有火焰检测、超声波测距、低速风扇，7.4v锂电池等模块，预留拓展接口；

- 组装便捷，结构易扩展，小车上层设置有组装积木，孔径4.8mm，孔距8mm，完全兼容与塑料小颗粒积木连接组装；

- 套件包含兼容塑料小颗粒积木，数量不少于50个；

- 套件有相应不少于12节的适配课程。

- 趣味编程套装

- 器材支持学生通过各种丰富多彩、趣味十足的动画和游戏设计，培养学生学习编程和开源硬件的兴趣和能力；

- 主控板兼容图形化编程和Arduino IDE代码编程；支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式；

- 主控板支持两种供电方式：USB 5V供电；外接电池4.8-6V供电；

- 主控板集成两路直流电机驱动；

- 主控板开放模拟脚端口4个，数字脚端口9个，管脚端口与电子模块通过3P连接线方便相连，同时又集成了驱动、LED灯模块；另外还预留了超声波测距、七彩灯、数码管、IIC通讯各类接口便于扩展使用；

- 主控板通过冲击、跌落、应力消除、电击和能量危险防护试验合格；

- 套件电子模块种类不少于16种，需要包含：按钮模块-红，按钮模块-绿，光线检测模块，声音检测模块，滑杆模块，摇杆模块，倾斜检测模块，红外避障模块，碰撞开关模块，超声波测距模块（座），LED灯模块-红，LED灯模块-黄，LED灯模块-绿，无源蜂鸣器模块，串行数码管显示模块，点阵显示模块等；

- 电子模块直插件焊点光滑圆润，避免学生使用时受伤；

- 电子模块上设置有积木组装部件，孔径4.8mm，孔距8mm，完全兼容与小颗粒塑料积木连接组装；

- 结构拼搭塑料积木数量不少于180个，材质为ABS环保塑料；

- 包含点阵显示模块（分辨率为16*8），且配套图形化编程软件支持相应的点阵图案可视化编辑；

- 套件有相应不少于16节的适配课程。

- 课程书籍-趣味编程

- 趣味编程套装配套书籍；

- 延续程序入门课程，将走进多彩的程序世界，通过各种丰富多彩、趣味十足的游戏化活动，进行小主题化学习，从而更深入地探索图形化编程软件；

- 课程主题不少于4章，课程总数不少于16节；主题包含：趣味体育、趣味动画、趣味游戏、趣味模块等；投标现场需提供纸质书籍。

- 人工智能-普及套装

- 套件使用于人工智能机器人制作与编程学习；机器人通过冲击、跌落、应力消除、电击和能量危险防护试验合格；

- 主控兼容图形化编程和Python代码编程；有相应的图形化编程软件和Python编程软件著作权；

- 主控器采用32位处理器，且主频不低于168MHZ；主控综合多种功能；

- 主控器支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式；

- 主控器可以虚拟出磁盘，方便Python脚本和相关文件存储；

- 主控器板载集成OLED液晶显示、可充电锂电池、七彩灯、按键、电量指示灯、电机驱动、编码测速等模块；

- 主控器数据接口采用type-C接口，扩展接口采用RJ25接口，扩展接口不少于12个，其中编码伺服马达接口不少于4个，普通数字/模拟接口不少于8个，IIC接口不少于6个，UART串口不少于2个；

- 配套软件支持图形化编程以及python代码生成，支持自动循迹、视觉识别、语音识别、无线通讯、图片液晶显示、MP3播放等硬件模块的图形化编程；

- 伺服马达可以通过软件图形化编程准确控制旋转速度和旋转角度，也可以准确返回电机转动的角度；

- 套件包含大型直流伺服马达*2、灰度检测模块*4；

- 电子模块直插件焊点光滑圆润，避免学生使用时受伤；

- 电子模块上设置有组装孔，孔径4.8mm，孔距8mm，完全兼容与乐高小颗粒积木连接组装；

- 主控器由塑料外壳封装，美观大方，且主控器四个侧面和其地面设置有组装孔，孔径4.8mm，孔距为8mm的倍数，完全兼容与乐高小颗粒积木连接组装；

- 结构拼搭塑料积木数量不少于800个，材质为ABS环保塑料；

- 套件配套视频课程不少于8节。

- 课程书籍-人工智能

- 人工智能套装配套书籍主题为智能机器人，以机器人为载体，结合各类传感器，实现寻迹行驶、避障检测、无线遥控、图像识别等功能，模拟现实生活中多种场景；

- 课程主题不少于十二章；

- 提供对应电子档材料。

- 体验物联网套装

- 无线物联网图形化编程套装用于图形化、Arduino编程与无线物联网学习，可用于大班、社团授课，学习基础智能硬件的功能和无线物联网的应用；

- 主控板兼容图形化编程和Arduino IDE代码编程；支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式；

- 主控板通过冲击、跌落、应力消除、电击和能量危险防护试验合格；；

- 主控板开放模拟脚端口4个，数字脚端口9个，管脚端口与电子模块通过3P连接线方便相连，同时又集成了驱动、LED灯模块；另外还预留了超声波测距、七彩灯、数码管、IIC通讯各类接口便于扩展使用；

- 套件电子模块不少于24种，需要包含：Little-Board主控板、无线通讯模块、WiFi物联网通讯模块、按钮模块-红、按钮模块-绿、光线检测模块、摇杆模块、温湿度检测模块、红外避障模块、土壤湿度检测模块、有害气体检测模块、PM2.5空气检测模块、心率传感检测模块、LED灯模块-红、LED灯模块-黄、LED灯模块-绿、七彩星星灯条、星星灯条转接模块、有源蜂鸣器模块、LCD1602液晶显示模块、4P接口扩展板、直流积木马达、微型水泵、小舵机（构）-塑料齿等；

- 电子模块直插件焊点光滑圆润，避免学生使用时受伤；

- 主控板和电子模块上设置有积木组装部件，孔径4.8mm，孔距8mm，完全兼容与塑料小颗粒积木连接组装；

- 包含木质组件若干，用于案例作品结构搭建；

- 其中无线通讯模块支持配套软件的图形化编程和代码编程控制使用；

- 其中物联网Wifi通讯模块支持Wifi无线连接、MQTT服务端连接，消息发布、订阅；

- 套件适配物联网网站平台支持用户登录、物联网硬件设备增删、接收并显示硬件设备发来的数据、向指定硬件设备发布数据、联网硬件设备之前的数据通讯、数据折线图显示和记录数据导出等功能；

- 套件有相应不少于16节的适配课程。

- Python智能编程实验箱

- 套件适用于人工智能大班化编程学习，采用一体式结构，便于电脑室直接使用，所有传感器与输出装置一体式集成，配合精美铝皮箱，方便老师收纳管理；

- 主控兼容图形化编程和Python代码编程；有相应的图形化编程软件和Python编程软件著作权；

- 主控采用32位处理器，且主频不低于168MHz；

- 主控支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式；

- 主控可以虚拟出磁盘，方便Python脚本和相关文件存储；

- 实验箱集成OLED液晶、蜂鸣器、LED灯、七彩灯、直流电机、摇杆、声音、光线、超声波、温湿度、按钮、旋钮等模块；

- 扩展RJ25接口，包含普通数字/模拟接口和IIC接口等；

- 配套软件支持图形化编程以及python代码生成，支持自动循迹、视觉识别、语音识别、无线通讯、图片液晶显示、MP3播放等硬件模块的图形化编程；

- 配套编程平台网站支持视觉识别、语音识别、姿势识别等，包含机器学习、特征模型训练功能，运用神经网络算法，通过点击图形化编程脚本对录入的外观和语音数据进行训练，实现对相应对象的视觉识别和语音识别；

- 套件配套课程不少于20节。

- 课程资源-Python编程实验箱

- Python智能编程实验箱学习配套课程；

- 通过一些项目案例设计，学习python代码编写和硬件操控；

- 课程不少于24节，具体包括：走进Python的世界、变量和数据类型、程序结构与if语句、循环结构、列表、元组和集合、神奇的字典、自定义函数、Python的应用、炫彩的RGB灯、电子相册、会变速的风扇、神奇的光线传感器、声音的奥秘、有趣的旋钮电位器、温湿度与生活、距离的测量、有趣的摇杆游戏、视力保护仪、行人过马路安全装置、面积测量仪、智能密码锁、自行车智能码表、智能家电控制装置。

- 创客马拉松

- 套件用于创客马拉松赛事实训，学习开源硬件编程与创意制作；

- 主控板兼容Scratch、mixly图形化编程和Arduino IDE代码编程；

- 主控板支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式；

- 主控板支持两种供电方式：USB 5V供电；外接电池6-12V供电；

- 主控板集成四路直流电机驱动；

- 主控板开放模拟脚端口6个，数字脚端口12个，管脚端口与电子模块通过4P连接线方便相连，同时又集成了驱动、LED灯模块；另外还预留了超声波测距、七彩灯、数码管牙通信、IIC通讯各类接口便于扩展使用；

- 主控板尺寸≤6*5*3cm；

- 套件电子模块不少于30种，需要包含：按钮模块-红，按钮模块-绿，光线检测模块，声音检测模块，滑杆模块，旋钮模块，摇杆模块，温湿度检测模块，红外避障模块，碰撞开关模块，倾斜开关模块，超声波测距模块（座），颜色识别模块，人体红外检测模块，LED灯模块-红，LED灯模块-黄，LED灯模块-绿，低速风扇模块，有源蜂鸣器模块，无源蜂鸣器模块，七彩灯模块，点阵显示模块，LCD1602液晶显示模块，MP3音乐播放模块（含SD卡），七彩星星灯条，星星灯条转接模块，无线通讯模块，串口蓝牙模块，TT马达（杜邦头），小舵机（构）-塑料齿等；套件包含多种机械工具和材料：热熔胶枪、美工刀、剪刀、水彩笔、十字/一字/套筒螺丝刀、椴木板、圆木棒、雪糕棒、KT板、瓦楞、卡纸、黏土、乳胶、双面胶、橡皮筋、螺丝包等；

- 电子模块直插件焊点光滑圆润，避免学生使用时受伤；

- 主控板和电子模块上设置有积木组装部件，孔径4.8mm，孔距8mm，完全兼容与塑料小颗粒积木连接组装；

- 结构拼搭塑料积木数量不少于160个，材质为ABS环保塑料；

- 套件每款模块配有相应说明教程视频；

- 收纳箱采用塑料材质，含EVA内衬。

- 1.23、特教桌面云办公教学教学系统

1.23.1、桌面云办公系统

- 桌面云办公终端

- 整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计；

- CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上，处理器核数≥8，线程数≥12，主频≥2.0GHz，三级缓存≥12MB；

- GPU：Intel集成显卡， GPU处理单元数≥48个，最大主频≥1.2GHz；

- 内存：≥8GB So-DIMM DDR4 3200MT/s；

- 存储：≥512GB M.2 SSD Nvme；

- 网络通信：支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax，支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2；

- 网络通信：10/100/1000Mbps自适应网卡，支持wake on LAN；

- 侧面接口：USB 3.0≥1个；Type C≥1个；接口（USB、Type-C）支持关机充电；

- 后置接口：USB 3.0≥2个；USB 2.0≥3个。所有USB接口支持关机充电；

- 接口：3.5mm二合一音频接口≥1个，麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。HDMI输出接口≥1，RJ45≥1；

- 机身机构具备网口锁，可通过配件工具解锁；

- 机身具有凹槽设计，可定位耳机挂钩安装位置；

- ≥23.8英寸IPS显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例16：9；

- 屏占比≥90%；

- 显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%；

- 屏幕背光采用无频闪的DC调光技术；

- 屏幕支持硬件低蓝光；

- 取得低噪声认证；

- 浪涌（冲击）抗扰度测试：电源端口线-线2kV，线-地 4kV，电信（网络）端口线-地 2kV）符合A类性能判据；

- 整机集成2*3W扬声器，双阵列麦克风；

- 整机摄像头分辨率≥1920X1080；

- 显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节。；

- 电源适配器功率≤121W。

- 桌面云办公管理平台

- 管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权；

- 具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装；

- 基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能；

- ★支持PC终端设备与云桌面终端设备统一管理，支持在同一个设备分组中添加不同类型的PC和云桌面设备，并支持对选择的PC和云桌面设备的批量操作【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 支持查看全部设备和分组下设备的运行状态，包括CPU、内存、磁盘的使用率，CPU温度，实时上下行网速与上下行网络流量；

- 硬件资产管理：收集平台中所有云桌面终端和PC终端的硬件配置与状态信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、硬盘信息等；

- 支持终端发现，无需安装插件或程序，仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络；

- 支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络；

- 支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、硬件信息查看、桌面运行状态查看等；

- 支持终端设备分组管理，支持按照楼栋、楼层、教室、小组等范围进行终端分组划分管理，支持在终端组中添加不同型号的终端设备，支持为终端组添加不同的云桌面镜像，统一管理多台终端；同时能够实现对独立分组中的学生终端、教师终端分别进行配置和管理；

- 支持终端设备分组管理，支持在终端组中添加不同型号的终端设备，支持为分组启用座位编号管理；

- 支持批量修改计算机名、IP地址；支持对使用Windows系统的终端，统一设置群组的计算机名，也支持单独设置群组内某一终端的计算机名；

- 支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区、租户等）、设备名称、网络IP、上电自启BIOS配置、时间自动同步等设置，无需逐台配置；

- 支持日志信息管理，对终端、镜像等操作信息进行汇总，方便对常见问题的判断追查；支持保留桌面下发记录，包括终端名称，镜像名称，状态等信息；

- 单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式，访客桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；登录桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用访客桌面，仅使用登录桌面，混合登录三种方式；

- 支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录启动的云桌面镜像均可访问公共数据分区（D盘）；

- 支持终端云桌面系统升级，开启自动升级后，终端自动下载最新的终端版本并升级安装；

- 可由管理平台指定启动镜像且多个镜像系统环境可快速切换；

- 支持远程还原终端设备，在终端设备在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可远程操作系统恢复；同时可选清空终端设备的公共数据分区（D盘）的数据；

- 支持配置终端设备的使用方式统一配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统；

- 支持配置终端设备使用鉴权方式统一配置，可配置成仅使用无账号登录、仅使用有账号登录、同时启用两种登录方式，支持同时配置不同登录方式的还原设置；

- 支持分别配置无账号登录、有账号登录方式的还原模式，开启还原后终端设备的云桌面镜像系统的使用记录与数据将不被保留；

- 支持策略生命周期管理，包括新建、删除、启用、停用；

- 支持设备计划关机，支持按照全部设备、指定分组、指定设备，设置终端关机操作，并可设置某时间单次执行或周期循环执行；

- 支持一键打开管理平台的帮助手册；

- ★提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志【投标时须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件】；

- 教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户；

- 支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能权限；支持自定义角色的管理范围；

- 支持管理多种架构的终端设备，无需部署服务器即可管理包括国产化终端、X86终端、ARM终端；支持受管理的终端启动国产化操作系统且断网可用；支持受管理的终端使用手机扫码登录、网络诊断等功能；

- 支持同一分组中的不同设备，分别设置不同的登录模式和还原策略。

1.23.2、桌面云教学系统

- 桌面云教师终端

- 整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计；

- CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上，处理器核数≥8，线程数≥12，主频≥2.0GHz，三级缓存≥12MB；

- GPU：Intel集成显卡， GPU处理单元数≥48个，最大主频≥1.2GHz；

- 内存：≥8GB So-DIMM DDR4 3200MT/s；

- 存储：≥512GB M.2 SSD Nvme；

- 网络通信：支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax，支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2；

- 网络通信：10/100/1000Mbps自适应网卡，支持wake on LAN；

- 侧面接口：USB 3.0≥1个；Type C≥1个；接口（USB、Type-C）支持关机充电；

- 后置接口：USB 3.0≥2个；USB 2.0≥3个。所有USB接口支持关机充电；

- 接口：3.5mm二合一音频接口≥1个，麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。HDMI输出接口≥1，RJ45≥1；

- 机身机构具备网口锁，可通过配件工具解锁；

- 机身具有凹槽设计，可定位耳机挂钩安装位置；

- ≥23.8英寸IPS显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例16：9；

- 屏占比≥90%；

- 显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%；

- 屏幕背光采用无频闪的DC调光技术；

- 屏幕支持硬件低蓝光；

- 取得低噪声认证；

- 浪涌（冲击）抗扰度测试：电源端口线-线2kV，线-地 4kV，电信（网络）端口线-地 2kV）符合A类性能判据；

- 整机集成2*3W扬声器，双阵列麦克风；

- 整机摄像头分辨率≥1920X1080；

- 显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节。；

- 电源适配器功率≤121W。

- 桌面云课堂学生端

- 整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计；

- CPU采用Intel十二代 Core i3处理器或以上，处理器核数≥6，线程数≥8，主频≥1.2GHz，三级缓存≥10MB；

- 显卡：GPU处理单元数≥64个，最大主频≥1.1GHz；

- 内存：≥8GB So-DIMM DDR4 3200MT/s；

- 存储：≥256GB M.2 SSD Nvme；

- 网络通信：支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax，支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2；

- 网络通信：10/100/1000Mbps自适应网卡，支持wake on LAN；

- 侧面接口：USB 3.0≥1个；Type C≥1个；接口（USB、Type-C）支持关机充电；

- 后置接口：USB 3.0≥2个；USB 2.0≥3个。所有USB接口支持关机充电；

- 接口：3.5mm二合一音频接口≥1个，麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。HDMI输出接口≥1，RJ45≥1；

- 机身机构具备网口锁，可通过配件工具解锁；

- 机身具有凹槽设计，可定位耳机挂钩安装位置；

- ≥23.8英寸IPS显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例16：9；

- 屏占比≥90%；

- 显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%；

- 屏幕背光采用无频闪的DC调光技术；

- 屏幕支持硬件低蓝光；

- 浪涌（冲击）抗扰度测试：电源端口线-线2kV，线-地 4kV，电信（网络）端口线-地 2kV）符合A类性能判据；

- 整机集成2*3W扬声器，双阵列麦克风；

- 整机摄像头分辨率≥1920X1080；

- 显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节；

- 电源适配器功率≥90W。

- 桌面云课堂软件

- 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式；

- 设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收；

- 人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作；

- 教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容；

- 支持上传的格式有：

- 文档：ppt、pptx、word、pdf;

- 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif;

- 音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4。

- 教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生；

- 教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页；

- 手写智能识别：在批注状态下，支持将手写的字体自动识别成标准字体；

- 学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像；

- 下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现；

- 课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况；

- 学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单；

- 切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看；

- 教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选；

- 文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间；

- 文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享；

- 授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级；

- 文件查看：当授课的时候开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件；

- 作业回收进度查看：回收作业过程中，支持自动统计已提交和未提交的学生名单；

- 文件传输：显示上传和下载的文件历史记录；

- 导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容共享给班级学生；

- 黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作；

- 离线自动黑屏：支持教师授课时开启离线黑屏；

- 设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP；

- 程序限制：通过设置应用程序白名单，可防止学生在教学过程中使用跟课程无关的应用程序；

- 自动获取学生端应用环境：开启授课后自动获取授课学生设备安装的应用环境，教师可以直接禁用学生设备的应用；

- 违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序；

- 一键禁用违规应用：支持教师对最近一节课违规使用的应用程序进行一键禁用；

- 网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理；

- 应用防卸载：支持防止通过控制面板或使用第三方软件卸载学生端应用；

- 应用进程防杀：支持防止通过任务管理器或使用第三方软件结束学生端应用进程；

- 学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面；

- 学生名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中；

- 教师名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。

- 2.1、康复中心网络系统

- 防火墙

- 采用非X86多核架构，1U机架式设备，≥2个管理电口，≥8个千兆电口，≥8对Combo口，≥4个Bypass口，≥2个万兆光口，≥1个Console口，≥2个USB口，支持双硬盘；

- 七层吞吐量≥2Gbps，三层吞吐量≥6Gbps；并发连接数≥150万，每秒新建连接数（HTTP）≥3万；WAN口带宽支持：流控≥500M，IPS+流控≥480M，流控+IPS+AV防病毒≥450M；

- 支持路由、透明、混合模式部署；

- 支持U盘零配置上线；

- 支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力；

- 支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV等应用层安全功能；

- 支持链路负载，支持SSL VPN \IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能等；

- 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；

- 支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性；

- 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量；

- 支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤；

- 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证；

- 支持联动云端URL地址库进行全面实施核查；

- 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。

- 上网行为管理

- 采用非X86多核架构，2U机架式设备，具备≥2.4寸液晶屏，≥10个千兆电口（含8个POE供电口），≥4对Combo口，≥1个Console口，≥1个USB口，≥2个扩展槽位，自带≥1T硬盘；

- 三层吞吐量≥2.5Gbps，七层吞吐量≥1Gbps；功能全开适用带宽≥400M，适用终端规模≥2000台；

- 支持路由、透明、混合模式部署；

- 支持接口镜像，支持4G扩展网卡，支持流量管理、应用管控、URL过滤、SSL加密内容审计、防私接路由管理等；

- 支持VPN功能、负载均衡等功能，能够实现应用缓存以及广告推送，能够与至少32家无线非经平台对接；

- 支持IPSec VPN业务网段、感兴趣流和VPN路由自学习，更改业务网段时自动收敛，无需手动配置；

- 支持本地中英文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理；

- 支持400万病毒防护特征库；

- 支持1000+规则库，产品分类支持AQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描及爬虫、WebShell攻击、会话劫持、敏感信息泄露、CMS漏洞防护等类型；

- 具备弱密码扫描能力，可实现基于地址、服务扫描内网资产的空密码、用户名和密码相同、密码复杂度、长度、弱口令等问题；

- 产品可按照不同服务建立不同暴力破解策略，发现暴力登录后可限制攻击者登录设备；

- 具备单独安全事件展示能力，可详细展示攻击源、归属地、攻击级别、攻击次数、开始结束时间，并支持将攻击IP加入黑名单。

- 核心交换机

- 交换容量≥38.4Tbps，以官网最小值为准；

- 转发性能≥36000Mpps，以官网最小值为准；

- 主控槽数量≥2，业务槽数量≥3，支持主控集成业务端口；

- 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡；

- 支持横向虚拟化技术，具备四虚一，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T；

- 支持一虚多技术，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机；

- 支持RRPP功能；

- 支持基于IPv4/IPv6的VRRP功能；

- 支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能；

- 支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能；

- 能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；

- 实配双主控，满配电源模块，千兆电接口≥24个，千兆光接口≥20个，万兆光接口≥4个。

- 48口接入交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥126Mpps;

- 硬件规格：48*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口;

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合;

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP;

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析;

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 24口接入交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥96Mpps;

- 硬件规格：24*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口;

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合;

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP;

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析;

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 24口POE交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥96Mpps;

- 硬件规格：24*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口，POE功率370W;

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合;

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP;

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析;

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 8口POE交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥72Mpps;

- 硬件规格：8*10/100/1000Base-T以太网端口,2*1000 Base-X SFP光口，POE功率125W;

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合;

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP;

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析;

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 无线控制器

- 组网能力：满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理；

- 电源：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电;

- 接口数量：要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口;

- 认证加密：满足MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证；

- 满足防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络；

- AC、AP满足RemoteAP功能，为提升无线网络的可靠性，AP具备逃生功能，当AC不可达造成AP离线时，AP能够继续维持原有用户不下线，新用户仍可以接入网络保证业务正常。满足认证用户和非认证用户；

- 管理AP数量：要求所投产品满足常规AP最大数量≥384;

- 转发性能：要求所投产品集中转发性能≥10Gbps；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 面板无线AP

- 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；

- 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。；

- 整机接口≥2个10/100/1000Mbps电接口；

- 使用WIFI6真实终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到940Mbps以上；

- 支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络；

- 当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入；

- 5GHz和2.4GHz射频上行ping包测试时延，5GHz时延1.8ms，2.4GHz时延3.5ms；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与无线控制器同一品牌。

- 放装无线AP

- 工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；

- 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G；

- 固化接口数≥3个，包括1个100/1000M/2.5G光口，2个10M/100M/1000M电口，且其中一个电口满足PSE；

- 整机满足≥5个外置物联网模块串联使用；

- 使用WIFI6终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到950Mbps以上；

- 以太网光口协商速率≥2.5Gbps；

- 在AP的每个射频各接入1个WiFi6真实终端，整机无线转发总性能极限可达到2.3Gbps；

- 在5GHz关联30个真实终端，2.4GHz关联20个真实终端，即整机关联50个真实终端的情况下，整机无线转发总性能可达到750Mbps；

- 5GHz和2.4GHz射频上行ping包1000个测试，5GHz平均时延≤3.0ms，2.4GHz平均时延≤4.6ms；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与无线控制器同一品牌。

- 高密无线AP

- 为保证整机接入用户数，要求AP采用三频十流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；

- 5G射频1接入速率≥2.4Gbps，5G射频2接入速率≥2.4Gbps，整机协商速率≥5.375Gbps；

- 为保证整机质量，要求5G频段空间流数≥8,2.4G频段空间流数≥2；

- 整机可提供≥3个接口，其中≥1个100/1000M/2.5G/5G/10G以太网接口，≥2个100/1000M以太网接口（其中一个支持Poe out对外供电，可用于扩展物联网）；；

- 至少满足5个外置物联网模块链式扩展；

- 整机接入用户规格≥1536；

- 要求采用内置智能天线设计；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与无线控制器同一品牌。

- 设备汇聚交换机

- 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps；

- 硬件规格：高度1U，固定接口交换机，双电源，2风扇模块，支持前后、后前风道，工作环境温度-5ºC～45ºC，支持1扩展插槽；

- 软件规格：整机最大路由地址表≥80K，整机最大ARP地址表≥64K，整机最大MAC地址表≥320K；

- 防火墙插卡：设备支持防火墙插卡；

- 可靠性：支持硬件BFD，最小检测间隔为3ms；

- 端口配置要求：实配100/1000Base-T电接口≥28个，1/10 GE 光接口≥8个，100/1000Base-X SFP combo接口≥4个，扩展插槽≥1个；

- 为确保系统的稳定性，投标产品须与核心交换机同一品牌。

- 24口POE交换机

- 交换容量：交换容量≥336Gbps，转发性能：转发性能≥96Mpps；

- 硬件规格：24*10/100/1000Base-T以太网端口,4*1000 Base-X SFP光口，POE功率370W；

- 以太网功能：支持IRF2，最大支持9台堆叠；支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

- VLAN管理：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP；

- IPV6功能：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析。

- 2.2、康复中心综合布线系统

- 双口面板

- 规格：双口信息面板；

- 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；

- 面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染；

- 前盖按压式解锁结构，使组装与拆卸变得更加轻松与便捷。前拆式模组安装，可从前端快速取出方便更换或维护信息点；

- 双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；

- 单口面板

- 规格：单口信息面板；

- 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；

- 面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染；

- 前盖按压式解锁结构，使组装与拆卸变得更加轻松与便捷。前拆式模组安装，可从前端快速取出方便更换或维护信息点；

- 双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；颜色：白色。

- 六类非屏蔽模块

- 规格：六类非屏蔽信息模块（90度）；

- 传输带宽：250MHz；

- 颜色：常规白色，其他可定制；

- IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；最少750次插拔；

- JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"）颜色：白色。

- 室内六类非屏蔽双绞线

- 传输带宽：250MHz；

- 导体：23AWG；

- 紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能颜色：蓝色/灰色。

- 六类非屏蔽跳线，2米

- 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米）；

- 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；

- 外护套：PVC；

- 传输带宽：250MHz

- 导体线规：24AWG；

- 所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；

- 灰、红、蓝、黄等多种颜色可选。

- 24口网络配线架

- 规格：模块式配线架；

- 材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理；

- 配线架24个端口之间上下交错设计，防止选择90度模块端接时，相邻线缆之间产生短路现象。

- 不满配时，有堵块可供选择，在节省成本的同时，又不失美观；

- 按压式透明标签框，仅需轻轻按压即可更换标签贴；

- 背部自带理线杆，无需螺丝安装，卡扣式设计，省时省力省材料；

- 每根线缆有单独的固定槽，无需扎带捆绑，方便快捷。

- 六类非屏蔽模块

- 规格：六类非屏蔽信息模块（90度）；

- 传输带宽：250MHz；

- 颜色：常规白色，其他可定制；

- IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；最少750次插拔；

- JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"）。

- 理线器

- 规格：全金属理线架；

- 采用优质钢材原料，精准设计；

- 管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观；

- 高度：1U；

- 安装方式：机架。

- 六类非屏蔽跳线，1.5米

- 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（1.5米）；

- 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）；

- 外护套：PVC；

- 传输带宽：250MHz；

- 导体线规：24AWG；

- 所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；

- 灰、红、蓝、黄等多种颜色可选。

- 110配线架

- 规格：100对110机架式配线架；

- 含四对、五对接线端子、背板套件，无需额购买，省心省力；

- IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线；

- 适合于语音大对数电缆的端接，采用通用110接线工具端接。

- 语音跳线

- 规格：110模块-RJ45跳线；

- 110模块-RJ45跳线由多股软线和110跳线模块、RJ45水晶头组成，用于110配线架和RJ45配线架之间的跳线；

- 导体：26AWG

- 外护套：PVC、低烟无卤可选

- 线对：1对、2对、4对可选。

- 25对大对数电缆

- 规格：三类室内大对数线缆；

- 对数：25对；

- 护套材料：PVC；

- 绝缘材料：HDPE；

- 导体：24AWG。

- 室内6芯单模光缆

- 室内布线光缆使用多根Ф900μm阻燃紧套光纤作为传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制PVC护套而成；

- 采用芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能；

- 外护材料具有阻燃、环保等优点；

- 结构类型：GJPFJV；

- 光纤类型：单模；

- 芯数：6芯。

- 室内12芯单模光缆

- 室内布线光缆使用多根Ф900μm阻燃紧套光纤作为传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制PVC护套而成；

- 采用芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能；

- 外护材料具有阻燃、环保等优点；

- 结构类型：GJFJV；

- 光纤类型：单模；

- 芯数：12芯。

- 12芯光纤ODF配线架

- 规格：12口ODF光纤配线架；

- 模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；

- 机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；

- 机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足下走缆方式要求；

- 单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；

- 安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；机架具备安全可靠的接地保护装置。

- 72芯ODF光纤配线架

- 规格：72口ODF光纤配线架；

- 模块化设计，可上下进缆，接地固定可靠；

- 机架采用优质钢板，整体静电喷塑，美观大方耐用；

- 机架顶部、底部均开有进缆孔。光缆固定、开剥装置可灵活安装，既可满足上走缆方式要求，又可满足下走缆方式要求；

- 单元体门板可翻转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护；

- 安装好的适配器倾斜角为40度，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm；机架具备安全可靠的接地保护装置。

- LC-LC光纤跳线

- 规格：2米LC-LC双芯单模光纤跳线；

- 材料：插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；

- 结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。

- 插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm ;

- 回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm  ;

- 最小连接次数：1000次；

- 重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；

- 工作温度范围：－40至80度；

- 精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求。

- SC-LC光纤跳线

- 规格：2米SC-LC双芯单模光纤跳线；

- 材料：插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；

- 结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。

- 插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm ；

- 回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm；

- 最小连接次数：1000次；

- 重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；

- 工作温度范围：－40至80度。

- 2.3、康复中心安防视频监控系统

- 网络高清枪式摄像机

- 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；

- 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 宽动态：数字宽动态；

- 焦距&视场角：

- 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°；

- 5.6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°；

- 6.8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°；

- 7.12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° ；

- 红外波长范围：850 nm；

- 防补光过曝：支持；

- 补光灯类型：红外灯；

- 补光距离：最远可达50m；

- 最大图像尺寸：1920×1080；

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；

- 子码流：H.265/H.264；

- 音频：1个内置麦克风；

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE802.3af，CLASS 3；

- 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W；PoE：IEEE802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；

- 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；

- 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；

- 防护：IP66。

- 网络高清半球摄像机

- 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；

- 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；

- 宽动态：数字宽动态；

- 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 焦距&视场角：

- 2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°；

- 6.4mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°；

- 7.6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°；

- 8.8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° ；

- 补光距离：最远可达30m；

- 补光灯类型：红外灯；

- 防补光过曝：支持；

- 红外波长范围：850nm；

- 最大图像尺寸：1920×1080；

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；

- 子码流：H.265/H.264；

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

- 音频：1个内置麦克风；

- 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：IEEE802.3af，CLASS 3，

- 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；

- 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；

- 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W；PoE：IEEE802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；

- 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；

- 防护：IP66。

- 64路NVR

- 网络输出带宽：256Mbps；

- 录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；

- 视频接入路数：64；

- 同步回放:16路；

- 语音对讲输入:1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）；

- 音频输出:2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）；

- 硬盘管理:16个SATA接口（前置热插拔）；

- USB接口:2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）；

- 网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。

- 室内六类非屏蔽双绞线

- 传输带宽：250MHz；

- 导体：23AWG；

- 紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能颜色：蓝色/灰色；

2.4、中心安防门禁管理系统

- 门禁一体机

- 屏幕参数：2.8寸LCD非触摸显示屏；

- 按键属性：触摸按键；

- 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式；

- 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万条事件记录；

- 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB2.0*1、电锁*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2、报警（门铃）输出*1；

- 通信方式：有线网络、WiFi；

- 使用环境：室内使用，不防水；

- 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；

- 工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）。

- 出门按钮

- 结构：塑料面板；

- 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

- 输出：常开；

- 类型：适合埋入式电器盒使用；

- 安装方式：86盒嵌入式安装，安装后露出13mm。

- 双门电磁锁

- 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；

- 最大静态直线拉力：230kg±10%*2；

- 断电开锁，满足消防要求；

- 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)

- 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；

- 防残磁设计，选用防磨损材料；

- 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；

- 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；

- 使用环境：室内（不防水）；

- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

- 发卡器

- 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；

- USB2.0接口；

- 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；

- 工作电压：DC 5V；

- 工作电流：0.2A。

- 2.5、中心公共广播系统

- 控制主机

- 采用国产CPU配置不低于单8核；

- 采用内存配置不低于16GB；

- 采用硬盘容量不低于1TB 企业级硬盘；

- 具有≥2×千兆网络接口（RJ45）；

- 具有视频输出接口：≥1×HDMI(支持 1920x1080分辨率)、≥1×VGA、≥1×DP；具备音频接口：≥1×Mic-in端口、≥1×Line-Out端口、≥1×Line-in端口；

- 其他接口：≥4×3.0 USB, ≥2×2.0 USB、≥1×COM口、≥2× PS/2。

- 数字化IP网络广播管理软件

- 统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；

- 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；

- 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；

- 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；

- 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声；

- 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等；

- 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）；

- 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案；

- 支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能；

- 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s；

- 支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态；

- 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录；

- 支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区；

- 支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式；

- 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S；

- 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务；

- 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速；

- 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；

- 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端；

- 为保证信息安全，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。

- IP网络音箱

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能；

- 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱；

- 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号；

- 支持IPv6、IPv4网络协议。

- IP音频采集器

- 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能；

- 具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能；

- 采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式；

- 支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。

- 消防信号智能接口

- 标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板；

- 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；

- 3.3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；

- 面板支持一键取消任务；

- 标配网络接口，全速率连接最高可达100M；

- 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度；

- 网络接口：标准RJ45输入；

- 传输速率：100Mbps；

- 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）；

- 短路接口：工业标准压线接线端子。

- 电源管理器

- 机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板；

- 支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA；

- 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开；

- 有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

- 120W IP网络功放

- 设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏；

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块；

- 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；

- 支持高低音调节电位器控制；

- 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；

- 具有≥1路音频输出接口；

- 具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源；

- 集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出；

- 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级；

- 具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 频率响应范围优于80Hz～16KHz；

- 信噪比＞65dB；

- 自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统；

- 内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。

- 适配器

- 具有≥1路100V定压输入，支持100V/120V/240V/400V定压输出；

- 具有输出状态指示灯显示；

- 输出与输入通道具有高阻隔离作用；

- 最大支持对接650W功率功放。

- 教室IP网络音箱

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能；

- 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱；

- 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号；

- 支持IPv6、IPv4网络协议。

- 分控寻呼话筒

- 采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能；

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；

- 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听；

- 支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器；

- 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒；

- 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义；

- 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口；

- 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。

- 2.6、康复中心多媒体会议系统

2.6.1、康复中心多功能厅

- 多功能厅P2.5室内全彩

- 点间距：≤2.5mm；像素构成：表贴三合一（1R1G1B）；亮度(cd/㎡)：≥800cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz；；最大对比度：12000:1；色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）；

- 视角：水平视角： ≥178 °；垂直视角： ≥178 °；校正曲线：支持γ校正曲线≥20；亮度均匀性（校正后）：99.5%（校正后）；色度均匀性（校正后）：-0.001；发光点中心距偏差：0.80%；具备划痕性能技术，表面硬度≥16H；

- 单点亮度校正：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失 <7%；

- 动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上；

- 色域空间：LED显示屏Color Space覆盖率≥125%YIQ(NTSC)；LED显示屏Color Space覆盖率≥175%YUV(PAL)；

- 色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四挡电平白场调节色温误差≤175K；

- 灯管寿命：依据标准进行灯管寿命测试，样品在燃点 3000h时，其光通维持率应不低于92%；出厂老化燃点6000h时，其光通维持率应不低于88%；根据公式推算在燃点至70%光通维持率时寿命≥200000h(出厂老化6000h后送样测试结果)；

- 平均失效间隔工作时间(MTBF)：LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验≥200000h；

- LED像素失控率：LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000002；

- 平整度等级：整屏平整度≤0.04mm,模组平整度≤0.03mm,拼接缝≤0.03mm；

- 模组磁吸强度：单模块磁吸强度≥10KG,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故；

- PCB板材厚度：模组采用专业级高强度板材，不低于TG150强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形。HUB采用专业级高强度板材，不低于TG135强度等级。板厚不低于1.6mm,有效防止PCB变形；

- 墨色一致性：墨色一致性满足△ECIE<0.46的要求；

- 基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017标准C级；△入p≤5；

- 消影功能：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；

- 极速刷新：支持超高刷新输出，驱动解码急速响应，摄像机摄取画面稳定无波纹不闪烁，应对动态显示画面，图像边缘清晰，有良好的动态表现力；

- 视觉健康技术：视觉舒适度(VICO指数)范围在0-1级；

- LED显示屏图像主观质量评价：显示屏图像质量评价方法进行，主观感受满足图像质量好；

- 图像稳定性：观察显示图像是否存在抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象：完全无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象；

- 图像均匀性：完全无马赛克现象及灰尘效应；

- 照度：样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)≤3cd/m；

- 温升：LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后屏体结构的金属部分的温升应不超过20K,绝缘材料温升应不超过30K；

- 接地电阻：LED显示屏应有保护接地端子，单个LED显示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω,多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω；

- 点对点电阻A面：1X10⁵-1X109Ω：1.69X10⁸；2.49X10⁸；2.49X10⁸；点对点电阻B面：1X10⁵-1X109Ω：1.87X10⁸；2.26X10⁸；1.48X10⁸；

- 绝缘电阻试验(表面绝缘)：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下：≥125MΩ,湿热条件下应2.5MΩ；

- 恒定湿热运行：室内LED显示屏的显示模组在(40±2)℃、相对湿度为87%~93%的条件下通电工作8h,每小时检查一次，试验后，样机能正常 工作，无异常；

- 盐雾试验：盐雾10级：试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配置，其浓度为r(5±0.1)%,试验条件：盐雾工作试验空间温度：35℃，PH值：6.5-7.2，盐雾工作试验空间内放置时间：48h，样机初始检测：实验，进试验前样机干净、无油污、整体无明无临时性保护层和其它弊病。样机放置：试验样机表面与垂直方向成倾斜角，互相不重叠、不接触。样机恢复：试验结束后、清洗样机表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。检查结果：检查表面无气泡、裂纹、毛刺腐蚀现象；

- 蓝光生物安全检测：在20℃-30℃的暗室内以恒流电源0.35A50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合光生物安全性标准，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值，眼睛的红外辐射危害曝辐射值，皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

- 抗UV实验：抗紫外线UV辐射≥5级；

- 防霉测试：满足长霉测试0级标准。

- 网络接收卡

- 数据接口：支持HUB75接口或HUB320接口，接口采用免接HUB设计，无需转接板；

- 带载分辨率：单卡带载支持512×512；

- 数据输出模式：单卡支持16组，24组，32组RGB并行数据输出模式切换；

- 支持逐点亮色度校正功能，可对对每个灯点的亮度和色度进行校正功能快速亮暗线调节；

- 支持亮暗线调节功能，可在调试软件上对箱体或模组拼接造成的显示屏亮暗线进行实时调节；

- 预存画面与最后一帧设置可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

- 灯板flash存储：支持灯板flash存储功能，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

- 支持校正系数双备份功能，可通过灯板flash.存储和客户端存储进行双备份；

- 3D功能：支持与带有3D功能的主控对接，可在软件或主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，可显示3D效果；

- Gamma独立调节：支持对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果；

- Mapping功能：支持Mapping功能，可在每个箱体上会显示独立ID,可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡；

- 温度和电压监测：支持温度和电压检测功能。可在软件上可以查看接收卡当前的温度和电压；

- 通讯质量检测：支持通讯质量检测功能，可检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，可用于排除网络通讯隐患检查；

- 5pin液晶模块：支持5pin液晶模块功能，可在模块上显示接收卡的温度、申压、单次运行时间和总运行时间；

- 千兆网直连：支持千兆网直连功能，可实现无发送卡的情况下，网线可直接连接接收卡千兆网口，并在PC端客户端进行调试和显示；

- 电源接口设计：产品具有电源输入接线端口，接收卡可通过LED灯板电源供电；

- 配置文件回读：软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

- 固件程序回读：软件可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；

- 环路备份：设置两条接收卡线路，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，不影响显示屏工作；

- 双程序备份：接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；

- 配置参数双备份：支持通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中-份作为备份参数；

- 指示灯：可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，判断屏体工作状态；

- 智能温控：支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度；

- 低亮高灰功能：支持低亮高灰功能，支持在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级功能；

- 显示效果设置：支持显示效果设置功能，可在件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合问题；

- 任意抽点：支持任意抽点功能，可实现各种异型屏幕的显示；

- 色彩变换：支持色彩变换技术，改善颜色显示；

- 任意倍频：支持通过调节频率，让手机拍摄无扫描线；

- 稳定性试验：设备分别在DC5.5V和DC3.3V正常工作条件下，连续工作168h,未出现电、机械或操作系统的故障。

- 视频处理一体机

- 支持1路真4KHDMI2.0输入，1路 DP1.2输入，4路HDMI1.3输入;

- 支持信号源输入分辨率自定义调节;

- 视频输出支持10个千兆网口输出，最大带载高达650 万像素;

- 支特窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能;

- 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置;

- 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放;

- 设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度;

- 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认;

- 无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面;

- 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单;

- 支持3个窗口任意布局加1路OSD字幕显示;

- 支持 EDID管理，支持用户自定义EDID 和预设 EDID。

- 专业音箱1

- 阻抗：8Ω；

- 频响：50Hz~20KHz；

- 额定功率≥350W；

- 灵敏度≥99dB/W/M；

- 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：1.7"压缩高音单元×1；

- 低音：12"低音×1。

- 专业音箱2

- 阻抗：8Ω；

- 频响：55Hz~20KHz；

- 额定功率≥300W；

- 灵敏度≥98dB/W/M；

- 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：1.4"压缩高音单元×1；

- 低音：10"低音×1。

- 音箱支架

- 固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm；

- 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm；

- 设备面板尺寸：160mm*90mm。

- 专业功放

- 1U机箱设计，采用D类数字功放设计；

- 标准XLR输入接口，和LINK输出口；

- 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

- 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

- 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

- 输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。

- 调音台

- 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V；

- 具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入；

- 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果；

- 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子；

- 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；

- 内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

- 音频处理器

- 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

- 输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

- 高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；

- 具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态；

- 支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；

- 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下；

- ≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

- 抑制器

- 高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音；

- 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz；

- 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

- 支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

- 具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；

- 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

- 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；

- 具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能；

- 支持≥4个场景切换；

- 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能；

- 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出；

- 支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。

- 电源时序器

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

- 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

- 具有一路及以上USB输出接口。

- 一拖四无线会议话筒(2手持+2鹅颈)

- 具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz；

- 接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；

- 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率；

- 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位；

- 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位；

- 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志；

- 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音；

- 麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机；

- 具有≥1台接收主机、≥2只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz；

- 接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；

- 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率；

- 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位；

- 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位；

- 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值；

- 发射机≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频；

- 发射机支持通过Type-C口进行充电；

- 发射机电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。

- 一拖四无线会议话筒（4桌面）

- 具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz；

- 接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；

- 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率；

- 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位；

- 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位；

- 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值；

- 桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频；

- 桌面麦支持通过Type-C口进行充电；

- 桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。

- LED面光灯

- 电压: AC 100 - 240V；

- 功率：采用高亮度200WLED集成灯珠；

- 光学：大尺寸高级光学反光杯，混色优异；

- 外壳：新款铸铝外壳，专为大功率LED光源设计；

- 主板：LED采用恒流驱动，LED寿命更长；

- 芯片：高速芯片设计，闪烁频率大于400赫兹，在摄影、摄像、照相机下无闪烁；

- 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等；

- 通道：DMX 512控制器控制，2个通道；

- 额外增加大尺寸散热片，配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良。

- LED舞台染色灯

- 电压: 100 - 240V DC；

- 功率：200W；

- 采用18颗单颗8W的四色合一(红、绿、兰、白色）大功率进；

- 口发光二极管；

- 防水等级：IP65；

- 光源寿命:6-10万小时；

- 颜色:1670万种颜色变化；

- LED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）；

- 控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 7或8通道（数码显示）；

- LED数码显示，大尺寸高级光学透镜，混色优异；

- 外壳：新款铸铝外壳，专为大功率LED光源设计；

- 芯片：高速芯片设计，闪烁频率大于400赫兹，在摄影、摄像、照相机下无闪烁；

- 运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等；

- 标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、白色四色可独立调光、频闪。

- LED数字化平板会议灯

- 电压：AC100~240V，50/60Hz；

- 光源：432颗高亮度LED贴片灯珠（暖白，纯白可选）；

- 功率：160W；

- 调光：0~100%调光；

- 显色指数：Ra＞93；

- 色温：3200K,5600K可选；

- 控制模式：DMX512控制；

- 开孔尺寸：495*300MM；

- 保护等级：IP20；

- 工作温度：-25℃~ +40℃；

- 采用LED贴片灯珠，色温纯正，可实现0-100%调光。

- 电脑光束灯

- 电压: 100V~240V/50~60Hz；

- 镇流器: 电子镇流器；

- DMX 通道数:16/24通道；

- 操作模式:DMX512模式,自走模式等；

- LED液晶触摸屏+按键控制,中英文模式；

- 显示板智能化翻转功能；

- XY轴电机，超静音,超高速三相电机；

- 色温8000K,平均寿命2000小时；

- 13种颜色+白光,半色效果；

- 14种固定图案+白光；

- 9个可更换旋转玻璃立体图案+白光；

- 任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果；

- 可正反向旋转切换效果；

- 光学镜头: 高精度胶合光学镜头组合；

- 调焦: 线性调焦；

- 变焦: 线性变焦；

- 调光: 0-100%线性调节；

- 光束角度: 2度-38度；

- 频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒)；

- 马达数量共16个超静音马达,二个三相马达，16bit；

- 外观: 耐高温合金塑料；

- 防护等级: IP20。

- 灯光控制台

- DMX512/1990标准最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出；

- 最大控制96台电脑灯或96路调光；

- 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；

- 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选；

- 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果；

- 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景；

- 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个；

- 可储存60个素材，支持独享素材；

- 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步；

- 可同时输出和运行10个重演场景；

- 带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容；

- 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；

- 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；

- U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享；

- 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能；

- 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制方便快捷；

- 支持立即黑场。

- 信号放大分配器

- 标准DMX512数字信号；

- DMX512信号放大功能，延长信号传输距离；

- DMX512放号分配功能，多台DMX后级共享一套控制系统；

- 独立电感电源,独立DMX信号地线，标准DMX的分配独立放大；

- 独立光电隔离功能，避免强电对DMX信号控制的干扰和破坏；

- 两路输入，四路DMX信号放大输出（每一路带3针和5针座）；

- 独立电源指示灯，独立信号输入指示灯；

- 信号末端匹配120Ω电阻抑制干扰信号。

2.6.2、康复中心行政会议室

- 会议显示屏

- 整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H；

- 嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB；

- 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控；

- 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB；

- 整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；

- 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；

- 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈；

- 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码；

- 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；

- 整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能；

- 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；

- 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；

- 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义；

- 整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）；

- 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认；

- 设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务；

- 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源；

- 采用抽拉内置式模块化电脑；

- 处理器：Intel Core i5，10代或以上；

- 内存8G DDR4或以上，256G固态硬盘或以上；

- 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少3个USB3.0接口；

- 与显示终端的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

- 专业音箱1

- 阻抗≤8Ω；

- 频响等同或优于70Hz~20KHz；

- 额定功率≥120W；

- 灵敏度≥95dB/W/M；

- 水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：≥3"锥形高音单元×2；

- 低音：≥6.5"低音×1。

- 专业音箱2

- 阻抗≤8Ω；

- 频响等同或优于70Hz~20KHz；

- 额定功率≥120W；

- 灵敏度≥95dB/W/M；

- 水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°；

- 高音：≥3"锥形高音单元×2；

- 低音：≥6.5"低音×1。

- 音箱支架

- 固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm；

- 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm；

- 设备面板尺寸：160mm*90mm。

- 专业功放

- 1U机箱设计，采用D类数字功放设计；

- 标准XLR输入接口，和LINK输出口；

- 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波；

- 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备；

- 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能；

- 输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

- 调音台

- 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入；

- 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出；

- 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯；

- 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

- 音频处理器

- 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；

- 输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；

- 高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；

- 具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态；

- 支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；

- 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下；

- ≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

- 抑制器

- 高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音；

- 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点；

- 高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz；

- 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器；

- 分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程；

- 具有1个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；

- 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；

- 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能；

- 支持≥4个场景切换；

- 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能；

- 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；

- 输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。

- 电源时序器

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；

- 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；

- 具有一路及以上USB输出接口。

- 一拖四无线会议话筒（4桌面）

- 具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz；

- 接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；

- 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率；

- 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位；

- 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位；

- 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值；

- 桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频；

- 桌面麦支持通过Type-C口进行充电；

- 桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。

- 音箱线

- 导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω；

- 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑；

- 两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；

- 护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约8.6㎜；

- 用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。

- 2.7、康复中心机房工程系统

- 20kVA UPS

- UPS主机基本要求为：容量20kVA，根据用户现场情况，选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U；

- UPS主机要求支持三进三出、三进单出及单进单出；

- 通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；

- 宽输入电压范围：单相输入电压80V～280V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；

- 输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%；

- 宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz；

- UPS逆变器具备较强过载能力：110%负载长期带载运行，130%负载10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性；

- 输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（单相）；

- 低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）；

- 具备大充电电流，最大充电电流不小于10A；

- 电池电压宽范围可调：±15～±20节连续可调，直流电压±180～±240V；

- 整机效率：＞95%；

- 输出PF=1，输出端可带更多负载；

- 具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维；

- 具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看；

- 主机具备远程干接点接口，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

- 蓄电池

- 容量规格：12V-100AH铅酸免维护蓄电池；

- 外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合通信用阀控式密封铅酸蓄电池要求；

- 技术要求：

- 容量10小时率放电值≥100ah；3小时率放电值≥75ah；1小时率放电值≥55ah；

- 容量保存率（28天静置后）＞96.0%；

- 密封反应效率：＞95.0%；

- 端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤30mV；浮充（24小时后）≤50mV；

- 电池间链接电压降：＜7mV；

- 内阻：蓄电池内阻应＜6mΩ；同组蓄电池内阻偏差应＜10%；

- 过度放电：容量恢复值≥90.0%；

- 再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因数≥85%。

备注：

1、未按要求提供证明材料的视为负偏离，投标人提供的检测报告证明应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。

2、中标后签订合同时需提供招标文件要求的检测报告、对接证明等相关技术证明材料，投标人也应在《技术要求响应及偏离表》中予以承诺响应，否则视为负偏离。如中标单位签订合同时未按投标文件承诺提供技术证明材料或提供不全的，将取消其中标资格，并按“提供虚假材料谋取中标”处理。

3、本项目核心产品为:

| 序号 | 核心产品名称 | 隶属分项系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广播控制主机 | 校园公共广播系统 |
| 2 | 特殊教育交互平板 | 特殊教育交互教学系统 |
| 3 | 桌面云办公终端 | 桌面云办公系统 |

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

4、项目清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。

5、本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，投标单位必须根据现场勘察情况形成准确的报价方案，采购单位在工程结束后不再进行审计，也不支付中标价以外的任何费用。

6、本项目投标单位投标时需要明确利旧设备的实施方案，确保整体系统的顺利运行。

7、投标单位可对现场进行勘查（不统一组织，投标单位可与采购单位直接联系安排，因投标单位不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

六、项目建设周期

1、交货（完工）时间：建设方书面通知设备安装之日起180个自然日内(报出最短交货期限）。

2、交货地点：采购单位指定地点并实施安装调试。

七、项目团队要求

1、投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求，项目建设期间，为确保本项目顺利实施，投标人应成立项目组。

2、针对本项目须配备至少4名技术人员【其中包括项目负责人1名、技术负责人1名、施工负责人1名、运维工程师1名（现场驻点运维服务，对全校信息化系统进行运维、保障。服务期1年）】。

3、要求项目负责人负责系统集成相关事项，项目组核心成员(项目负责人、核心技术人员)在项目实施过程中不得随意变更，项目组人员如需变更必须得到采购人同意。

八、质保及售后服务要求

1、质量保证：投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定，所有产品中的硬件均提供不低于5年原厂质保，软件不低于3年的原厂质保。（有特殊说明的请按照分项要求质保）。

- 投标人负责产品准备、安装调试，系统安全与性能调优，免费配合其它系统安装、调试、调优、升级等工作。

- 在保修期内，提供7*24小时现场保修和技术支持服务，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

- 服务响应时间：投标人承诺电话响应时间小于20分钟，如通过电话解决不了，电话或远程技术支持不能解决的问题，技术人员在60分钟之内到达现场协商解决问题，2小时内修复故障。

- 在质量保证期内，未能在24小时内修复情况下，投标单位应主动提供免费备机服务。

- 在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的；在发生设备和配件停产时，质保期内提供的设备和配件不能低于采购要求中的参数。

- 提供的产品若有设计缺陷，供应商应主动召回。

- 在质量保证期内，投标单位应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

- 软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

- 投标单位应采用多种培训方式（如现场培训和远程培训），组织培训人员到现场进行实际操作练习，以确保参训人员能够熟练掌握智能化系统的基本操作、日常维护、故障排除等技能。

九、付款方式

考虑整体项目时间按照学校新建周期进度规划，项目中标合同签订后支付总款项的30%预付款；项目验收合格后支付至项目总金额的90%；项目验收合格满5年后支付10%尾款。

十、有关说明：

1、公开招标为一次性报价。该项目为一个包，投标单位报价内容必须报全，不得漏项。合同总价（即投标最终价）包括全部设备、系统、安装、调试、培训、税费、验收费等一切费用。

2、投标人报价时需自行考虑现场的相关费用，采购人不再另行支付相关费用。

3、投标人报价时应考虑各种风险因素，包括但不限于施工方案措施风险、由承包方原因引起的开工日期调整、由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险、设备价格的市场风险等一切风险因素，除发包人原因引起的设计变更外，中标单位在服务过程中不得以任何原因向发包人要求增加费用。

4、本项目采用固定总价方式，招标清单范围内总价包干，除发包人原因提出现场变更及签证引起的工程量增加外，因投标人自身原因引起工程量增加及漏项责任由供应商自行负责，若现场实际安装设备数量比招标清单内有所减少，则最终按实结算。

5、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。

6、供方设备交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证。

7、货物保管：货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

8、本项目下经成交供应商共同确认为定制开发的软件的著作权、软件开发源代码等知识产权以及本项目下涉及的采购人采购的硬件设备资产产权归属采购人，未经采购人同意供应商不得利用本项目研究成果进行经营性行为，否则采购人有权要求供应商返还所有通过本项目知识产权进行的经营所得。

9、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市公共资源交易中心官网公布的为准；

10、江阴市公共资源交易中心对本次招标结果不作任何解释。