- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 整厂搬迁扩能项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 江阴市爱尔龙机械有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 整厂搬迁扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-320253-89-03-989465 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄** | 联系方式 | 158*****395 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度120度19分54.614秒，纬度31度48分22.021秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 铸造及其他金属制品制造 339 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 项目备案文号 | 江阴徐霞客备[2025]72号 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资 （万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 4.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 2400（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，500米范围内存在敏感目标; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水排放，不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目无有毒有害易燃易爆危险物质; 不设置. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于新增河道取水项目; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. |
| 规划 情况 | 规划名称：《江阴市徐霞客镇控制性详细规划（2012-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件文号：澄政复[2013]45号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》 召集审查机关：无锡市生态环境局 审查文件名称及文号：《无锡市生态环境局关于江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书的审查意见》（锡环发〔2023〕120号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 根据《江阴市徐霞客镇控制性详细规划》（2012-2030），本次规划包括徐霞客中心镇区、峭岐社区和马镇社区三个部分，分别位于徐霞客镇域的中心区位和北部、南部两端，规划总面积为：3189.92公顷。本项目建设地位于江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号，属于峭岐社区；对照《江阴市徐霞客镇控制性详细规划（2012-2030）》（附图6），项目地用地类型为二类工业用地，符合用地规划。 2、与工改文件相符性分析 （1）与《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办[2022]1号）相符性 根据澄工改办〔2022〕1号关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知，徐霞客镇工业园区四至范围： 重点工业园区：东至长山大道，西至白屈港、京沪高速、兴业路，南至峭岐人民路、规划道路，北至常合高速。 特色工业园区：东至白屈港、东西横树浜，西至京沪高速、璜塘外环西路，南至璜塘外环北路、环北路、江海路，北至顾桐路。 特色工业园区：霞客湾科学城内，青霞路南侧。 特色工业园区：东至马公河，西至霞客大道，南至璜塘河，北至暨南大道。 特色工业园区：霞客湾科学城内，小河浜西，京沪高铁北侧。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 本项目建设地位于江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号，属于重点工业园区（峭岐工业园）。 - （2）与《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7号）相符性 - 根据《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7号），徐霞客峭岐工业园以高端机械装备及零部件为主导产业，本项目从事C3393锻件及粉末冶金制品制造，符合园区产业定位。 2、规划环境影响评价相符性分析 表1-2 本项目规划环境影响评价相符性分析 |  |  |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.1“三线一单”控制要求相符性 1.1.1生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），生态空间管控区域范围与本项目位置情况见表1-3。 表1-3 生态空间管控区域范围一览表 由上表可见本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目5公里范围内不涉及生态保护红线，最近生态保护红线为绮山应急备用水源地保护区，生态保护红线区域与本项目位置情况见表1-4。 表1-4 生态保护红线区域一览表 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.1.2环境质量底线相符性 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，2023年全市SO2、PM10、CO、PM2.5、NO2可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3超标，因此本项目所在区域为不达标区；本项目纳污河流为冯泾河（最终汇入白屈港），根据江苏源远检测科技有限公司YYJC-BG-2022-110830，冯泾河水质因子pH、COD、氨氮、总磷均可达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准；根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，2023年全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 江阴市徐霞客镇人民政府针对不达标现象已制定大气环境整治方案，并付诸实施，在历年环境整治过程中，徐霞客镇大气环境质量现状已日渐好转；本项目建成后各类污染物均能达标排放且排放量较小，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要求。 1.1.3资源利用上线 本项目从事C3393锻件及粉末冶金制品制造，不属于“两高”项目，项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线。项目位于江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号，租用厂房进行建设，符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 1.1.4负面清单相符性 徐霞客镇园区规划尚未通过审查，未制定环境准入负面清单，故本次环评、对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南》（长江办[2022]7号）和《市场准入负面清单》（2022年版）进行说明，具体如下。 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | ①《长江经济带发展负面清单指南》（长江办[2022]7号）进行相符性说明 表1-5 《长江经济带发展负面清单指南》（长江办（2022）7号）相符性分析 ②与《市场准入负面清单》（2022年版）相符性分析 本项目属于锻件及粉末冶金制品制造项目，对照《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于清单所列许可准入范畴或禁止性规定内。 表1-6 区域环境准入负面清单 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.1.5《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性 项目建设地位于重点管控单元徐霞客镇工业集中区内，属于太湖流域及长江流域，具体见附图11“江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果”。 建设项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析具体见表1-7。 表1-7本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 1.1.6与江阴市国土空间规划“三区三线”相符性分析 《住建部关于城市总体规划编制试点的指导意见》中提出要科学划定“三区三线”空间格局，协调衔接各类控制线，整合生态保护红线、永久基本农田保护线、水源地和水系、林地、草地、自然保护区等各类保护边界，理清山水林田湖与城市的关系，形成全市域理想空间格局。 1.1.7国家及地方政策相符性 表1-8 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴市爱尔龙机械有限公司成立于2015年4月，位于江阴市徐霞客镇钓峭村（原峭岐采石厂内），主要从事机械零部件及法兰生产。该公司《机械零部件制造环境自评价报告》于2017年11月29日通过江阴市项目清理领导小组办公室审查，并取得《关于建设项目纳入环保日常环境管理的告知函》（编号：7787），同意纳入环保日常环境管理，公司现有产品及产能为机械零部件1500吨/年和法兰1500吨/年。 为进一步提高市场竞争力，该公司拟由江阴市徐霞客镇钓峭村（原峭岐采石厂内）整厂搬迁至江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号，并租赁江阴市徐霞客镇皋岸村股份合作社闲置厂房2400平方米，淘汰原有空气锤、行车等设备6台（套），搬迁原有摩擦压力机、锯床等设备12台（套），并同时新购置热模锻、高能电动螺旋压力机等设备20台（套），项目搬迁后，整厂实现年产机械零部件2000吨/年和法兰3000吨/年的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业 铸造及其他金属制品制造339 ”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”项目，应编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要包括原有设备的搬迁、新增设备的购置、安装和调试和相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力（吨/年）; 年运行时数（小时）. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 生产车间; 法兰; 1500; 3000; +1500; 4800. 2; 机械零部件; 1500; 2000; +500. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.3工程内容及规模 表2-2 公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 100m3; 位于室内，利用租赁厂房改造. 成品仓库; 100m3. 公用工程; 给水系统; 20t/h; 当地水网，利用现有. 排水 系统; 雨水管网; 10t/h; 排入当地雨水管网，利用现有. 废水管网; 20t/h; 接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司处理，利用现有. 供电; 630KVA; 利用公变，现有. 冷却塔; 80t/h; 利用厂房现有冷却塔. 冷却水池; 2m3; 利用厂房现有冷却水池. 环保工程; 废水 处理; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，利用现有. 废气 处理; 低氮燃烧装置; 5000m3/h; 处理天然气燃烧废气，通过1根15米高排气筒（DA001）排放，新建. 设备自带除尘装置; 5000m3/h; 颗粒物净化，管道收集，颗粒物去除率99%，通过1根15米高排气筒（DA002）排放，新建. 噪声 治理; 隔声量; ≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废 处理; 一般固废堆场; 20m2; 分类收集，厂房改造. 危险固废仓库; 5m2. 风险防范; 事故应急池; 75m3; 用于事故废水收集，新建. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.4主要生产设备 表2-4 建设项目主要设备清单 产品; 生产工艺; 设备名称; 规格型号; 设备数量（台套）; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 法兰、机械零部件; 切割下料; 锯床; QZ4232; 2; 2; 0; 原有、搬迁. 圆盘锯; 18kw; 0; 1; +1; 国产，新增. 加热; 反射炉; 550，50kw; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 650，50kw; 1; 0; -1; 淘汰1台. 中频炉; 350kw; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 400kw; 0; 1; +1; 国产，新增. 锻造; 热模锻; 2500吨; 0; 1; +1; 国产，新增. 高能电动螺旋压力机; 2500吨; 0; 1; +1; 国产，新增. 摩擦压力机; 400吨; 0; 1; +1; 国产，新增. 630吨; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 1000吨; 1; 0; -1; 淘汰1台. 空气锤; 250公斤; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 750公斤; 2; 0; -2; 淘汰2台. 冲床; 160吨; 1; 3; +2; 原有搬迁并新增2台. 200吨; 0; 1; +1; 国产，新增. 250吨; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 400吨; 0; 1; +1; 国产，新增. 630吨; 0; 1; +1; 国产，新增. 抛丸; 抛丸机; 10kw; 0; 1; +1; 国产，新增. 金加工; 数控加工中心; 15kw; 2; 2; 0; 原有、搬迁. 车床; 5kw; 1; 3; +2; 原有搬迁并新增2台. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 续表2-4： 产品; 生产工艺; 设备名称; 规格型号; 设备数量（台套）; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 法兰、机械零部件; 辅助设备; 空压机; 10kw; 0; 3; +3; 国产，新增. 箱式电炉; 250kw; 0; 1; +1; 国产，新增. 行车; 3吨; 2; 0; -2; 淘汰2台. 行车; 5吨; 1; 2; +1; 原有搬迁并新增1台. 行车; 10吨; 0; 1; +1; 国产，新增. 行车; 16吨; 0; 1; +1; 国产，新增. 搬迁前设备来源江阴市环境保护违法违规建设项目基本情况表。（见附件）. 2.5主要原辅料 表2-5 原辅材料消耗表 序号; 名称; 主要成分; 包装方式; 年耗量（吨）; 最大贮存量（吨）; 来源及运输. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 不锈钢圆棒; 铁; 散装; 2500; 3500; +1000; 100; 国内、汽运. 2; 碳钢圆棒; 铁; 散装; 500; 2500; +2000; 100; 国内、汽运. 3; 石墨乳; 石墨粉45-50%、纤维素5-10%、聚合羧酸盐类10-15%、琼脂15-20%、无机硅酸盐5-10%、水20-30%; 25kg/桶; 0; 8; +8; 1; 国内、汽运. 4; 钢丸; 铁; 散装; 0; 4; +4; 1; 国内、汽运. 5; 模具钢材; 钢; 散装; 0; 4; +4; 1; 国内、汽运. 6; 乳化液; 水、基础油等; 170kg/桶; 0; 0.17; +0.17; 0.17; 国内、汽运. 7; 切削液; 水、基础油等; 170kg/桶; 0; 0.17; +0.17; 0.17; 国内、汽运. 8; 机油; 矿物油; 250kg/桶; 0; 1; +1; 0.25; 国内、汽运. |

| 建设内容 | 2.6主要燃料 本项目燃料使用情况见表2-7。 表2-7 主要燃料使用情况 序号; 燃料 名称; 灰分（%）; 硫份（%）; 挥发份（%）; 热值（MJ/m3）; 年使用量（万m3）; 来源. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 天然气; 0; 0.6; 0; 36～38; 50; 64; +14; 江阴市天力燃气有限公司提供. 2.7水量平衡 本项目用水环节主要为员工生活用水、直接冷却用水、石墨乳调配用水和乳化液调配用水。 生活用水 化粪池 江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理 直接冷却用水 损耗75 损耗25 300 300 500 375 1.7 481.7 新鲜水 作为危废 乳化液调配用水 损耗1.53 0.17 石墨乳调配用水 80 损耗80 25 图2-1 本项目水量平衡图 （单位：t/a，按300天计） |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.8地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号，具体地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：该公司租赁江阴市徐霞客镇方园村村民委员会闲置厂房进行建设，本项目厂界东侧为峭璜路，南侧为江阴昊烨化工装备有限公司，西侧为江阴双马重工装备有限公司，北侧为江阴市苏恒模锻有限公司，距离厂界最近的敏感目标是东南方向钱家村村民住宅（140m）。周围500米土地利用现状图见附图3。 厂区平面布置：本项目租赁江阴市徐霞客镇皋岸村股份合作社闲置厂房作为生产车间，生产车间分为原料及成品仓库区、切割区、锻造区、金加工区、抛丸区以及加热区。具体平面布置图见附图2。 2.9劳动定员与工作制度 工作制度：该公司搬迁前后均实行两班16小时工作制（6:00-22:00，22:00-次日6:00），年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司搬迁前劳动定员20人，搬迁后劳动定员为25人。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.10本项目生产工艺 本项目主要从事法兰、机械零部件的生产，锻造工序使用的模具为企业自产自用，具体生产工艺如下（其中G-废气、S-固废、N-噪声、Z-振动，法兰和机械零部件的生产工艺一致）。 2.10.1法兰、机械零部件的生产 不锈钢圆棒、碳钢圆棒 切割下料 天然气炉加热 S1废金属、S2废切削液、N1噪声 N3噪声 S7不合格品 天然气 电加热 1150℃ 中频炉加热 50% 50% G2天然气燃烧废气 N2噪声 抛丸 检验 成品 G3抛丸废气 钢丸 锻造 S3废金属、S4废石墨乳、N4噪声、Z1振动 自产模具、石墨乳 S5废钢丸、S6废金属、N5噪声 冷却 切削液 G1油雾 图2-2 法兰、机械零部件生产工艺流程及产污环节图 2.10.2本项目锻造使用的模具为厂内自产自用，不外售。 模具钢材 金加工 厂内锻造使用 S8废金属、S9废乳化液、N6噪声 乳化液 G4油雾 图2-3 自产模具生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2、其它产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，包括生活污水（W1）、风机运行产生的噪声（N7）、水泵运行产生的噪声（N8）、废气处理产生的废布袋（S10）、滤尘（S11）、设备维护产生的废机油（S12）、废含油抹布（S13）、石墨乳、乳化液、切削液使用产生的废包装桶（S14）和生活垃圾（S15）。 本项目产污环节汇总表见表2-7。 表2-7 本项目生产主要产污环节和排污特征 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11与项目有关的原有环境污染问题 江阴市爱尔龙机械有限公司成立于2015年4月16日，位于江阴市徐霞客镇钓岐村（原峭岐采石厂内），主要从事机械零部件及法兰生产。该公司“机械零部件制造”自查评估报告于2017年10月11日经江阴市项目清理领导小组办公室出函纳入环保日常管理，自查评估报告告知函编号：7787，现已形成年产机械零部件1500吨、法兰1500吨的生产能力。 表2-10 历年环保手续情况汇总 项目名称; 环评类型; 产品方案; 排污许可手续. 机械零部件制造; 自查评估报告; 机械零部件1500吨/年、法兰1500吨/年; 企业于2020年3月14日完成固定污染源排污登记，登记编号：91320281338820049J001W. 1、生产工艺流程 不锈钢圆棒、碳钢圆棒 切割下料 反射炉加热 锻造 金加工 检验 成品 废金属、噪声 废金属、噪声 天然气 废金属、噪声 燃烧废气 图2-3 机械零部件和法兰生产工艺流程及产污环节图 2、水量平衡 生活用水 化粪池 江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理 损耗120 480 480 600 新鲜水 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，全市PM2.5连续三年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量持续改善。 全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。 全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 由上述可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区，徐霞客镇已针对超标现象出具大气整治方案。 3.1.2地表水环境 本项目生活污水接入江阴市峭岐综合综合污水处理有限公司集中处理，尾水排入冯泾河，最终汇入白屈港，根据江苏源远检测科技有限公司YYJC-BG-2022-110830监测数据，水质监测断面及地表水环境质量现状检测结果见下表3-1。 表3-1 地表水现状监数据 根据表3-1可知，监测期间冯泾河水质因子pH、COD、氨氮、总磷均可达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.3声环境 项目位于江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列3类声环境功能区，项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准，周围50米范围内无敏感目标。 3.1.4生态环境 本项目不涉及生态环境，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 建设项目场地已做硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次评价不展开土壤现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 本项目环境空气保护目标 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 建设项目不在产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX）执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，抛丸工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，切割下料、金加工工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 表3-3 大气污染物有组织排放标准限值表 排放口编号; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. DA001; 颗粒物; 20; /; DB32/3728-2020. SO2; 80; /. NOX; 180; /. 烟气黑度; 林格曼黑度，≤1级. DA002; 颗粒物; 20; 1; DB 32/4439-2022. 表3-4 大气污染物无组织排放标准限值表 工序; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限（mg/m3）; 标准来源. 切割下料; NMHC; 4; DB32/4041-2021. 抛丸; 颗粒物; 0.5. 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行江苏地标DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准，具体见表3-5。 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 基准氧含量执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5标准。 表3-6 基准氧含量 工业炉窑类别; 干烟气基准氧含量（O基）/%; 标准来源. 其他工业炉窑; 9; DB32/3728-2020. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.2废水污染物排放标准 生活污水接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，氨氮、TP、TN接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入冯泾河，最终汇入白屈港。 表3-7 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. DW001; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 表4三级标准; pH; -; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表2标准、表1一级A标准; pH; -; 6～9. COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.3噪声排放标准 本项目位于江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类标准。 表3-8 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.4振动标准 本项目位于江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路28号，在徐霞客镇工业集中区内，厂界外区域环境振动执行《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中的工业集中区标准。 表3-9 区域噪声标准限值表 执行标准; 适用地带范围; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 《城市区域环境振动标准》(GB10070-88); 工业集中区; dB(A); 75; 72. 3.3.5固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子） 废气：颗粒物、SO2、NOX； 固废：各类固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 改建前; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 改建前后排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 480; 0; 300; 0; 300; 0; 300; +300. COD; 0.0288; 0; 0.1500; 0.0150; 0.1350; 0; 0.1350/0.0150; +0.1350/+0.0150. SS; 0.0096; 0; 0.1200; 0.0150; 0.1050; 0; 0.1050/0.0030; +0.1050/+0.0030. 氨氮; 0.0024; 0; 0.0135; 0; 0.0135; 0; 0.0135/0.0012; +0.0135/+0.0012. 总磷; 0.00024; 0; 0.0024; 0; 0.0024; 0; 0.0024/0.0002; +0.0024/+0.0002. 总氮; 0.0058; 0; 0.0210; 0; 0.0210; 0; 0.0210/0.0036; +0.0210/+0.0036. 废气; 颗粒物; 有组织; 0; 0; 1.7927; 1.5936; 0.1991; 0; 0.1991; +0.1991. 无组织; 0; 0; 0.0328; 0; 0.0328; 0; 0.0328; +0.0328. 合计; 0; 0; 1.8255; 1.5936; 0.2319; 0; 0.2319; +0.2319. SO2; 有组织; 0; 0; 0.1280; 0; 0.1280; 0; 0.1280; +0.1280. 无组织; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合计; 0; 0; 0.1280; 0; 0.1280; 0; 0.1280; +0.1280. |
| --- | --- |
|  | 续表3-10： 污染物名称; 改建前; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 改建前后排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; NOx; 有组织; 0; 0; 0.5984; 0; 0.5984; 0; 0.5984; +0.5984. 无组织; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合计; 0; 0; 0.5984; 0; 0.5984; 0; 0.5984; +0.5984. 固废; 0; 0; 66.504; 66.504; 0; 0; 0; 0. 注：（1）现有项目环评为自查评估报告，总量未纳入排放考核指标。增减量=改建后-改建前核定量 （2） A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。. 本项目生活污水接管量为300t/a，其主要污染物COD、氨氮、TP、TN的接管量分别为0.135t/a、0.0135t/a、0.0024t/a、0.0210t/a，接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，最终水污染物COD、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.0150t/a、0.0012t/a、0.0002t/a、0.0036t/a，排放总量指标可在徐霞客镇控源截污内平衡；特征因子SS接管量为0.105t/a，排放量为0.003t/a，作为环保部门考核指标。 本项目颗粒物排放量为0.2319t/a，二氧化硫排放量为0.128t/a，氮氧化物排放量为0.5984t/a，废气污染物在徐霞客镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用租赁厂房进行建设，施工期主要为生产车间布局调整，以及原有设备的搬迁、新增设备的安装、调试等，施工期较短，故本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气产生情况 本项目废气主要为天然气燃烧废气、切割下料及金加工产生的油雾（以非甲烷总烃计）和抛丸工序产生的颗粒物。 4.2.1.2废气收集、处理措施 （1）项目废气收集、处理措施见图4-1。 天然气燃烧废气 设备自带布袋除尘装置 15米高排气筒DA001排放 抛丸废气 15米高排气筒DA002排放 低氮燃烧 图4-1 建设项目废气收集、处理流程示意图 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目仅生活污水产生，产生量为300t/a。项目建设地污水管网已接通，建设单位生活污水经污水管网接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入冯泾河，最终汇入白屈港。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.015t/a、0.003t/a、0.0012t/a、0.0002t/a、0.0036t/a。 表4-9 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算 方法; 产生废水量（m3/a）; 产生 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活活动; /; 生活污水; COD; 产污系数法; 300; 500; 0.1500; 沉淀厌氧; 10; 物料衡算; 300; 450/50; 0.1350/0.0150; 7200; 间接排放，接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司处理. SS; 400; 0.1200; 12.5; 350/10; 0.1050/0.0030. 氨氮; 45; 0.0135; —; 45/4; 0.0135/0.0012. 总磷; 8; 0.0024; —; 8/0.5; 0.0024/0.0002. 总氮; 70; 0.0210; —; 70/12; 0.0210/0.0036. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。. 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目为搬迁扩建项目，噪声源以全厂计。本项目噪声源主要为锯床、圆盘锯、热模锻等生产设施及风机、冷却塔、水泵等辅助设施，噪声源强≤90B(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表4-14、4-15。 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机（DA001）; 5000m3/h; 25; 15; 10; 90; 风机合理布局，车间厂房隔声及距离衰减; 6:00-22:00，22:00-次日6:00. 2; 风机（DA002）; 10000m3/h; 25; -15; 10; 90. 3; 冷却塔; 80t/h; 25; -8; 3; 75; 选用低噪声冷却塔. 项目地中心为坐标原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。. 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑屋外距离/m. 1; 生产车间; 锯床; QZ4232; 80; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; -20; 10; 1; 东; 50; 46.0; 6:00-22:00，22:00-次日6:00; 25; 21.0; 1. 南; 30; 50.5; 25.5. 西; 10; 60.0; 35.0. 北; 10; 60.0; 35.0. 2; 圆盘锯; 18kw; 82; -18; 5; 1; 东; 48; 48.4; 25; 23.4; 1. 南; 25; 54.0; 29.0. 西; 12; 60.4; 35.4. 北; 15; 58.5; 33.5. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 续表4-15： 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑屋外距离/m. 3; 生产车间; 热模锻; 2500吨; 85; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; -12; 10; 1; 东; 42; 52.5; 6:00-22:00，22:00-次日6:00; 25; 27.5; 1. 南; 30; 55.5; 30.5. 西; 18; 59.9; 34.9. 北; 10; 65.0; 40.0. 4; 空气锤; 250公斤; 88; -10; 8; 1; 东; 40; 56.0; 25; 31.0; 1. 南; 28; 59.1; 34.1. 西; 20; 62.0; 37.0. 北; 12; 66.4; 41.4. 5; 摩擦压力机; 630吨; 85; 5; 8; 1; 东; 25; 57.0; 25; 32.0; 1. 南; 28; 56.1; 31.1. 西; 35; 54.1; 29.1. 北; 12; 63.4; 38.4. 6; 高能电动螺旋压力机; 2500吨; 85; 8; 12; 1; 东; 22; 58.2; 25; 33.2; 1. 南; 32; 54.9; 29.9. 西; 38; 53.4; 28.4. 北; 8; 66.9; 41.9. 7; 冲床; 630吨; 82; 15; -10; 1; 东; 15; 58.5; 25; 33.5; 1. 南; 10; 62.0; 37.0. 西; 45; 48.9; 23.9. 北; 30; 52.5; 27.5. |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 续表4-15： 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑屋外距离/m. 8; 生产车间; 抛丸机; 10kw; 85; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 25; 8; 1; 东; 5; 71.0; 6:00-22:00，22:00-次日6:00; 25; 46.0; 1. 南; 28; 56.1; 31.1. 西; 55; 50.2; 25.2. 北; 12; 63.4; 38.4. 9; 车床; 5kw; 80; 22; 13; 1; 东; 8; 61.9; 25; 36.9; 1. 南; 33; 49.6; 24.6. 西; 52; 45.7; 20.7. 北; 7; 63.1; 38.1. 10; 数控加工中心; 15kw; 80; 24; 11; 1; 东; 6; 64.4; 25; 39.4; 1. 南; 31; 50.2; 25.2. 西; 54; 45.4; 20.4. 北; 9; 60.9; 35.9. 11; 水泵; /; 80; 25; -10; 1; 东; 5; 66.0; 25; 41.0; 1. 南; 10; 60.0; 35.0. 西; 55; 45.2; 20.2. 北; 30; 50.5; 25.5. 12; 空压机; 10kw; 88; 单独设置隔声房; 20; 2; 1; 东; 10; 65.0; 30; 35.0; 1. 南; 22; 58.2; 28.2. 西; 50; 51.0; 21.0. 北; 18; 59.9; 29.9. 项目地中心为坐标原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4振动 本项目振动源为1台250公斤空气锤，振动是由机械设备运转的不平衡引起的，它通过基础传播给地基，再从地基传播出去，最后传递到墙体和其它建筑物地基，从而影响建筑物，另一方面振动通过空气传播，形成噪声，从而对人造成影响。因此最有效的减振和隔振措施应从传播途径上着手，振动的传递率与传播介质的阻尼比成一定的反比关系，即阻尼比越大，振动的传递率越小，因此首先要选择阻尼比较大的机械设备基础材料，常见的机械设备基础材料有钢弹簧类、橡胶类、软木类、毡板、空气弹簧和油压减振器等，其中硅橡胶和低温橡胶的阻尼比相对较大，减振效果较好。 由于橡胶怕机油和高温，因此选择橡胶板作为减振材料时，尽量选择丁腈类和其它性能良好的橡胶板；以软木作为减振垫时，将其切成小块放在机器底座或混凝土块下面，效果比整块软木板为好；以空气隔振的减振器最典型的为隔振沟，即在设备基础周围及底部开挖宽度为10cm以上的隔振沟，沟内不填材料为好。 为了达到较好的减振、隔振效果，实际设计减振、隔振措施时，往往将上述集中措施结合使用，即采用橡胶类减振板或软木类减振板，再加上隔振沟，进行综合减振和隔振，可以达到良好的效果。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》产生噪声污染的部门（车间或工段）的边界外应划定卫生防护距离，即该卫生防护距离之内不应有居民区和居住区规划，卫生防护距离按项目类型和规模设定，设定标准见表4-21。 表4-21 本项目噪声环境监测计划 类别; 规模; 噪声源强（dB(A)）; 卫生防护距离（m）; 备注. 锻造; 小型; 85~100; 100; 不装气锤或只用0.5t以下气锤. 中型; 90~110; 200; 其他. 本项目在机械加工中锻造类别中属于小型规模设定标准，确定生产车间卫生防护距离为100米，生产车间100米内无敏感目标，故建设项目噪声对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.5固废 4.2.5.1固废产生及处置情况 4.2.5.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-22，固废处置利用情况见表4-23。 表4-22 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 利用/处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 利用处置量/(t/a). 切割下料、锻造和金加工; 锯床等; 废金属; 一般固废; 物料衡算法; 55; /; 55; 专业单位回收. 抛丸; 抛丸机; 废钢丸; 类比法; 0.1; /; 0.1. 检验; -; 不合格品; 类比法; 5; /; 5. 废气处理; 布袋除尘装置; 废布袋; 类比法; 0.03; /; 0.03. 滤尘; 物料衡算法; 1.59; /; 1.59. 锻造; 空气锤等; 废石墨乳; 危险固废; 类比法; 0.1; /; 0.1; 委托有资质单位处置. 金加工; 加工中心等; 废乳化液; 类比法; 0.17; /; 0.17. 废切削液; 类比法; 0.01; /; 0.01. 乳化液、切削液使用; -; 废包装桶; 类比法; 0.034; /; 0.034. 设备维护; -; 废机油; 类比法; 0.2; /; 0.2. -; 废含油抹布; 类比法; 0.2; /; 0.2. 生活活动; -; 生活垃圾; 一般固废; 系数法; 3.75; /; 3.75; 环卫部门. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.6地下水、土壤 4.2.6.1地下水污染防治措施评述 拟建工程可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：危险固废仓库、污水管线及化粪池等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水的影响。针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，办公楼采取简单防渗，生产车间、一般固废堆场采取一般防渗区，危险固废仓库采取重点防腐防渗。 表4-29 全厂污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 危险固废仓库; 重点防渗区; 难; 中; 持久性有机物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7； 或参照GB18598执行; 有相关防渗措施. 生产车间、一般固废堆场、原料仓库; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7； 或参照GB16889执行; 有相关防渗措施. 成品仓库; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化; 道路、办公楼等均铺设普通混凝土地坪. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7生态 本项目利用租赁厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 4.2.8环境风险 4.2.8.1风险物质 （1）风险调查 表4-30 建设项目风险物质临界量 由上表可知，风险物质最大存在总量未超过临界量。 4.2.8.2企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-31。 表4-31 项目环境风险识别情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 废气处理装置; 布袋除尘; 颗粒物; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境. 2; 原料仓库; 乳化液、切削液、石墨乳、机油; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 3; 危险固废仓库; 废石墨乳、废乳化液、废切削液、废机油; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 4; 天然气管道; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境. 4.2.8.3企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-32。 表4-32 企业风险源分布及影响途径 4.2.8.4风险防范和应急措施 根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。本项目采取的措施见下表4-33。 表4-33 企业风险应急减缓措施 4.2.9电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/天然气燃烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行DB32/37281-2019表1标准，即颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤80mg/m3、氮氧化物≤180mg/m3 |
|  | DA002排放口/抛丸工序 | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘装置 | 颗粒物执行DB32/37281-2019表1标准，即颗粒物≤20mg/m3 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 加强通风 | 非甲烷总烃和颗粒物执行DB32/4041-2021表3标准，即非甲烷总烃≤4mg/m3、颗粒物≤0.5mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | DB32/4438-2022表3标准，监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/办公生活 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 化粪池处理后接管至污水厂 | GB8978-1996表4中三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L |
| 声环境 | 锯床 | 80 | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减声房 | GB12348-2008表1中3类标准 |
|  | 圆盘锯 | 82 |  |  |
|  | 带锯床 | 80 |  |  |
|  | 热模锻 | 85 |  |  |
|  | 空气锤 | 88 |  |  |
|  | 摩擦压力机 | 85 |  |  |
| 声环境 | 高能电动螺旋压力机 | 85 | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减，空压机及风机单独设置隔声房 | GB12348-2008表1中3类标准 |
|  | 压力机 | 85 |  |  |
|  | 冲床 | 85 |  |  |
|  | 加工中心 | 82 |  |  |
|  | 车床 | 80 |  |  |
|  | 数控加工中心 | 80 |  |  |
|  | 抛丸机 | 85 |  |  |
|  | 空压机 | 88 |  |  |
|  | 行车 | 80 |  |  |
|  | 风机 | 90 |  |  |
|  | 冷却塔 | 75 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 该公司在车间北侧设置危险固废仓库1个，面积约5m2，已采取防风、防雨、防晒等措施；一般固废废金属、废钢丸、不合格品、废布袋、滤尘收集处理；危险废物废石墨乳、废乳化液、废切削液、废包装桶、废机油和废含油抹布等收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。 ②各类地下管道防渗处理措施。 ③地上管道、阀门防渗措施。 ④沉淀池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业33”中80“铸造及其他金属制品制造339（除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392）”涉及通用工序简化管理类别，排污许可管理类别为简化管理。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2319 | 0 | 0.2319 | +0.2319 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.1280 | 0 | 0.1280 | +0.1280 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.5984 | 0 | 0.5984 | +0.5984 |
|  | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 合计 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 0 | 0.2378 | +0.2378 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.1280 | 0 | 0.1280 | +0.1280 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.5984 | 0 | 0.5984 | +0.5984 |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | +300 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0.0150 | 0 | 0.0150 | +0.0150 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.0030 | +0.0030 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | +0.0012 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
|  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | +0.0036 |
| 一般工业固体废物 | 废金属 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | +55 |
|  | 废钢丸 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废布袋 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 滤尘 |  | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | +1.59 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | +3.75 |
| 危险 废物 | 废石墨乳 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废乳化液 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | +0.17 |
| 危险 废物 | 废切削液 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | +0.354 |
|  | 废机油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废含油抹布 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

N

附图      项目建设地卫星图片

图例：      生产车间