- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年加工金属线材5万吨及制造45台

项目名称：    套拉丝设备技改扩能项目

建设单位（盖章）：  江阴先创金属制品有限公司

编制日期：                   2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工金属线材5万吨及制造45台套拉丝设备技改扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-320259-89-02-782584 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙怀东 | 联系方式 | 13812599068 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇石庄锦绣路5号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 0 分 55.190 秒， 31 度 56 分 200 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3340金属丝绳及其制品制造 C3422金属成形机床制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 66.金属丝绳及其制品制造334 中 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）；三十一、通用设备制造业34 69金属加工机械制造342 中 / |
| 建设性质 | £新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2025〕45号 |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 1.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增用地，现有厂区占地6725.63m2） |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，具体对照分析见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不属于有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需设置大气专项; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入污水厂集中处理，不需设置地表水专项; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均不超过临界量，不需设置环境风险专项; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增取水口，不需设置生态专项; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程，不新增直排水，不需设置海洋专项; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目的建设符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单 本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴先创金属制品有限公司成立于2016年9月18日，现位于江阴市璜土镇石庄锦绣路5号，主要从事金属线材以及拉丝设备制造（干拉丝机）的生产。该公司《新建年加工金属线材4500吨及拉丝机械制造项目》于2017年7月13日通过江阴市环境保护局审批（批复号：201732028100302），并于2019年12月4日通过江阴市环境保护局“三同时验收”，批复产能为：年产4500吨金属线材及15套拉丝机械，建设地点位于江阴市临港街道镇澄路1045号。2020年3月申领排污证（登记管理），登记编号91320281MA1MUGBQ9U001Z。2025年2月企业租赁江苏法尔胜动力科技有限公司6725.63平方米厂房，由江阴市临港街道镇澄路1045号整厂（老厂区）搬迁至江阴市璜土镇石庄锦绣路5号（新厂区），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），该搬迁项目无需编制环评。企业于2025年2月申请排污证变更（登记管理），登记编号91320281MA1MUGBQ9U001Z。项目搬迁后老厂区不再进行生产，新厂区产能为：年产4500吨金属线材及15套拉丝设备。 由于企业发展需要，江阴先创金属制品有限公司拟投资2500万，利用已经租赁的锦绣路5号厂区生产车间，购置拉丝机组、剥壳机、砂带除锈机、退火炉等生产设备共计29台（套），对原有生产线进行技改扩能，技改内容主要为金属线材工艺增加退火工序，拉丝设备工艺流程不变。本项目实施后，全厂企业产品方案和设计生产能力为年加工金属线材5万吨及制造45台套拉丝设备。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目金属丝绳属于“三十、金属制品业33”中“66.金属丝绳及其制品制造334”中：“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需要编制环境影响报告表；拉丝设备属于“三十一、通用设备制造业34”中“69金属加工机械制造342”中“/”，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需编制环境影响评价文件。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第五条 跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定，综上本项目应编制环境影响报告表。公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。南京源恒环境研究所有限公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上编制了本报告。 2、工程内容及建设规模 本项目依托现有厂房进行建设，不涉及新建、扩建厂房，工程内容主要为厂房内部布局调整、生产设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 ## 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 工程名称车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产车间; 金属线材; 直径1.9~~5.0mm; 4500吨/年; 5万吨/年; +4.55万吨/年; 7200h. 拉丝设备; LZ6-560(600)、LZ7-560(600)、LZ8-560(600); 15套/年; 45套/年; +30套/年; 7200h. 备注：扩建前生产时间为2400h/a，扩建后生产时间为7200h 表2-2 金属线材主要技术指标 表2-3 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 原料仓库; 410m2; 410m2; 0; 室内，现有. 成品仓库; 560m2; 560m2; 0; 室内，现有. 公用工程; 给水; 自来水; DN50; DN50; 0; 区域供水. 排水; 雨水; DN300; DN300; 0; 直接排入区域雨水管网，利用现有. 污水; DN500; DN500; 0; 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂，利用现有. 冷却塔; 100m3/h×2(1用1备）; 100m3/h×2(1用1备）; 0; 依托现有. 供电; 6000KVA; 6000KVA; 0; 市政电力管网提供. 环保工程; 废气处理; 移动式焊烟净化器; 3000m³/h×2; 3000m³/h×2; 0; 现有，处理焊接废气，收集效率70%，去除率90%，车间通风排放. 滤芯除尘器; 400m³/h×2; 400m³/h×2; 0; 现有，处理切割、断料废气，收集效率98%，去除率99%，车间通风排放. 废水处理; 化粪池; 50m3; 50m3; 0; 依托出租方现有设施，简单生化处理. 噪声; 噪声治理工程; 降噪量≥25dB(A); 降噪量≥25dB(A); 0; 厂界达标排放. 固废堆场; 一般固废堆场; 130m2; 130m2; 0; 现有，固废分类收集. 危废仓库; 35m2; 35m2; 0. 依托工程情况及环境责任主体说明; ①雨污管网及排放口：江苏法尔胜动力科技有限公司厂内已按雨污分流原则建设管网，且雨污管网已经覆盖整个厂区，厂内已设置雨水排放口1个，位于厂界西北侧，已设置污水接管口1个，位于厂界东南侧。本项目员工日常生活污水依托厂内污水管网接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，不单独设置雨污管网和排放口，均依托现有排污口。 ②本项目废气处理依托现有2套移动式焊烟净化器，原料仓库、成品仓库以及固废堆场均依托现有仓库，租用区域采用厂房隔声等措施，废气处理装置、固废堆场及生产设备的维护和管理均由建设单位江苏先创金属制品有限公司负责，为本项目的环保责任主体。 ③本项目属厂中厂，厂内现有雨污排口日常监管工作由江苏法尔胜动力科技有限公司负责，江苏法尔胜动力科技有限公司为厂内雨污排口的环境责任主体。 ④本项目拉丝机使用隔套冷却水，冷却塔依托现有项目，本项目1台拉丝机冷却水循环量为8t/h，扩建后全厂共7台拉丝机，冷却水循环量合计56t/h，现有冷却塔配备100m3/h×2(1用1备）水泵，可以满足扩建后使用要求。. 3、主要设备 建设项目的主要设备见表2-4。 ## 表2-4 建设项目主要设备清单 类别; 设备名称; 规格型号; 数量台（套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 金属线材; 拉丝机组; Lz8-560; 1; 2; +1; 新增，国产. 拉丝机组; Lz7-600; 1; 1; 0; 现有，已建. 拉丝机组; Lz6-600; 1; 1; 0; 现有，已建. 拉丝机组; Lz8-600; 0; 1; +1; 新增，国产. 倒立式拉丝机组; DL-800; 0; 1; +1; 新增，国产. 倒立式拉丝机组; DL-1000; 0; 1; +1; 新增，国产. 剥壳机; -; 3; 7; +4; 新增，国产. 砂带除锈机; -; 3; 7; +4; 新增，国产. 象鼻式收线机; -; 3; 7; +4; 新增，国产. 退火炉; HS-180/240; 0; 1; +1; 新增，国产. 退火炉; HS-360/240; 0; 1; +1; 新增，国产. 拉丝设备; 火焰切割机; GS-4000; 1; 1; 0; 现有，已建. 铣床; X5032; 1; 1; 0; 现有，已建. 车床; CA6150A; 1; 1; 0; 现有，已建. 车床; CW6280; 1; 1; 0; 现有，已建. 磨床; M1432BX1500; 1; 0; -1; 拆除，不再建设. 动平衡机; YYW-500; 1; 1; 0; 现有，已建. 拉床; LY-W25; 1; 0; -1; 拆除，不再建设. 焊机; -; 5; 5; 0; 现有，已建. 锯床; GB4028; 1; 1; 0; 现有，已建. 摇臂钻床; Z3050*16; 1; 1; 0; 现有，已建. 台式钻床; -; 0; 2; +2; 新增，国产. 打包机; -; 0; 1; +1; 新增，国产. 叉车; CPCD35; 0; 2; +2; 新增，国产. 加工中心; VI1270; 0; 2; +2; 新增，国产. 加工中心; VI1066; 0; 2; +2; 新增，国产. 加工中心; VI1165; 0; 1; +1; 新增，国产. 三坐标检测; -; 0; 1; +1; 新增，国产. 其它; 移动式焊烟净化器; -; 2; 2; 0; 现有，已建. 合计; 28; 55; +27. 4、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料和理化性质分别见表2-5、表2-6。 ## 表2-5 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 成分、规格; 年用量（t); 最大储量（t）; 存储位置; 包装方式; 运输方式. 扩建前; 扩建后; 增减量. 金属线材; 盘圆; Fe、C、Si等; 4510; 52000; +47490; 1000; 原料库; 捆装; 汽运. 拉丝粉; 80%硬脂酸钠、13.7%硼砂、3.6%硬脂酸钾、2.7%亚硝酸钠; 1.5; 15; +13.5; 1; 原料库; 25kg/袋装; 汽运. 硼砂; 99.5%十水四硼酸钠、3%碳酸钠、0.05%水不溶物、0.2%硫酸钠、0.05%氯化钠; 1.5; 15; +13.5; 1; 原料库; 50kg/袋装; 汽运. 拉丝设备; 板材; 锻造、轧制或铸造而成的金属铁板; 79.336; 238.008; +158.672; 16; 原料库; 捆装; 汽运. 圆钢; 截面为圆形的实心长条钢材; 7.96; 23.88; +15.92; 1.6; 原料库; 捆装; 汽运. 镀锌管; 镀锌钢管是表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管; 0.514; 1.542; +1.028; 0.1; 原料库; 捆装; 汽运. 槽钢; 截面为凹槽形的长条钢材，成分主要含C、Si、S、Mn、Ni、Cr等; 16.158; 48.474; +32.316; 3.5; 原料库; 捆装; 汽运. 矩形管; 中空的长条钢材; 1.546; 4.638; +3.092; 0.3; 原料库; 捆装; 汽运. 方管; 方形钢管; 6.77; 20.31; +13.54; 1.3; 原料库; 捆装; 汽运. 无缝管; 具有中空截面、周边没有接缝的钢管; 2.57; 7.71; +5.14; 0.5; 原料库; 捆装; 汽运. 拉光圆; 冷拉光圆钢; 0.1; 0.3; +0.2; 0.1; 原料库; 捆装; 汽运. 防护网; /; 120套; 360套; +240套; 25; 原料库; 捆装; 汽运. 水盘; /; 120个; 360个; +240个; 25; 原料库; 捆装; 汽运. 主轴; /; 120个; 360个; +240个; 25; 原料库; 捆装; 汽运. 风罩环; /; 120个; 360个; +240个; 25; 原料库; 捆装; 汽运. 电机; /; 120个; 360个; +240个; 25; 原料库; 箱装; 汽运. 皮带; /; 120条; 360条; +240个/a; 25; 原料库; 箱装; 汽运. 轴承; /; 240个; 720个; +480个; 50; 原料库; 箱装; 汽运. 脚踏开关; /; 240个; 720个; +480个; 50; 原料库; 箱装; 汽运. 减速机; /; 30个; 90个; +60个; 5; 原料库; 箱装; 汽运. 焊丝; /; 0.7; 2.1; +1.4; 0.1; 原料库; 捆装; 汽运. 丙烷; 丙烷; 6.25; 18.75; +12.5; 1; 原料库; 0.5m3瓶装; 用于切割. 氩保气; 氩保气; 0.625; 1.875; +1.25; 0.625; 原料库; 4.5m3瓶装; 用于切割、焊接. 其它; 乳化液; 水、基础油等; 0.15; 0.45; +0.3; 0.2; 原料库; 200kg桶装; 汽运. 机油; 矿物油; 0.032; 0.082; +0.05; 0.05; 原料库; 200kg桶装; 汽运. ## 表2-6 主要原辅材料理化性质 5、建设项目厂区平面布置情况 项目建成后，厂区总平面布局不变，自南向北、自东向西分别设金属线材生产车间、机加工车间、成品区、拉丝设备生产车间、办公区，生产车间北侧设置原料仓库、一般固废堆场、危废仓库。建设项目厂区平面布置具体见附图2。 - 工作制度及劳动定员 工作制度：现有项目实行昼间一班8小时工作制度，扩建后全厂实行三班24小时工作制，年工作按300天计。 劳动定员：公司现有劳动定员20人，本项目新增员工10人，扩建后全厂劳动定员30人。 - 水平衡 本项目用水主要为职工生活用水、隔套冷却水以及硼砂溶液调配用水，均采用自来水，用水基准如下： ①生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中“工业企业建筑管理人员、车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）~50L/（人·班）”，本报告取50L（/人·班）计，本项目新增员工10人，年有效工作日300天，则用水量为150t/a（0.5t/d），损耗以20%计，则本项目生活污水排放量为120t/a（0.4t/d）。 ②隔套冷却水：本项目拉丝机需采用隔套冷却水冷却，根据企业提供资料，1台拉丝机的冷却水循环量为8t/h，扩建后，全厂年工作时间增加至7200小时，因此本项目隔套冷却水按全厂计算。全厂共7台拉丝机，则冷却水循环量为403200t/a，冷却水在系统内循环使用不外排，仅定期使用新鲜水补充少量蒸发损失水，约占循环量的5%，则补水量为20160t/a。 ③硼砂溶液调配用水：本项目使用硼砂溶液，配置比例为1m3水中加20kg硼砂，本项目硼砂使用量为13.5t/a，则硼砂溶液配置用水约675t。硼砂溶液需要定期补充，不需要更换，无废水或废液产生。 本项目利用现有厂房进行建设，厂区雨污分流，生产过程均位于生产车间内，原辅料、固废、危废均储存于室内，不在室外堆放，故无初期雨水。 本项目水量平衡见图2-1，扩建后全厂水量平衡图见图2-2。 新鲜水 生活用水 20985 损耗30 隔套冷却水 化粪池 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理 120 150 403200 120 损耗：20160 20160 硼砂溶液用水 675 循环使用 损耗675 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） 新鲜水 生活用水 21292.5 损耗90 隔套冷却水 化粪池 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理 360 450 403200 360 损耗：20160 20160 硼砂溶液用水 682.5 循环使用 损耗682.5 图2-2 扩建后全厂水量平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事金属线材和拉丝设备两类产品生产，相应的生产工艺流程及产污环节见图2-3、图2-4（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 - 金属线材生产工艺 本项目进行金属线材的生产，主要原辅材料为盘圆。按产品要求尺寸进行放线剥壳、砂带除锈、涂硼、拉丝、退火后收线即为成品，该工序一次成型，具体生产工艺流程及产污环节见下图（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 盘圆 S1-1废屑 N1-1噪声 成品 放线剥壳 S1-2废屑、S1-3废砂带 N1-2噪声 G1-2粉尘 N1-5噪声 电加热 硼砂、水 除锈 涂硼 拉丝 收线 退火 S1-4废拉丝粉 N1-4噪声 拉丝粉 隔套冷却水 电加热 580-600℃ 80~90℃ G1-1除锈粉尘 N1-3噪声 调配 图2-3 金属线材生产工艺流程图及产污环节图 生产工艺简述： ①放线剥壳：由于盘圆放线时产生凸凹不平，进入砂带机会产生金属丝表面除锈不均匀，给后续的拉拔造成影响，所以必须先剥壳（去掉氧化皮80%）以及除锈后再进入拉丝机组。将盘圆的线材在气动放线架上利用压缩空气放线后，采用机械剥壳的方法去除线材上的氧化皮，曲绕盘圆使其表面的氧化层脱落，达到去除表面氧化层的目的。该工序密闭进行，产生废屑（S1-1）以及设备噪声（N1-1）。 ②除锈：砂带除锈是利用砂带除锈机，按照待处理金属丝的除锈要求，在一定的机械装置上以相应的接触方式，并在特定的压力作用下，使高速运转的砂带与金属丝表面接触产生摩擦，将钢丝表面的剩余锈逐渐磨除。该环节密闭进行，产生除锈粉尘（G1-1）、机械噪声（N1-2）、废屑（S1-2）、废砂带（S1-3）。 ③涂硼：将处理后的盘圆放入涂硼槽内进行涂硼，采用电加热，加热温度为80-90℃，钢丝通过液槽后会吸附硼砂溶液，硼砂可以起到增加拉丝粉附着能力的作用。涂硼槽为封闭槽，出口处有橡胶刷将其表面残余液刮留在槽内，钢丝出槽后采用热风管对钢丝表面进行烘干，温度90℃，该过程产生产生噪声（N1-3）。 硼砂溶液需要定期补充，不需要更换。硼砂溶液配置比例为：1m3水中加20kg硼砂，由企业人工配置后定期补充至涂硼槽内。 ④拉丝：将处理过后的盘圆按一定速度导入拉丝机中进行拉拔。拉丝机工作时塔轮之间会产生转速差，利用转速差可以把钢丝从大直径拉拔到小直径，同时钢丝长度会伸长，产生这种塑性变形以后的钢材硬度会增加。拉丝前盘圆直径为6.5mm，拉丝后直径为2.03mm‌。本项目采用干拉工艺，拉丝过程中采用拉丝粉作为润滑剂，拉丝粉通过吸附在钢丝表面硼砂凹陷处并随钢丝进入拉丝模，在被拉金属线材与拉丝模模壁之间形成一层润滑膜，减小界面间的摩擦，减小拉拔时的力能消耗。 拉丝机前端设置拉丝粉加料仓，拉丝粉循环使用，定期补充被带走的损耗。拉丝机每一个塔轮前都有一个小型的废拉丝粉收集仓，金属丝表面剩余的拉丝粉自动脱落进入该收集仓。拉丝粉加料仓及废拉丝粉收集仓均加盖密闭，仅保留进出小孔用于钢丝穿行，拉丝粉盒出口处设置阻隔片阻挡粉尘飞出，拉丝机整体采用加盖形式。拉丝机采用隔套冷却水冷却，该过程冷却水循环使用并定期添加，不外排。本工序产生污染物主要为废拉丝粉（S1-4）、少量呈无组织排放的拉丝粉尘（G1-2）及机械噪声（N1-4）。 ⑤退火：退火的目的是消除制造过程中产生的剩余应力，使丝绳变形更加规则，塑性和韧性提高、耐腐蚀性能增强。退火在电退火炉中进行，退火过程分为升温阶段、保温和自然冷却阶段，升温时间为2～3h，达到最高温度600℃后，进入保温阶段，温度控制范围为580℃～600℃，最后经退火炉自然冷却至室温后出炉，根据产品规格和软硬度要求不同，保温时间、温度不尽相同，一般保温和冷却时间为15～24h，该工序退火均采用电加热。 ⑥收线：收线呈匝，该收线工序会产生机械噪声（N1-5）。 - 拉丝设备生产工艺 本项目进行拉丝设备的生产，主要原辅材料为各类钢材和管材，按产品要求尺寸进行断料、车加工、焊接等工序后组装，具体生产工艺流程及产污环节见下图（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 图2-4 拉丝设备生产工艺流程图及产污环节图 生产工艺简述： （1）切割下料：使用火焰切割机对板材类进行切割，采用氩保气-丙烷作为燃料，便于后续金加工等作业。此工序主要产生切割粉尘（G2-1）、废边角料、废屑（S2-1）和噪声（N2-1）。 （2）板材金加工：利用车床、铣床等金加工设备，对切割后工件外形、内部尺寸进行初步加工。该工序主要产生金加工废气（G2-2）、设备机械噪声（N2-2）、废边角料、废屑（S2-2）和废乳化液（S2-3）产生。 （3）焊接：将处理好的工件按照产品规格进行焊接，焊接采用气体保护电弧焊，焊接工艺采用点焊工艺，即产生焊烟（G2-3）及噪声（N2-3）。 点焊工艺是一种将两块金属板通过局部加热熔化，再通过施加压力使熔化的部分重新结晶，最终实现金属板牢固连接在一起的工艺。 （4）钻孔：使用钻床对钢材进行打孔，便于后续组装等作业。此工序主要产生废边角料、废屑（S2-4）、废乳化液（S2-5）和噪声（N2-4）。 （5）断料：将圆管利用锯床按一定尺寸进行切割，该环节有断料粉尘（G2-4）、废边角料、废屑（S2-6）及设备运行噪声（N2-5）产生。 （6）管材金加工：利用车床、铣床、磨床等金加工设备，对切割后工件外形、内部尺寸进行初步加工。该工序有金加工废气（G2-5）、设备机械噪声（N2-6）、废乳化液（S2-7）、废边角料、废屑（S2-8）产生。 （7）开槽、矫正：拉床对原半成品进行开槽，利用动平衡机对轴类产品进行平衡校正。此工序主要产生废边角料、废屑（S2-9）和噪声（N2-7）。 （8）组装：自行加工的各金属组件与外购件（轴承、减速机、水盘、风罩环、电机、皮带、脚踏开关）按照设计要求，通过标准件利用螺丝刀等工具进行人工手动组装，无焊接等工序。 （9）委外涂装 2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区员工生活污水（W1）、废过滤材料（S10）、废除尘灰（S11）、废包装袋（S12）、废包装桶（S13）、机械设备维护保养产生的废油及油桶（S14）以及员工生活垃圾（S15）。 根据上述分析，本项目在营运期阶段产污环节见表2-7。 ## 表2-7 产污环节表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废水; W1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间断; 经化粪池预处理后接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理. 废气; G1-1; 除锈; 粉尘; 间断; 无组织排放. G1-2; 拉丝; 粉尘; 间断; 无组织排放. G2-1; 切割; 粉尘; 间断; 自带布袋除尘器+车间无组织排放. G2-2、G2-5; 金加工; VOCs; 间断; 无组织排放. G2-3; 焊接; 焊烟; 间断; 移动式焊烟净化器+车间无组织排放. G2-4; 断料; 粉尘; 间断; 自带布袋除尘器+车间无组织排放. 固废; S1-1、S1-2; 放线剥壳、除锈; 废屑; 间断; 外售综合利用. S1-3; 除锈; 废砂带; 间断; 外售综合利用. S1-4; 拉丝; 废拉丝粉; 间断; 外售综合利用. S2-1、S2-2、S2-4、S2-6、S2-8、S2-9; 切割下料、断料、金加工、钻孔、开槽、矫正; 废边角料、废屑; 间断; 外售综合利用. S2-3、S2-5、S2-7; 金加工、钻孔; 废乳化液; 间断; 委托有资质单位处置. S10; 废气处理; 废过滤材料; 间断; 外售综合利用. S11; 废气处理; 废除尘灰; 间断; 外售综合利用. S12; 包装; 废包装袋; 间断; 外售综合利用. S13; 包装; 废包装桶; 间断; 委托有资质单位处置. S14; 机械维护保养; 废油及油桶; 间断; 委托有资质单位处置. S15; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 委托环卫部门清运. 噪声; N; 各类设备; 噪声; 间断; 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 江阴先创金属制品有限公司成立于2016年9月，主要从事金属线材以及拉丝设备制造（干拉丝机）的生产。 企业《新建年加工金属线材4500吨及拉丝机械制造项目》于2017年7月13日通过江阴市环境保护局审批（批复号：201732028100302），并于2019年12月4日通过江阴市环境保护局“三同时验收”，批复产能为：年产4500吨金属线材及15套拉丝机械，建设地点位于江阴市临港街道镇澄路1045号。2020年3月申领排污证（登记管理），登记编号，登记编号91320281MA1MUGBQ9U001Z。 2025年2月企业租赁江苏法尔胜动力科技有限公司6725.63平方米厂房，由江阴市临港街道镇澄路1045号整厂（老厂区）搬迁至江阴市璜土镇石庄锦绣路5号（新厂区），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），该搬迁项目无需编制环评。企业于2025年2月申请排污证变更（登记管理），登记编号91320281MA1MUGBQ9U001Z。项目搬迁后老厂区不再进行生产，新厂区产能为：年产4500吨金属线材及15套拉丝设备。 现有项目建设、审批及验收情况如表2-8所示。 表2-8 现有项目建设、审批以及验收情况 二、现有项目污染物排放情况 盘圆 S1-1废屑 N1-1噪声 成品 放线剥壳 S1-2废屑、S1-3废砂带 N1-2噪声 G1-2粉尘 N1-5噪声 电加热 硼砂、水 除锈 涂硼 拉丝 收线 退火 S1-4废拉丝粉 N1-4噪声 拉丝粉 隔套冷却水 电加热 580-600℃ 80~90℃ G1-1除锈粉尘 N1-3噪声 调配 图2-5 金属线材生产工艺流程及产污环节图 图2-6 拉丝设备生产工艺流程及产污环节图 现有项目水平衡见下图： 1、废气 2、废水 3、固体废物 4、噪声 6、主要环境问题和以新带老整改措施 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5连续三年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量持续改善。 2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市2023年空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 173; 160; 108.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.6; 达标. 由上述分析可知，江阴市2023年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前，当地已出具环境整治方案，无锡市已出具《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 （2）其他污染物 本项目特征因子总悬浮颗粒物现状监测数据引用国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司的监测报告《江阴利港2×100万千瓦扩建项目环境影响评价现状监测（JSH230123004012901）》中G2点监测数据，监测时间为2023年2月7日~2月13日，监测点位为中珑圩，位于本项目东南方向4215m，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的要求。 表3-2 大气环境测点布设表 编号; 监测点 名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. G2; 中珑圩; 120°3′35.38″; 31°55′59.64″; 总悬浮颗粒物; 2023年2月7日~2月13日; SE; 4215. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 编号; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. 经度; 纬度. G2; 120°3′35.38″; 31°55′59.64″; 总悬浮颗粒物; 小时值; 0.3; 0.102~0.116; 38.7; /; 达标. 由上表可见，监测点位环境空气中总悬浮颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。 2、地表水 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面10个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2022年相比，总体水质变好，Ⅱ—Ⅲ类断面比例上升2.7个百分点。16条主要河流中，长江、应天河、桃花港、石碑港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河9条河流水质状况为良好。与2022年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余12条河流水质未有明显变化。 项目所在地纳污河流为西横河，现状监测数据引用江苏华普联测环境安全科技有限公司出具的监测报告《（综合）HPUT[2024]W024601》（中建材（江阴）光电材料科技有限公司2GW高效异质结太阳能电池技改项目）中W1、W2断面检测数据，监测时间为2024年5月18日-5月20日。 ## 表3-4 水环境质量监测断面一览表 水体名称; 监测编号; 断面位置; 监测因子. 西横河; W1; 光大水处理（江阴）有限公司西利污水厂排放口上游500米; pH、化学需氧量、氨氮、总磷. W2; 光大水处理（江阴）有限公司西利污水厂排放口下游1000米. ## 表3-5 地表水环境质量现状监测结果表（单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面; 监测因子; 监测值; 平均值; 最大污染指数; 超标率%; 超标倍数; 标准值. W1; pH; 7.6-7.7; 7.67; 0.35; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; 8; 8; 0.4; 0; 0; 20. 氨氮; 0.080-0.106; 0.092; 0.106; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.10-0.12; 0.11; 0.6; 0; 0; 0.2. W2; pH; 7.7-7.8; 7.73; 0.4; 0; 0; 6-9. 化学需氧量; 8-9; 8.3; 0.45; 0; 0; 20. 氨氮; 0.089-0.113; 0.100; 0.113; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.09-0.11; 0.10; 0.55; 0; 0; 0.2. 由上表可见，纳污水体西横河各检测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、环境噪声 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 本项目位于3类声功能区，昼、夜间测点平均等效声级均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，厂界周围50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，且本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用，故不开展电磁辐射现状监测和评价。 6、地下水、土壤环境 本项目不属于产业园区外新增用地项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。本项目所在车间均已进行防腐、防渗处理，故不开展地下水、土壤监测和评价。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。目前，当地已出具环境整治方案，无锡市已出具《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，以柴油货车和汽油小客车为重点加强机动车污染防治，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排能力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，且本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目颗粒物、VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准，具体见表3-7。同时厂区内VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准，具体见表3-8。 ## 表3-7 大气污染物浓度排放限值表 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 选用标准. 颗粒物; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准. VOCs（以非甲烷总烃计）; 4. ## 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值(单位：mg/m3） 污染物指标; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC （非甲烷总烃）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。接管废水中pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，同时接管废水水质应符合污水厂接管要求。综上，本项目污水接管标准从严执行污水厂接管协议中的浓度限值，即：pH=6~9，CODCr≤500mg/L，SS≤200mg/L，TN≤40mg/L，NH3-N≤35mg/L，TP≤2mg/L；污水处理厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体见表3-9。 表3-9 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 排放标准. pH; 6～9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 200; 10. 氨氮; 35; 4（6）*. 总磷; 2; 0.5. 总氮; 40; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 根据澄政办发〔2020〕71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区。因此，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 3类; 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定要求执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 根据无锡市江阴生态环境局发布的文件《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：颗粒物，VOCs（以非甲烷总烃计）； 固废：各类固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 对比核定排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.0135; 0.07676; 5.213; 5.1447; 0.0683; 0; 0.0818; +0.00504. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.001; 0; 0.002; 0; 0.002; 0; 0.003; +0.003. 废水; 废水量; 240; 480; 120; 0; 120/120; 0; 360/360; -120/-120. COD; 0.1080/0.0120; 0.2400/0.0288; 0.0600; 0.006; 0.0540/0.0060; 0; 0.1620/0.0180; -0.078/-0.0108. SS; 0.0480/0.0024; 0.1920/0.0096; 0.0360; 0.012; 0.0240/0.0012; 0; 0.0720/0.0036; -0.12/-0.006. 氨氮; 0.0084/0.0010; 0.0168/0.0024; 0.0042; 0; 0.0042/0.0005; 0; 0.0126/0.0014; -0.0042/-0.0010. 总磷; 0.0005/0.00012; 0.0038/0.00024; 0.0002; 0; 0.0002/0.00006; 0; 0.0007/0.00018; -0.0031/-0.00006. 总氮; 0.0096/0.0029; -; 0.0048; 0; 0.0048/0.0014; 0; 0.0144/0.0043; +0.018/+0.0043. 固废; 一般固废; 0; 0; 156.5047; 156.5047; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0.115; 0.115; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 2.04; 2.04; 0; 0; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 由上表可见，本项目扩建后全厂生活污水接管量为360t/a，COD、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.1620t/a、0.0126t/a、0.0007t/a、0.0144t/a。总量控制因子COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.0180t/a、0.0014t/a、0.00018t/a、0.0043t/a，根据总量控制原则，COD、氨氮、TP、TN未突破原核定总量，无需平衡；特征因子SS排放总量为0.0036t/a，作为该企业考核指标。 本项目建成后全厂废气污染物排放为：颗粒物0.0818t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）0.003t/a，较扩建前新增颗粒物0.00504t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）0.003t/a。根据总量控制原则，新增总量小于10公斤，不需平衡总量。 固体废物排放量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等，公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘较少，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 根据生产工艺分析，本项目运营期废气主要为除锈粉尘、拉丝粉尘、切割粉尘、断料粉尘、金加工废气以及焊烟。 本项目废气产物系数、废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 表4-1 各污染因子产污系数表 所在车间; 产污环节; 污染因子; 产污系数; 原料用量（t/a）; 产生量（t/a）; 捕集量（t/a）; 未捕集排放量（t/a）; 捕集处理后排放量（t/a）; 合计无组织排放量（t/a); 备注. 生产车间; 除锈; 颗粒物; 0.0001; 47490; 4.75; 4.7; 0.05; /; 0.05; 类比项目，产污量按照原料用量的万分之一计算，其中1%颗粒物逸散排放。. 生产车间; 切割下料; 颗粒物; 1.5kg/t-原料; 158.672; 0.24; 0.235; 0.005; 0.0023; 0.0073; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》. 生产车间; 断料; 颗粒物; 5.3kg/t-原料; 38.92; 0.21; 0.206; 0.004; 0.0021; 0.0061. 生产车间; 金加工; VOCs（以非甲烷总烃计）; 5.64kg/t-原料; 0.3; 0.002; /; 0.002; /; 0.002. 生产车间; 焊接; 颗粒物; 9.19kg/t-原料; 1.4; 0.013; 0.009; 0.004; 0.0009; 0.0049. 表4-2 本项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间h. 核算 方法; 废气 产生量m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 废气 排放量m3/h; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 除锈; 砂带除锈机; 颗粒物; 类比法; /; /; 0.6597; 4.75; 密闭收集; 99%; /; /; 0.0069; 0.05; 0.5; /; 7200. 切割下料; 火焰切割机; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.0333; 0.24; 滤芯除尘器; 99%; /; /; 0.001; 0.0073; 0.5; /. 断料; 锯床; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.0292; 0.21; 滤芯除尘器; 99%; /; /; 0.0008; 0.0061; 0.5; /. 金加工; 加工中心; VOCs（以非甲烷总烃计）; 产污系数法; /; /; 0.0003; 0.002; /; /; /; /; 0.0003; 0.002; 4; /. 焊接; 焊机; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.0018; 0.013; 移动式焊烟净化器; 90; /; /; 0.0007; 0.0049; 0.5; /. 本项目建成后全厂废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-3 本项目建成后全厂废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装 置; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间h. 核算 方法; 废气 产生量m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 废气 排放量m3/h; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 除锈; 砂带除锈机; 颗粒物; 类比法; /; /; 0.7224; 5.201; 密闭收集; 99%; /; /; 0.0071; 0.051; 0.5; /; 7200. 切割下料; 火焰切割机; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.05; 0.36; 滤芯除尘器; 99%; /; /; 0.002; 0.0144; 0.5; /. 断料; 锯床; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.0431; 0.31; 滤芯除尘器; 99%; /; /; 0.0013; 0.0091; 0.5; /. 金加工; 加工中心; VOCs（以非甲烷总烃计）; 产污系数法; /; /; 0.0004; 0.003; /; /; /; /; 0.0004; 0.003; 4; /. 焊接; 焊机; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.0026; 0.019; 移动式焊烟净化器; 90; /; /; 0.001; 0.0073; 0.5; /. 表4-4 本项目建成后全厂无组织废气产生源强 污染物位置; 污染物名称; 污染物排放量（t/a); 排放速率（kg/h）; 面源高度（m); 面源面积m2. 生产车间; 颗粒物; 0.0818; 0.0114; 8; 6725.63. 生产车间; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.003; 0.0004. 根据上表，通过采取措施加强车间通风，便于扩散等措施后，厂界颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放监控浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关标准，厂区内VOCs无组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气污染设施可行性分析 （1）废气收集处理情况简述 切割 收集效率98% 密闭+管道 车间无组织排放 颗粒物 滤芯除尘器 断料 车间无组织排放 颗粒物 滤芯除尘器 收集效率98% 密闭+管道 焊烟 收集效率70% 吸风罩 车间无组织排放 颗粒物 移动式焊烟净化器 生产车间未收集废气 车间无组织排放 颗粒物、VOCs 图4-1 项目废气收集处理流程图 （2）废气处理原理及其去除效率分析 1.3非正常工况 表4-5 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间; 年发生频次/次. 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）; 排放量/（kg）. 焊接; 移动式焊烟净化器发生故障; 颗粒物; /; 0.0018; 0.0018; 1h; 1. 切割; 滤筒除尘器发生故障; 颗粒物; /; 0.0333; 0.0333; 1h; 1. 断料; 滤筒除尘器发生故障; 颗粒物; /; 0.0292; 0.0292; 1h; 1. 1.4废气排放口 本项目未设置废气排气筒。 1.5防护距离 ①大气环境保护距离 本项目颗粒物厂界浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，且厂界外各类大气污染物短期浓度达到环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规范要求，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，无组织排放生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm-------标准浓度限值，mg/m3 L-------卫生防护距离，m r-------有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m A、B、C、D------卫生防护距离计算系数 Qc-------无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 计算结果见表4-6。 表4-6 无组织卫生防护距离计算表 根据上表计算结果，本项目卫生防护距离为金属线材生产车间外50米范围、机加工车间外100米、拉丝设备生产车间外50米范围形成的包络线。本项目卫生防护距离之内无敏感点，故无组织排放废气对周围环境影响较小。 1.6大气环境影响 本项目所在地大气为不达标区，周边500米范围内无敏感目标。除锈工序产生的粉尘经密闭收集后（收集效率99%）约有1%的粉尘逸散，在车间无组织排放；拉丝工序产生的粉尘经密闭收集后少量逸散，在车间无组织排放；切割工序产生的粉尘经自带滤芯除尘器（收集效率按98%计，处理效率按99%计）收集处理后，在车间通风排放；断料工序产生的粉尘经自带滤芯除尘器（收集效率按98%计，处理效率按99%计）收集处理后，在车间通风排放；金加工工序湿加工产生的少量有机废气在车间无组织排放；焊烟依托现有的2台移动式焊烟净化器（收集效率70%，处理效率90%）收集处理后，在车间通风排放，焊接作业在车间内的焊接区进行，同时各焊接作业区采取隔板相互分割，并加强焊接作业区通风，防止颗粒物、焊接强光对车间内其他作业区产生的影响。 本项目卫生防护距离为金属线材生产车间外50米范围、机加工车间外100米、拉丝设备生产车间外50米范围形成的包络线，该距离内无环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求；故本项目的建设对周围大气环境影响较小。 1.7监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司属于“二十八、金属制造业33”中“80金属丝绳及其制品制造334”中“其他”，“二十九、通用设备制造业34”中“83金属加工机械制造342”中“其他”，属于登记管理，企业生产使用以电为能源的加热炉，不涉及通用工序简化管理、重点管理，因此，公司属于登记管理类别。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017），对本项目废气监测要求如下表。 表4-7 废气监测计划表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 厂界; 颗粒物、VOCs; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂区内; VOCs; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 2、废水 本项目废水产排情况见表4-8。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 表4-8 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; COD; 产污系数法; 120; 500; 0.0600; 化粪池; 10; /; 120; 450/50; 0.0540/0.0060; 500/50; 7200; 间接排放，接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，最终排入西横河. SS; 350; 0.0360; 33.3; 200/10; 0.0240/0.0012; 200/10. 氨氮; 35; 0.0042; /; 35/4; 0.0042/0.0005; 35/4. 总磷; 2; 0.0002; /; 2/0.5; 0.0002/0.00006; 2/0.5. 总氮; 40; 0.0048; /; 40/12; 0.0048/0.0014; 40/12. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 本项目建成后，全厂废水污染物产生及排放情况见表4-9。 表4-9 全厂废水产生及排放情况 污染物名称; 产生量; 污染物接管量; 污染物外排量; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 外排量t/a. 废水量; 360; 360; 360; 接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂. COD; 500; 0.1800; 450; 0.1620; 50; 0.0180. SS; 350; 0.1260; 200; 0.0720; 10; 0.0036. 氨氮; 35; 0.0126; 35; 0.0126; 4; 0.0014. 总磷; 2; 0.0007; 2; 0.0007; 5; 0.0002. 总氮; 40; 0.0144; 40; 0.0144; 12; 0.0043. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准以及污水厂接管标准。 2.2接管可行性分析 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-10。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺）. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2.3雨污排口 本项目生活污水排放口、雨水排放口均利用江苏法尔胜动力科技有限公司接管口，不新增排污口。 污水排放口见表4-11，雨水排放口见表4-12。 表4-11 废水排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）; 收纳水体. 1; DW001; 污水接管口; 120°1'13.36"; 31°56 ′11.34″; 城镇废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作期间; 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂; COD; 500; 50; 西横河. SS; 200; 10. 氨氮; 35; 4. 总磷; 2; 0.5. 总氮; 40; 12. 备注：污水厂接管标准按污水厂接管协议中浓度限值从严执行。 表4-12 雨水排放信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 其他信息. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标. 1; DW002; 雨水排放口; 120°1 ′11.54″; 31°56 ′15.55″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 有流量期间; 西横河; III类; /. 2.4监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司属于“二十八、金属制造业33”中“80金属丝绳及其制品制造334”中“其他”，“二十九、通用设备制造业34”中“83金属加工机械制造342”中“其他”，属于登记管理，企业生产使用以电为能源的加热炉，不涉及通用工序简化管理、重点管理，因此，公司属于登记管理类别。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），仅生活污水排放，且间接排放，对生活污水不作监测要求。 2.5雨排口规范化建设要求 雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，日常监管工作由江苏法尔胜动力科技有限公司负责。由于本项目不涉及露天装卸，因此无需设置初期雨水收集池。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要为拉丝生产线（含拉丝机、剥壳机、除锈机）、退火炉、钻床、打包机、加工中心等生产设施运行时产生的机械噪声，以及冷却塔（含水泵）等公辅设施产生的噪声，噪声源强约70~85dB(A)，本项目室外噪声源强见表4-13，室内噪声源强见表4-14。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 噪声源强调查表（室外声源） 注：表中坐标以厂界中心（120.015892,31.938053）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 注：表中坐标以厂界中心（120.015892,31.938053）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 3.2 噪声预测结果 表4-15 厂界噪声结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 厂界东侧; 112.1; 77.7; 1.2; 昼间; 35.4; 65; 达标. 112.1; 77.7; 1.2; 夜间; 35.4; 55; 达标. 厂界南侧; 51.3; -176.2; 1.2; 昼间; 17.8; 65; 达标. 51.3; -176.2; 1.2; 夜间; 17.8; 55; 达标. 厂界西侧; -87.9; 152.8; 1.2; 昼间; 54.5; 65; 达标. -87.9; 152.8; 1.2; 夜间; 54.5; 55; 达标. 厂界北侧; -47.4; 183.2; 1.2; 昼间; 54.3; 65; 达标. -47.4; 183.2; 1.2; 夜间; 54.3; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（120.015892,31.938053）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目降噪措施为：①合理平面布局。本项目高噪声设备布置在厂区中部厂房内，减小对附近声环境敏感点的影响。②本项目采用厂房隔声、距离衰减等措施。③各设备均选用低噪声设备，加强保养、维修，保证其使其正常运行，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。④加强职工环保意识教育，提倡文明生产。 本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 3.3噪声防治措施及投资表 表4-16 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 规划防治对策; 高噪声设备尽可能远离声环境保护目标，合理车间布局; 隔声≥25dB(A); 依托现有已建厂房. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备、低噪声工艺；对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施；优先选用低噪声车辆、低噪声基础设施、低噪声路面等. 噪声传播途径控制措施; 对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫，根据实际工况，日常生产时尽可能保持门窗关闭，对周围敏感保护点的影响减至最低限度. 管理措施; 对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，并制定合理的噪声监测方案. 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 8196-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，本项目监测计划见表4-17。 表4-17 噪声监测计划表 要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生量核算 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-18 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 拉丝; 拉丝机; 废拉丝粉; 一般工业固体废物; 物料衡算法; 12.6; /; 12.6; 外售综合利用. 剥壳、除锈、机加工; 剥壳机、除锈机、机加工设备等; 金属废边角料及废屑; 类比法; 143; /; 143. 废气处理; 移动式焊烟净化器; 废除尘灰; 物料衡算法; 0.4447; /; 0.4447. 原料包装; 包装袋; 废包装袋; 物料衡算法; 0.16; /; 0.16. 除锈; 砂带除锈机; 废砂带; 物料衡算法; 0.3; /; 0.3. 金加工; 加工中心; 废乳化液; 危险废物; 物料衡算法; 0.05; /; 0.05; 委托有资质单位处置. 原料包装; 包装桶; 废包装桶; 物料衡算法; 0.02; /; 0.02. 设备保养; /; 废油; 物料衡算法; 0.045; /; 0.045. 员工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 2.04; /; 2.04; 环卫清运. 表4-19 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废拉丝粉; SW59; 900-099-S59; 拉丝粉; /; 固; /; 12.6; 贮存于一般固废堆场，直接堆放; 外售综合利用; 12.6. 2; 金属废边角料及废屑; SW17; 900-001-S17; /; /; 固; /; 143; 143. 3; 废除尘灰; SW59; 900-099-S59; /; /; 固; /; 0.4447; 0.4447. 4; 废包装袋; SW17; 900-003-S17; 塑料; /; 固; /; 0.16; 0.16. 5; 废砂带; SW59; 900-099-S59; 砂带; /; 固; /; 0.3; 0.3. 6; 废乳化液; HW09; 900-007-09; 乳化液; 乳化液; 液; T; 0.05; 贮存于危废仓库; 委托有资质单位处置; 0.05. 7; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 塑料、乳化液; 乳化液; 固; T/In; 0.02; 0.02. 8; 废油; HW08; 900-249-08; 矿物油; 矿物油; 液; T/I; 0.045; 0.045. 9; 生活垃圾; SW59; 900-099-S59; 生活垃圾; 生活垃圾; 固; /; 2.04; 贮存于生活垃圾收集点; 环卫清运; 2.04. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 4.2环境管理要求 4.2.1一般固体废物的暂存场所 本项目产生的废拉丝粉、金属废边角料及废屑、废除尘灰、废包装袋属性为一般固体废物。企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。在日常管理中，不向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托其他单位运输、利用、处置工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。 4.2.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①危废贮存设施设置情况 本项目依托现有的一个35平方米的危险废物堆场。按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）要求，按照《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-20。 表4-20 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 ②危废贮存设施选址 本项目危险废物贮存设施的选址与设计：（1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价；（2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；（3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点；（4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。因此，危险废物贮存场所选址可行。 ③危废贮存设施能力 危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-21。 表4-21 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 本项目危废主要为废乳化液、废包装桶、废油，其中废乳化液的贮存周期为3个月，占地面积约0.5m2，废包装桶的贮存周期为3个月，占地面积约0.5m2，废油的贮存周期为3个月，占地面积约1m2，因此本项目产生的危废所需暂存面积为2m2，现有危废仓库面积为35m2，可以满足本项目及全厂危废贮存的要求。 ④危废贮存设施主要环境影响 本项目运行期产生的危险废物主要为废乳化液、废包装桶、废油，废包装桶、废油桶加盖堆放，废机油、废乳化液加盖桶装，贮存于危废仓库，定期委托有资质单位处置，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况。 综上，本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 4.2.3危险废物运输过程环境影响分析 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，公司严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 4.2.4危险废物委托利用、处置环境影响分析 本项目危废主要为废乳化液（0.05t/a）属于“HW09 类危险废物”，废包装桶（约0.01t/a）属于“HW49 类危险废物”，废机油（0.045t/a）属于“HW08 类危险废物”，拟委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置。 江阴市锦绣江南环境发展有限公司，位于江阴市月城镇华锦路18号，经营许可内容为HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW37有机磷化合物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，HW50废催化剂，231-001-16(HW16感光材料废物)，231-002-16(HW16感光材料废物)，266-009-16(HW16感光材料废物)，398-001-16(HW16感光材料废物)，772-006-49(HW49其他废物)，806-001-16(HW16感光材料废物)，873-001-16(HW16感光材料废物)，900-019-16(HW16感光材料废物)，900-039-49(HW49其他废物)，900-041-49(HW49其他废物)，900-042-49(HW49其他废物)，900-047-49(HW49其他废物)，900-999-49(HW49其他废物)，合计20000吨/年，处置方式为D10焚烧。本项目危废为废活性炭、废过滤棉、废包装桶、废机油和废油桶、清洗废液等，在该公司的经营范围内，有能力处理该危废。 4.2.5 与省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）相符性分析。 表4-22 本项目危废仓库与苏环办〔2024〕16号文相符性分析表 5、地下水、土壤 5.1地下水和土壤环境影响源及影响因子识别 本项目对地下水、土壤的污染情况见表4-23。 表4-23 拟建项目污染区划分及防渗要求 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 原料堆放区、生产车间; 乳化油、机油等原辅料; 地面漫流、垂直入渗、大气沉降; pH、SS、TP、石油类等. 化粪池; 化粪池; 垂直入渗; COD、氨氮、总磷等. 危废堆场; 废机油、废乳化油等; 地面漫流、垂直入渗; pH、TP、石油类等. 5.2分区防控措施 根据地下水、土壤污染源情况，本次拟设置的分区防控要求见下表4-24。 表4-24 拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区 区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 化粪池、危废仓库等; 重点防渗区; 难; 中; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 已采取相关防渗措施. 一般固废堆场、原料仓库、成品仓库、生产车间; 一般防渗区; 易; 中; COD、SS; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 已采取相关防渗措施. 厂区道路; 简单防渗区; 易; 中; COD、SS; 一般地面硬化; 地面硬化. 企业无需设置地下水、土壤监测计划。 6、生态 项目租用厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 7、环境风险 7.1 评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质是具有易燃易爆、有毒有害等特性，会对环境造成危害的物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-25 危险物质数量与临界量比值 序号; 物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t); qn/Qn. 1; 丙烷; /; 1; 10; 0.1. 2; 乳化液; /; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 机油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 4; 废乳化液; /; 0.05; 2500; 0.00002. 5; 废机油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 6; 废包装桶; /; 0.045; 50; 0.0009. Q; 0.101024. 7.2 风险源分布及影响途径 本项目风险情况见表4-26。 表4-26 本项目涉及的主要危险物质、装置环境风险识别情况表 危险物质; 风险源分布情况; 风险事故情形; 可能的影响途径. 乳化液、机油、丙烷; 原料仓库、生产车间; 泄漏、火灾、爆炸; 土壤、地下水、大气. 废乳化液、废机油、废包装桶; 危废仓库; 泄漏、火灾、爆炸; 土壤、地下水、大气. 7.3 环境防范措施 针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： （1）泄漏事故的防范措施 发生乳化液、机油等泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对其进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。 （2）安全生产管理系统 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 （3）火灾事故应急处置措施 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依照《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，防止流入雨水管网进入河流。 （4）危险废物的环境风险防范措施 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的固体废物风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： A、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施。 B、危险废物暂存场所需设置便于危险废物泄漏后收集处理的设施，设置导流沟，并对其地面进行硬化防渗、防漏处理。对泄漏液收集后按要求进行处置。 C、加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用。 D、针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 E、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 7.4 与园区层面三级防控体系的衔接 根据《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件信息报告办法》、《突发环境事件应急管理办法》等要求、《国家安全事故灾难应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国家环保局（90）环管字第057号文、《建设项目环境风险评价技术导则》及国家最新的环境风险控制要求，公司应建立全公司突发环境事件的应急预案，应急预案应与区域突发环境事故应急预案相衔接；进一步落实市政府、园区和企业环境风险三级联动应急预案，并在应急预案内明确与区域突发环境事故应急预案衔接的方式、途径，明确三级联动体系的建设。按照企业环境风险应急预案预警级别，企业应急指挥部门与园区应急管理部门联系上报，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的损失。 公司环境突发事件应急预案与当地政府相关预案相衔接，当突发环境事件影响程度达到企业II级或以上时，向璜土镇工业集中区汇报，由璜土镇工业集中区再向璜土镇应急指挥组汇报，决定是否启动镇级应急预案。 企业大气环境风险事故无法控制在厂内时，应及时向璜土镇工业集中区汇报，并通报周边工业企业、环境敏感目标，联系应急监测单位进行应急监测，进行人员疏散等。 企业水环境事故无法控制在厂内时，应及时向璜土镇工业集中区汇报，并通报项目接管的污水处理厂，首先考虑将事故废水排入园区的应急池，暂存，再由园区应急池打入污水处理厂进行处理，若园区的应急池容积不够，应及时通报污水处理厂，启动污水处理厂应急预案等。确保在平时能采取针对性的风险防控措施，在事故状态下能对事态的发展、影响进行快速准确的判断、评估，从而采取科学合理的应对措施。 企业突发环境事件应急物资、队伍、装备储备不足时，应及时联系璜土镇工业集中区进行应急物资、队伍、装备的调用。 7.5 突发环境事件应急预案 本项目建设后，建设单位应及时编制应急预案，进行评审发布并及时备案。为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，故本项目制定该初步应急预案。 （1）划定应急计划区 根据本项目的生产特点，将化粪池、危废仓库等作为本项目重点防范目标。 （2）设立应急组织机构 当发生突发事故时，应急救援组织能尽快地采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。厂区设立的应急救援小组包括厂指挥部和专业救援队伍。厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 厂区应急救援领导小组下设应急救援指挥部，地点在公司安环部门。日常安全环保工作由安环主管管理。当发生重大事故时，由事故应急救援指挥部处理，调查事故。当应急救援总指挥不在公司内时，由副总指挥全权负责处理事故事宜，并以最快的速度，最佳的手段和方法，减少或避免事故的扩大以及不必要的人员伤亡和损失。 为了更好的处理应急事故，必须和地区的应急救援组织需求支援，事发后先报警或通知附近的救援组织。地区的应急救援组织在接到厂的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应急救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 （3）配备应急救援保障 A、内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 a、应急队伍：按照相关要求，由消防中队负责厂区消防工作。整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，均可以参与应急救援。 b、应急资料：消防设施配置图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放在安环部门办公室，由安环主管保管。 c、应急物资：厂区配备一定数量的应急物资。 B、外部救援 a、单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 b、平时与当地消防部门和医院（卫生院）加强联系，届时请求救援。 c、请求政府协调应急救援力量。 d、应急救援信息咨询和专家信息。 （4）规定报警、通讯联络方式 生产车间和办公室都必须在醒目处张贴应急状态下的报警通讯方式，地区应急救援组织的通知方式，医疗救护联系方式、交通管制部门联系方式等。 各救援人员配备手机等，用于事故发生时的通讯联络和应急救援。 （5）事故处理 当事故发生时，厂区内必须针对事故及时采取治理措施。一旦发生事故时，做到立即响应，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，采取相应措施，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围场所，避免造成重大人员伤亡。 （6）应急监测 突发环境事件发生后，迅速组织监测人员赶赴现场，确定监测方案，及时开展应急监测工作。应急监测时应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）等文件的要求进行。 由于企业应急监测能力不足，委托无锡市江阴生态环境监测站或第三方监测机构对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 a.水污染源监测 监测点布设：地表水下游监测断面。 监测项目：pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类等；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。 监测频次：下雨的时候实时在线监测雨水排放口，下雨后 15 分钟在项目雨水排口下游100米取样一次。 监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。 b.大气污染源监测 监测点布设：厂内、厂边界，下风向最近敏感点监测布点； 监测项目：CO、颗粒物等；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。 监测频次：1小时取样一次。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。 （7）制定和实施应急培训计划 安环部门应定期组织开展全员安全教育和业务技术培训，掌握事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 应急演练以现场实景演练为主，分综合演练和单项演练，根据情况可以和安全、消防演练相结合。演练组织由应急指挥组负责，主要在本企业内部进行，涉及可能受影响的外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）的环境应急演练由政府组织，企业积极配合。 （8）与《江阴市璜土镇突发环境事件应急预案》衔接 江阴市璜土镇环境风险应急管理实行一、二、三级管理，以镇级突发环境事件应急救援中心为核心，与江阴市应急救援中心（上级）和区内企业应急救援中心（下级）形成联动机制的三级应急救援管理体系。 当发生一般污染事故，在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向璜土镇人民政府有关部门报告处理结果。当发生较大或严重污染事故，应急指挥小组在接到事故报警后，及时向璜土镇应急处理指挥部报告，并请求支援；璜土镇应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥相关单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从璜土镇现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向江阴市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。 当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向江阴市应急处理指挥部请求援助。 八、电磁辐射 无。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 颗粒物 | 加强车间密闭 | DB32/4041-2021颗粒物无组织排放浓度≤0.5mg/m3，VOCs无组织排放浓度≤4mg/m3 |
|  |  | VOCs | 加强车间密闭 |  |
| 地表水环境 | DW001 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池处理后接管至污水厂 | GB8978-1996表4中三级标准、GB/T31962-2015表B级标准以及污水厂接管要求，即COD≤500mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤2mg/L、总氮≤40mg/L |
|  | DW002 雨水排放口 | pH、COD、SS | 排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 拉丝生产线 | 78dB(A) | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | GB12348-2008表1中3类标准，即昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A） |
|  | 退火炉 | 75dB(A) |  |  |
|  | 钻床 | 75dB(A) |  |  |
|  | 打包机 | 75dB(A) |  |  |
|  | 冷却塔 | 70dB(A) |  |  |
|  | 加工中心 | 75dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废拉丝粉、金属废边角料及废屑、废除尘灰、废包装、废砂带外售综合利用；危险废物废乳化液、废包装桶、废油均委托有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区（化粪池、危废仓库等）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ②一般防渗区（一般固废堆场、原料仓库、成品仓库、生产车间）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③简单防渗区（厂区道路）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十八、金属制造业33”中“80金属丝绳及其制品制造334”中“其他”，“二十九、通用设备制造业34”中“83金属加工机械制造342”中“其他”，属于登记管理。本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定详细污染源监测计划。本项目建成后，全厂废气监测计划见表4-7，噪声监测计划见表4-17。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

- 六、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 颗粒物 | 加强车间密闭 | DB32/4041-2021颗粒物无组织排放浓度≤0.5mg/m3，VOCs无组织排放浓度≤4mg/m3 |
|  |  | VOCs | 加强车间密闭 |  |
| 地表水环境 | DW001 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池处理后接管至污水厂 | GB8978-1996表4中三级标准、GB/T31962-2015表B级标准以及污水厂接管要求，即COD≤500mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤2mg/L、总氮≤40mg/L |
|  | DW002 雨水排放口 | pH、COD、SS | 排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 拉丝生产线 | 78dB(A) | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | GB12348-2008表1中3类标准，即昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A） |
|  | 退火炉 | 75dB(A) |  |  |
|  | 钻床 | 75dB(A) |  |  |
|  | 打包机 | 75dB(A) |  |  |
|  | 冷却塔 | 70dB(A) |  |  |
|  | 加工中心 | 75dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废拉丝粉、金属废边角料及废屑、废除尘灰、废包装、废砂带外售综合利用；危险废物废乳化液、废包装桶、废油均委托有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门同意清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区（化粪池、危废仓库等）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ②一般防渗区（一般固废堆场、原料仓库、成品仓库、生产车间）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③简单防渗区（厂区道路）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十八、金属制造业33”中“80金属丝绳及其制品制造334”中“其他”，“二十九、通用设备制造业34”中“83金属加工机械制造342”中“其他”，属于登记管理。本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定详细污染源监测计划。本项目建成后，全厂废气监测计划见表4-7，噪声监测计划见表4-17。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

- 七、结论

经采取相应环保措施后，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.0683 | 0 | 0.0818 | 0.00504 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 |
| 废水 | 废水量 | 240 | 480 | 0 | 120/120 | 0 | 360/360 | 120/120 |
|  | COD | 0.1080/0.0120 | 0.2400/0.0288 | 0 | 0.0540/0.0060 | 0 | 0.1620/0.0180 | 0.0540/0.0060 |
|  | SS | 0.0480/0.0024 | 0.1920/0.0096 | 0 | 0.0240/0.0012 | 0 | 0.0720/0.0036 | 0.0240/0.0012 |
|  | 氨氮 | 0.0084/0.0010 | 0.0168/0.0024 | 0 | 0.0042/0.0005 | 0 | 0.0126/0.0014 | 0.0042/0.0005 |
|  | 总磷 | 0.0005/0.00012 | 0.0038/0.00024 | 0 | 0.0002/0.00006 | 0 | 0.0007/0.00018 | 0.0002/0.00006 |
|  | 总氮 | 0.0096/0.0029 | - | 0 | 0.0048/0.0014 | 0 | 0.0144/0.0043 | 0.0048/0.0014 |
| 一般工业固体废物 | 废拉丝粉 | 1.4 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 14 | 12.6 |
|  | 金属废边角料及废屑 | 14 | 0 | 0 | 143 | 0 | 157 | 143 |
|  | 废过滤材料 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
|  | 废除尘灰 | 0.2174 | 0 | 0 | 0.4447 | 0 | 0.6621 | 0.4447 |
|  | 废包装袋 | 0.02 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0.16 |
|  | 废砂带 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.6 | 0.3 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.025 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.075 | 0.05 |
|  | 废包装桶 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 |
|  | 废油 | 0.029 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.074 | 0.045 |
|  | 废油桶 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.08 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 6.12 | 2.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①