- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：工程机械配件加工技改项目

建设单位（盖章）：江阴华奇机械有限公司

编制日期：2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 工程机械配件加工技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 江阴市滨江西路810号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度6分28.80秒，31度55分14.41秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 建筑工程用机械制造C3514 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 70.采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2025〕42号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.7% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房及配套用房11637m2，不涉及新增用地 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 本项目选址合理，用地性质为工业用地，在工业园区范围内，且不违背工业园区中的产业定位，符合相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 结合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（〔2020〕49号），本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（〔2020〕49号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池预处理后可达接管标准，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 - （4）环境准入负面清单 本项目建设地位于江苏江阴临港经济开发区，属于重点保护单元，同时，本项目位于“4”个重点区域（流域）中的长江流域和太湖流域，位于重点管控单元，本次环评对照《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见中附件1生态环境准入清单、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》进行说明，本项目符合“三线一单”要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴华奇机械有限公司成立于2010年9月，位于江阴市滨江西路810号，主要从事建筑工程用机械的生产。该公司目前产品及设计规模为上下车架3000个/年、动臂3000个/年、斗杆3000个/年、挖斗3000个/年、其他工程机械结构件1000套/年。 快速响应市场变化，实现质量效益与经营效益的双提升。企业拟购置数控落地镗床、摇臂钻床、喷砂房、喷漆房等生产及辅助设备共26台（套），利用现租赁的江阴市利港街道延安村股份经济合作社11637平方米厂房及配套用房进行建设，并对现有产品方案进行调整，项目建成后，全厂形成年产3000个上下车架、3000个动臂、3000个斗杆、1000个盘绳滚筒、12个转鼓、1000套其他工程机械构件的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国环境保护法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十二、专用设备制造业70采矿、冶金、建筑专用设备制造”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 2、产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格尺寸; 设计生产能力; 年运行时数（小时）. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 生产车间; 盘绳滚筒; 直径：0.5~2.5m; 0; 1000个/年; +1000个/年; 2400. 2; 转鼓; 5m×6m; 0; 12个/年; +12个/年. 3; 挖斗; 1m3; 3000个/年; 0; -3000个/年. 4; 上下车架; 2m×3m; 3000个/年; 3000个/年; 0. 5; 动臂; 1m×1m; 3000个/年; 3000个/年; 0. 6; 斗杆; 0.5m×7m; 3000个/年; 3000个/年; 0. 7; 其他工程机械构件; -; 1000套/年; 1000套/年; 0. 3、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目技改后仍实行单班8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目新增员工20人，技改后全厂员工为80人。 4、工程内容 本项目主要建设内容情况见表2-3。 表2-3 本项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 贮运工程; 原料贮存区; 1000m2; 1000m2; 0; 位于室内，用于钢板、厚壁管、成品贮存，依托厂内现有原料、成品贮存区. 成品贮存区; 600m2; 600m2; 0. 辅料库; 80m2; 80m2; 0; 位于室内，用于焊材、乳化液、机油等辅料贮存，依托厂内现有辅料库. 天然气瓶库; 24m2; 24m2; 0; 位于室内，用于瓶装天然气贮存，依托厂内现有天然气瓶库. 油漆库; 0; 30m2; +30m2; 位于室内，用于油漆贮存，依托现有厂房建设. 公用工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 20t/h; 0; 依托现有供水管网，区域供水. 排水系统; 雨水管网; 30t/h; 30t/h; 0; 直接排入区内雨水管网，依托现有. 污水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 依托出租方污水管网，接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理. 供电系统; 400KVA; 400KVA; 0; 利用厂内现有变压器，能够满足本项目的需求. 空压系统; 0; 3台空压机，供气量分别为6.1m3/min、6.5m3/min、11.2m3/min; +3台空压机; 用于激光切割、喷砂、喷漆及加工中心表面清理，本次新增. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 10m3×1; 10m3×1; 0; 简单生化处理，依托现有. 废气处理; 干式过滤+沸石吸附脱附+催化燃烧装置; 0; 25000m3/h×1; 25000m3/h×1; 处理调漆、喷漆、固化产生的有机废气、漆雾，新建. 移动式烟尘净化器; 0; 15套; +15套; 处理下料、焊接废气，新建. 布袋除尘装置; 0; 12000m3/h×1; +12000m3/h×1; 处理喷砂废气，新建. 固废; 一般固废仓库; 15m2×1; 50m2×1; +35m2; 固废分类暂存，扩建. 危废仓库; 0; 25m2; +25m2; 固废分类暂存，新建. 环境风险防范措施; 事故应急池; 0; 300m3; +300m3; 收集事故废水，新增. 噪声防治工程; 厂房隔声; 厂界达标排放. 5、生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-4 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 类别; 设备名称; 规格型号; 设备参数; 数量（台/套）; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 生产设备; 数控火焰切割机; BODA-3500; 10kw; 2; 2; 0; 原有，国产. 数控等离子切割机; BODA-6000S; 10kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 激光切割机; /; 80kw; 0; 1; +1; 新增，国产. 数显卧式镗床; TX6113D; 15kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 摇臂钻床; Z3050×16/1; 3kw; 2; 2; 0; 原有，国产. Z3032×8/1; 7.5kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 23080*25; 10kw; 0; 2; +2; 新增，国产. 四柱液压机; YHD32-315; 28kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 卷板机; W11S-25×1500; 4.5kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 锯床; GW4028; 2.2kw; 1; 2; +1; 新增，国产. 单面铣床; XB6000; 5.5kw; 1; 1; 0; 原有，国产. /; 5kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 气保焊机; NBC-500、YD-500KR; 4kw; 41; 38; -3; 淘汰3台，国产. 手工焊机; ZX7400; 4kw; 10; 2; -8; 淘汰8台，国产. 万能升降铣床; 1370×305mm; 10kw; 0; 2; +2; 新增，国产. 龙门移动式加工中心; XK2425-600; 6kw; 0; 2; +2; 新增，国产. 数控落地镗床; /; 85kw; 0; 1; +1; 新增，国产. 车床; /; 110kw; 0; 3; +3; 新增，国产. 喷砂房; 12m*5m*4m; -; 0; 1; +1; 新增，国产. 喷漆房（各配备1把喷枪）; 12m*5m*4m; -; 0; 3; +3; 新增，国产. 辅助设备; 单梁行车; LDA10-22.5A3; 10t; 8; 8; 0; 原有，国产. LDA5-22.5A3; 5t; 11; 10; -1; 淘汰1台，国产. LDA20-22.5A3; 20t; 0; 5; +5; 新增，国产. 叉车; /; 3t; 0; 1; +1; 新增，国产. 自制焊接变位器; /; -; 6; 2; -4; 淘汰4台，国产. 回转平台; Φ3m×20T; 16kw; 0; 2; +2; 新增，国产. Φ2m×10T; 16kw; 0; 1; +1; 新增，国产. Φ3m×10T; 16kw; 0; 1; +1; 新增，国产. 空压机; V-0.6/8; -; 2; 2; 0; 原有，国产. W-0.9/12.5; -; 1; 1; 0; 原有，国产. 6、主要原辅材料 （1）原辅材料使用情况 本项目主要原辅材料使用情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗一览表 类别; 序号; 名称; 组分、规格; 年耗量（吨）; 最大储 存量（吨）; 储存 地点; 来源及运输. 技改前; 技改后; 增减量. 原料; 1; 钢板; 20mm; 7500; 6400; -900; 1000; 原料贮存区; 国内、汽运. 2; 厚壁管; /; 500; 480; -20; 50; 国内、汽运. 辅料; 3; 焊条; /; 300; 260; -40; 25; 辅料库; 国内、汽运. 4; 钢砂; 1t/袋; 0; 10; +10; 1; 国内、汽运. 5; 乳化液; 170kg/桶; 0; 1; +1; 0.1; 国内、汽运. 6; 液压油; 50kg/桶; 0.1; 0.1; 0; 0.05; 国内、汽运. 7; 机油; 170kg/桶; 0; 0.5; +0.5; 0.01; 国内、汽运. 8; 天然气; 7m3/瓶; 12600m3; 12600m3; 0; 336m3; 天然气瓶库; 国内、汽运. 9; 液氧; 499L/罐; 153.3; 153.3; 0; 15; 下料区; 国内、汽运. 10; 混合气体; 80%氩气、20%二氧化碳，40L/瓶; 30; 30; 0; 3; 焊接组装区; 国内、汽运. 11; 组合1; 环氧富锌底漆HP-50040; 25kg/桶; 0; 3.04; +3.04; 0.5; 油漆库; 国内、汽运. 12; 环氧稀释剂HP-07210; 25kg/桶; 0; 0.16; +0.16; 0.03; 国内、汽运. 13; 环氧固化剂R807X/D; 25kg/桶; 0; 0.3; +0.3; 0.05; 国内、汽运. 14; 环氧云铁中间漆HP-4113T; 25kg/桶; 0; 2.35; +2.35; 0.5; 国内、汽运. 15; 环氧稀释剂HP-07210; 25kg/桶; 0; 0.12; +0.12; 0.03; 国内、汽运. 16; 环氧固化剂R807X/D; 25kg/桶; 0; 0.23; +0.23; 0.05; 国内、汽运. 17; 聚氨酯丙烯酸面漆HP-32290; 25kg/桶; 0; 2.08; +2.08; 0.35; 国内、汽运. 18; 聚氨酯稀释剂HP-0731X/D; 25kg/桶; 0; 0.1; +0.1; 0.02; 国内、汽运. 19; 聚氨酯固化剂HP-38140; 25kg/桶; 0; 0.42; +0.42; 0.07; 国内、汽运. 20; 组合2; 耐高温环氧防腐底漆HP-4007H; 25kg/桶; 0; 0.48; +0.48; 0.08; 国内、汽运. 21; 环氧稀释剂HP-07210; 25kg/桶; 0; 0.02; +0.02; 0.01; 国内、汽运. 22; 环氧固化剂R807X/D; 25kg/桶; 0; 0.1; +0.1; 0.02; 国内、汽运. 23; 喷枪清洗; 环氧稀释剂HP-07210; 25kg/桶; 0; 0.05; +0.05; 0.01; 国内、汽运. 7、水量平衡 1）水量平衡依据 本项目用水环节主要为职工生活用水和乳化液配制用水，采用自来水。 8、项目位置及项目厂区周围布置情况 建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴市滨江西路810号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用现有厂房进行建设，厂区内设置一栋办公楼和一个生产车间，生产车间内设置焊接组装区、下料区、金加工区、喷砂房、喷漆房、原料存放区、成品贮存区等区域，建设项目厂区平面布置见附图2。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为江阴市贝尔诺机械有限公司，南侧为园康路和滨江西路，西侧为江阴市扬子空调工程有限公司，北侧为空地，厂界周围500米范围内无敏感目标。建设项目厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简介 冷加工 焊接组装 钢板 成品 金加工 喷漆 固化 G6漆雾、有机废气 下料 S7漆渣 N6噪声 调漆 各类油漆、稀释剂、固化剂 G5有机废气 S6废油漆桶 G7有机废气 喷砂 钢砂 G4颗粒物 S5废钢砂 N5噪声 电加热 40℃ 本次技改工艺 G1颗粒物、天然气燃烧废气 S1金属边角料 N1噪声 N2噪声 焊条、液氧、混合气体 G2焊烟 S2焊渣 N3噪声 天然气 乳化液 G3有机废气 S3含油金属屑、S4废乳化液 N4噪声 液压油 具体生产工艺及产污环节见下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 图2-6 工程机械配件加工生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴华奇机械有限公司位于江阴市滨江西路810号，租赁的江阴市利港街道延安村股份经济合作社11637平方米厂房及配套用房进行建设，本项目利用现有生产车间闲置区域进行生产，目前，厂内现有生产工艺为：原料-下料-冷加工-焊接组装-金加工-成品，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备。建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量 ①基本污染物环境质量现状 本报告选取2023年作为评价基准年，根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年均值; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年均值; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 173; 160; 108.13; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.58; 达标. 由上表可知，建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 - 地表水环境 本项目纳污河流为西横河，根据《江苏省地表水(环境)功能区划（2021-2030 年）》，西横河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据江苏智慧生态环境检测有限公司检测报告IET-JCBG-011423[2022]地 表水环境质量监测数据，西横河各水质因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境 本项目位于位于江阴市滨江西路810号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，执行3类标准。根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》中声环境质量状况的功能区噪声状况可知，该区域昼间平均等效声级分别为54.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 4、生态环境 本项目在工业园区内，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 - 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状调查。 - 6、地下水、土壤环境 - 本报告不开展地下水、土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市滨江西路810号，根据现场勘查，厂区周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 建设项目位于江阴市滨江西路810号，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目在工业园区内，且不新增用地，项目建设地不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目喷砂工序产生的颗粒物、涂装工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准，见表3-6。 厂区边界大气污染物排放监控浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值要求，详见表3-7。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表3标准。详见表3-8。 表3-6 大气污染物有组织排放浓度限值 排气筒编号; 排气筒名称; 污染物名称; 排放限值 （mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 标准来源. FQ-1; 喷砂废气; 颗粒物; 10; 0.6; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准. FQ-2; 调漆、喷漆、固化、喷枪清洗废气; 颗粒物; 10; 0.6. 非甲烷总烃; 50; 1.8. 苯系物（二甲苯）; 20; 0.8. 表3-7 单位边界大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 4. 二甲苯; 0.2. SO2; 0.4. NOX; 0.12. 表3-8 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表3标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管污水COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表3-9。 表3-9 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准; 污水处理厂接管标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体见表3-10。 表3-10 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物 一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。 结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP、TN； 废气：挥发性有机物、颗粒物； 固废：各种固体废物。 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-11。 表3-11 项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 原项目; 本项目; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0; 0; 15.5948; 15.4117; 0.1831; 0; 0.1831; +0.1831. 非甲烷总烃; 0; 0; 2.182; 1.964; 0.218; 0; 0.218; +0.218. 二甲苯; 0; 0; 1.4652; 1.3187; 0.1465; 0; 0.1465; +0.1465. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 无组织; 颗粒物; 2.25; 2.25; 6.8094; 4.7686; 2.0408; 2.25; 2.0408; -0.2092. 非甲烷总烃; 0; 0; 0.115; 0; 0.115; 0; 0.115; +0.115. 二甲苯; 0; 0; 0.0771; 0; 0.0771; 0; 0.0771; +0.0771. SO2; 0; 0; 0.0005; 0; 0.0005; 0; 0.0005; +0.0005. NOX; 0; 0; 0.0236; 0; 0.0236; 0; 0.0236; +0.0236. 合计; 颗粒物; 2.25; 2.25; 22.4042; 20.1803; 2.2239; 2.25; 2.2239; -0.0261. 非甲烷总烃; 0; 0; 2.297; 1.964; 0.333; 0; 0.333; +0.333. 二甲苯; 0; 0; 1.5423; 1.3187; 0.2236; 0; 0.2236; +0.2236. SO2; 0; 0; 0.0005; 0; 0.0005; 0; 0.0005; +0.0005. NOX; 0; 0; 0.0236; 0; 0.0236; 0; 0.0236; +0.0236. 废水; 水量; 765; 3600; 255; 0; 255; 0; 3855; +255. COD; 0.3443/0.0383; 1.62/0.18; 0.1275; 0.0127; 0.1148/0.0128; 0; 1.7348/0.1928; +0.1148/0.0128. SS; 0.2678/0.0077; 1.26/0.036; 0.102; 0.0127; 0.0893/0.0026; 0; 1.3493/0.0386; +0.0893/0.0026. 氨氮; 0.0344/0.0031; 0.162/0.0144; 0.0115; 0; 0.0115/0.001; 0; 0.1735/0.0154; +0.0115/0.001. 总磷; 0.0061/0.0004; 0.0288/0.0018; 0.002; 0; 0.002/0.0001; 0; 0.0308/0.0019; +0.002/0.0001. 总氮; 0.0536/0.0092; 0.252/0.0432; 0.0179; 0; 0.0179/0.0031; 0; 0.2699/0.0463; +0.0179/0.0031. 固废; 一般固废; 0; 0; 201.2859; 201.2859; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 13.404; 13.404; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 16.32; 16.32; 0; 0; 0; 0. 注*：1、挥发性有机物包含二甲苯，以非甲烷总烃为表征。2、表中“/”左边为进入污水处理厂的接管量，“/”右边为污水处理厂外排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建等工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，几乎无废气、废水和噪声产生，不涉及施工期环境保护措施，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 - 1.1废气产生及排放情况 根据工艺分析，本项目废气主要为下料工序产生的颗粒物和天然气燃烧废气、焊接组装工序产生的焊烟、金加工工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、喷砂工序产生的颗粒物、调漆、喷漆、固化、喷枪清洗工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和漆雾。由于现有项目下料工序未分析产排污情况，本次进行补充分析，同时，为便于污染物排放情况核算，本次按照全厂进行分析。 本项目废气经污染治理措施处理后，本项目喷砂工序颗粒物、喷涂工序颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯有组织排放可达《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准，通过加强车间通风，非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、SO2、NOX无组织排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准，厂区内非甲烷总烃排放可达《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准。建设项目大气污染物达标排放，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，对周围大气环境影响较小。 2.废水 本项目生活污水经厂内化粪池进行预处理，废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，尾水排入西横河，项目废水经预处理后满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3.噪声 本项目噪声源主要为各类切割机、数显卧式镗床、摇臂钻床、四柱液压机、风机等设备，噪声源强≤90dB(A)，本项目夜间不进行生产，主要噪声设备经车间隔声、距离衰减后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，故本项目噪声对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4.固体废物 根据项目工程分析，本项目固废主要为下料工序产生的金属边角料，焊接组装工序产生的焊渣，金加工工序产生的含油金属屑、废乳化液，喷砂工序产生的废钢砂，调漆工序产生的废油漆桶、喷漆工序产生的漆渣，喷枪清洗产生的洗枪废液，原辅料使用产生的废包装桶、废包装袋，设备维护产生的废机油、废抹布手套，废气处理设施产生的废过滤棉、废沸石、废催化剂、废布袋、滤尘以及职工生活产生的生活垃圾。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5.地下水、土壤 拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 6.生态环境 本项目建设地位于江阴市滨江西路810号，利用现有厂房进行建设， 不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影 响，故不开展生态环境影响评价工作。 7.环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8.电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | 喷砂工序/FQ-1 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 10 | 0.6 | 江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准 |
|  | 调漆、喷漆、固化、喷枪清洗工序/FQ-2 | 颗粒物 | 干式过滤+沸石吸附脱附+催化燃烧 | 10 | 0.6 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 50 | 1.8 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 20 | 0.8 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器、加强通风 | 0.5 | / | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4 | / |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.2 | / |  |
|  |  | SO2 |  | 0.4 | / |  |
|  |  | NOX |  | 0.12 | / |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 6（监控点处1h平均浓度值） | / | 江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准 |
|  |  |  |  | 20（监控点处任意一次浓度值） | / |  |
| 地表水 环境 | DW001、污水接管口/生活污水 | COD | 预处理后接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理 | 500mg/L |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 8mg/L |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 70mg/L |  |  |
| 声环境 | 生产车间/各类切割机、数显卧式镗床、摇臂钻床、四柱液压机、风机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，加强管理等 | 昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |  |
| 固体废物 | 危废贮存于一座25m2危废仓库，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求进行贮存； 一般固废贮存于一座50m2一般固废仓库，贮存要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 建设项目产生的金属边角料、焊渣、废钢砂、废布袋、滤尘等一般固废外售综合利用。含油金属屑、废乳化液、漆渣、洗枪废液、废包装桶、废过滤棉、废沸石、废机油、含油废手套抹布等危废在危废仓库分类、分区存放，委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 2、分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 3、加强管理，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设项目位于工业园区，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）完善危险物质贮存设施，加强物料储存、使用的安全管理和检查。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。厂内雨水管网、事故沟收集系统严格分开。在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都须设置截止阀。一旦有事故，立即关闭所有闸阀，事故尾水不会直接排入周围水体。在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。 （5）企业按要求编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生火灾等事故时控制消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）生产区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 （9）在厂区雨水管网排放口安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，并设置1个300m3的事故应急池，防止消防废水直接进入外环境。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目属于专用设备制造业，根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），企业涉及“通用工序-表面处理，但企业全厂年使用有机溶剂10吨以下”，属登记管理类别，本项目建设完成后承诺对排污许可证进行变更。 2、编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 3、排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 4、厂内应急预案根据实际生产情况进行编制，并根据环保应急预案要求定期演练。 5、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.25 | 2.25 | - | 2.2239 | 2.25 | 2.2239 | -0.0261 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0.333 | +0.333 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | - | 0.2236 | 0 | 0.2236 | +0.2236 |
|  | SO2 | 0 | 0 | - | 0.0005 | 0 | 0.0005 | +0.0005 |
|  | NOX | 0 | 0 | - | 0.0236 | 0 | 0.0236 | +0.0236 |
| 废水 | COD | 0.18 | 0.18 | - | 0.0128 | 0 | 0.1928 | +0.0128 |
|  | SS | 0.036 | 0.036 | - | 0.0026 | 0 | 0.0386 | +0.0026 |
|  | 氨氮 | 0.0144 | 0.0144 | - | 0.001 | 0 | 0.0154 | +0.001 |
|  | 总磷 | 0.0018 | 0.0018 | - | 0.0001 | 0 | 0.0019 | +0.0001 |
|  | 总氮 | 0.0432 | 0.0432 | - | 0.0031 | 0 | 0.0463 | +0.0031 |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 | 600 | - | - | 137.6 | 600 | 137.6 | +137.6 |
|  | 焊渣 | 32 | - | - | 34.04 | 32 | 34.04 | +34.04 |
|  | 滤尘 | 0 | - | - | 19.5359 | 0 | 19.5359 | +19.5359 |
|  | 金属废屑 | 120 | - | - | 0 | 120 | 0 | +0 |
|  | 废钢砂 | 0 | - | - | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废布袋 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装袋 | 0 | - | - | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0 | - | - | 1.1 | 0 | 1.1 | +1.1 |
|  | 含油金属屑 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油漆桶 | 0 | - | - | 0.756 | 0 | 0.756 | +0.756 |
|  | 废包装桶 | 0 | - | - | 0.09 | 0 | 0.09 | +0.09 |
|  | 漆渣 | 0 | - | - | 1.429 | 0 | 1.429 | +1.429 |
|  | 洗枪废液 | 0 | - | - | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废机油 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废抹布手套 | 0 | - | - | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废过滤棉 | 0 | - | - | 8.314 | 0 | 8.314 | +8.314 |
|  | 废沸石 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废催化剂 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

0

68m

136m

东瑞装饰材料

其他企业

德蒙自动化设备

贝尔诺机械、远景铸造机械

隆特钻杆制造、扬子空调工程、润邦机械科技、老铁科技、鑫聚电子科技、旭德机械制造等企业

远景能源（叶片工厂）

远景能源（申庄路3号厂区）

远景动力技术

滨

江

西

路

申

庄

路

路

跃

进

抚顺电机

申

泰

路

渔

村

路

注：   本项目建设地；   本项目生产车间；     100米卫生防护距离；    周边500米范围线

附图3   厂界500米土地利用现状图     比例