- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （公示版）

中药配方颗粒技改扩能项目

智能化配送线技改扩能项目

项目名称：

江阴天江药业有限公司

建设单位（盖章）：

2024年11月

编制日期：

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中药配方颗粒技改扩能项目 智能化配送线技改扩能项目项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-320258-89-02-363069 2410-320258-89-02-291355 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张** | 联系方式 | 188****0705 |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴高新区新胜路1号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 120 度 21 分 0.926 秒，纬度 31 度 56 分 58.903 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2740 中成药生产 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 27中 48中成药生产 274 中 其他（单纯切片、制干、打包的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澄高行审备〔2024〕76号 澄高行审备〔2024〕159号 |
| 总投资（万元） | 1514 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |

| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不属于有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 企业各类废水经相应预处理后接入污水厂集中处理，不属于直排建设项目。; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目各类风险物质存储量均小于临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的还有工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| --- | --- |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称：《市政府关于<江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计>的批复》 文号：澄政复〔2023〕89号 规划名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称：《市政府关于同意<江阴市高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）>的批复》 文号：澄政复（2012）74号； |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评影响评价文件：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国环境保护部 审查文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见 环审〔2015〕112号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）规划相符性分析 ①与《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》相符性分析 本项目位于江阴市高新区新胜路1号，属于《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》中生命健康主题园，主要从事中药配方颗粒的生产以及中药饮片代煎和中药配方颗粒代配，与园区产业规划一致，与园区规划地理位置相符。 （2）与《关于<江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2015〕112号）环境影响评价相符性分析 本项目符合《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见要求。 （3）土地利用规划相符性 本项目位于江阴市高新区新胜路1号，根据江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计（见附图6），该地属于一类工业用地，符合用地要求。 （4）环境保护规划相符性 项目建设地污水管网已接通，本项目生产废水和经隔油沉淀处理后的食堂废水经废水预处理设施处理后约75%通过污水接管口接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理，剩余约25%废水再进入中水回用系统深度处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤用水标准后回用，中水回用系统浓水进入双效蒸发器进行蒸发，浓水不外排；针对生活污水（生产区和生活区）单独设置生活污水管道（专管专用），经化粪池预处理后通过提升泵直接打至污水站排口，与蒸汽冷凝水、初期雨水和制纯浓水一起接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理。 （5）选址可行性 本项目位于江阴市高新区新胜路1号，根据《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》，该地块为一类工业用地M1，故本项目选址与用地规划相符；本项目位于生命健康主题园区，从事C2740中成药生产，与园区产业定位及功能相符。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）已于2018年6月9日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近的生态红线区域为本项目西侧约3.5km处的长江肖山饮用水水源保护区，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。 ②与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）相符性分析 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）已于2020年1月8日经江苏省人民政府印发实施。本项目距离最近的生态管控区为本项目北侧310m处的江阴市低山生态公益林，不在苏政发〔2020〕1号中规划范围之内。 ③与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号）相符性分析 《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号）已于2020年12月26日经无锡市环境保护委员会办公室印发实施。本项目距离最近的优先保护单元为本项目北侧310m处的江阴市低山生态公益林，不在锡环委办〔2020〕40号中优先保护单位内。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，该区域大气为不达标区，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前，已经出具高新区大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。根据引用监测数据，硫化氢和氨可达《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。 ②地表水环境 根据引用数据，本项目纳污河流白屈港中pH、化学需氧量、氨氮和总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准，总氮超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准。高新区目前已出具水环境整治方案。本项目废水经相应处理后均接管至江阴市滨江第二污水处理厂进行处理后达标排放，不设废水直接排放口，对地表水环境质量影响较小。 ③声环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。因此，项目所在地声环境质量较好。 （3）资源利用上线 本项目主要从事中药配方颗粒的生产以及中药饮片代煎和中药配方颗粒代配，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为长江，项目用电由市政电网供电，蒸汽由江阴苏龙热电有限公司提供。项目原辅料、水、电、汽供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。厂内使用电、蒸汽等清洁能源。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 ①与《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（澄高管〔2019〕17号）相符性分析 项目所在地印发有《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（澄高管〔2019〕17号），本项目为C2740中成药生产，不在准入负面清单中禁止投资的行业内。 ②与江阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号），本项目为重点管控单元。 本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 （5）与江阴市国土空间规划“三区三线”相符性分析 本项目位于城镇开发边界范围内（附图10），不占用生态空间和农业空间，不占用永久基本农田及生态保护红线，符合国土空间规划相关要求。 2、产业政策相符性分析 本项目主要从事中药配方颗粒的生产以及中药饮片代煎和中药配方颗粒代配，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C2740中成药生产。 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。 对照《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》，本项目属于其中的“源于经典名方的传统中药、源于临床确有疗效的验方、源于中药和天然药物资源的功效物质明确的现代中药、中药大品种的二次开发、中药配方颗粒与标准提取物的生产制造的开发与产业化”，属于战略性新兴产业中的生物技术和新医药产业。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类。 对照《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不属于长江经济带发展负面清单内建设项目，且项目所在地属于《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）中合规园区名录（2019年版）。 对照关于印发《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号），本项目不属于禁止项目。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在限制和禁止用地目录内。 对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不在限制和禁止用地目录内。 对照《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》，本项目不在禁止投资的项目之内。 对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》（苏发改规发〔2024〕3号），本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类。 本项目已由江阴高新技术产业开发区管理委员会出具备案证（备案号：澄高行审备〔2024〕76号和澄高行审备〔2024〕159号）。 综上，本项目的建设基本符合国家和地方的产业政策。 3、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 本项目符合相关生态环境保护法律法规政策中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴天江药业有限公司成立于1998年9月18日，位于江阴高新区新胜路1号，主要从事中药配方颗粒的生产。企业于2010年5月7日通过江阴市环境保护局审批的《3000吨中药配方颗粒产业化生产搬迁扩建项目》环境影响报告书（批复号：澄环管〔2010〕24号），该项目中药配方颗粒设计生产能力为3000吨/年（配套中药饮片加工处理能力10000吨/年，该中药材经提取、浓缩、干燥等加工处理后作为中药配方颗粒产品原料），分阶段建设，各阶段中药配方颗粒设计生产能力均为1500吨/年（中药饮片加工处理能力均为5000吨/年），一阶段已于2014年4月通过江阴市环保局组织的建设项目环保竣工“三同时验收”。目前该项目实际建成中药配方颗粒1500吨/年（中药饮片加工处理能力5000吨/年），其余不再建设。 企业于2018年5月7日通过江阴市环境保护局审批的《年产6000吨中药配方颗粒技改扩能项目》环境影响报告表（项目编号：201832028100466），新征用土地33356.73平方米（约50亩），新增中药配方颗粒设计生产能力为6000吨/年（不配套中药材加工处理）。该项目已全部建成投产，于2024年11月21日通过企业自主验收。 企业于2022年3月9日和11月2日对《天江药业污水站扩建及改造项目》和《天江药业污水站污泥池除臭装置改造项目》环境影响登记表完成备案，针对企业原污水站进行改扩建，改扩建后污水站设计处理能力为400t/d，同时对污泥浓缩池恶臭废气设置一套二级碱喷淋装置处理后通过一根10m排气筒排放（以无组织计）。 江阴天江药业有限公司于1993年率先研制生产中药配方颗粒，是国家食品药品监督管理局批准的首批“中药配方颗粒试点生产企业”。根据国家药监局、国家中医药局、国家卫生健康委、国家医保局联合发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》，结束中药配方颗粒试点，并明确试点工作结束后的监管思路。明确了中药配方颗粒应当按照备案的生产工艺进行生产，并符合国家药品标准。国家药品标准没有规定的，应当符合省级药品监督管理部门制定的标准。在未发布相应品种国家标准期内，可继续生产企标中药配方颗粒。天江药业作为中药配方颗粒行业协会会长单位，自该公告发布以来，已完成350余种中药配方颗粒国家药品标准的制定并经国家药监局发布实施，现公司根据中药配方颗粒国省标发布进度以及数量，为实现中药配方颗粒由企标向国省标的转换（具体产品质量标准转换前后对比情况见下表2-2）以及市场需求，拟利用厂区现有生产厂房、场地、公用辅助设施以及生产设备，新增滚筒式洗药机、真空气相置换式润药机、干式制粒机、流化床等设备共84台套，对现有中药饮片加工、提取浓缩、混合、制粒、包装等工序全流程升级改造，实现现有中药配方颗粒产品更新迭代同时进行扩能，将现有项目产品中药配方颗粒（企标）7500吨/年技改升级扩建为中药配方颗粒（国省标）9000吨/年。本项目建成后，原有产品中药配方颗粒（企标）不再生产。 - 同时为顺应医药产业发展趋势，立足智能化配送中心先发优势，协调外部供应中药饮片资源，天江药业拟建设智能化配送线项目，与无锡、苏州等苏南地区中医院合作，搭建区域医疗信息平台，持续开发医疗机构，深化“院企合作”，拓展营销版图，提升中医药基层服务能力，构建中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业平台，以消费者为中心，通过线下与线上的深度融合，建立了智慧中药房和现代化智能煎药中心，为患者提供中药处方的调剂、煎煮、物流配送等一站式服务，全过程信息化，实现了煎药质量的全程把控和信息追溯。该项目拟利用自有厂房，购置膏方包装机、自动煎药机等国产设备共196台，新增年产500万剂复方颗粒剂代配、250万剂汤剂代煎和0.3吨膏方。 - 本项目建成后，全厂产品方案和设计生产能力为中药配方颗粒（国省标）9000吨/年（中药饮片加工处理能力为6350吨/年），复方颗粒剂代配500万剂/年、汤剂代煎250万剂/年和膏方0.3吨/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十四、医药制造业 27”中“48 中成药生产 274*”中“其他（单纯切片、制干、打包的除外）”，应编制环境影响报告表。建设单位江阴天江药业有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 - 2、工程内容及建设规模 本项目利用自有厂房、新购置设备进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局的调整、生产设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-3。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格; 设计能力（吨/年）; 年运行 时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 3000吨中药配方颗粒产业化生产搬迁扩建项目（前处理车间、提取车间、制剂车间1）; 中药配方颗粒（企标）; 0.5g/袋; 250; 0; -250; 7200h. 1g/袋; 250; 0; -250. 1.5g/袋; 250; 0; -250. 2g/袋; 250; 0; -250. 3g/袋; 250; 0; -250. 4g/袋; 250; 0; -250. 合计; 1500; 0; -1500. 2; 年产6000吨中药配方颗粒技改扩能项目 （制剂车间2）; 中药配方颗粒（企标）; 0.5g/袋; 1000; 0; -1000; 7200h. 1g/袋; 1000; 0; -1000. 1.5g/袋; 1000; 0; -1000. 2g/袋; 1000; 0; -1000. 3g/袋; 1000; 0; -1000. 4g/袋; 1000; 0; -1000. 合计; 6000; 0; -6000. 3; 饮片+提取+制剂生产线（前处理车间、提取车间、制剂车间1）; 中药配方颗粒（国省标）; 0.5g/袋; 0; 250; +250; 7200h. 1g/袋; 0; 250; +250. 1.5g/袋; 0; 250; +250. 2g/袋; 0; 250; +250. 3g/袋; 0; 250; +250. 4g/袋; 0; 250; +250. 合计; 0; 1500; +1500. 4; 外购制剂 生产线 （制剂车间1、制剂车间2）; 中药配方颗粒（国省标）; 0.5g/袋; 0; 1250; +1250; 7200h. 1g/袋; 0; 1250; +1250. 1.5g/袋; 0; 1250; +1250. 2g/袋; 0; 1250; +1250. 3g/袋; 0; 1250; +1250. 4g/袋; 0; 1250; +1250. 合计; 0; 7500; +7500. 5; 智能化配送线; 复方颗粒剂（代配）; 20g/剂、50g/剂; 0; 500万剂/年（175吨/年）; +500万剂/年（+175吨/年）; 7200h. 代煎; 汤剂; 20g/剂; 0; 250万剂/年（50吨/年）; +250万剂/年（+50吨/年）; 7200h. 膏方; /; 0; 0.3; +0.3. 注：①本项目饮片+提取+制粒生产线配套的中药材饮片加工处理后全部用于1500吨中药配方颗粒（国省标）的生产，外购制粒生产线直接采用外购提取浓缩干燥后符合国省标要求的干膏粉（半成品药粉）为原料，不配套中药材饮片加工处理能力； ②本项目智能化配送车间复方颗粒剂代配原料为制剂车间2生产的中药配方颗粒（国省标），膏方原料为代煎生产的汤剂；代煎汤剂原料为根据订单需求企业外购的成品中药饮片。 表2-3 公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主体工程; 综合楼、检测中心1和办公楼; 建筑面积12812.71m2; 建筑面积12812.71m2; 0; 检测中心1和办公楼为5层，高度为21.6m；综合楼2层，高度为8.4m；. 前处理车间、原料库; 建筑面积15482.19m2; 建筑面积15482.19m2; 0; 4层，高度23.8m，其中1~2层为原料库，3~4层为饮片加工生产车间. 提取车间; 建筑面积14250.78m2; 建筑面积14250.78m2; 0; 4层，高度23.8m. 制剂车间1; 建筑面积13751.02m2; 建筑面积13751.02m2; 0; 2层，高度14m. 成品库、高架库; 建筑面积9527.14m2; 建筑面积9527.14m2; 0; 成品库3层，高度19.3m 高架层1层，高度23.9m. 制剂车间2; 建筑面积15312.27m2; 建筑面积15312.27m2; 0; 3层，高度21.8m，其中智能化配送车间位于一层，中药配方颗粒（国省标）车间位于三层，包装工序位于1-2层. 分拣中心; 建筑面积10430m2; 建筑面积10430m2; 0; 4层. 仓库（立体库）; 建筑面积10430m2; 建筑面积10430m2; 0; 1层. 检测中心2、宿舍、 食堂; 建筑面积15800m2; 建筑面积15800m2; 0; 检测中心2为5层，高度23.44m；宿舍楼7层，高度为23.64m；食堂为4层，高度为20.54m. 化学品库房; 50m2; 50m2; 0; 用于储存检验工序所需 各类试剂. 公用工程; 给水; DN100; DN100; 0; 来自当地自来水管网. 排水; 雨水; DN500; DN500; 0; 直接排入市政雨水管网，雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀. 废（污）水; DN200; DN200; 0; 接入江阴市滨江第二污水 处理厂. 热水系统; 20t/h; 20t/h; 0; 供冬季空调设备所需. 蒸汽系统; 20t/h; 20t/h; 0; 由江阴热电有限公司提供， 用于提取、浓缩、喷雾干燥、制粒干燥等工序加热以及空调机组等. 冷冻机组 （R134a）; 5座; 5座; 0; 作为空调新风冷源. 闭式冷却塔; 700m3/h×2 1800m3/h×1; 700m3/h×2 1800m3/h×1; 0; 用于空调系统冷却. 供电; 6000KVA×1 3100KVA×1; 6000KVA×1 3100KVA×1; 0; 现有变压器. 空调通风系统; 25套; 25套; 0; 用于洁净车间. 纯水机组; 3t/h×2; 3t/h×2; 0; 用于设备清洗. 环保工程; 废气; 1#布袋除尘装置; 0; 1× 9000m3/h; +1× 9000m3/h; 新建，前处理车间，收集效率90%，处理效率98%; 无组织排放. 2#布袋除尘装置; 0; 1× 5000m3/h; +1× 5000m3/h. 3#布袋除尘装置; 0; 1× 1000m3/h; +1× 1000m3/h. 4#布袋除尘装置; 0; 1× 5000m3/h; +1× 5000m3/h. 5#布袋除尘装置; 0; 1× 5000m3/h; +1× 5000m3/h. 6#布袋除尘装置; 0; 1× 2000m3/h; +1× 2000m3/h. 7#布袋除尘装置; 0; 1× 3000m3/h; +1× 3000m3/h. 旋风分离器+ 水膜除尘器 （喷雾干燥废气）; 6× 12000m3/h; 6× 12000m3/h; 0; 现有，提取车间，收集效率100%，处理效率80%; DA004~DA009（25m）. 布袋除尘器 （干式制粒工序）; 1× 8000m3/h; 1× 8000m3/h; 0; 现有，制剂车间1，收集效率100%，处理效率98%; DA010（15m）. 二级碱喷淋 （污水站废气）; 1×1500m3/h; 1× 1500m3/h; 0; 现有，污水站; 无组织. 布袋除尘装置 （干式制粒废气）; 1× 12000m3/h; 1× 12000m3/h; 0; 现有，制剂车间2，收集效率100%，处理效率98%; DA011（23m）. 布袋除尘装置（混合、振荡等废气）; 1× 15000m3/h; 1× 15000m3/h; 0; DA012（23m）. 废水; 废水处理站; 400t/d; 400t/d; 0; 废水预处理系统（格栅+调节+反应沉淀+深度水解+生化好氧+沉淀）+中水回用系统（MBR+保安过滤+二级RO）+双效蒸发系统，其中废水预处理系统处理能力400t/d，中水回用系统处理能力为200t/d，双效蒸发系统处理能力为2t/h，双效蒸发采用蒸汽加热. 化粪池; 4×9m3 1×16m3; 4×9m3 1×16m3; 0; 现有，生活污水预处理. 噪声（隔声量）; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 30m2; 30m2; 0; 现有，固体废物分类收集. 危废堆场; 50m2; 50m2; 0; 现有，危险废物暂存. 风险 防范; 应急池; 112m3; 112m3; 0; 现有. 3、主要设备 本项目主要设备一览表见表2-5。 表2-5 建设项目主要设备清单 名称; 规格型号; 数量（台套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 前处理车间; 饮片加工; 炒药机; 功率：2.4KW; 2; 2; 0; 现有，利旧 前处理车间4楼. 滚筒式洗药机; 功率：12.25KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 不锈钢润药池; 尺寸：3.6*2.3*0.7m; 0; 2; +2; 新增，国产. 真空气相置换式润药机; 功率：3.2KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 数控真空蒸润一体机; 功率：3KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 脱皮机; 功率：1.5KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 可倾倒式夹层锅; 功率：0.55KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 精切机; 功率：4KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 转盘式切药机; 功率：5.5KW; 0; 3; +3; 新增，国产. 调速切片切段机; 功率：5.5KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 敞开式烘箱; 功率：5.5KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 原药材解包台; /; 0; 3; +3; 新增，国产. 振荡式筛选机; 功率：2.2KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 轴流风选机; 功率：1.1KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 干洗机; 功率：3KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 强力破碎机; 功率：15KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 中药轧扁机; 功率：KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 提取车间; 水提浓缩; 提取浓缩生产线; 每条线配套2个提取罐和1个浓缩罐，提取罐有效容积为3m3，浓缩罐有效容积为2.5m3，其中7条采用篮筐式提取，2条采用搅拌式提取; 9; 9; 0; 现有，其中7条篮筐式生产线利旧，对现有2条篮筐式提取线升级改造为搅拌式提取线 提取车间3楼. 碟式分离机; 功率：18.5KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 卧式除渣机; 功率：37KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 固定料斗混合机; 功率：11/16KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 振荡筛; 功率：1.5KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 喷雾干燥; 喷雾干燥塔; 功率：165KW; 3; 3; 0; 现有，利旧 提取车间2-3楼. 功率：315KW; 3; 3; 0. 旋风分离器; 处理量：12000m3/h; 6; 6; 0; 现有，利旧 提取车间2-3楼. 制剂车间1; 制粒; 干式制粒机; 设计能力150kg/批，功率：15KW; 6; 6; 0; 现有，利旧 制剂车间1的1-2楼. 包装; 自动包装生产线; 功率：15KW; 5; 5; 0. 制粒; 固定料斗混合机; 功率：7.5KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 振荡筛; 功率：1.5KW; 0; 19; +19; 新增，国产. 干式制粒机; 设计能力80kg/批，功率：14.5KW; 0; 10; +10; 新增，国产. 流化床制粒机; 设计能力60kg/批，功率：36KW; 0; 1; +1; 新增，国产. 热风循环烘箱; 功率：0.45KW; 0; 2; +2; 新增，国产. 包装; 包装机; 功率：12KW; 0; 17; +17; 新增，国产. 公用和辅助设备; 空调系统; 螺杆机组 （400万大卡）; 1; 1; 0; 现有，利旧. 空压机; 5m3/min; 1; 1; 0; 现有，利旧. CIP在线清洗系统; 全自动; 1; 1; 0; 现有，利旧. 冷凝器; 浓缩蒸汽冷凝器; 1; 1; 0; 现有，利旧. 管道蒸汽冷凝器; 3; 3; 0; 现有，利旧. 空调机组冷凝器; 1; 1; 0; 现有，利旧. 鼓风机; /; 3; 3; 0; 现有，利旧. 引风机; 12000m3/h; 6; 6; 0; 现有，利旧. 输送泵; /; 19; 19; 0; 现有，利旧. 真空泵; /; 19; 19; 0; 现有，利旧. 水泵; 200m3/h; 2; 2; 0; 现有，利旧. 电力系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 工艺管道系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 蒸汽系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 给水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 纯化水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 污水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 冷却水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 冷冻水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 热水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 空压系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 空调通风系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 制剂车间2; 混合; 二维运动混合机; 功率：7.5KW; 1; 1; 0; 现有，利旧 制剂车间2的3楼. 提升机; 功率：5.5KW; 3; 3; 0. 干式制粒; 真空上料机; 功率：15KW; 14; 14; 0. 干式制粒机; 设计能力250kg/批，功率：25KW; 14; 14; 0. 振荡过筛; 振荡筛; 功率：1.5KW; 14; 14; 0. 喷码; 二维码喷码机; /; 3; 3; 0. 包装; 国产包装机; 功率：15KW; 42; 42; 0. 设备清洗; 清洗机; /; 1; 1; 0. 抽检; 烘箱; 功率：8KW; 1; 1; 0. 电子天平; /; 100; 100; 0. 公用和辅助设备; 自动开箱机; /; 3; 3; 0; 现有，利旧. 贴标机; /; 3; 3; 0; 现有，利旧. 货梯; /; 8; 8; 0; 现有，利旧. 高架库系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 自动化物流运输线; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 仓储笼、钢托盘; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 电动托盘车; /; 20; 20; 0; 现有，利旧. 电动堆高车; /; 20; 20; 0; 现有，利旧. 货架; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 洗衣干衣; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 电力系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 工艺管道系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 蒸汽系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 给水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 纯化水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 污水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 冷却水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 冷冻水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 热水系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 空压系统; /; 4; 4; 0; 现有，利旧. 空调系统; /; 1; 1; 0; 现有，利旧. 检测中心; 高效液相色谱仪; /; 5; 5; 0; 现有，利旧. 高效气相色谱仪; /; 12; 12; 0. 薄层成像系统; /; 1; 1; 0. 百万分之一天平; /; 1; 1; 0. 电子分析天平; /; 10; 10; 0. 紫外可见分光光度计; /; 1; 1; 0. 箱式电阻炉; /; 1; 1; 0. 智能化配送车间; 代煎; 十功能自动煎药机; 功率2.94KW 规格20L; 0; 100; +100; 新增，国产 制剂车间2的1楼. 中药汤剂包装机; 功率1.6KW; 0; 20; +20. 膏方包装机; 功率2KW; 0; 2; +2. 调膏机; 功率2KW; 0; 4; +4. 十口煎药机; 功率1.5KW; 0; 1; +1. 药品阴凉库; /; 0; 2; +2. 夹层锅; 功率1KW; 0; 3; +3. 开水器; 功率1.2KW; 0; 3; +3. 组合式空气处理机组; /; 0; 1; +1. 代配; 颗粒调配机; 功率2.6KW; 0; 30; +30. 智能药柜; 功率1KW; 0; 30; +30. 合计; 399; 679; +280; /. 5、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料和理化性质分别见表2-6和表2-7。 表2-6 本项目主要原辅材料表 产品名称; 生产车间; 原辅料 名称; 主要组分; 年用量（t/a）; 最大储存量（t）; 包装 方式; 运输 方式. 扩建前; 扩建后; 增减量. 中药配方颗粒（国省标）; 饮片车间; 植物类 药材; 丹参、当归、甘草、黄芪等; 0; 6200; +6200; 1000; 50kg/袋; 汽运. 饮片炮制辅料; 黄酒、蜂蜜、盐、米醋等; 0; 100; +100; 10; 袋装/ 瓶装; 汽运. 提取车间; 片碱（设备清洗）; NaOH; 0; 331.2; +331.2; 10; 25kg/袋; 汽运. 制剂车间1; 配方颗粒辅料; 环糊精、乳糖、糊精、淀粉浆、葡聚糖、微晶纤维素、乙基纤维素等; 0; 56; +56; 20; 袋装; 汽运. 干膏粉（半成品药粉）; 丹参、当归、甘草、黄芪等; 0; 1500; +1500; 200; 袋装; 汽运. 包装 材料; 铝塑复合膜; 0; 200; +200; 40; 袋装; 汽运. UV油墨; 颜料1-10%、二丙二醇二丙烯酸酯10-30%、丙烯酸酯单体10-30%、丙烯酸酯低聚物5-30%、光引发剂1-15%、助剂0.5-2.0%，VOCs含量为0.4%; 0; 0.1; +0.1; 0.1; 500ml/瓶; 汽运. 制剂车间2; 干膏粉（半成品药粉）; 丹参、当归、甘草、黄芪等; 0; 6000; +6000; 1200; 袋装; 汽运. 辅料; 乳糖、糊精、淀粉浆、葡聚糖、微晶纤维素、乙基纤维素等; 0; 96; +96; 50; 袋装; 汽运. 包装 材料; 铝塑复合膜; 0; 400; +400; 50; 袋装; 汽运. UV油墨; 颜料1-10%、二丙二醇二丙烯酸酯10-30%、丙烯酸酯单体10-30%、丙烯酸酯低聚物5-30%、光引发剂1-15%、助剂0.5-2.0%，VOCs含量为0.4%; 0; 0.2; +0.2; 0.1; 500ml/瓶; 汽运. 汤剂和膏方（代煎）; 智能化配送车间; 中药 饮片; 根据订单需求，外购各类成品中药饮片; 0; 600; +600; 200; 50kg/袋; 汽运. 塑料包装袋; /; 0; 12; +12; 5; 纸箱; 汽运. 无纺布 煎药袋; 无纺布; 0; 25; +25; 5; 袋装; 汽运. 膏方 辅料; 蜂蜜、木糖醇等; 0; 0.002; +0.002; 0.002; 2kg/瓶; 汽运. 复方颗粒剂（代配）; 中药配方颗粒（国省标）成品; /; 0; 175; +175; 50; /; 来源二期生产车间. 塑料包装袋; /; 0; 28; +28; 8; 纸箱; 汽运. 检测; 有机 溶剂; 甲醇、石油醚、乙醇、乙酸乙酯等; 0.9; 1.2; +0.3; 0.5; 500ml 玻璃瓶; 汽运. 废水站; 片碱; NaOH; 5.8; 12; +6.2; 2; 25kg/袋; 汽运. PAC; /; 26; 40; +14; 5; 25kg/袋; 汽运. PAM; /; 0.48; 1; +0.52; 0.2; 25kg/袋; 汽运. 中药配方颗粒（企标）; 3000吨中药配方颗粒产业化生产搬迁扩建项目; 植物类药材; 丹参、当归、甘草、黄芪等; 4822.5; 0; -4822.5; 0; 淘汰; /. 动物类药材; 蝉蜕、地皮虫等; 140; 0; -140; 0; 淘汰; /. 矿物类药材; 石膏、云母、石英等; 37.5; 0; -37.5; 0; 淘汰; /. 辅料; 乳糖、淀粉、糊精等; 62.5; 0; -62.5; 0; 淘汰; /. 年产6000吨中药配方颗粒技改扩能项目; 干膏粉（半成品药粉）; 丹参、当归、甘草、黄芪等; 5794.5; 0; -5794.5; 0; 淘汰; /. 辅料; 乳糖、糊精、淀粉浆; 333; 0; -333; 0; 淘汰; /. 5、建设项目厂区平面布置 天江药业位于江阴高新区新胜路1号，整个厂区成规则矩形，设置前处理车间、提取车间、制剂车间1、制剂车间2等，全厂厂区平面布置具体见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目扩建前后均实行三班24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：公司现有职工及管理人员共3400人，本次扩建项目在现有劳动定员进行调拨，故本项目扩建后全厂员工人数保持不变仍为3400人。 7、水平衡 本项目用水环节主要为生产用水（中药饮片前处理加工、提取浓缩生产线、制剂生产线、智能化配送生产线）、职工生活用水（生产区和生活区）、食堂用水、洗衣房工作服洗涤用水、工器具和料斗清洗用水和污水站二级碱喷淋装置用水。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺 本项目主要从事中药配方颗粒（国省标）的生产以及中药饮片代煎和中药配方颗粒代配，由于各产品生产工艺不同，故本报告按产品类别进行分类叙述。具体生产工艺流程及产污环节见图2-10~图2-12（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。 - （1）中药配方颗粒（国省标）（外购制粒生产线）生产工艺 干膏粉 投料混合 G1-2投料混合废气 W1-2设备清洗废水N1-2噪声 蒸汽隔套 加热60~70℃ 流化床 制粒 G1-5流化床 制粒工序废气 W1-5 设备清洗废水 N1-5噪声 G1-3干式制粒工序废气 W1-3设备清洗废水N1-3噪声 干式制粒 入库 G1-6喷码废气 包装 喷码 铝塑复合膜 杀菌 抽检 S1-1废试剂瓶S1-2实验室废液 振荡筛选 G1-1振荡筛选废气 乳糖、糊精、 淀粉浆等 W1-1设备清洗废水N1-1噪声 混合过筛 G1-4混合过筛废气 W1-4设备清洗废水N1-4噪声 W1-6设备清洗废水 图2-10中药配方颗粒（国省标）（外购制粒生产线）生产工艺流程及产污环节图 - 中药配方颗粒（国省标）（饮片+提取+制粒生产线）生产工艺 植物类药材原料 净选 S2-1杂质 S2-2废原料包装袋 G2-4干燥中药异味 G2-1净选粉尘废气 W2-1清洗废水 清洗、润药 切制、轧扁、粉碎 W2-2设备清洗废水 N2-1噪声 蒸汽隔套加热 60℃ G2-5炮制粉尘废气 G2-6炮制中药异味 入库 N2-2噪声 干燥 炮制（炒、炙、蒸、煮） 包装入库 提取 浓缩冷凝 蜂蜜、盐等辅料 W2-3设备清洗废水 N2-3噪声 水 蒸汽隔套加热 常压100℃ W2-4提取罐清洗废水 S2-4药渣、N2-4噪声 喷雾干燥 包合、振荡 混合、制粒 包装 喷码 铝塑复合膜 脱皮 S2-3中药皮 G2-3切制粉碎废气 蒸汽隔套加热 0.08~0.09MPa，45~55℃ W2-5浓缩冷凝废水 W2-6浓缩罐清洗废水 W2-7水环真空泵废水 W2-8水膜除尘废水 W2-9喷雾干燥塔清洗废水N2-5噪声 G2-7喷雾干燥废气 165~180℃ 蒸汽隔套加热 G2-8包合振荡废气 环糊精 W2-10设备清洗废水N2-7噪声 G2-9混合废气 G2-10干式制粒废气 W2-11设备清洗废水 N2-8噪声 乳糖、糊精、 淀粉浆等 G2-12喷码废气 混合过筛 G2-11混合过筛废气 W2-12设备清洗废水N2-9噪声 W2-13设备清洗废水 杀菌 抽检 S2-5废试剂瓶S2-6实验室废液 G2-2脱皮废气 水 图2-11中药配方颗粒（国省标）（饮片+提取+制粒生产线）生产工艺流程及产污环节图 - （3）智能化配送生产线生产工艺 外购成品 中药饮片 配料 电加热 100~120℃ G3-1煎药异味 W3-1煎药机设备清洗废水 煎药 汤剂包装 压滤 S3-1中药渣 物流配送 G3-2浓缩收膏异味 水蒸气 浓缩收膏 凉膏 膏方包装 物流配送 97% 3% W3-2 夹套锅和调膏机设备清洗废水 蜂蜜、木糖醇等辅料 电加热 线上/线下诊疗 处方线上开方下单 接收订单 处方审核 复方颗粒剂 煎药汤剂/膏方 取药调配 自动封装 物流配送 智能药柜 图2-12 智能化配送生产线工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 现有项目建设、审批及验收情况如表2-13所示。 表2-13 现有项目建设、审批以及验收情况 序号; 环评批复时间; 建设内容; 审批项目; 环评审批部门; 验收情况. 1; 2010. 05.07; 年产3000吨中药配方颗粒（其中中药饮片加工处理量为10000吨/年），分两期建设; 《3000吨中药配方颗粒产业化生产搬迁扩建项目》环境影响报告书; 澄环管〔2010〕24号 江阴市环境保护局; 2014.4通过江阴市环境保护局“三同时”阶段性竣工环保验收（一期1500吨中药配方颗粒、5000吨中药材加工处理），二期不再建设. 2; 2018. 05.07; 新增年产6000吨中药配方颗粒（不含中药饮片加工处理）; 《年产6000吨中药配方颗粒技改扩能项目》环境影响报告表; 项目编号：201832028100466; 2024.11.21通过企业自主验收. 3; 2022. 03.09; 针对原污水站进行改扩建，污水站能力由原200t/d扩大至400t/d，改扩建后工艺为废水预处理系统+中水回用系统+双效蒸发系统。; 《天江药业污水站扩建及改造项目》环境影响登记表; 备案号：202232028100000291; /. 4; 2022. 11.02; 针对污泥浓缩池新增一套二级碱喷淋装置（设计风量为1500m3/h）进行处理后无组织排放; 《天江药业污水站污泥池除臭装置改造项目》建设项目环境影响登记表; 备案号：202232028100001535; /. 企业排污证重新申请已于2024年10月24日通过，证书编号：91320000703519845Q001Q，有效日期：2024-10-24至2029-10-23。本报告根据该公司实际生产情况，并结合现有审批资料、验收资料和排污许可证等，统计现有项目污染物产生及排放情况。 - 二、现有项目污染物排放情况 - 1、工艺流程 图2-13 3000吨中药配方颗粒产业化生产搬迁扩建项目生产工艺流程及产污环节图 图2-14 年产6000吨中药配方颗粒技改扩能项目生产工艺流程及产污环节图 - 2、废气 企业现有项目废气防治措施示意图具体见下图2-15。 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-1，DA004） 6台干式制粒机 颗粒物 布袋除尘装置 15m高排气筒 （废气排放口FQ-7，DA010） 综合废水站 （污泥浓缩池） 氨、硫化氢、臭气浓度 碱喷淋 10m高排气筒 无组织排放 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-2，DA005） 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-3，DA006） 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-4，DA007） 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-5，DA008） 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-6，DA009） 14台干式制粒机 颗粒物 布袋除尘装置 23m高排气筒 （废气排放口FQ-8，DA011） 混合机、振荡筛 颗粒物 布袋除尘装置 23m高排气筒 （废气排放口FQ-9，DA012） - 图2-15 企业现有项目废气防治措施示意图 根据江苏恩测检测技术有限公司提供的江阴天江药业有限公司例行监测报告（报告编号：（2024）恩测（气）字第（0782）号），检测期间，该公司排气筒（DA004~DA009）颗粒物排放浓度均满足江苏省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）中表1标准；根据江苏恩测检测技术有限公司提供的江阴天江药业有限公司例行监测报告（报告编号：（2024）恩监（综）字第（0667）号），检测期间，该公司排气筒（DA010）颗粒物排放浓度满足江苏省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）中表1标准；厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；无组织排放的氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，厂区内无组织排放的非甲烷总烃满足江苏省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）中表6标准。 - 3、废水 企业现有项目废水主要为生产废水29674t/a和生活污水122400t/a，其中生产废水经废水预处理设施（格栅+调节+反应沉淀+深度水解+生化好氧+沉淀）+中水回用系统（MBR+保安过滤+二级RO）处理后回用，中水回用系统浓水进入双效蒸发器进行蒸发，浓水不外排。生活污水经化粪池预处理后接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理。 根据江苏恩测检测技术有限公司提供的江阴天江药业有限公司例行监测报告（报告编号：（2024）恩监（综）字第（0667）号），检测期间，企业接管水可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准以及污水协议中规定限值要求。 现有项目废水检测结果见表2-15。 表2-15 接管废水例行监测结果统计表 样品名称; 检测日期; 检测结果. pH; COD; 氨氮; 总氮; 总磷; SS. 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 接管水; 2024.6.18; 7.6; 22; 0.39; 4.88; 0.16; 15. 标准限值; 6-9; 500; 35; 40; 2; 200. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 4、噪声 现有项目噪声源主要为炒药机、喷雾干燥塔、干式制粒机等生产及离心泵、输送泵、真空泵、引风机、水泵、空压机、空调机组等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。根据江苏恩测检测技术有限公司提供的江阴天江药业有限公司例行监测报告（报告编号：（2024）恩监（综）字第（0667）号），检测期间，北、南和西侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。 现有项目厂界噪声检测结果见表2-16。 表2-16 现有项目例行噪声检测结果表 检测日期; 测点位置; 昼间; 夜间; 标准限值; 达标情况. 检测时间; Leq[dB(A)]; 检测时间; Leq[dB(A)]. 2024.5.29; Z1; 13:44-14:25; 62.6; 22:04-22:45; 52.8; 昼间70dB(A)夜间55dB(A); 达标. Z2; 60.8; 51.2; 昼间65dB(A)夜间55dB(A); 达标. Z3; 62.2; 49.4; 达标. Z4; 60.9; 52.1; 达标. - 5、固废 现有项目固体废物产生量及其处置措施情况见表2-17。 表2-17 现有项目固体废物产生及其处置措施一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置 方式; 利用处置单位. 1; 中药渣; 提取浓缩工序; 一般固废; SW59 900-099-S59; 13504; 外售 综合利用; 送江阴苏龙热电有限公司综合利用. 2; 污泥; 废水处理; SW07 900-099-S07; 200. 3; 废过滤袋; 布袋除尘装置; SW59 900-009-S59; 0.5; 废品站. 4; 废石英砂; 纯水机组; SW59 900-009-S59; 0.2. 5; 废活性炭; SW59 900-008-S59; 0.2. 6; 废RO膜; SW59 900-009-S59; 0.1. 7; 废试剂瓶; 检验工序; 危险废物; HW49 900-041-49; 4.5; 委托有资质单位处置; 目前委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 8; 实验室废液; HW49 900-047-49; 4.5. 9; 浓缩液; 废水处理; HW11 900-013-11; 67.5. 10; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 250; 环卫清运; 当地环卫部门. - 注：表格中固体废物情况根据企业实际运行情况进行统计。 - 四、现有项目总量情况 现有项目污染物排放量见表2-18。 表2-18 现有项目污染物排放量汇总（t/a） 类别; 污染物名称; 实际排放量; 核定排放量. 废水; 废水量（生活污水）; 108000; 122400. COD; 2.376/2.376; 61.2/6.12. SS; 1.62/1.08; 24.48/1.224. 氨氮; 0.0421/0.0421; 4.284/0.4896. TP; 0.01728/0.01728; 0.2448/0.0612. TN; 0.527/0.527; 4.896/1.4688. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.044; 6.6. 无组织; 颗粒物; 0; 0. 合计; 颗粒物; 1.044; 6.6. 固废; 一般工业固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 注：①“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量； ②上表中实际排放量根据2023年执行报告中相关统计数据计算进行填写。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5连续三年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量持续改善。 2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市2023年空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1223; 4000; 30.6; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 173; 160; 108.125; 不达标. 监测结果显示江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前，高新区已出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 2、地表水环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。2023年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中3个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中10个断面达到Ⅱ类。 江阴市滨江第二污水处理厂尾水排放口依托光大水务（江阴）有限公司滨江污水现有排放口，最终纳污河流为白屈港，因此本项目现状监测数据引用江苏智慧生态环境检测有限公司提供的《江阴高新区总体规划修编环评项目》（IET-JCBG-050442【2022】）中光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂地表水环境质量现状监测数据，监测时间为2022年9月23日-25日。 表3-4 水环境质量监测断面一览表 水体名称; 监测编号; 断面位置; 监测因子. 白屈港; W1; 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂排放口下游500米; pH、COD、氨氮、总磷、总氮. 表3-5 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH值无量纲 断面编号; 监测日期; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. W1; 2022.9.23; 7.7; 14; 0.235; 0.10; 4.08. 2022.9.24; 7.8; 14; 0.213; 0.11; 3.54. 2022.9.25; 7.9; 15; 0.295; 0.10; 3.40. 表3-6 水质现状统计与评价结果表 单位：mg/L，pH值无量纲 监测断面; 监测因子; 平均值; 最大污染指数; 超标率%; 超标倍数; 标准值. W1; pH; 7.8; 0.45; 0; 0; 6~9. 化学需氧量; 14.3; 0.75; 0; 0; 20. 氨氮; 0.248; 0.295; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.10; 0.55; 0; 0; 0.2. 总氮; 3.67; 4.08; 100; 3.08; 1.0. 由上表可见，本项目纳污河流白屈港中pH、化学需氧量、氨氮和总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准，总氮超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准。目前，高新区已出具水环境整治方案。 3、声环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。700m×700m划分网格，共确定区域环境噪声监测点102个，监测昼间等效A声级，监测结果显示，2023年江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.2dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。与2022年相比，2023年江阴市城区昼间区域环境噪声略升0.9dB（A）。 2023年影响城区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为50.0%、34.3%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为9.8%、5.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（57.1dB（A））、工业噪声（54.6dB（A））、施工噪声（52.5dB（A））、生活噪声（52.3dB（A））。与2022年相比，2023年施工噪声声源强度下降0.5dB（A）；交通噪声、工业噪声、生活噪声声源强度均略有上升。 本项目西和南厂界昼、夜间测点平均等效声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，东和北厂界昼、夜间测点平均等效声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境质量标准，项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 根据实地勘察，目前本项目厂区内地面已进行硬化，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目原则上可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内敏感目标具体见表3-7。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度E; 纬度N. 石牌三村; 120°20′43.970″; 31°56′49.038″; 居民区; 1800户/5400人; 二类区; SE; 325. 石牌二村; 120°20′51.382″; 31°56′39.992″; 居民区; 1190户/3570人; 二类区; SE; 467. 注：本项目500米范围内无大气自动监测站。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气中颗粒物有组织执行江苏省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1标准；颗粒物无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。中药异味（臭气浓度）和污水站废气（氨、硫化氢和臭气浓度）无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，喷码废气VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应标准。 ## 表3-8（a） 有组织大气污染物排放标准 排气筒 编号; 污染物 名称; 污染物排放浓度限值; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 排放速率 (kg/h). DA004~ DA009; 颗粒物; 20; 25; /; DB32/4042-2021表1标准. DA010; 颗粒物; 20; 15; /. DA011 DA012; 颗粒物; 20; 23; /. ## 表3-8（b） 厂界无组织大气污染物排放标准 废气性质; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 无组织; 臭气浓度; 20（无量纲）; GB14554-93表1二级 新扩改建标准. 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.0; DB32/4041-2021中表3标准. 颗粒物; 0.5. 厂区内VOCs无组织排放限值执行江苏省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6标准。 表3-8（c） 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水主要为生产废水、食堂废水、隔套加热蒸汽冷凝水、初期雨水、制纯浓水和生活污水（生产区和生活区），企业针对生活污水（生产区和生活区）单独设置生活污水管道（专管专用），经化粪池预处理后通过提升泵直接打至污水站排口，与蒸汽冷凝水、初期雨水和制纯浓水一起接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理；生产废水和经隔油沉淀处理后的食堂废水经废水预处理设施处理后约75%通过污水接管口接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理，剩余约25%废水再进入中水回用系统深度处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤用水标准后回用，中水回用系统浓水进入双效蒸发器进行蒸发，浓水不外排。 根据《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008），本项目单位产品基准排水量执行表3标准，即：300m3/t产品；中药类制药企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总汞、总砷在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案。因此，根据企业与污水厂签订的污水协议，本项目废水污染物接管执行排水协议中规定的接管标准。江阴市滨江第二污水处理厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表3-9（a） 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 接管标准; 排放标准. 国家或地方要求; 排水协议. pH; 6～9; 6~9; 6~9. COD; 500; 500; 50. SS; 400; 200; 10. 氨氮; 45; 35; 4（6）*. 总磷; 8; 2; 0.5. 总氮; 70; 40; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表3-9（b） 再生水用作工业用水水源的水质标准（单位：mg/L，pH无量纲） 控制项目; 洗涤用水; 控制项目; 洗涤用水. pH值; 6.0~9.0; 总硬度（以CaCO3计）; 450. 化学需氧量（COD）; 50; 总碱度（以CaCO3计）; 350. 石油类; 1.0; 总磷（以P计）; 0.5. 氨氮（以N计）; 5; 总氮（以N计）; 15. 色度（度）; 20; 硫酸盐; 600. 五日生化需氧量（BOD5）; 10; 溶解性总固体; 1500. 阴离子表面活性剂/（mg/L）; 0.5; 粪大肠菌群（MPN/L）; 1000. 3、噪声 本项目厂界北侧约10m为科达路，厂界东侧约15m为新胜路，均为城市次干路，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，城市次干路相邻区域为3类声功能区，距离为20m范围内为4a类声环境功能区。因此本项目南和西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；北和东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定要求执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 根据无锡市江阴生态环境局发布的文件《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子为颗粒物、VOCs，特征因子为氨、硫化氢和臭气浓度 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS、动植物油； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放 增减量. 实际 排放量; 批复排放总量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.044; 6.6; 154.11; 149.208; 4.902; 6.6; 4.902; -1.368. 无组织; 颗粒物; 0; 0; 9.3013; 8.2039; 1.0974; 0; 1.0974; 1.0974. VOCs; 0; 0; 0.0012; 0; 0.0012; 0; 0.0012; +0.0012. 合计; 颗粒物; 1.044; 6.6; 163.4113; 157.4119; 5.9994; 6.6; 5.9994; -0.2706. VOCs; 0; 0; 0.0012; 0; 0.0012; 0; 0.0012; +0.0012. 本项目生活废水（生活污水专管）; 水量; 108000; 122400; 64800; 0; 64800; 122400; 64800; +64800. COD; 2.376/ 2.376; 61.2/6.12; 32.4; 3.24; 29.16/ 3.24; 61.2/6.12; 29.16/ 3.24; +29.16/ +3.24. SS; 1.62/1.08; 24.48/1.224; 25.92; 3.24; 22.68/ 0.648; 24.48/ 1.224; 22.68/ 0.648; +22.68/ +0.648. 氨氮; 0.0421/ 0.0421; 4.284/ 0.4896; 2.916; 0; 2.916/ 0.2592; 4.284/ 0.4896; 2.916/ 0.2592; +2.916/ +0.2592. TP; 0.01728/ 0.01728; 0.2448/ 0.0612; 0.5184; 0; 0.5184/ 0.0324; 0.2448/ 0.0612; 0.5184/ 0.0324; +0.5184/ +0.0324. TN; 0.527/ 0.527; 4.896/ 1.4688; 4.5360; 0; 4.536/ 0.7776; 4.896/ 1.4688; 4.536/ 0.7776; +4.536/ +0.7776. 蒸汽冷凝水、制纯浓水和初期雨水; 水量; 0; 0; 71420; 0; 71420; 0; 71420; +71420. COD; 0; 0; 5.056; 0; 5.056/ 3.571; 0; 5.056/ 3.571; +5.056/ 3.571. SS; 0; 0; 0.8402; 0; 0.8402/ 0.7142; 0; 0.8402/ 0.7142; +0.8402/ 0.7142. 生产废水; 水量; 0; 0; 117544.9; 29386.9; 88158; 0; 88158; +88158. COD; 0; 0; 129.444; 116.2203; 13.2237/ 4.4079; 0; 13.2237/ 4.4079; +13.2237/ +4.4079. SS; 0; 0; 35.3645; 34.0421; 1.3224/ 0.8816; 0; 1.3224/ 0.8816; +1.3224/ +0.8816. 氨氮; 0; 0; 6.016; 5.3372; 0.6788/ 0.3526; 0; 0.6788/ 0.3526; +0.6788/ +0.3526. TP; 0; 0; 1.1297; 1.0274; 0.1023/ 0.0441; 0; 0.1023/ 0.0441; +0.1023/ +0.0441. TN; 0; 0; 8.2877; 6.4188; 1.8689/ 1.0579; 0; 1.8689/ 1.0579; +1.8689/ +1.0579. 动植物 油; 0; 0; 0.1728; 0.0564; 0.1164/ 0.0882; 0; 0.1164/ 0.0882; +0.1164/ +0.0882. 合计全厂废水; 水量; 108000; 122400; 253764.9; 29386.9; 224378; 122400; 224378; +101978. COD; 2.376/ 2.376; 61.2/6.12; 166.9; 119.4603; 47.4397/ 11.2189; 61.2/6.12; 47.4397/ 11.2189; -13.7603/ 5.0989. SS; 1.62/1.08; 24.48/1.224; 62.1247; 37.2821; 24.8426/ 2.2438; 24.48/ 1.224; 24.8426/ 2.2438; 0.3626/ 1.0198. 氨氮; 0.0421/ 0.0421; 4.284/ 0.4896; 8.932; 5.3372; 3.5948/ 0.6118; 4.284/ 0.4896; 3.5948/ 0.6118; -0.6892/ 0.1222. TP; 0.01728/ 0.01728; 0.2448/ 0.0612; 1.6481; 1.0274; 0.6207/ 0.0765; 0.2448/ 0.0612; 0.6207/ 0.0765; 0.3759/ 0.0153. TN; 0.527/ 0.527; 4.896/ 1.4688; 12.8237; 6.4188; 6.4049/ 1.8355; 4.896/ 1.4688; 6.4049/ 1.8355; 1.5089/ 0.3669. 动植物 油; 0; 0; 0.1728; 0.0564; 0.1164/ 0.0882; 0; 0.1164/ 0.0882; +0.1164/ +0.0882. 固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 本项目生产废水和经隔油沉淀处理后的食堂废水经废水预处理设施处理后约75%通过污水接管口接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理，剩余约25%废水再进入中水回用系统深度处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤用水标准后回用，中水回用系统浓水进入双效蒸发器进行蒸发，浓水不外排；针对生活污水（生产区和生活区）单独设置生活污水管道（专管专用），经化粪池预处理后通过提升泵直接打至污水站排口，与蒸汽冷凝水、初期雨水和制纯浓水一起接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理。 本项目建成后全厂废水总量为224378t/a，其中生产废水为88158t/a，生活污水（专管专用）为64800t/a，蒸汽冷凝水、制纯浓水和初期雨水为71420t/a。根据总量控制原则，本次新增COD 4.4079t/a、氨氮0.3526t/a、总磷0.0441t/a和总氮1.0579t/a，排放总量指标通过高新区控源截污平衡；新增特征因子SS排放总量为0.8816t/a，作为环保部门的考核指标。 本项目建成后全厂废气颗粒物排放量为5.9994t/a、VOCs排放量为0.0012t/a，本项目颗粒物总量在企业现有项目进行内部平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用自有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 废气 - 1.1废气产排污情况 根据全厂生产布局，废气主要分为前处理车间中药饮片生产线废气、提取车间提取浓缩生产线废气、制剂车间1和制剂车间2的制剂生产线废气、智能化配送线废气、污水站废气。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目建成后全厂废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 废气 编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 收集效率%; 治理 工艺; 是否为可行技术; 处理 效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 提取车间提取浓缩生产线; 喷雾干燥塔; G2-7; 排气筒DA004; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 19.5; 0.234; 1.685; 100; 旋风分离+水膜除尘; 是; 80; 12000; 3.9; 0.0468; 0.337; 20; /; 7200. 喷雾干燥塔; G2-7; 排气筒DA005; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 19.5; 0.234; 1.685; 100; 旋风分离+水膜除尘; 是; 80; 12000; 3.9; 0.0468; 0.337; 20; /; 7200. 喷雾干燥塔; G2-7; 排气筒DA006; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 19.5; 0.234; 1.685; 100; 旋风分离+水膜除尘; 是; 80; 12000; 3.9; 0.0468; 0.337; 20; /; 7200. 喷雾干燥塔; G2-7; 排气筒DA007; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 19.5; 0.234; 1.685; 100; 旋风分离+水膜除尘; 是; 80; 12000; 3.9; 0.0468; 0.337; 20; /; 7200. 喷雾干燥塔; G2-7; 排气筒DA008; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 19.5; 0.234; 1.685; 100; 旋风分离+水膜除尘; 是; 80; 12000; 3.9; 0.0468; 0.337; 20; /; 7200. 喷雾干燥塔; G2-7; 排气筒DA009; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 19.5; 0.234; 1.685; 100; 旋风分离+水膜除尘; 是; 80; 12000; 3.9; 0.0468; 0.337; 20; /; 7200. 制剂车间1 干式制剂生产线; 流化床制粒机、固定料斗混合机、三维运动混合机、振荡筛、干式制粒机等; G1-1~G1-5; 排气筒DA010; 颗粒物; 产污系数法; 8000; 833.3; 6.67; 48; 100; 布袋除尘装置; 是; 98; 8000; 16.7; 0.13; 0.96; 20; /; 7200. 制剂车间2 制剂生产线; 干式制粒机; G1-3; 排气筒DA011; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 69.4; 0.83; 6; 100; 布袋除尘装置; 是; 98; 12000; 1.39; 0.0167; 0.12; 20; /; 7200. 固定料斗混合机、三维运动混合机、振荡筛; G1-1G1-2G1-4; 排气筒DA012; 颗粒物; 产污系数法; 15000; 833.3; 12.5; 90; 100; 布袋除尘装置; 是; 98; 15000; 16.7; 0.25; 1.8; 20; /; 7200. 前处理车间; 无组织排放; 颗粒物; 类比法; /; /; 0.28; 0.168; 90; 1#布袋除尘装置; 是; 98; /; /; 0.033; 0.0198; 0.5; /; 600. 颗粒物; 类比法; /; /; 0.056; 0.0336; 90; 2#布袋除尘装置; 是; 98; /; /; 0.0067; 0.004; 0.5; /; 600. 颗粒物; 类比法; /; /; 0.2633; 0.079; 90; 3#布袋除尘装置; 是; 98; /; /; 0.031; 0.0093; 0.5; /; 300. 颗粒物; 类比法; /; /; 4.0165; 2.2132; 90; 4#布袋除尘装置; 是; 98; /; /; 0.3264; 0.2611; 0.5; /; 800. 颗粒物; 类比法; /; /; 4.0165; 2.2132; 90; 5#布袋除尘装置; 是; 98; /; /; 0.3264; 0.2611; 0.5; /; 800. 颗粒物; 类比法; /; /; 1.0572; 0.6343; 90; 6#布袋除尘装置; 是; 98; /; /; 0.1247; 0.0748; 0.5; /; 600. 颗粒物; 类比法; /; /; 1.65; 3.96; 90; 7#布袋除尘装置; 是; 98; /; /; 0.1947; 0.4673; 0.5; /; 2400. 制剂车间1; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.0003; 0.0004; /; /; /; /; /; /; 0.0003; 0.0004; 4.0; /; 1200. 制剂车间2; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.0007; 0.0008; /; /; /; /; /; /; 0.0007; 0.0008; 4.0; /; 1200. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气处理工艺流程图 本项目建成后全厂废气处理工艺流程图见图4-1。 提取车间 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-1，DA004） 制剂车间1 制剂生产线废气 颗粒物 布袋除尘装置 15m高排气筒 （废气排放口FQ-7，DA010） 综合废水站 （污泥浓缩池） 氨、硫化氢、臭气浓度 二级碱喷淋 10m排气筒排放 （以无组织排放计） 提取车间 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-2，DA005） 提取车间 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-3，DA006） 提取车间 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-4，DA007） 提取车间 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-5，DA008） 提取车间 喷雾干燥塔 颗粒物 旋风分离器+水膜除尘器 25m高排气筒 （废气排放口FQ-6，DA009） 制剂车间2 干式制粒机 颗粒物 布袋除尘装置 23m高排气筒（DA011） 制剂车间2 混合机、振荡筛设备 颗粒物 布袋除尘装置 23m高排气筒（DA012） 全厂喷码机 喷码废气 VOCs（非甲烷总烃计） 无组织排放 前处理车间 药材解包台 颗粒物 1#布袋除尘装置 集气罩 无组织排放 前处理车间 振荡式筛选机、轴流风选机 颗粒物 2#布袋除尘装置 集气罩 无组织排放 前处理车间 脱皮机 颗粒物 3#布袋除尘装置 集气罩 无组织排放 前处理车间 切断机、精切机 颗粒物 4#布袋除尘装置 集气罩 无组织排放 前处理车间 切药机 颗粒物 5#布袋除尘装置 集气罩 无组织排放 前处理车间 强力破碎机 颗粒物 6#布袋除尘装置 集气罩 无组织排放 前处理车间 炒药机 颗粒物 7#布袋除尘装置 集气罩 无组织排放 - 图4-1 本项目建成后全厂废气防治措施示意图 1.6废气排放口基本情况 本项目建成后全厂废气排放口具体见表4-4。 表4-4 本项目建成后全厂废气排放口信息一览表 序号; 排放口 编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度E; 纬度N. 1; DA004; 废气排放口FQ-1; 颗粒物; 120°21′5.33″; 31°56′59.39″; 25; 0.4; 40. 2; DA005; 废气排放口FQ-2; 颗粒物; 120°21′5.11″; 31°56′59.42″; 25; 0.4; 40. 3; DA006; 废气排放口FQ-3; 颗粒物; 120°21′4.86″; 31°56′59.50″; 25; 0.4; 40. 4; DA007; 废气排放口FQ-4; 颗粒物; 120°21′4.93″; 31°56′59.60″; 25; 0.4; 40. 5; DA008; 废气排放口FQ-5; 颗粒物; 120°21′4.61″; 31°56′59.68″; 25; 0.4; 40. 6; DA009; 废气排放口FQ-6; 颗粒物; 120°21′4.32″; 31°56′59.78″; 25; 0.4; 40. 7; DA010; 废气排放口FQ-7; 颗粒物; 120°21′4.14″; 31°56′58.09″; 15; 0.2; 25. 8; DA011; 废气排放口FQ-8; 颗粒物; 120°20′58.39″; 31°56′58.12″; 23; 0.7; 25. 9; DA012; 废气排放口FQ-9; 颗粒物; 120°20′57.74″; 31°56′59.16″; 23; 0.4; 25. 本项目建成后污水站恶臭废气经二级碱喷淋装置处理后氨和硫化氢无组织排放量较小，在代煎车间设置专门的抽风系统，将产生的中药异味及时抽排至内置烟道后排放，经大气自由扩散，直接排放的药味基本上不会对周围环境造成明显的影响，但企业考虑无组织废气对周边环境敏感目标的影响，将以污水站和智能化配送车间为边界设置100m卫生防护距离；因此，全厂需以前处理车间为边界设置200m卫生防护距离，以污水站和智能化配送车间为边界设置100m卫生防护距离，以制剂车间1和制剂车间2为边界设置50m卫生防护距离，本项目卫生防护距离内无敏感目标，故本项目无组织排放废气对周围环境影响较小，在可控范围内。 # 2、废水 - 2.1废水产排污情况 本项目废水主要为生产废水（108904.9t/a）、食堂废水（8640t/a）、隔套加热蒸汽冷凝水（61520t/a）、初期雨水（1800t/a）、制纯浓水（8100t/a）和生活污水（生产区和生活区）（60000t/a），企业针对生活污水（生产区和生活区）单独设置生活污水管道（专管专用），经化粪池预处理后通过提升泵直接打至污水站排口，与蒸汽冷凝水、初期雨水和制纯浓水一起接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理；生产废水和经隔油沉淀处理后的食堂废水经废水预处理设施处理后约75%（88158t/a）通过污水接管口接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理，剩余约25%（29386.9t/a）废水再进入中水回用系统深度处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤用水标准后回用，中水回用系统浓水进入双效蒸发器进行蒸发，浓水不外排。污水厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水排入白屈港。 本项目建成后全厂废水污染源源强核算具体见下表4-7。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 本项目建成后全厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 治理工艺; 处理能力; 是否为可行技术; 治理效率%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. /; 生活区生活污水; COD; 产污系数法; 24000; 500; 12; 化粪池; 4×9m3 1×16m3; 是; 10; 产污系数法; 64800; 450/50; 29.16/3.24; 500/50; 单独设置生活污水管道（专管专用），通过提升泵直接打至污水站排口后接管污水厂. SS; 400; 9.6; 12.5; 350/10; 22.68/0.648; 20/10. 氨氮; 45; 1.08; /; 45/4; 2.916/0.2592; 35/4. 总磷; 8; 0.192; /; 8/0.5; 0.5184/0.0324; 2/0.5. 总氮; 70; 1.68; /; 70/12; 4.536/0.7776; 40/12. 生产区生活污水; COD; 产污系数法; 40800; 500; 20.4; 10; /; /. SS; 400; 16.32; 12.5. 氨氮; 45; 1.836; /. 总磷; 8; 0.3264; /. 总氮; 70; 2.856; /. 浓缩工序; 浓缩冷凝废水; COD; 产污系数法; 14919.3; 800; 11.9354; 污水处理站; 400t/d; 是; /; 产污系数法; 88158; 150/50; 13.2237/4.4079; 500/50; 生产废水和经隔油沉淀处理后的食堂废水收集经废水预处理设施处理后约75%通过现有污水接管口接入江阴市滨江第二污水处理厂集中处理，剩余约25%废水再进入中水回用系统深度处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤用水标准后回用，中水回用系统浓水进入双效蒸发器进行蒸发. SS; 20; 0.2984; /; 15/10; 1.3224/0.8816; 200/10. 氨氮; 8; 0.1194; /; 7.7/4; 0.6788/0.3526; 35/4. 总磷; 2; 0.0298; /; 1.16/0.5; 0.1023/0.0441; 2/0.5. 总氮; 15; 0.2238; /; 21.2/12; 1.8689/1.0579; 40/12. 设备清洗; 饮片设备清洗废水; COD; 产污系数法; 1625.6; 1500; 2.4384; /; 1.32/1; 0.1164/0.0882; 20/1. SS; 300; 0.4877; /; /. 氨氮; 60; 0.0975; /. 总磷; 18; 0.0293; /. 总氮; 100; 0.1626; /. 药渣房清洗; 药渣房冲洗废水; COD; 产污系数法; 240; 1800; 0.432; /. SS; 500; 0.12; /. 氨氮; 85; 0.0204; /. 总磷; 25; 0.006; /. 总氮; 110; 0.0264; /. 饮片清洗; 药材清洗废水; COD; 产污系数法; 1788.2; 800; 1.4306; /. SS; 1500; 2.6823; /. 氨氮; 80; 0.1431; /. 总磷; 15; 0.0268; /. 总氮; 100; 0.1788; /. 水膜除尘; 水膜除尘器废水; COD; 产污系数法; 4860; 600; 2.916; /. SS; 250; 1.215; /. 氨氮; 3; 0.01458; /. 总磷; 1; 0.00486; /. 总氮; 18; 0.08748; /. 设备清洗; 提取浓缩生产线设备清洗; COD; 产污系数法; 49847; 1500; 74.7705; /. SS; 350; 17.4464; /. 氨氮; 80; 3.9877; /. 总磷; 15; 0.7477; /. 总氮; 100; 4.9847; /. /; 水环式真空泵尾水; COD; 产污系数法; 129.6; 600; 0.1036; /. SS; 250; 0.00259; /. 氨氮; 5; 0.001; /. 总磷; 1; 0.00025; /. 总氮; 15; 0.00194; /. 车间地面冲洗; 各类生产车间地面冲洗废水; COD; 产污系数法; 5376; 600; 3.2256; /. SS; 200; 1.0752; /. 氨氮; 10; 0.05376; /. 总磷; 2; 0.01075; /. 总氮; 25; 0.1344; /. 设备清洗; 全厂制剂线设备清洗废水; COD; 产污系数法; 18000; 1000; 18; /. SS; 300; 5.4; /. 氨氮; 50; 0.9; /. 总磷; 10; 0.18; /. 总氮; 80; 1.44; /. /; 洗衣房洗涤废水; COD; 产污系数法; 4320; 500; 2.16; /. SS; 200; 0.864; /. 氨氮; 8; 0.03456; /. 总磷; 2; 0.00864; /. 总氮; 20; 0.0864; /. /; 车间工器具和料斗清洗废水; COD; 产污系数法; 2880; 1000; 2.88; /. SS; 300; 0.864; /. 氨氮; 50; 0.144; /. 总磷; 10; 0.0288; /. 总氮; 80; 0.2304; /. /; 食堂废水; COD; 产污系数法; 8640; 500; 4.32; /. SS; 400; 3.456; /. 氨氮; 30; 0.2592; /. 总磷; 1; 0.00864; /. 总氮; 40; 0.3456; /. 动植物油; 100 （20）; 0.864（0.1728）; /. /; 碱洗塔; COD; 类比法; 104; 120; 0.01248; /. SS; 80; 0.00832; /. /; 代煎设备清洗废水; COD; 类比法; 4815.2; 1000; 4.8152; /; /. SS; 300; 1.44456; /. 氨氮; 50; 0.24076; /. 总磷; 10; 0.04815; /. 总氮; 80; 0.3852; /. /; 初期雨水; COD; 类比法; 1800; 200; 0.36; /; /; /; /; 产污系数法; 71420; 70.8; 5.056/3.571; 500/50; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理. SS; 80; 0.144; /; 11.76; 0.8402/0.7142; 200/10. 纯水制备浓水; COD; 8100; 200; 1.62; /; /. SS; 10; 0.081; /. 蒸汽冷凝水; COD; 61520; 50; 3.076; /. SS; 10; 0.6152; /. 废水 合计; COD; /; 253764.9; 657.68; 166.9; /; /; /; 224378; 211.43/50; 47.4397/11.2189; 500/50; 间接排放，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理后排入白屈港. SS; 244.88; 62.1247; /; 110.72/10; 24.8426/2.2438; 200/10. 氨氮; 35.198; 8.932; /; 16.02/2.73; 3.5948/0.6118; 35/4. 总磷; 6.498; 1.6481; /; 2.77/0.34; 0.6207/0.0765; 2/0.5. 总氮; 50.534; 12.8237; /; 28.54/8.18; 6.4049/1.8355; 40/12. 动植 物油; 0.0035; 0.864（0.1728）; /; 0.52/0.4; 0.1164/0.0882; 20/1. - 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量；（）内为食堂废水经隔油沉淀池预处理后动植物油的浓度和产生量。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 3、噪声 - 3.1噪声源强 - 本项目噪声源主要为脱皮机、精切机、转盘式切药机、混合机、干式制粒机、十功能煎药机、调膏机、十口煎药机等生产设备，以及风机、水泵等辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。噪声源强及采取的治理措施见表4-12。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12（a） 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选其一）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源位置）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 水泵; /; -74; 26.3; 1.2; /; 90; 风机或排气口加设风机隔声罩；对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫、隔声罩; 0:00-24:00. 2; 风机1; /; 41.5; 92.2; 23; /; 90. 3; 风机2; /; 44.6; 99.8; 23; /; 90. 4; 风机3; /; 32.9; 96.3; 23; /; 90. 5; 风机4; /; 96.8; 68.9; 23; /; 90. 6; 风机5; /; 65.4; 81.1; 23; /; 90. 7; 风机6; /; 56.8; 83.1; 23; /; 90. 8; 风机7; /; 87.7; 79.6; 23; /; 90. 注：表中坐标以厂界中心（120.350120,31.949810）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-12（b） 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 智能化配送车间; 十口煎药机; /; 65; 选用低噪声设备、低噪声工艺、合理布局; -80.6; 17.2; 1.2; 14.3; 21.3; 41.6; 7.4; 47.4; 47.3; 47.3; 47.6; 24小时; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.4; 26.3; 26.3; 26.6; 1. 2; 智能化配送车间; 十功能煎药机,100台（按点声源组预测）; /; 等效后：75; -100.8; 18.6; 1.2; 33.6; 15.6; 22.3; 13.7; 47.3; 47.4; 47.3; 47.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.3; 26.4; 26.3; 26.4; 1. 3; 智能化配送车间; 中药汤剂包装机,20台（按点声源组预测）; /; 等效后：73; -79.3; 5.3; 1.2; 8.7; 10.6; 47.1; 18.0; 42.5; 42.5; 42.3; 42.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 21.5; 21.5; 21.3; 21.3; 1. 4; 智能化配送车间; 调膏机; /; 65; -118.6; 12.7; 1.2; 48.0; 3.8; 7.9; 25.9; 47.3; 48.5; 47.6; 47.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.3; 27.5; 26.6; 26.3; 1. 5; 智能化配送车间; 调膏机; /; 65; -112.5; 10.1; 1.2; 41.4; 3.5; 14.5; 26.0; 47.3; 48.7; 47.4; 47.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.3; 27.7; 26.4; 26.3; 1. 6; 智能化配送车间; 调膏机; /; 65; -105.9; 8.1; 1.2; 34.5; 3.9; 21.4; 25.4; 47.3; 48.4; 47.3; 47.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.3; 27.4; 26.3; 26.3; 1. 7; 智能化配送车间; 调膏机; /; 65; -122.1; 17.7; 1.2; 53.1; 7.3; 2.8; 22.6; 47.3; 47.6; 49.3; 47.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.3; 26.6; 28.3; 26.3; 1. 8; 前处理车间; 滚筒式洗药机; /; 65; 37.5; 104.9; 18; 122.8; 18.8; 9.7; 11.0; 44.3; 44.4; 44.7; 44.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.3; 23.4; 23.7; 23.6; 1. 9; 前处理车间; 真空气相置换式润药机; /; 65; 49.7; 100.3; 18; 109.7; 18.9; 22.7; 10.6; 44.3; 44.4; 44.3; 44.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.3; 23.4; 23.3; 23.6; 1. 10; 前处理车间; 数控真空蒸润一体机; /; 60; 65.9; 95.3; 18; 92.8; 20.1; 39.5; 9.2; 39.3; 39.4; 39.3; 39.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 18.3; 18.4; 18.3; 18.7; 1. 11; 前处理车间; 脱皮机; /; 80; 51.7; 89.7; 18; 104.0; 9.8; 28.8; 19.7; 59.3; 59.7; 59.3; 59.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.3; 38.7; 38.3; 38.4; 1. 12; 前处理车间; 可倾倒式夹层锅; /; 60; 81.1; 75; 18; 71.2; 6.7; 61.6; 22.2; 39.3; 40.1; 39.3; 39.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 18.3; 19.1; 18.3; 18.3; 1. 13; 前处理车间; 可倾倒式夹层锅; /; 60; 87.7; 72; 18; 63.9; 6.3; 68.8; 22.5; 39.3; 40.2; 39.3; 39.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 18.3; 19.2; 18.3; 18.3; 1. 14; 前处理车间; 精切机; /; 85; 57.3; 89.7; 18; 98.8; 11.8; 33.9; 17.6; 64.3; 64.5; 64.3; 64.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 43.3; 43.5; 43.3; 43.4; 1. 15; 前处理车间; 转盘式切药机; /; 85; 63.8; 89.2; 18; 92.5; 13.7; 40.1; 15.6; 64.3; 64.5; 64.3; 64.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 43.3; 43.5; 43.3; 43.4; 1. 16; 前处理车间; 转盘式切药机; /; 85; 68.9; 89.2; 18; 87.8; 15.5; 44.7; 13.7; 64.3; 64.4; 64.3; 64.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 43.3; 43.4; 43.3; 43.5; 1. 17; 前处理车间; 转盘式切药机; /; 85; 72.5; 96.3; 18; 87.0; 23.4; 45.2; 5.7; 64.3; 64.3; 64.3; 65.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 43.3; 43.3; 43.3; 44.4; 1. 18; 前处理车间; 调速切片切段机; /; 80; 130.7; 63.3; 18; 20.7; 13.7; 111.6; 14.4; 59.4; 59.5; 59.3; 59.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.4; 38.5; 38.3; 38.5; 1. 19; 前处理车间; 调速切片切段机; /; 80; 112; 70.4; 18; 40.7; 13.6; 91.7; 14.9; 59.3; 59.5; 59.3; 59.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.3; 38.5; 38.3; 38.4; 1. 20; 前处理车间; 振荡式筛选机; /; 85; 100.8; 83.6; 18; 56.0; 21.8; 76.1; 6.8; 64.3; 64.4; 64.3; 65.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 43.3; 43.4; 43.3; 44.1; 1. 21; 前处理车间; 轴流风选机; /; 85; 98.3; 78; 18; 56.3; 15.7; 76.1; 13.0; 64.3; 64.4; 64.3; 64.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 43.3; 43.4; 43.3; 43.5; 1. 22; 前处理车间; 干洗机; /; 85; 103.9; 67.9; 18; 47.3; 8.3; 85.3; 20.2; 64.3; 64.8; 64.3; 64.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 43.3; 43.8; 43.3; 43.4; 1. 23; 前处理车间; 强力破碎机; /; 90; 118.1; 61.3; 18; 31.7; 7.3; 100.9; 21.0; 69.3; 70.0; 69.3; 69.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 48.3; 49.0; 48.3; 48.4; 1. 24; 前处理车间; 中药轧扁机; /; 80; 84.6; 86.6; 18; 72.2; 18.8; 60.1; 10.2; 59.3; 59.4; 59.3; 59.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.3; 38.4; 38.3; 38.6; 1. 25; 前处理车间; 中药轧扁机; /; 80; 76.5; 80.6; 18; 77.5; 10.2; 55.1; 18.8; 59.3; 59.6; 59.3; 59.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 38.3; 38.6; 38.3; 38.4; 1. 26; 提取车间; 固定料斗混合机; /; 65; 53.2; 44.1; 15; 85.9; 10.9; 45.5; 20.4; 44.2; 44.5; 44.2; 44.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.2; 23.5; 23.2; 23.3; 1. 27; 提取车间; 固定料斗混合机; /; 65; 64.4; 40.5; 15; 74.2; 11.7; 57.2; 19.7; 44.2; 44.5; 44.2; 44.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.2; 23.5; 23.2; 23.3; 1. 28; 提取车间; 卧式除渣机; /; 70; 97.3; 30.4; 15; 40.0; 14.6; 91.6; 17.3; 49.2; 49.4; 49.2; 49.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 28.2; 28.4; 28.2; 28.3; 1. 29; 提取车间; 卧式除渣机; /; 70; 103.9; 36; 15; 36.1; 22.3; 96.3; 9.7; 49.2; 49.3; 49.2; 49.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 28.2; 28.3; 28.2; 28.6; 1. 30; 提取车间; 碟式分离机; /; 60; 84.1; 42.6; 6; 56.9; 21.0; 75.4; 10.7; 39.2; 39.3; 39.2; 39.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 18.2; 18.3; 18.2; 18.5; 1. 31; 提取车间; 碟式分离机; /; 60; 79; 34.5; 6; 58.4; 11.6; 72.9; 20.1; 39.2; 39.5; 39.2; 39.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 18.2; 18.5; 18.2; 18.3; 1. 32; 提取车间; 振荡筛; /; 65; 36.5; 58.3; 8; 106.8; 17.8; 25.3; 13.2; 44.2; 44.3; 44.3; 44.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.2; 23.3; 23.3; 23.4; 1. 33; 提取车间; 振荡筛; /; 65; 32.4; 48.1; 8; 106.6; 6.8; 24.4; 24.2; 44.2; 45.0; 44.3; 44.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.2; 24.0; 23.3; 23.3; 1. 34; 制剂车间1; 固定料斗混合机; /; 65; 65.4; -31.9; 8; 47.5; 51.2; 27.6; 37.7; 46.4; 46.4; 46.4; 46.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.4; 25.4; 25.4; 25.4; 1. 35; 制剂车间1; 固定料斗混合机; /; 65; 75; -43.1; 8; 34.5; 44.2; 40.6; 44.6; 46.4; 46.4; 46.4; 46.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.4; 25.4; 25.4; 25.4; 1. 36; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 82.6; -74.5; 8; 16.1; 17.7; 59.3; 71.0; 56.5; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.5; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 37; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 84.1; -64.4; 8; 18.3; 27.6; 57.0; 61.0; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 38; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 86.1; -56.2; 8; 19.4; 36.0; 55.8; 52.7; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 39; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 90.7; -49.7; 8; 17.4; 43.7; 57.7; 44.9; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 40; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 71.4; -68.9; 8; 28.5; 18.8; 46.8; 69.9; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 41; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 76.5; -60.8; 8; 26.7; 28.2; 48.6; 60.5; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 42; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 80.6; -51.7; 8; 26.1; 38.2; 49.0; 50.5; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 43; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 61.8; -63.8; 8; 39.3; 20.1; 36.0; 68.7; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 44; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 63.8; -54.7; 8; 40.7; 29.3; 34.5; 59.5; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 45; 制剂车间1; 干式制粒机; /; 75; 66.4; -44.1; 8; 42.1; 40.1; 33.0; 48.6; 56.4; 56.4; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.4; 35.4; 35.4; 35.4; 1. 46; 制剂车间1; 流化床制粒机; /; 75; 83.1; -86.1; 8; 11.4; 7.0; 64.1; 81.6; 56.5; 56.8; 56.4; 56.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 35.5; 35.8; 35.4; 35.4; 1. 47; 制剂车间1; 热风循环烘箱; /; 70; 36; -59.8; 8; 64.9; 14.5; 10.6; 74.4; 51.4; 51.5; 51.6; 51.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.4; 30.5; 30.6; 30.4; 1. 48; 制剂车间1; 热风循环烘箱; /; 70; 41; -50.7; 8; 63.5; 24.8; 11.8; 64.1; 51.4; 51.4; 51.5; 51.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.4; 30.4; 30.5; 30.4; 1. 注：表中坐标以厂界中心（120.350120,31.949810）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 厂界噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声 标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北厂界; /; /; 60.9; 51.2; 70; 55; 46.2; 46.2; 61.0; 52.4; 0.1; 1.2; 达标; 达标. 2; 东厂界; /; /; 62.6; 52.8; 70; 55; 43.4; 43.4; 62.7; 53.3; 0.1; 0.5; 达标; 达标. 3; 南厂界; /; /; 60.8; 51.2; 65; 55; 22.3; 22.3; 60.8; 51.2; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 4; 西厂界; /; /; 62.2; 52.8; 65; 55; 35.2; 35.2; 62.2; 52.9; 0.0; 0.1; 达标; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（120.350120,31.949810）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 由上表可知，本项目建成后，南侧和西侧厂界的噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，北侧和东侧厂界的噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值。 - 4、固体废物 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-16 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 煎药/提取; 煎药机、提取罐; 药渣; 一般固体废物; 产污系数法; 20933.64; /; 20933.64; 送江阴苏龙热电有限公司综合利用. 废水处理; 废水处理设施; 污泥; 产污系数法; 300; /; 300. 制纯工序; 纯水机组; 废石英砂; 类比法; 0.8; /; 0.8; 外售综合利用. 废活性炭; 类比法; 0.8; /; 0.8. 废RO膜; 产污系数法; 0.3; /; 0.3. 净选; 轴流风选机、振荡式筛选机; 杂质; 类比法; 150; 150. 脱皮; 脱皮机; 中药皮; 类比法; 0.5; 0.5. 原料包装; /; 废原料包装袋; 类比法; 2.5; 2.5. 废气处理; 布袋除尘装置; 废滤尘; 产污系数法; 149.32; /; 149.32. 废过滤袋; 类比法; 0.5; /; 0.5. 抽检工序; 各类检测仪器; 废试剂瓶; 危险废物; 类比法; 8; /; 8; 委托有资质单位 处置. 实验室废液; 类比法; 8; /; 8. 油墨包装; /; 废油墨包装瓶; 类比法; 0.01; /; 0.01. 污水处理; 双效蒸发器; 浓缩液; 产污系数法; 120; /; 120. 员工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 693.6; /; 693.6; 环卫清运. 表4-17 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物 名称; 废物 类别; 废物代码; 主要 成分; 有害 成分; 物理 性状; 危险 特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 药渣; SW59; 900-099-S59; 中药 残渣; -; 固; -; 20933.64; 贮存于药渣房; 送江阴苏龙热电有限公司综合利用; 20933.64. 2; 污泥; SW07; 900-099-S07; 污泥; -; 固; -; 300; 直接由运输车辆送江阴苏龙热电有限公司综合利用，不在厂区内贮存; 300. 3; 废石英砂; SW59; 900-009-S59; 废石英砂; -; 固; -; 0.8; 贮存于一般固废堆场; 外售综合 利用; 0.8. 4; 废活性炭; SW59; 900-008-S59; 废活性炭; -; 固; -; 0.8; 0.8. 5; 废RO膜; SW59; 900-009-S59; 废RO膜; -; 固; -; 0.3; 0.3. 6; 杂质; SW59; 900-099-S59; 砂石等; -; 固; -; 150; 150. 7; 中药皮; SW59; 900-099-S59; 中药皮; -; 固; -; 0.5; 0.5. 8; 废原料包装袋; SW59; 900-099-S59; 包装袋; -; 固; -; 2.5; 2.5. 9; 废滤尘; SW59; 900-099-S59; 废药尘; -; 固; -; 149.32; 149.32. 10; 废过滤袋; SW59; 900-009-S59; 废过滤袋; -; 固; -; 0.5; 0.5. 11; 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 有机溶剂; 有机溶剂; 固; T/In; 8; 危废仓库，加盖密闭分区堆放; 委托有资质单位处置; 8. 12; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 液; T/C/I/R; 8; 危废仓库，桶装; 8. 13; 废油墨包装瓶; HW49; 900-041-49; 油墨; 油墨; 固; T/In; 0.01; 危废仓库，直接堆放贮存; 0.01. 14; 浓缩液; HW11; 900-013-11; 盐泥; 盐泥; 固; T; 120; 危废仓库，袋装; 120. 15; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 生活垃圾; -; 固; -; 693.6; 垃圾桶; 环卫清运; 693.6. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2环境管理要求 - 4.2.1一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 - 根据《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），本项目产生的药渣和污泥固废属性为一般固体废物。 - 企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。在日常管理中，不向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托其他单位运输、利用、处置工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。本项目一般固体废物（污泥和药渣）收集后委托江阴苏龙热电有限公司进行综合利用。 ④危废贮存设施主要环境影响 本项目产生的废试剂瓶、废油墨包装瓶和浓缩液储存于包装袋内，实验室废液储存于桶内放置在危废暂存区。暂存区位于室内，应保持干燥、清洁，相对湿度保持在75%以下，应设置满足防渗要求的地面，由专人管理和维护，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，中间采用防护栅栏隔离。上述危险废物分类收集后贮存于相应的包装桶或其他容器内，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。项目设置满足要求的防渗措施后对区域土壤、地下水影响不大。符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 - 4.2.3危废废物运输过程环境影响分析 - 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 - 4.2.4危险废物委托利用、处置环境影响分析 - 本项目危废主要为实验室废液、废油墨包装瓶、废试剂包装瓶均属于“HW49类危险废物”，浓缩液均属于“HW11类危险废物”，目前已与淮安华昌固废处置有限公司签订合同。 - 淮安华昌固废处置有限公司，位于淮安市涟水县薛行化工园区，危废经营许可证编号：JS0826OOI560-3，经营许可内容为HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精（蒸）馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,261-151-50(HW50废催化剂),261-152-50(HW50废催化剂),261-183-50(HW50废催化剂),263-013-50(HW50废催化剂),271-006-50(HW50废催化剂),275-009-50(HW50废催化剂),276-006-50(HW50废催化剂),772-006-49(HW49其他废物),900-039-49(HW49其他废物),900-041-49(HW49其他废物),900-042-49(HW49其他废物),900-046-49(HW49其他废物),900-047-49(HW49其他废物),900-048-50(HW50废催化剂),900-999-49(HW49其他废物)，合计33000吨/年，处置方式为D10焚烧。本项目危废为实验室废液、废试剂瓶以及废油墨包装瓶，在该公司的经营范围内，有能力处理该危废。 - 4.2.5加强危险废物申报管理 项目实施后，将按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需变更的，则重新在系统中申请备案。企业将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 - 4.2.6固体废物环境管理与监测 项目建成后，江阴天江药业有限公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 江阴天江药业有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 规范建设危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件有关要求张贴标识。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 5、地下水、土壤 5.1地下水和土壤环境影响源及影响因子识别 本项目对地下水、土壤的污染情况见表4-23。 表4-23 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 前处理车间; 清洗工序; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN等. 提取浓缩车间; 提取、浓缩等工序; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN等. 制剂车间; 煎药工序; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN等. 混合、制粒工序; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN等. 污水处理站; 污水处理站; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN等. 原料库; 油墨贮存; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃. 危废仓库; 危废贮存; 地面漫流、垂直入渗; 甲醇、乙醇、乙酸乙酯等. 化学品库房、检测中心; 检测用溶剂贮存; 地面漫流、垂直入渗; 甲醇、乙醇、乙酸乙酯等. 5.2分区防控措施 根据地下水、土壤污染源情况，本次拟设置的分区防控要求见下表4-24。 表4-24 拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗 分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 提取车间、前处理车间、污水处理站、制剂车间、危废仓库、化学品库房等; 重点防渗区; 难; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行; 有相关防渗措施. 一般固废堆场; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行; 有相关防渗措施. 办公楼; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化; 道路、办公楼等均铺设普通混凝土地坪. 本项目可能造成土壤、地下水污染的是废气形成污水站和代煎车间泄漏形成地面漫流、垂直入渗等。本项目废气主要为颗粒物、VOCs、氨、硫化氢和臭气浓度等，不含重金属、持久性有机污染物以及难降解物质等，因此沉降后对地下水和土壤不会造成影响；厂区地面按照上述表格内分区防控要求的防渗技术要求措施后，本项目正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。 6、生态 - 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。 7、环境风险 - 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目风险物质为检测用有机溶剂、实验室废液等，根据表4-25，Q值为0.49。 表4-25 建设项目危险化学品临界量 序号; 风险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 检测用各类有机溶剂; 0.5; 10; 0.05. 2; 实验室废液; 2; 10; 0.2. 3; 浓缩液; 12; 50; 0.24. 合计; 0.49. - 注：实验室废液每季度转移一次，最大暂存量为10个200L铁桶，则实验室废液最大存在总量为2t；浓缩液每月转移一次，暂存量为12t。 - 7.2风险源分布及影响途径 本项目风险情况见表4-26。 表4-26 本项目风险情况一览表 风险物质; 风险源分布情况; 风险事故情形; 可能的影响途径. 含N、P生产废水; 废水站、制剂车间、提取车间、前处理车间等; 泄漏; 土壤、地下水. 检测用各类有机溶剂; 化学品库房、检测中心; 泄漏、火灾、爆炸; 大气，土壤、地表水、地下水. 实验室废液、 废油墨包装瓶; 危废仓库; 泄漏、火灾、爆炸; 大气，土壤、地表水、地下水. CO次生污染物; 危废仓库、化学品库房; 火灾、爆炸; 大气. - 7.3风险防范措施 - 针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： - （1）安全生产管理系统 - 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 - （2）泄漏事故防范措施 - 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下措施： - ①设置对事故状态下泄漏的物料和消防废水进行收集与储存的事故储存设施，包括事故应急池、导流沟等，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中处理。 - ②固废仓库和原料仓库等所在区域设置不渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保任何物质的冒溢能被回收，并配有收集沟和泵，从而防止地下水环境污染。 - ③储运系统风险防范措施 - 原辅料储存在阴凉仓库内，仓库须设置防渗、防漏设施，并设置围堰和事故排水系统，设置防雨设施。 - 原料仓库应合理设置，按储存要求分类储存，严禁禁忌物混存。物料的搬运应轻搬、轻放，特别是金属桶装物料严禁拖、拉、甩、碰等粗鲁动作，以防包装破损引起物料泄漏或产生撞击、摩擦火花引起事故。 - 对储存危险化学品的容器，经有关检验部门定期检验合格使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理程序》。 - （3）火灾事故应急处置措施 - 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时迅速向上司报告，寻求救护。 - 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 - （4）危险废物环境风险防范措施 - 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的固体废物风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： - ①危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施。 - ②危险废物暂存场所需设置便于危险废物泄漏后收集处理的设施，设置围堰，并对其地面进行硬化防渗、防漏处理。围堰内事故废水由进行防渗、防漏处理的事故废水排放通道进入事故水池。 - ③加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。 - ④针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 - ⑤结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 （5）生态环境和应急管理联动 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号），本项目需配合生态环境主管部门、应急管理部门等部门建立废弃危险化学品、危险废物和环境治理设施安全环保联动的工作机制。企业应做到以下几点： （1）企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。设置全年24小时应急值班制度，第一时间掌握厂内及周边厂区发生的突发环境事件情况并积极配合处理，防范安全生产事故引发的次生环境灾害。 （2）企业要对挥发性有机物回收、污水处理等治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （3）企业应定期组织培训安全生产、生态环境保护专业知识，提员工安全生产、保护生态环境的意识。 （4）落实环境风险防范措施“三同时”要求，环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内。 7.4与园区层面三级防控体系的衔接 - 根据《江阴高新区环境应急管理三级防控体系建设方案》按园区内重点企业的分布情况，将园区工业区分为4个重点区域实施分区防控，分别为沿江区域、滨江区域、集成电路企业聚集区以及管件生产企业聚集区。本项目位于沿江区域内，该区域一级防控体系建设现状为企业存在事故应急池容积未经过专家认定，未开展闭水试验；部分企业雨水排口无截止阀、无监视装置；部分企业没有应急事故池收集管网和应急响应设施，或应急事故池收集管网和应急响应设施不完善；二级和三级防控体系建设现状为：区域内市政雨水口均未设置截止阀，该区域依托兴澄特钢周边护厂河作为公共事故应急池，护厂河为断头浜，一旦事故不能控制在企业层面，则用气囊封堵住市政雨水口，用大流量泵车将事故水引至护厂河，并关闭入江河流入江口的闸站。针对三级防控体系现有问题，《江阴高新区环境应急管理三级防控体系建设方案》提出建议： - （1）对园区内企业进行隐患排查，对部分未设置应急事故池、未安装雨水截止阀或者雨水截止阀安装位置不合理的企业提出整改建议，确保发生事故时，能将污染物截留在企业。 - （2）建设园区公共事故应急池，与江南水务有限公司（位于江阴高新区的自来水厂）达成应急救援协议，一旦发生事故依托江南水务的应急物资；在长电区域红岩河处设置闸阀，在胜利河两侧堆放临时筑坝点应急物资等。 - （3）开展园区雨污管线“四位一体”工作 - 全面开展园区管网的四位一体工作，全方位进行排水管网的清掏疏通、测绘标识、排查检测、整改设计，实现水系贯通，避免雨污混排。 - 《江阴天江药业有限公司突发环境事件应急预案（2021年版）》于2021年11月5日取得江阴市环境应急与事故调查中心备案，备案编号为320281-2021-238-L；《江阴天江药业有限公司突发环境事件应急预案（2024年版）》于2024年11月20日通过专家评审会，目前正在进行备案中，根据该应急预案内容，目前厂区已设置有112m3事故应急池，同时发生事故时可依托污水站调节池暂存，可满足于事故废水的暂存。企业废水排放口和雨水排放口均设有截止阀，并以园区为核心，与高新区和地方政府形成联动，协调和调配资源设备等，及时应对突发环境事件，与《江阴高新区环境应急管理三级防控体系建设方案》相符。 - 8、电磁辐射 - 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需相应电磁辐射环保措施。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004 |  | 颗粒物 | 1套旋风分离器+水膜除尘器+25m排气筒 | 颗粒物≤20mg/m3 江苏省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1标准 |  |
|  | DA005 |  | 颗粒物 | 1套旋风分离器+水膜除尘器+25m排气筒 |  |  |
|  | DA006 |  | 颗粒物 | 1套旋风分离器+水膜除尘器+25m排气筒 |  |  |
|  | DA007 |  | 颗粒物 | 1套旋风分离器+水膜除尘器+25m排气筒 |  |  |
|  | DA008 |  | 颗粒物 | 1套旋风分离器+水膜除尘器+25m排气筒 |  |  |
|  | DA009 |  | 颗粒物 | 1套旋风分离器+水膜除尘器+25m排气筒 |  |  |
|  | DA010 |  | 颗粒物 | 1套布袋除尘装置+15m排气筒 |  |  |
|  | DA011 |  | 颗粒物 | 1套布袋除尘装置+23m排气筒 |  |  |
|  | DA012 |  | 颗粒物 | 1套布袋除尘装置+23m排气筒 |  |  |
|  | 无组织 |  | 氨 | 二级碱喷淋装置+10m高排气筒 | 氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲），《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 1#~7#布袋除尘装置 | 颗粒物≤0.5mg/m3， 非甲烷总烃≤4.0mg/m3，江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |  |
|  |  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 加强密闭 |  |  |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | 加强车间 通风 | 江苏省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6标准 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD |  | 生活污水单独设置生活污水管道（专管专用）经化粪池预处理后通过提升泵直接打至污水站排口，与蒸汽冷凝水、初期雨水和制纯浓水一起接入污水厂；生产废水和经隔油沉淀处理后的食堂废水经废水预处理设施处理后约75%通过污水接管口接入污水厂，剩余约25%废水再进入中水回用系统深度处理后回用，中水回用系统浓水进入双效蒸发器进行蒸发，浓水不外排。 | 500mg/L | 污水厂接管标准 |
|  |  | SS |  |  | 200mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 35mg/L |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 2mg/L |  |
|  |  | 总氮 |  |  | 40mg/L |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 20mg/L |  |
|  | 回用水 | COD |  |  | 50mg/L | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1洗涤用水标准 |
|  |  | SS |  |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 5mg/L |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.5mg/L |  |
|  |  | 总氮 |  |  | 15mg/L |  |
| 声环境 | 十功能煎药机 | 噪声 |  | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 南和西厂界达GB12348-2008表1中3类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；北和东厂界达GB12348-2008表1中4类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A) |  |
|  | 调膏机 |  |  |  |  |  |
|  | 干式制粒机 |  |  |  |  |  |
|  | 混合机 |  |  |  |  |  |
|  | 流化床制粒机 |  |  |  |  |  |
|  | 十口煎药机 |  |  |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 |  |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |  |
| 固体废物 | 本项目一般固废主要为药渣、污泥、废石英砂、废活性炭、废RO膜、废过滤袋、浓缩液等收集后综合利用，其中药渣和污泥委托江阴苏龙热电有限公司处置，其余外售综合利用；危险废物主要为实验室废液、废试剂瓶、废油墨包装瓶和浓缩液，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①一般防渗区（一般固废堆场）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ②重点防渗区（制剂车间、提取车间、前处理车间、污水站、危废仓库等）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ③简单防渗区（办公区）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （1）原辅料贮运安全防范措施：原辅料储存区域应拥有良好的储存条件（如防晒、防潮、通风等），必须在储存场所完善防淋、防渗、防雨等措施。包装材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。定期对包装桶外部检查，及时发现破坏和漏处。 - （2）泄漏事故的防范措施：加强原辅料运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。 - （3）安全生产管理系统：项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确数和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 2、排污许可管理要求 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该公司酸洗工序属于“二十二、医药制造业 27”—56 中成药生产274”中“有提炼工艺的”，管理类别属于简化管理。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、环境风险应急预案要求 建设单位应根据实际生产情况编制应急预案并备案，并根据应急预案要求定期演练。应急预案主要内容包括：①划定应急计划区；②设立应急组织机构；③配备应急救援保障；④规定报警、通讯联络方式；⑤事故处理；⑥应急监测；⑦制定和实施应急培训计划。 5、排污口设置规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

因此本报告认为，在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行的。