- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 集成电路半导体设备研发及生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 江苏子晶材料有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 集成电路半导体设备研发及生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-320258-89-03-569321 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐** | 联系方式 | 159*****282 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区龙定路122号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经120度21分13.965秒，北纬31度54分17.955秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3562半导体器件专用设备制造、M7320工程和技术研究和实验发展 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 35 电子和电工机械专用设备制造 356、四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 澄高行审备〔2025〕62号 |
| 总投资（万元） | 10029 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 4800 |
| 专项评价设置 情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，厂界外500米范围内无环境空气保护目标; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水和生活污水经预处理后接管至江阴高新区污水处理厂集中处理，尾水排入大寨河；无直排废水; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目建设地500米范围内无取水口，且不新增河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程项目; 否. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江苏子晶材料有限公司成立于2024年4月3日，注册地址位于江苏省江阴市金山路128号金山智造科技园22幢101、102。 本次江苏子晶材料有限公司拟租用江阴莎沃斯服饰有限公司厂房4800平方米，引进立式磨床、外圆磨床、数控加工中心等进口设备共计48台套，购置数控加工中心钻孔机、磨削液过滤器等国产设备共计12台套。项目完成后，实现集成电路半导体设备100台/年的研发及生产。该项目已于2025年4月14日，经由江阴高新技术产业开发区管理委员会通过项目备案，备案证号：澄高行审备（2025）62号。 本项目从事集成电路半导体设备的生产，根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行，2020年11月30日修订），“集成电路半导体设备”属于“三十二、专用设备制造业 35 电子和电工机械专用设备制造 356”中“其他”项目，应编制环境影响报告表。产品研发为技术开发论证，不产生污染物，无需进行环境影响评价。 2.2工程内容及规模 本次为新建项目，租用厂房进行建设，无需新建建筑，工程内容包括生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；给水、排水、供电等公用工程均依托房东现有。建设项目产品方案见表2-1；公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 等离子体干法刻蚀设备; 100台/年; 2400小时. 我公司自主研发的等离子体干法刻蚀设备，深度切入12英寸晶圆制造环节，在存储芯片领域形成了完善的设备解决方案，可满足先进制程对刻蚀工艺的严苛要求。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2-2 公用及辅助工程 本项目公辅工程依托情况介绍如下： 表2-3 公辅工程依托可行性分析表 |

| 建设内容 | 2.3主要生产设备 表2-4 主要设备清单 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.4主要原辅料 表2-6 本项目原辅材料消耗 |

| 建设内容 | 2.5主要燃料 本项目不涉及燃料使用。 2.6水量平衡 本项目水量平衡见图2.6-1。 损耗：90 生活用水 新鲜水 2307.24 化粪池 360 450 240 4800 废气喷淋用水 48 192 初期雨水 453.6 清洗线喷淋用水 540 540 热水浸泡用水 6.6 6 6 刻蚀线喷淋用水 270 270 倒角用水 60 54 1714.2 污水处理设施 1617.24 纯水制备 纯水制备浓水 533.7 533.7 接管至高新区工业污水处理厂 2607.9 360 抛光液配置用水 116.64 105 清洗剂配置用水 70.5 75.6 清洗用水 19.8 18 1.8 6 11.64 8.4 清洗剂带入13.5 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.10生产工艺 本项目主要从事等离子体干法刻蚀设备的生产。具体生产工艺如下（其中N—噪声、G—废气、S—固废、W—废水）。 - 等离子体干法刻蚀设备生产工艺： 等离子体干法刻蚀设备 * * 蚀刻腔室组装 蚀刻腔室 腔体组装 反应腔预组 * * 电力系统组装 电力系统 * 真空系统组装 真空系统 * 气体系统组装 气体系统 * 传送系统组装 传送系统 * 设备总装 图2-2 等离子体干法刻蚀设备生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2、等离子体干法刻蚀腔室硅喷淋头生产工艺： 单晶硅 机加工（磨、打孔） 孔检测1 孔蚀刻 孔检测2 磨 削 倒 角 激光打标 检测1 厚度精加工 面蚀刻 清 洗 干 燥 检测2 磨削液494HM、磨头 磨削液494HM、磨头 磨削液494HM 纯水 G2-1 VOCs S2-1硅渣、S2-2废磨削液、S2-3废磨头 N2-1噪声 S2-12硅渣、S2-13废磨削液 S2-9硅渣、W2-1倒角废水 N2-3噪声 S2-10硅屑 N2-4噪声 S2-4不合格品 G2-2 VOCs G2-3 VOCs 成 品 具体见后文该工艺流程描述 具体见后文该工艺流程描述 N2-5噪声 50% S2-11不合格品 S2-6硅渣、S2-7废磨削液、S2-8废磨头 N2-2噪声 50% S2-5不合格品 50% S2-14不合格品 50% 图2-3 等离子体干法刻蚀腔室喷淋头的生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3、等离子体干法刻蚀腔室硅外环生产工艺： 多晶硅 机加工（磨、打孔） 倒角1 激光打标 检测1 厚度精加工 面蚀刻 检测2 倒角2 抛 光 清 洗 干 燥 成 品 磨削液494HM、磨头 磨削液494HM CK-1000抛光液、纯水 纯水 G3-1 VOCs S3-1硅渣、S3-2废磨削液、S3-3废磨头 N3-1噪声 S3-7硅渣、S3-8废磨削液 N3-4噪声 S3-11硅渣、W3-3抛光废水 S3-4硅渣、W3-1倒角废水 N3-2噪声 S3-5硅屑 N3-5噪声 S3-6不合格品 N3-3噪声 纯水 S3-10硅渣、W3-2倒角废水 N3-6噪声 G3-2 VOCs 具体见后文该工艺流程描述 具体见后文该工艺流程描述 检测2 50% 50% 50% S3-9不合格品 S3-13不合格品 图2-4 等离子体干法刻蚀腔室硅外环生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 4、等离子体干法刻蚀腔室硅格栅环生产工艺： 多晶硅 机加工（磨、打孔） 检测1 清洗1 检测2 厚度精加工 检测3 激光打标 面蚀刻 检测4 清洗2 成 品 磨削液494HM、磨头 磨削液494HM G4-1 VOCs S4-1硅渣、S4-2废磨削液、S4-3废磨头 N4-1噪声 S4-6硅渣、S4-7废磨削液 N4-2噪声 S4-10不合格品 S4-4不合格品 N4-3噪声 S4-8不合格品 S4-5不合格品 S4-9硅屑 G4-2 VOCs 干 燥 具体见后文该工艺流程描述 具体见后文该工艺流程描述 具体见后文该工艺流程描述 50% 50% 50% 50% 图2-5 等离子体干法刻蚀腔室硅格栅环生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 5、等离子体干法刻蚀腔室硅遮挡环生产工艺： 单晶硅 机加工（磨、打孔） 倒 角 激光打标 检测1 厚度精加工 面蚀刻 检验2 去负离子清洗 检验3 成 品 磨削液494HM、磨头 磨削液494HM 纯水 G5-1 VOCs S5-1硅渣、S5-2废磨削液、S5-3废磨头 N5-1噪声 S5-7硅渣、S5-8废磨削液 N5-4噪声 S5-4硅渣、W5-1倒角废水 N5-2噪声 S5-5硅屑 N5-3噪声 S5-6不合格品 G5-2 VOCs 干 燥 50% 50% 50% S5-9不合格品 S5-10不合格品 图2-6 等离子体干法刻蚀腔室硅遮挡环生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 6、孔蚀刻、面蚀刻工艺： 热水浸泡 水喷淋2 进入后道工序 CGC-730B清洗剂、纯水 W6-2脱脂废水 W6-4喷淋废水 纯水 孔蚀刻：CGE-100蚀刻剂、 KH-100蚀刻剂 面蚀刻：CGE-500L蚀刻剂、 KS-100蚀刻剂 超声波脱脂1 W6-3喷淋废水 水喷淋1 S6-1废蚀刻液、S6-2蚀刻槽脚 蚀刻 G6-1硫酸雾、G6-2 SiF4、G6-3氨气、G6-4氢气 W6-5脱脂废水 超声波脱脂2 W6-6喷淋废水 水喷淋3 纯水 纯水 CGC-730B清洗剂、纯水 材料入槽 纯水 W6-1热水浸泡废水 电加热 40℃ 图2-7 孔蚀刻、面蚀刻生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 7、清洗工艺： 电加热45℃ 材料入槽 脱脂 CGC-730B清洗剂、纯水 W7-1热水浸泡废水 W7-4脱脂废水 热水浸泡 W7-2脱脂废水 超声波脱脂1 W7-3喷淋废水 水喷淋1 W7-5脱脂废水 W7-2脱脂废水 超声波脱脂2 W7-6清洗废水 清洗1 纯水 纯水 VC-2500F清洗剂、纯水 W7-7清洗废水 酸洗 纯水 W7-8喷淋废水 水喷淋2 纯水 W7-9清洗废水 清洗2 纯水 W7-10清洗废水 超声波清洗1 纯水 W7-11喷淋废水 水喷淋3 纯水 W7-12清洗废水 清洗3 纯水 W7-13清洗废水 纯水 超声波清洗2 进入后道工序 CGC-730B清洗剂、纯水 CGC-730B清洗剂、纯水 电加热 40℃ 电加热45℃ 电加热45℃ G7-1 SiF4、G7-2氨气、G7-3氢气 图2-8 清洗生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 8、去负离子清洗工艺： 本项目设置2条清洗线，其中腔室硅遮挡环产品在清洗线1上进行去负离子清洗。 DAF酸洗 CGC-730B清洗剂、纯水 W8-3清洗废水 材料入槽 W8-1脱脂废水 超声波脱脂 W8-2清洗废水 水喷淋1 纯水 W8-4清洗废水 水喷淋2 W8-5清洗废水 负离子清洗 纯水 VC-2500F清洗剂、纯水 TC-180A清洗剂、TC-2050A清洗剂、纯水 W8-6清洗废水 水喷淋3 纯水 W8-7清洗废水 超声波清洗 纯水 进入后道工序 G8-4氯化氢 G8-1 SiF4、G8-2氨气、G8-3氢气 图2-9 去负离子清洗生产工艺流程及产污环节图 ‌ |
| 工艺流程和产排污环节 | 9、纯水制备工艺： 自来水 过 滤 纯水 一级反渗透 二级反渗透 S9-2废滤芯 W9-2浓水 S9-1废滤芯 W9-1浓水 图2-10 纯水制备工艺及产污环节流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9与项目有关的原有环境污染问题 本项目租用闲置厂房进行建设，为江阴莎沃斯服饰有限公司厂房，原厂房从事服饰生产加工。由于企业调整，厂房现已闲置，做租赁用途，原有产废均已清除，无环境遗留问题。目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，污水通过租用厂家接管口接入江阴高新区工业污水处理厂集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米，不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准要求。 根据2023 年度江阴市生态环境状况公报监测数据可知，项目所在地为大气不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 氟化物现状浓度引用监测江阴秋毫检测有限公司（2025）JYQHT-BG-09（综合）字第（1640）号检测报告，检测时间为2025年3月29日~4月4日，监测结果均为ND，氟化物浓度可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A标准要求。 3.1.2地表水环境 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号），东横河、大寨河为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据南京爱迪信环境技术有限公司出具的检测报告编号：NJADT2304007001地表水环境质量监测数据，水质监测断面见表3-1，监测结果见表3-2。 表3-1 水质监测断面 水体名称; 监测编号; 断面位置; 监测因子. 东横河; W1; 东谢家桥; pH、化学需氧量、SS、氨氮、总氮、总磷、氟化物. W2; 马家桥. 大寨河; W3; 大寨河最南端; pH、化学需氧量、SS、氨氮、总氮、总磷、氟化物. W4; 污水厂排污口. W5; 大寨河闸. 表3-2 地表水现状监测数据 断面 编号; 采样 日期; 监测结果. pH值; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 氟化物. -; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. W1; 2023.03.09; 7.6; 14; 9; 0.369; 2.59; 0.18; 0.22. 2023.03.10; 7.6; 15; 7; 0.371; 2.49; 0.14; 0.28. 2023.03.11; 7.5; 18; 8; 0.377; 2.32; 0.15; 0.25. |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 续表3-2： 断面 编号; 采样 日期; 监测结果. pH值; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 氟化物. -; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. W2; 2023.03.09; 7.5; 11; 4; 0.286; 2.40; 0.14; 0.18. 2023.03.10; 7.6; 12; 5; 0.283; 2.02; 0.12; 0.20. W2; 2023.03.09; 7.5; 11; 4; 0.286; 2.40; 0.14; 0.18. 2023.03.10; 7.6; 12; 5; 0.283; 2.02; 0.12; 0.20. 2023.03.11; 7.4; 12; 5; 0.286; 2.08; 0.14; 0.18. W3; 2023.03.09; 7.6; 16; 6; 0.458; 2.09; 0.15; 0.38. 2023.03.10; 7.7; 17; 8; 0.464; 3.00; 0.16; 0.40. 2023.03.11; 7.7; 17; 6; 0.474; 2.86; 0.17; 0.46. W4; 2023.03.09; 7.8; 10; 4; 0.568; 3.17; 0.17; 0.50. 2023.03.10; 7.9; 8; 5; 0.558; 3.02; 0.17; 0.56. 2023.03.11; 7.8; 9; 5; 0.580; 1.41; 0.18; 0.48. W5; 2023.03.09; 7.7; 16; 7; 0.393; 2.44; 0.16; 0.24. 2023.03.10; 7.8; 14; 7; 0.386; 2.09; 0.18; 0.27. 2023.03.11; 7.6; 12; 7; 0.402; 0.94; 0.19; 0.31. 标准值; 6-9; 20; -; 1.0; 1.0; 0.2; 1.0. 由上表可见，东横河补充监测的数据除总氮外，其他因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；大寨河补充监测的除总氮外，其他因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，高新区目前已出具水环境整治方案。根据无锡市江阴生态环境监测站2024年例行监测数据，项目最近国考断面白屈港（金潼桥）断面2024年氟化物浓度范围为0.18~0.47mg/L，达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3.1.3声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 3.1.4生态环境 本项目位于工业园区内，新增用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤 本项目采取分区防控措施后，正常条件下不存在地下水、土壤环境污染途径。 |

| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标，不涉及教学区。 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目位于江阴高新技术产业开发区龙定路122号，不在产业园外新增用地，不涉及生态保护目标。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目生产过程SiF4（氟化物）、硫酸雾、氯化氢废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准，VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1和表2标准；具体见表3-3。 表3-3 建设项目大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; /; /; /; 边界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准. 氟化物; 3; 0.072; 25; 0.02. 硫酸雾; 5; 1.1; 0.3. 氯化氢; /; /; /; 0.05. 氨; /; 14; 25; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1和表2标准. 臭气浓度; 6000（无量纲）; /; 20（无量纲）. 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表3-4 厂区内无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水污染物排放标准 企业废水总接管口各污染物执行江阴高新区污水处理厂接管限值要求。最终污水厂排入外环境废水中pH、悬浮物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1标准，化学需氧量、总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中A标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，氟化物优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表4标准，按＜1.5mg/L执行。具体见表3-5。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表3-5 污水接管标准和污水厂排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 污染物项目; 企业污染物排放监控位置; 污水厂接管标准; 污水厂污染物排放标准. 1; pH; 企业废水总排放口; 6-9; 6-9. 2; 悬浮物（SS）; ≤280; ≤10. 3; 化学需氧量（CODcr）; ≤300; ≤30. 4; 总氮; ≤50; ≤10（12）. 5; 氨氮; ≤40; ≤1（3）. 6; 总磷; ≤5; ≤0.2. 7; 氟化物; 车间或生产设施废水排放口; ≤15; ＜1.5. 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3.3.3噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。 表3-6 厂界噪声排放标准 单位：Leq dB(A) 排放时段; 昼间(6:00－22:00); 夜间(22:00－6:00). 营运期; 65; 55. 3.3.4固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 废水：总量控制因子为COD、NH3-H、TP、TN，特征因子为SS、氟化物。 废气：总量控制因子VOCs（以非甲烷总烃表征），特征因子硫酸雾、氟化物（SiF4）、氨气。 固废：各类固体废物。建设项目污染物排放总量指标见表3-7。 表3-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水; 废水量; 2607.9; 0; 2607.9; 2607.9; 2607.9. COD; 0.9324; 0.8542; 0.648; 0.0782; 0.648/0.0782. SS; 0.7506; 0.7245; 0.5941; 0.0261; 0.5941/0.0261. 氨氮; 0.6086; 0.606; 0.0342; 0.0026; 0.0342/0.0026. 总磷; 0.0419; 0.0414; 0.0038; 0.0005; 0.0038/0.0005. 总氮; 0.6406; 0.6145; 0.0497; 0.0261; 0.0497/0.0261. 氟化物; 1.1084; 1.1045; 0.0074; 0.0039; 0.0074/0.0039. 废气; 有组织; 硫酸雾; 0.4649; 0.4184; -; 0.0465; 0.0465. 氟化物（SiF4）; 0.9489; 0.854; -; 0.0949; 0.0949. 氨气; 0.6204; 0.3102; -; 0.3102; 0.3102. 无组织; VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0.89191; 0.7189; -; 0.17301; 0.17301. 硫酸雾; 0.05526; 0; -; 0.05526; 0.05526. 氟化物（SiF4）; 0.1054; 0; -; 0.1054; 0.1054. 氨气; 0.0689; 0; -; 0.0689; 0.0689. 合计; VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0.89191; 0.7189; -; 0.17301; 0.17301. 硫酸雾; 0.52016; 0.4184; -; 0.10176; 0.10176. 氟化物（SiF4）; 1.0543; 0.854; -; 0.2003; 0.2003. 氨气; 0.6893; 0.3102; -; 0.3791; 0.3791. 固废; 56.12; 56.12; 0; 0; 0. 由上表可见，本项目生产废水、生活污水量共2607.9t/a，其中水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮、氟化物的排放量分别为0.0782t/a、0.0261t/a、0.0026t/a、0.0005t/a、0.0261t/a、0.0039t/a，废水总量在高新区内进行平衡调拨，特征因子SS排放总量为0.0322t/a，作为环保部门考核指标。 本项目废气挥发性有机物、硫酸雾、氟化物（SiF4）、氨气排放总量分别为0.17301t/a、0.10176t/a、0.2003t/a、0.3791t/a。废气排放总量在高新区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 - 本项目租用厂房进行建设，施工期主要新增设备的安装、调试等，施工期较短，本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ### 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气源强分析 本项目废气主要为机加工（磨、打孔）、磨削、厚度金加工过程产生的VOCs废气（以非甲烷总烃表征），孔刻蚀、面刻蚀过程产生的硫酸雾、SiF4、氨气、氢气，酸洗过程产生的SiF4、氨气、氢气，负离子清洗过程产生的氯化氢、废蚀刻液储罐废气。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目废水包括倒角废水、抛光废水、热水浸泡废水、脱脂废水、水喷淋1、3（蚀刻线）废水、水喷淋1（清洗线）废水、水喷淋2（蚀刻）废水、水喷淋2（清洗线）废水、水喷淋3（清洗线）废水、酸洗、DAF酸洗废水、负离子清洗废水、清洗1（清洗线2）废水、水喷淋2（蚀刻）废水、清洗废水、纯水制备浓水、喷淋吸收废水、初期雨水、生活污水。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目噪声源主要为各类磨床、数控加工中心设备、钻孔机等生产加工产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生量核算 本项目固废主要为硅渣、废磨削液、废磨头、不合格品、硅屑、废蚀刻液、蚀刻槽脚、废滤芯、废包装桶、污泥、废油、生活垃圾。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放标准 |
| 大气环境 | 孔刻蚀、面刻蚀：硫酸雾、SiF4、氨气 | 硫酸雾 | 二级碱喷淋+25m排气筒 | 5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  | 氟化物 |  | 3 |  |
|  |  | 氨气 |  | 速率≤14kg/h | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表2标准 |
|  | 厂区内 | NMHC | / | 监控点处1h均浓度值≤6mg/m3， 控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021表2标准 |
|  | 厂界 | VOCs | / | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 硫酸雾 |  | 0.3 |  |
|  |  | 氟化物 |  | 0.02 |  |
|  |  | 氨气 |  | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1标准 |
| 废水 | DW001 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、氟化物 | 生产废水进入厂内废水处理设施处理后与经化粪池预处理的生活污水一起接入江阴高新区工业污水处理厂集中处理后排入大寨河 |  | DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准 DB32/3747-2020表1中的间接排放限值等 |
| 声环境 | 外圆磨床 | 70 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内，车间、厂房隔声，公辅工程设备位于室内, 减震垫，吸声材料 |  | GB12348-2008表1中3类 |
|  | 立式磨床 | 70 |  |  |  |
|  | 卧式磨床 | 70 |  |  |  |
|  | 数控加工中心 | 80 |  |  |  |
|  | 钻孔机 | 90 |  |  |  |
|  | 4轴抛光机 | 70 |  |  |  |
|  | 倒角机 | 80 |  |  |  |
|  | 激光刻字机 | 80 |  |  |  |
|  | 刻蚀线水泵 | 90 |  |  |  |
|  | 清洗线水泵 | 90 |  |  |  |
|  | DA001风机 | 80 |  |  |  |
|  | 污水处理水泵 | 90 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 一般固废外售综合利用；危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）要求进行危险废物的贮存。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 地下水：①加强人员培训。②各种化学危险品不能混装。③运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。④行车途中需勤检查。⑤注意卸货时外包装破损。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。（2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患，排出废气处理设施故障隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。（3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。（4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。（5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。（6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。（7）准备各项应急救援物资。（8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。