- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 年新增3000万件精密金属零部件 技改扩能项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江阴市永盛金属科技有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年1月 |

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年新增3000万件精密金属零部件技改扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-320258-89-02-676560 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨** | 联系方式 | 135****7082 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市蟠龙山路38号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经120度19分57.36秒，北纬31度55分18.17秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3482紧固件制造C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69通用零部件制造348 三十三、汽车制造业36 71汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员 | 项目审批文号 | 澄高行审备【2025】73号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 1005（租赁现有厂房） |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | / |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴市永盛金属科技有限公司成立于2015年2月15日，位于江阴市蟠龙山路38号，主要从事精密金属零部件的生产，现已形成年产精密金属零部件9000万件（用于电子产品）的生产能力。 公司为进一步发展企业，提高企业市场竞争力，拟利用现有厂房，新增研磨-超声波清洗-研磨-检验工艺生产线，并淘汰原有空压机1台/套，新增数控车床、攻牙机、自动车床等设备共计44台/套进行建设。项目建成后，淘汰现有3000万件/年精密金属零部件（用于电子产品），新增6000万件/年精密金属零部件（用于新能源汽车），合计年产精密金属零部件1.2亿件，较现有生产能力新增3000万件/年精密金属零部件。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业34 69通用零部件制造348”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项目，应编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 项目利用现有厂房进行建设，主体工程主要为新增设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；给水、排水、供电等公用工程均利用厂内现有。建设项目产品方案见表2.2-1；公用和辅助工程见表2.2-2。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2.2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（万件/a）; 年运行 时数/h. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 生产车间; 用于电子产品行业; 精密金属零部件（钢）; Φ3.2*M1.2*L1.49mm; 6000; 3000; -3000; 2400. 精密金属零部件（铜）; Φ2.5*L2.0mm; 3000; 3000; 0. 2; 用于新能源汽车行业; 精密金属零部件（钢）; Φ13*M6*L10.0mm; 0; 3500; +3500. 精密金属零部件（铜）; Φ12*M6*L9.0mm; 0; 2400; +2400. 精密金属零部件（铝）; Φ7.3*L5.0mm; 0; 100; +100. 合计; 9000; 12000; +3000. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2.2-2 公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 贮运工程; 原料及成品区; 50m2; 70m2; +20m2; 位于室内，利用现有厂房进行改造. 公用工程; 给水; 10t/h; 10t/h; 0; 由自来水公司供水，现有. 排水; 雨水; 20t/h; 20t/h; 0; 排入区内雨水管网，现有. 污水; 10t/h; 10t/h; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司 滨江污水处理厂集中处理，现有. 供电; 250KVA; 250KVA; 0; 公共变压器，现有. 辅助工程; 空压机; 2台/套; 1台/套; -1台/套; 淘汰1台/套，依托现有. 环保工程; 废水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，依托现有. 废水处理设施; 0; 1t/d; +1t/d; 前置过滤-低温蒸发， 处理本项目研磨废水、清洗废水，新建. 噪声; 噪声治理（隔声量）; ≥25dB（A）; ≥25dB（A）; -; 选用低噪音设备、合理布局、置于室内，达标排放. 固废; 一般固废仓库; 10m2; 10m2; 0; 固废分类收集、暂存，依托现有. 危险固废仓库; 20m2; 20m2; 0. 事故应急池; 0; 75m3; +75m3; 事故应急，新增. 表2.2-3 公辅工程依托可行性分析表 依托工程; 建设地现状; 依托可行性. 给水工程; 由市政给水管网供给; 现有厂区已建成一套完善的给水体系，故本项目给水依托可行. 排水工程; 雨污分流，雨水经厂区雨水管网及雨水井收集后，接入市政雨水管网，生活污水经厂区现有化粪池预处理后经现有排污口排入污水管网接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理，雨水和生活污水利用厂区内现有管网; 现有厂区已建成一套完善的雨污分流系统，雨水接管市政雨水管网，污水经预处理后可接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理，雨水排放口和生活污水接管口已根据相关规范要求设置，故排水依托可行. 供电工程; 由市政供电管网供电，变压器250KVA; 现有项目已建成一套完善的供电系统，本项目利用自有厂房进行建设， 故供电依托可行. |
| 建设内容 | 续表2.2-3： 依托工程; 建设地现状; 依托可行性. 环保工程; 化粪池20m3; 生活污水在化粪池停留时间为24h，则化粪池处理能力为20m3/d，现有工程生活污水产生量为0.8m3/d，则化粪池剩余处理能力为19.2m3/d，本项目新增生活污水0.4m3/d，现有工程化粪池剩余处理能力可满足本项目生活污水处理需求，故依托可行。. 2.3主要生产设备 2.4主要原辅料 2.5主要燃料 本项目不涉及相关燃料的使用。 2.6项目用水情况 2.7地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：项目建设地位于江阴市蟠龙山路38号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用现有租用厂房重新设计车间布局并新增设备进行扩能，以1#生产车间和2#生产车间为厂界，厂区北侧为1#生产车间（200m2，3层），1F设置质检区，2F、3F设置办公区，厂区南侧为2#生产车间（805m2，1层），2#生产车间东侧为研磨区，西侧由北向南依次为原料及成品区、成型区、清洗区。建设项目厂区平面布置见附图2-3。 厂界周围500米土地利用现状：本项目建设地东侧隔蟠龙山路（道路红线距离项目厂界15米）为中南重工，南侧为江苏鼎力重工集团，北、西侧均为江阴天翔机械制造有限公司其他厂房。厂界周围500米范围内无敏感保护目标。具体见附图3。 2.8劳动定员与工作制 工作制度：该公司改建前后均实行“一班”8小时工作制，工作时间为8:00~17:00，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司现有劳动定员10人，本次改建新增10人，建成后劳动定员为20人。 |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.9本项目生产工艺 2.9.1工艺流程简述 图2.9.1-1 本项目生产工艺图 N5噪声 W2清洗废水 成 品 电加热 清洗剂、自来水 30-40℃ 自来水 研磨石 G1油雾 铜棒或钢棒或铝棒 S1金属碎屑、S2废切削油 N1噪声 切削油 一体成型 S3金属碎屑 人工去渣 G2油雾 S5废研磨石、S6废切削油 切削油 S4废研磨石、W1研磨废水 自来水 N3噪声 研 磨2 研磨石 N2噪声 研磨石 研 磨1 超声波清洗 S7不合格品 检 验 N4噪声 成 品 研 磨3 检 验 S8废研磨石、W3研磨废水 N6噪声 S9不合格品 N7噪声 G3清洗废气 用于新能源汽车的工件 用于电子产品的工件 本项目新增研磨-超声波清洗-研磨-检验工艺用于精密金属零部件（用于新能源汽车）生产，现有精密金属零部件（用于电子产品）生产工艺不发生改变，具体生产工艺见下图。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 2.10.1与本项目有关的原污染情况 江阴市永盛金属科技有限公司成立于2015年2月15日，位于江阴市蟠龙山路38号，主要从事精密金属零部件的生产。 2020年4月29日，该公司“年产9000万件精密金属零部件新建项目环境影响评价报告表”通过江阴高新技术产业开发区管理委员会审批，并于2021年6月完成环保竣工验收； 2020年11月5日，该公司通过无锡市生态环境局排污许可登记（登记编号：91320281330895708U001W）。 该公司申报建设并实施的建设项目进程、环保手续及验收情况调查见下表。 表2.12.1-1 江阴市永盛金属科技有限公司环保手续及验收情况汇总 项目名称; 审批; 三同时 验收时间; 实际建设情况; 排污许可手续. 年产9000万件精密金属零部件新建项目; 2020.4.29 澄高行审环【2020】 10号; 2021.6; 年产9000万件精密金属零部件; 登记管理2020.11.5 91320281330895708U001W. 本报告根据现场实际调查后按本报告根据现有环评、验收报告统计现有项目污染物排放情况。 - 2.10.2现有项目生产工艺及产污环节 铜棒或钢棒 G1油雾 一体成型 切削油 S1金属碎屑、S2废切削油 N1噪声 人工去渣 S3金属碎屑 切削油 G2油雾 研 磨 研磨石 S4废切削油、S5废研磨石 N2噪声 S6不合格品 N3噪声 检 验 成 品 图2.10.2-1 现有项目生产工艺图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.3现有项目用水情况 损耗60 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 新鲜水 300 240 240 化粪池 生活用水 图2.10.3-1 现有项目水量平衡图 单位t/a 2.10.4现有项目污染防治措施与污染物排放情况 （1）废气 现有项目一体成型、研磨工序湿机加工过程使用切削液对工件进行冷却降温、润滑，会有少量的油液挥发形成油雾，以非甲烷总烃计，切削液用量约为6t/a。则非甲烷总烃产生量约为0.034t/a。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港。 根据江阴市永盛金属科技有限公司“年产9000万件精密金属零部件新建项目”三同时竣工验收监测报告，现有项目废水污染物的排放情况见下表： 表2.10.4-1 现有项目废水污染物的排放情况表 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果mg/L; 标准限值mg/L. 第一次; 第二次; 第三次. 生活污水接管口; 2021.4.23; pH; 7.48; 7.43; 7.39; 6-9. COD; 128; 104; 116; 500. SS; 62; 67; 59; 400. 氨氮; 11.5; 12.7; 10.4; 45. 总磷; 1.48; 1.44; 1.47; 8. 总氮; 14.9; 16.5; 13.5; 70. 2021.4.24; pH; 7.47; 7.38; 7.41; 6-9. COD; 110; 121; 133; 500. SS; 63; 58; 60; 400. 氨氮; 12.8; 13.1; 11.7; 45. 总磷; 1.50; 1.49; 1.48; 8. 总氮; 16.6; 17.0; 15.2; 70. 由上表可知，现有项目接管口各污染物排放浓度均满足pH值为7.38-7.48，COD、SS、氨氮、总磷、总氮最大日均值分别为133mg/L、67mg/L、13.1mg/L、1.50mg/L、17.0mg/L，均满足光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接管标准，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - （3）噪声 现有项目噪声源主要为自动车床、研磨机、磨刀机、空压机、全检筛选机等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB(A)。经采取优先选用低噪声设备并合理布局来降低噪声对周围的影响。 根据江阴市永盛金属科技有限公司“年产9000万件精密金属零部件新建项目”三同时竣工验收监测报告，现有项目噪声监测结果见下表。 表2.10.4-2 现有项目厂界噪声监测结果表 检测点位置; 检测结果. 2021.4.23; 2021.4.24. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1米N1; 58.6; 44.7; 58.2; 43.2. 南厂界外1米N2; 59.4; 45.2; 59.9; 45.2. 西厂界外1米N3; 58.8; 42.3; 57.7; 43.9. 北厂界外1米N4; 59.2; 43.5; 59.4; 44.7. 由上表可知，现有项目东侧厂界噪声达到了GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准限值要求，其余三侧厂界噪声可达3类标准。 （4）固废 - 现有项目固体废物产生情况见下表。 表2.12.4-3 固体废物产生及排放分析 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属碎屑; 一般工业固废; SW17 900-002-S17; 20; 外售综合利用; —. 2; 废研磨石; SW59 900-099-S59; 0.2. 3; 废包装桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.16; 回收再利用; 供货厂家. 4; 废切削油; HW09 900-006-09; 0.6; 有资质单位 处置; 江阴市锦绣江南环境发展有限公司. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 1.5; 统一处置; 环卫部门. 据现场调查，企业现已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办【2024】16号）的相关要求设置危废仓库及相关警示标志，危废仓库采取防雨淋、防晒、防风、防渗漏及防盗等措施，并配备照明、消防及应急设施等。企业目前已制定危险废物管理计划，按要求记录、保留相关台账，严格落实转移联单制度，各类固废均综合利用或妥善处置，合规、合法。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 - 据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 - 本报告选取2023年作为评价基准年，根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》可知：2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。 - 全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 - 由此可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 3.1.2地表水环境 本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水最终纳入白屈港，pH、COD、氨氮、总磷均能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.1.3声环境 本项目位于江阴市蟠龙山路38号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列3类声环境功能区，东侧厂界距离距离城市次干路蟠龙山路15m，故东侧厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中4a类区标准，其余厂界执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。项目建设地所在区域昼间噪声可达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a、3类标准。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，本报告对区域电磁辐射环境质量现状不作评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目针对危废仓库、生产区域等区域都进行了防渗硬化处理，正常运营状况下可以有效防止地下水及土壤的污染，因此无需进行现状调查及评价。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标。 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目建设地位于工业园区内，且不新增用地，不涉及生态环境敏感目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目废气主要为一体成型、研磨工序产生的油雾（以非甲烷总烃表征）以及超声波清洗产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。 非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准； 同时，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。具体见表3.3.1-1~3.3.1-2。 表3.3.1-1 大气污染物排放标准限值表 污染物名称; 监控位置; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. NMHC; 边界外浓度最高点; 4.0. 表3.3.1-2 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 监控点限值; 限值定义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4041- 2021表2标准. 20mg/m3; 监控点处任意 一次浓度值. 3.3.2废水污染物排放标准 本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，处理出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准及DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入白屈港。 |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表3.3.2-1 废水接管标准和排放标准 排放口名称; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂内 接管口; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 表4三级标准; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015; 表1中B等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级 A标准; pH; 无量纲; 6～9. SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 本项目生产废水（超声波清洗废水、研磨废水）经废水处理设施处理后回用于生产。回用水参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中工艺用水标准。具体标准限值见表3.3.2-2。 表3.3.2-2 城市污水再生利用 工业用水水质标准 污染物; 工艺用水标准限值; 备注. pH; 6.0~9.0（无量纲）; 《城市污水再生利用工业用水 水质》（GB/T 19923-2024）表1中工艺用水标准. COD; 50mg/L. SS; -. 氨氮; 5mg/L. 总氮; 15mg/L. 石油类; 1mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.5mg/L. 溶解性总固体（TDS）; 1000mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.3噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，本项目位于江阴市蟠龙山路38号，项目所在区域东侧厂界距离城市次干路蟠龙山路15m，则营运期东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。详见表3.3.3-1。 表3.3.3-1 噪声排放标准 标准; 昼间dB(A)（6:00~22:00）; 夜间dB(A)（22:00~6:00）. 西、南、北厂界噪声排放标准3类; 65; 55. 东厂界噪声排放标准4类; 70; 55. 3.3.4固废贮存标准 项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办【2024】16号）中的相关规定执行。 |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）；废气：挥发性有机物；建设项目污染物排放总量指标见表3.4-1。 表3.4-1 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老” 削减量; 全厂排放量 *A/B①; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 挥发性有机物; 有组织; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 无组织; 0.034; 0; 0.0179; 0; 0.0179; 0.017; 0.0349; +0.0009. 合计; 0.034; 0; 0.0179; 0; 0.0179; 0.017; 0.0349; +0.0009. 废水; 水量; 240; 240; 120; 0; 120; 0; 360; +240. COD; 0.012; 0.012; 0.06; 0.054; 0.006; 0; 0.162/0.018; +0.006. SS; 0.0024; 0.0024; 0.048; 0.0468; 0.0012; 0; 0.126/0.0036; +0.0012. 氨氮; 0.00096; 0.00096; 0.0054; 0.00492; 0.00048; 0; 0.0162/0.00144; +0.00048. 总磷; 0.00012; 0.00012; 0.00096; 0.0009; 0.00006; 0; 0.00288/0.00018; +0.00006. 总氮; 0.00288; 0.00288; 0.0084; 0.00696; 0.00144; 0; 0.0252/0.00432; +0.00144. 固废; 一般固废; 0; 0; 29; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 18.5; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 2.04; 0; 0; 0; 0; 0. *注：①A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。. 由上表可见，本项目新增生活污水接管量为120t/a。 改建后全厂生活污水接管量为360t/a。COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.162t/a、0.126t/a、0.0162t/a、0.00288t/a、0.0252t/a，作为该企业考核量；总量控制因子为COD、氨氮、TP、TN，排放总量分别为0.018t/a、0.00144t/a、0.00018t/a、0.00432t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量在高新区内平衡，特征因子SS排放总量为0.0036t/a，作为该企业考核指标。 本项目改建后全厂挥发性有机物0.0349t/a，废气污染物排放总量在高新区内平衡。 |
| --- | --- |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用现有厂房进行建设，不新增建筑面积，无土建工程，施工期仅为简单的设备安装。由于设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。施工期对周围环境影响很小，施工期须采取以下措施： - 施工扬尘 - 本项目主要在室内进行配套装修安装，为防止施工中粉尘污染，可采取如下措施： - a.加强管理；如建设材料的装载、堆放堆存应在指定地点，不要散堆； - b.洒水压尘，保持场地湿润。 - 施工废水 - 施工过程中产生的生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理。 - 施工期噪声 - 施工期间合理安排施工作业时间，夜间禁止进行高噪声作业；施工机械应尽可能放置于对场界外影响最小的地点等。禁止夜间施工，如确需要夜间连续施工，需向当地环境管理部门申请夜间施工许可。 - 施工期固废 - 施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，每日多次清扫，要进行分类堆放，可处理的处理，充分利用其中可再利用部分，其他可以纳入生活垃圾 由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气主要为一体成型、研磨工序产生的油雾（以非甲烷总烃表征）以及超声波清洗产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。 4.2.1.1废气源强分析 （1）一体成型、研磨工序产生的油雾（以非甲烷总烃表征） 本项目一体成型、研磨工序湿机加工过程使用切削液对工件进行冷却降温、润滑，会有少量的油液挥发形成油雾，非甲烷总烃产生量约为0.017t/a，排放速率约0.007kg/h。 （2）超声波清洗产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征） 本项目超声波清洗工序清洗剂中的有机物全部挥发，以非甲烷总烃表征，挥发性有机物产生量为0.0009t/a，排放速率约0.0004kg/h。 - 低温蒸发产生的不凝气 - 本项目废水处理设施（低温蒸发）废水处理过程中会有少量的不凝气产生，主要成分为水蒸气，仅在废水处理设施排气口排气时有微量废气散逸，产生量较少，可忽略不计，本报告不做定量计算。 - （4）现有项目削减量 本项目削减现有项目一体成型、研磨工序过程切削液用量3t/a，非甲烷总烃削减产生量约为0.017t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.3建设项目大气污染物产生及排放情况汇总 本项目废气源强核算结果见下表。 表4.2.1-2 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序或生产线; 装置; 废气编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生 浓度mg/m3; 产生 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 废气排放量m3/h; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量t/a. 一体成型、研磨; 自动车床、研磨机等; G1、G2; 无组织; 非甲烷 总烃; 产污系数; -; -; 0.0007; 0.017; -; -; -; -; 0.0007; 0.017; 2400. 超声波清洗; 超声波清洗设备; G3; 无组织; 非甲烷 总烃; 产污系数; -; -; 0.0004; 0.0009; -; -; -; -; 0.0004; 0.0009. 4.2.1.4卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 》（GB/T 39499-2020）中公式计算，本项目应以2#生产车间为面源，设置50米卫生防护距离。结合附图3，根据现场踏勘，本项目卫生防护距离内无大气环境敏感目标，故本项目无组织排放废气对周围环境影响较小，在可控范围内。 4.2.1.5大气影响分析 本项目一体成型、研磨工序产生的非甲烷总烃以及超声波清洗产生的非甲烷总烃在生产车间内呈无组织排放，采取加强通风等措施后，非甲烷总烃可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；同时，厂区内非甲烷总烃无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目厂区实行“清污分流”“雨污分流”制，本项目废水主要为生产过程中产生的清洗废水、研磨废水和生活污水。 根据本报告2.6.1水量平衡章节计算，本项目废水主要为清洗废水30.3t/a、研磨废水164t/a和生活污水120t/a。 其中生产废水（清洗废水、研磨废水）经废水处理设施处理后回用于生产，不外排； 生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，尾水排入白屈港。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2.2-3 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 标准浓度限值mg/L; 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量 /t/a; 治理 工艺; 效率%; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 超声波 清洗/研磨; 清洗废水研磨废水; COD; 类比; 194.3; 600; 0.117; 前置过滤-低温蒸发; -; -; -; 0; -; -; 回用于生产， 不外排. SS; 300; 0.058; -; -; 0; -. 氨氮; 10; 0.002; -; -; 0; -. 总氮; 2; 0.0004; -; -; 0; -. 石油类; 100; 0.019; -; -; 0; -. LAS; 20; 0.004; -; -; 0; -. TDS; 2000; 0.389; -; -; 0; -. 生活 活动; 生活 污水; COD; 产污系数; 120; 500; 0.06; 沉淀、 厌氧; 10; 120; 450/50; 0.054/0.006; 500/50; 2400; 间接排放，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂. SS; 400; 0.048; 12.5; 350/10; 0.042/0.0012; 400/10. 氨氮; 45; 0.0054; -; 45/4; 0.0054/0.00048; 45/4. 总磷; 8; 0.00096; -; 8/0.5; 0.00096/0.00006; 8/0.5. 总氮; 70; 0.0084; -; 70/12; 0.0084/0.00144; 70/12. 4.2.2.2废水收集方案 冷凝水回用于生产 研磨废水 超声波清洗废水 废水处理设施 浓缩液、废滤袋作为危险固废 图4.2.2-1 本项目生产废水收集示意图 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.3废水处理设施 本项目生产废水主要为超声波清洗废水、研磨废水。 针对超声波清洗废水、研磨废水（合计194.3t/a，约0.65t/d）产生特点，本项目新建一套废水处理设施，采用“前置过滤-低温蒸发”处理工艺，进入厂内废水处理设施处理后回用于生产，不外排。该废水处理装置处理能力为1t/d，可满足本项目废水处理能力要求。 生产废水 前置过滤装置 废滤袋作为危废处置 冷凝水回用于生产 低温蒸发 冷凝器 浓缩液回收桶 浓缩液作为危险固废处置 图4.2.2-2 废水处理设施处理工艺流程图 4.2.2.4废水处理工艺可行性分析 - 废水处理工艺可行技术分析 - 本项目生产废水主要为用于新能源汽车行业的精密金属零部件生产过程中产生清洗废水和研磨废水，故参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）推荐技术： 表4.2.2-5 废水污染防治推荐可行技术可行性对比表 废水类型; 废水污染物; 推荐废水污染防治设施及工艺; 实际采用废水污染防治设施; 是否为可行技术. 废切削液、废清洗液; 石油类、化学需氧量、悬浮物; 破乳、混凝、气浮、砂滤、吸附、超滤、蒸发; 前置过滤- 低温蒸发; 是. - 经对照，本项目生产废水采取的治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）表26推荐的治理措施可行技术。 （2）废水去除效率分析 生产废水经废水处理设施处理后，回用水即可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中工艺用水标准。 因此本报告认为，废水处理设施稳定运行的前提下，实现生产废水回用于生产是可行的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.5废水接管可行性分析 该公司在光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接管范围内。 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂概况 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂位于江阴开发区内新长铁路与滨江东路交汇处，主要收集范围为朝阳路-天鹤路-人民路-锡澄高速公路以东澄江街道辖区，东横河以北高新开发区辖区，建设总规模为14.0万m3/d，服务面积约62平方公里，出水按照《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放值》（DB32/1072-2007）中的Ⅱ类标准执行。2019年提标改造，排放标准提高到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中相关标准。 ②接管可行性 a.接管处理能力分析 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂设计处理量为14.0万m3/d，目前处理量为10.68万m3/d，根据工程分析核算，本项目建成后全厂废水平均排放量为1.2t/d，对污水处理厂的负荷冲击非常小。因此，光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接纳全厂的废水可行。 b、接管水质可行性分析 根据工程分析可知，本项目需要纳管的废水为生活污水，不经处理即可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 c、污水收集管网 本项目建设地污水管网已铺设，故本项目污水可通过污水接管口全部纳入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。故本项目建成后，废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理方案可行。 d、排污口设置情况 排污口根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，规范化设置。 ③废水达标排放情况 本项目废水可达污水处理厂接管标准，且接管量较少，对其负荷冲击较小， |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 不会影响污水处理厂的正常运行。根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体影响较小。 4.2.2.6废水排放信息 该公司废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4.2.2-7，废水间接排放口基本情况见表4.2.2-8，废水污染物排放执行标准见表4.2.2-9，废水污染物排放信息见表4.2.2-10。 表4.2.2-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 设施编号; 设施 名称; 设施工艺. 1; 生活 污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 城镇污水厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW 001; 化粪池; 沉淀厌氧; DW 001; 是 否; 企业总排 £雨水排放 £清静下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、 石油类、LAS、TDS; 不外排; /; TW 002; 废水处理设施; 前置过滤-低温蒸发; /; /; /. 表4.2.2-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水排放量/万t/a; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染 物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW 001; 120.332; 31.921; 0.012; 城镇污水厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 有流量期间; 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 4. 总磷; 0.5. 总氮; 12. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2.2-9 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996（接管标准）; 500. SS; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015（接管标准）; 45. 总磷; 70. 总氮; 8. 表4.2.2-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a; 外排量t/a. 1; DW001; COD; 450; 0.00018; 0.054; 0.006. SS; 350; 0.00014; 0.042; 0.0012. NH3-N; 45; 0.000018; 0.0054; 0.00048. TP; 8; 0.0000032; 0.00096; 0.00006. TN; 70; 0.000028; 0.0084; 0.00144. 全厂排放口合计; COD; 0.054; 0.006. SS; 0.042; 0.0012. NH3-N; 0.0054; 0.00048. TP; 0.00096; 0.00006. TN; 0.0084; 0.00144. 4.2.2.7雨水排放 本项目利用现有雨水排放口（DW002），雨水排放口前端设置初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 4.2.2.8影响分析 本项目改建后全厂废水主要为生活污水120t/a和生产废水194.3t/a。 其中，生产废水经新建废水处理设施处理后回用于生产。 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入白屈港，水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.006t/a、0.0012t/a、0.00048t/a、0.00006t/a、0.00144t/a。 项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目噪声源主要为数控车床、攻牙机、自动车床、空压机、水泵等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB（A），经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，东侧厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中4类标准，其余厂界噪声能达3类标准。 项目建设地200米范围内无敏感目标，综上，项目产生的噪声对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生情况 根据工程分析，本项目固废主要为一体成型工序产生的金属碎屑、废切削液；人工去渣工序产生的金属碎屑；研磨工序产生的废研磨石、废切削液（含磨屑）；原料使用产生的废包装袋、废包装桶以及废水处理产生的浓缩液、废滤袋、不合格品以及员工生活垃圾。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4.2.4-1，固废处置利用情况见4.2.4-2。 表4.2.4-1 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 固废名称; 固废属性; 产生情况; 利用/处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 利用处置量t/a. 一体成型、人工去渣; 自动车床、数控车床等; 金属碎屑; 一般固废; 物料衡算法; 8.7; /; 8.7; 收集后外售. 研磨; 研磨机; 废研磨石; 一般固废; 物料衡算法; 0.18; /; 0.18. 原辅料使用; -; 废包装袋; 一般固废; 物料衡算法; 0.02; /; 0.02. 检验; -; 不合格品; 一般固废; 物料衡算法; 0.1; /; 0.1. 一体成型、研磨; 自动车床、研磨机等; 废切削液; 危险废物; 物料衡算法; 0.3; /; 0.3; 委托有资质单位处置. 原辅料使用; -; 废包装桶; 危险废物; 物料衡算法; 0.1; /; 0.1. 废水处理; 废水处理设施; 浓缩液; 危险废物; 物料衡算法; 18; /; 18. 废滤袋; 危险废物; 物料衡算法; 0.1; /; 0.1. 生活活动; /; 生活垃圾; 一般固废; 系数法; 2.04; /; 2.04; 环卫清运. 表4.2.4-2 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物 名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理 性状; 危险 特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 金属碎屑; SW17; 900-002-S17; 金属; -; 固态; -; 8.7; 一般固废堆场; 综合 利用; 8.7. 2; 废研磨石; SW59; 900-099-S59; -; -; 固态; /; 0.18; 0.18. 3; 废包装袋; SW17; 900-003-S17; 塑料; -; 固态; -; 0.02; 0.02. 4; 不合格品; SW17; 900-002-S17; 金属; -; 固态; -; 0.1; 0.1. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 矿物油; 矿物油; 液态; T; 0.3; 危废仓库; 有资质单位处置; 0.3. 6; 废包装桶; HW08; 900-249-08; 矿物油; 矿物油; 固态; T，I; 0.1; 0.1. 7; 浓缩液; HW17; 336-064-17; 水、含油残渣; 含油残渣; 液态; T/C; 18; 18. 8; 废滤袋; HW49; 900-041-49; 滤袋、清洗杂物; 清洗杂物; 固态; T/In; 0.1; 0.1. 9; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; /; /; 固态; /; 2.04; 生活垃圾收集点; 环卫清运; 2.04. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 表4.2.4-3 全公司固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物 名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理 性状; 危险 特性; 产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 金属碎屑; SW17; 900-002-S17; 金属; -; 固态; -; 28.7; 贮存于一般固废堆场; 综合 利用; 28.7. 2; 废研磨石; SW59; 900-099-S59; -; -; 固态; /; 0.26; 0.26. 3; 废包装袋; SW17; 900-003-S17; 塑料; -; 固态; -; 0.02; 0.02. 4; 不合格品; SW17; 900-002-S17; 金属; -; 固态; -; 0.1; 0.1. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 矿物油; 矿物油; 液态; T; 0.6; 贮存于 危废仓库; 有资质单位处置; 0.6. 6; 废包装桶; HW08; 900-249-08; 矿物油; 矿物油; 固态; T，I; 0.18; 0.18. 7; 浓缩液; HW17; 336-064-17; 水、含油残渣; 含油残渣; 液态; T/C; 18; 18. 8; 废滤袋; HW49; 900-041-49; 滤袋、清洗杂物; 清洗杂物; 固态; T/In; 0.1; 0.1. 9; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; /; /; 固态; /; 3.54; 贮存在生活垃圾收集点; 环卫清运; 3.54. 本项目产生的危险废物送有资质单位处置，不排放。项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | DB32/4041-2021表3标准，非甲烷总烃排放限值≤4mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | - | DB32/4041-2021表2标准；NMHC监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001/ 生活污水排放口 | COD、SS、 氨氮、总氮、总磷 | 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | GB18918-2015表1中B等级和GB8978-1996表4三级标准，COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L |
| 声环境 | 自动车床 | 80 | 合理布局，车间厂房隔声及距离衰减，空压机安装减震垫 | 东侧厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)。 |
|  | 数控车床 | 80 |  |  |
|  | 攻牙机 | 80 |  |  |
|  | 离心研磨机 | 75 |  |  |
|  | 磁力研磨机 | 75 |  |  |
|  | 振动研磨机 | 75 |  |  |
|  | 空压机 | 85 |  |  |
|  | 水泵 | 85 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废金属碎屑、废研磨石、废包装袋、不合格品经收集后外售综合利用；危险废物废切削液、废包装桶、浓缩液、废滤袋委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危废仓库、生产车间等四周设置围堰、导流沟，地面采取防渗，按重点防渗区要求进行建设；一般固废仓库、质检车间等按一般防渗区要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①从在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。 ②选用较好的设备、精心设计、认真管理和提高操作人员的责任心，减少泄漏事故。 ③落实安全检查制度，定期检查；要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育；严格执行火灾等相关风险控制措施；做好总图布置和建筑物安全防范措施，准备各项应急救援物资；生产车间和仓库区禁止吸烟。 ④设置1个75m3事故应急池收集事故废水。 ⑤雨水排放口设置雨水截断阀，并在雨水排口安装监控。 ⑥编制应急预案，明确应急计划区、环境风险事故及响应等级、应急物资、各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十九、通用设备制造业34 83通用零部件制造348”中“其他”项目，属于登记管理。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 雨水排放口前端设置初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 |  |  |  |

- 六、结论

综上，从环境保护角度看，本项目是可行的。