# 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：创新河西新河排水防涝建设项目

建设单位（盖章）：江阴市人民政府申港街道办事处

编制日期：          2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 创新河西新河排水防涝建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-320259-89-05-512981 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王渊海 | 联系方式 |  | 15206167970 |
| 建设地点 |  | 江苏省江阴市申港街道创新河、西新河 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | ①河道疏浚：第一段起点为跃进河（120度7分4.522秒，31度54分22.333秒），终点为创新河断头浜末端（120度7分22.414秒，31度53分14.370秒）；第二段起点为西新河北侧浜底（120度7分50.004秒，31度53分9.704秒），终点为西横河（120度8分0.654秒，31度52分31.565秒）； ②新开挖创新河道：起点为创新河浜底（120度7分22.414秒，31度53分14.370秒），终点为西新河（120度7分53.544秒，31度52分56.780秒）； |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利“127防洪除涝工程”中“其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地：67039.3平方米 临时用地：95800平方米 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核 ，准/备案）文号（选填） | 澄港开委投[2024]13号 |  |
| 总投资（万元） |  | 7874.18 | 环保投资（万元） | 152 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.93 | 施工工期 | 7个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45 号） 审批机关：江阴市人民政府 《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》 审批机关：无锡市江阴生态环境局 审批文号：澄环发〔2024〕6号 审批时间：2024年2月23日 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）土地利用规划相符性分析 本项目部分位于工改后的申夏工业园区范围内，本项目属于防洪除涝工程，为民生工程，不属于工业企业，因此符合土地利用规划要求。 （2）规划环评相符性分析 本项目与《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》批复（澄环发〔2024〕6号）的其余要求相符性见下表1-2。 表1-2 本项目与规划环评批复要求相符性一览表 综上所述，本项目与规划环评批复要求相符。 （3）与《江阴市水资源综合规划（2011-2030）》相符性分析 表1-3 本项目与《江阴市水资源综合规划（2011-2030）》相符性分析 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、生态环境分区管控要求 （1）生态管控空间和生态保护红线 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及江阴临港经济开发区“三区三线”规划要求，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，距离最近的国家级生态保护红线为本项目北侧的长江（靖江市）重要湿地，最近距离约3.99km，项目地位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田。 （2）环境质量底线 本项目所在区域声环境的环境质量现状良好，可满足现有环境功能区划要求；根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》数据，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前，当地政府已出具了大气整治方案。 根据江阴苣蓝检测有限公司提供的“JL-C202504176”检测报告中监测数据，创新河、西新河水质指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，目前当地政府已出具水环境整治方案。 本项目施工期产生的废气、废水、噪声、固废均妥善处置，且施工期较短，对周边环境影响是暂时的；运营期废气为汽车尾气，主要噪声源为闸站设备运行噪声和桥梁交通噪声，无废水、固废产生，废气、噪声经采取相应措施后，对外环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 项目所需材料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会突破当地资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①长江经济带相关要求 本项目与《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》，本项目位于申夏工业园区，距离长江2.7km，位于太湖流域三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》相符，属于防洪除涝工程，为民生项目，与国家和地方产业政策相符，不属于《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）中“两高”项目范围。与《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》相符。 ②与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目位于江阴市申港街道，属于太湖流域、长江流域，位于“江苏江阴临港经济开发区”重点管控区内，项目地不在优先保护单元内，本项目北侧的长江（靖江市）重要湿地，其优先保护单元区域范围距离本项目最近距离约3.99km。对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）（附件3 江苏省生态环境分区管控总体要求）对太湖流域、长江流域的重点管控要求，以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江苏江阴临港经济开发区”重点管控单元生态环境准入清单要求，分析如下： 表1-4 与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果 相符性分析 表1-5 与江苏省省域生态环境管控要求（太湖流域）相符性分析 表1-6 与江苏省省域生态环境管控要求（长江流域）相符性分析 ③与江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单相符性分析 根据《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕6号），本项目与江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单相符，具体见表1-7。 表1-7 江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单 ④与国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性 本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-8。 表1-8 区域环境准入负面清单 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、其他国家及地方政策相符性分析 （1）与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析 2018年1月4日，环境保护部办公厅印发《机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评[2018]2 号）。本项目属于防洪除涝设施管理（N7610），项目建设与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析详见表1-9。 表1-9 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析 （2）与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 项目建设内容和实施后的生态效益符合《江苏省“十四五”生态环境保护规划》（苏政办发[2021]84 号）中要求。 （3）与《太湖流域综合规划（2012~2030 年）》相符性分析 项目实施内容与《太湖流域综合规划（2012~2030年）》相符。 （4）与《江阴市新一轮河道环境综合整治水质达标攻坚行动实施方案》相符性分析 表1-10 与《江阴市新一轮河道环境综合整治水质达标攻坚行动实施方案》（澄政办发〔2021〕35号）相符性分析 （4）其他环保政策相符性分析 表1-11 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 |  |  |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于江阴市申港街道创新河、西新河，工程内容主要为新开河道、河道疏浚，新建闸站、桥梁等。 本项目具体地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 工可和立项批复的建设内容为：（1）老河道疏浚约3.5km；（2）新开创新河道1.5km沟通创新河西新河，河道宽7-37m；（3）河道生态修整、整治长1.9km，其中新建生态护岸3.1km，灌注桩护岸0.18km；（4）新建控水建筑物2座，1座为10m闸和补水泵站，另一座为10m单闸；（5）创新河新开段上新建跨创新路、镇澄路、申港路桥3座，三座桥梁建设按照公路标准；（6）创新河西新河河道周边湿地缓冲带建设及生态环境治理约10万m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十一、水利”中“127.防洪除涝工程”中“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响报告表。 2、建设内容与规模 本工程包含新开河道、河道清淤疏浚、河道护岸、闸站、桥梁工程等。本工程防洪设计标准采用50年一遇，除涝标准采用20年一遇，抗震设防烈度为6度。 建设项目主体工程规模见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 3、机电设备 具体设备清单如下。 表2-2 本项目设备一览表 序号; 名称; 数量（台套）; 规格; 位置. 1; 液压启闭机; 1; 1×800KN; 西钢坝. 2; 抽水泵; 1; QDX15-10-0.75; 西钢坝. 3; 单极单吸式离心泵; 1; VS350-235; 西钢坝. 4; 液压启闭机; 1; 1×800KN; 东钢坝. 5; 抽水泵; 1; QDX15-10-0.75; 东钢坝. 4、工程占地及拆迁 （1）工程占地 本项目涉及新开河道及新建闸站、桥梁等建筑物，属于永久占地，占地面积约67039.3平方米；本项目周边交通较为便捷，无需设置施工便道，因此施工临时占地主要为施工生产区及弃土场，施工期间需要对施工路段分段局部临时围蔽，在封闭区内进行原辅材料和机械设备临存，施工生产区占地面积约为87800平方米；设置弃土场5个，占地面积8000平方米，堆高2.5m。 （2）工程拆迁 本项目不涉及工程拆迁及环保拆迁 5、土石方平衡 本项目土石方平衡计算表见表2-3。 表2-3 工程土石方平衡计算表（单位：立方米） 工程名称; 挖方; 回填; 弃土. 河道整治、建筑物工程等; 216000; 54200; 161800. 6、施工组织设计 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 2、施工布置情况 |
| 施工方案 | 本工程包含新开河道、河道清淤疏浚、河道护岸、闸站、桥梁工程、生态环境治理工程等。 一、施工工艺 略 3、主要施工机械 根据本工程的施工工程量和工程特点，合理选择施工设备和机具。本工程拟采用的主要设备有挖掘机、推土机、泵送设备等 4、施工周期 根据本项目的施工工程量及其主要施工特点，计划施工工期为7个月，实际进度可根据业主要求组织实施。 |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 本项目位于江阴市申港街道，属于江阴市临港经济开发区管辖，地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 （1）水文概况 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河等。本项目建设地位于创新河、西新河，创新河为申港街道镇级河道，起讫点为跃进河~南庄村，长度2km，河口宽12~40m，河底高程吴淞2.2~3.0m。西新河为镇级河道，起讫点为镇澄路~西横河 ，长度1.2km，河底高程吴淞2.3~2.6m。 （2）水生生态 本项目所在自然水域鱼类主要包括鲤形目鱼，主要为鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、泥鳅、麦穗鱼、棒花鱼等。 由于水流冲击等原因，浮游动物种类不多，主要有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类等四大类群二十多个种类。原生动物为表壳虫、锥形似钤壳虫、钟形虫等；轮虫有狭甲轮虫、萼花臂尾轮虫等；枝角类有秀体蚤、大型蚤等；桡足类有中华原镖水蚤等。 根据近年来的调查资料，主要底栖无脊椎动物较少，主要为寡毛类、摇蚊幼虫、软体动物各3种，多毛类1种等。 水体岸线植物主要为适应性广、耐污力高、抗逆性强的种类，但生物量不大，零星分布于湖泊、河流、池沼、水田及沟渠等处，主要由湿地沼泽植物和沉水植物构成。水生维管束植物中常见的有水花生、水车前、凤莲眼等；淀粉类植物有芡实、菱角等；主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。 （3）陆生生态 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早。因此，该区域的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，由于土地利用率极高，自然植被基本消失。人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物是水稻、小麦和油菜；蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等五大类几十个品种；经济作物主要有药材、桑和茶。 道路和河道两旁，农民屋前宅后绿化种植的树木主要有槐、杉、松、桑、柳、杨等树种，竹类有燕竹、蔑竹、象竹和毛竹等品种。果树有桃、梅、橘、银、枇杷、杨梅、杏等。该区域现有野生植物主要是野生灌木和草丛植物。常见的有紫花地丁、菟丝子、车前子、蒲公英、艾蒿、马鞭草等。 家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 本项目占地均不在自然保护区、世界文化、自然遗产地，不在风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区。 （4）地下水 该地区地势平坦开阔，第四纪松散层广泛分布发育，沉积厚度140-240m，自南向北渐厚，其间发育有孔隙潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压四个含水层组，含水层具有分布稳定，水量丰富等特点。 （5）土壤 该区域土壤为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，粘性较强。中部为漂洗水稻土和潴育型水稻土，黄土状母质发育而成。低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤，砂岩和石英砂岩风化的残积物发育而成，据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土二类。 （6）项目用地及周边生态环境现状 本项目位于江阴市申港街道创新河、西新河，周边主要为企业和居民，最近环境敏感目标为距离本项目18米处的散户。距离本项目最近的生态环境保护区为长江（靖江市）重要湿地，该保护区位于本项目北侧约3.99km。 2、环境质量现状 （1）大气环境 项目所在地周围环境空气质量功能类别为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数298天，优良天数比率为81.4%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 年份; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. 2024年; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1134; 4000; 28.35; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 监测结果显示，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。目前当地政府已出具了整治方案。 （2）地表水环境 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。 根据《江苏省地表水（功能）区划（2021-2030）》，创新河、西新河为III类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，全市城区功能区噪声达标率为95.3%，昼间、夜间环境噪声监测达标率分别为100%、90.6%。昼间、夜间环境噪声监测达标率均有所上升。 本项目委托江苏安诺检测技术有限公司于2025年9月2日~4日对项目沿线的环境敏感点和道路交通现状进行实地监测。具体监测结果见噪声专项。 （4）电磁辐射环境 本项目不新增与电磁辐射有关设备，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 （5）地下水 本项目建成后不存在地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 （6）土壤环境 本项目对创新河、西新河进行底泥现状监测，委托江阴秋毫检测有限公司进行检测，检测报告编号为（2025）JYQHT-BG-08（土）字第（1014）号，监测结果见表3-3。 表3-3 土壤（底泥）现状监测结果 据监测结果可知，底泥中各污染物浓度均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1标准及《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）表1中A级标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （一）断头浜水体流动性差，影响畅流活水效果 随着市级畅流活水的启动，一些主要调水线路的区域水质将会得到改善，但在一些调水线路支线的地区，由于还存在一些断头浜现象，像本次涉及的创新河、西新河均为断头浜。而河道线路不通畅，水体流速较慢，水质得不到明显的改善。 （二）河道淤积导致行洪、调蓄能力下降 经调查，创新河、西新河河道淤积均较为严重，淤泥深度普遍在1m 左右，河底高程较高，导致行洪断面减小，水体调蓄能力下降，影响区域防洪能力。淤泥过多还降低了水体自净能力，造成水体的二次污染和污染加重。 （三）河道岸貌较差影响水环境 目前项目区处于很多待开发状态，现状河道两岸均为原始土坡，高低不一，河岸面貌属于差又乱。既不利于防汛抢险，又封闭了视野空间，不利于沿河绿化布景，不符合美丽河湖建设标准。 （四）截污不到位制约了水质的改善 部分河段临近居民区、工业区，污水排放导致河道水质不佳，感官较差。影响了河道生态环境。同时，对周边群众的居住环境和身心健康也有一定的影响。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目仅施工期产生废气，运营期废气主要为汽车尾气，项目建设不涉及服务区、车站的建设，不涉及隧道工程，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），无需设置评价范围，本次环评参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），评价范围取500m。本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标 2、声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类区，评价等级为二级，评价范围取200m，声环境保护目标见噪声专项。 3、地表水环境保护目标 本项目仅施工期产生废水，运营期无废水产生，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B，评价范围应覆盖环境风险影响范围所涉及的水环境保护目标水域。地表水环境保护目标见表3-5。 表3-5 地表水环境保护目标 4、地下水环境保护目标 本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目生态环境保护目标见表3-6。 表3-6 区域生态敏感区及与工程相对位置关系表 表3-7 其它生态保护目标 本项目为防洪除涝工程，为水利工程，不属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。工程通过河湖整治、水系连通、提升区域调蓄洪水的能力，改善区域生态环境，有利于项目区生态功能的恢复，不改变原有生态功能，故本项目的实施对保护目标环境影响程度及范围较小。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，具体见表3-8。 表3-8 环境空气污染物浓度限值 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均*; 450μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM.2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 注：*PM10无1小时平均浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），PM101小时平均浓度限值按24小时平均浓度的三倍折算。 （2）地表水 根据《省生态环境厅 省水利厅关于印发《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》的通知》（苏环办〔2022〕82号），本工程所在创新河、西新河水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，具体见表3-9。 表3-9 地表水环境质量评价标准限值 项目; Ⅲ类标准限值（mg/L）; 标准来源. pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准. COD; ≤20. 氨氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 总氮; ≤1.0. （3）噪声 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发[2020]71号），本项目所在地为2类声环境功能区，港城大道、镇澄路为城市主干路，创新路为城市次干路，港城大道、镇澄路、创新路两侧35米范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余区域执行2类标准；环境敏感目标执行2类标准。具体标准限值见表3-10。 表3-10 声环境质量标准（单位：dB(A)） 声环境功能类别; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. （4）土壤环境质量标准 区域内土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1标准及《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）表1中A级标准，具体见表3-11、表3-12。 表3-11 农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg） 备注：a重金属和类金属砷均按元素总量计，b对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 表3-12 污泥产物的污染物浓度限值（单位：mg/kg） 备注：A级污泥产物允许使用的农用地类型为耕地、园地、牧草地，B级污泥产物允许使用的农用地类型为园地、牧草地、不种植食用农作物的耕地。 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期：扬尘排放执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中标准，弃土场恶臭气体无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1“恶臭污染物厂界标准值”中的二级新扩改标准；沥青烟、苯并[a]芘执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。具体见表3-13。 表3-13 大气污染物排放标准限值 运营期：汽车尾气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 表3-14 大气污染物排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 依据标准. 监控位置; 浓度 mg/m3. CO; 边界外浓度最高点; 10; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. THC; 4. NOX; 0.12. 注：汽车尾气排放的烃类以非甲烷总烃计。 （2）废水 施工期：施工期产生的生活污水经化粪池预处理后接管至光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂集中处理。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入西横河，具体见表3-15。 表3-15 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 施工期施工废水及清淤底泥排水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1道路清扫标准，全部回用于施工现场，不向地表水体排放。详见表3-16。 表3-16 再生水用作城市杂用水的水质标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. 1; pH（无量纲）; 6.0-9.0. 2; 色度; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU; 10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L); 10. 6; 氨氮（以N计）/（mg/L); 8. 7; 阴离子表面活性剂/（mg/L); 0.5. 运营期：无废水产生，只产生地表径流。 （3）噪声 施工期：施工期厂界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 运营期：本项目噪声源主要为闸站运行时的设备噪声和桥梁交通噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准，2类即昼间（6：00-22：00）≤60dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤50dB(A)， 4类标准即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 （4）固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规；船舶垃圾处理执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中的相关规定。 |
| 其他 | 本项目属于防洪除涝工程，为非污染的生态类工程项目，故不需要申请总量。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染主要是施工作业、运输过程产生的扬尘，车辆与施工机械产生的尾气、清淤过程中产生的恶臭气体、桥梁工程产生的沥青废气。 2、水环境影响分析 施工期产生的废水主要包括施工过程中的施工废水、施工人员生活污水、清淤底泥排水、桥梁桩基水域施工废水。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，挖土机械、打桩机械、升降机等多为点声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 通过采取以上措施后，建设项目噪声满足《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。 4、固体废物影响分析 本项目施工期的固体废物主要为工程弃土、施工人员生活垃圾、建筑垃圾和疏浚淤泥、隔油沉淀池产生的废油等。 本项目施工期产生固废，按照所属性质分别收集、贮存和处置，对环境影响较小。 5、生态影响分析 6、环境风险影响分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）物质危险性标准，本项目涉及风险物质主要为施工机械柴油、隔油池废油。环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 结合 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量进行比值，计算其 Q 值。当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q 1 ，q 2 ……q n ——每种风险物质的最大存在总量，t； Q 1 ，Q 2 ……Q n ——每种风险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）≥100。 经计算，结果见下表： 表4-5 危险物质总量与其临界量比值表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质 Q. 1; 柴油; 1; 2500; 0.0004. 2; 隔油池废油; 0.05; 200; 0.00025. 合计; 项目 Q 值Σ; 0.00065. 以上分析可知，本项目 Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定环境风险评价等级为简单分析。评价等级划分表详见下表： 表4-6 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ 、 Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （3）环境风险简单分析内容表 表 4-7 环境风险简单分析内容表 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为桥梁过往车辆排放的汽车尾气。在项目运营期间，车辆行驶排放的汽车尾气会造成一定的空气污染，主要污染物为CO、NOx、THC。建设单位可在道路两旁建设绿化带进行尾气吸收，通过加强管理，减轻汽车发动机在怠速状态下有害气体的排放，从而减少汽车尾气对周边居民的影响。综上所述，项目营运期汽车尾气对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目营运期不设置专职工作人员，无生活污水产生。 运营期间主要的水污染来源于降水冲刷造成的桥面径流，会通过桥面两侧的雨水排水系统，进入附近水体，将会对水体水质产生一些影响，主要污染物为石油类、SS和COD等。 由于雨水中水污染物的浓度较低，且排放较分散，随着时间的推移，污染物浓度逐渐下降，路面径流从桥梁边沟出口进入水体后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但在向下游流动的过程中，随着水体的湍流混合，污染物迅速在整个断面上混合均匀。因此，本项目建成通车后，其地面雨水将不会对沿线水环境产生明显不良影响。 3、固体废物影响分析 本项目营运期无固体废物产生。 4、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来源于闸站机械设备运转及桥梁路面行驶的机动车产生的交通噪声。具体内容见噪声专项。 5、生态影响分析 本次工程拟将创新河与西新河沟通，从而形成北端跃进河至南端西横河的全线贯通，同时对河道进行综合整治，改善河道面貌，提高河道水质。 因此，项目运营期对生态无不利影响。 |

| 选址选线环境合理性分析 | 工程施工布置充分考虑了施工方便、减少占地、远离环境敏感目标等因素，可有效减轻对植被的破坏和对环境的扰动。此外，施工完成后生态可以得到恢复，因此，工程占地对生态环境的影响较小，项目选址基本可行。 |
| --- | --- |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 施工期的大气污染主要是施工作业、运输过程产生的扬尘，车辆与施工机械产生的尾气、清淤过程中产生恶臭气体、桥梁工程产生的沥青废气。 2、水环境保护措施 施工期产生的废水主要包括施工过程中的施工废水、施工人员生活污水、清淤底泥排水、桥梁桩基水域施工废水。施工中产生的废水如果不经处理或处理不当，会危害环境，施工期废水应采取以下措施，降低对周围环境的影响： 3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要来源于开挖、钻孔、混凝土浇筑等施工过程中的施工机械运行和车辆运输，主要噪声机械如打桩机、推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，噪声源约70-100dB（A）。施工噪声主要影响附近居民及临时生活区施工人员，经采取措施后，可减小施工噪声影响，确保施工过程不扰民，且施工完成后噪声影响将消除。 4、固体废物污染防治措施 采取措施后，施工期固体废物零排放，对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 疏拓河道工程完成后，河道底泥中相当一部分的氮、磷将得到有效地去除，河流的自净能力得到了提高；同时由于清淤后，河底的表层底质结构较为稳定，可以使水体中溶氧含量增加，水底层界面氧化还原条件将发生改变，营养盐的释放将降低，水质将得到一定程度的改善，水体自净能力将增加，在一定程度上将缓解该区域内水体富营养化过程。 2、大气环境保护措施 本工程的实施，清除了河道中的大部分污染底泥，两岸的恶臭污染得到了治理，一定程度上改善了区域内的空气质量。 3、水环境保护措施 本项目为防洪除涝工程，疏拓河道工程通过清淤工程等建设，减少了河道断面内源性污染源，项目建成后消除了目前河道的外在污染源，又清除了内在污染源，极大的改变了河道现有的水污染状况。 4、噪声污染防治措施 本项目运营期的噪声主要为闸站运行噪声及桥梁交通噪声。具体措施见噪声专项。 5、固体废物污染防治措施 本项目运营期无固体废物产生。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资7874.18万元，其中环保投资152万元，占总投资额的1.93%。环保投资详见表5-3。 表5-3 建设项目三同时投资一览表 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

# 七、结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合用地规划的要求；项目施工期和运营期产生的污染在采取有效的“三废”治理措施之后，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

N

本项目范围

环境敏感目标

500m范围

翎航城

50m

散户一

20m

创新村80m

省绛村337m

申港社区300m

胡狄山桥393m

申新二村263m

申港村

292m

申港实验小学

384m

戴君桥村49m

江南社区

80m

湖滨佳苑26m

散户三

18m

南庄佳苑

34m

江南花园

51m

金科.锦绣天成

48m

散户二

173m

附图   建设地500米卫星图

创新河西新河排水防涝建设项目

200m

400m

0